KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45320000-6 Roboty izolacyjne

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

Nazwa inwestycji: Termomodernizacja leśniczówki Galków.

Adres inwestycji: Janówka ul. Leśna 17A, 95-020 Andrespol.

Inwestor: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Brzeziny w Kaletniku

Adres Inwestora: Kaletnik ul. Główna 3, 95-040 Koluszki.

Branża: Instalacyjna.

| - | Symbol pozycji | Nazwa pozycji | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość całkowita netto w PLN | Stawka VAT | Wartość VAT w PLN | Wartość całkowita brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45331100-7 | Zbiornik bezodpływowy V=10 m3 wraz z przyłączem sanitarnym z rur PCV d = 160 mm L = 12,60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | 45331100-7 | Roboty ziemne i montażowe zbiornika z jego podłączeniem. | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 d.1.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. | Km | 0.039 |  |  | 23% |  |  |
| 2 d.1.1 | KNR 2-01 0217-03 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II. | M3 | 38.040 |  |  | 23% |  |  |
| 3 d.1.1 | KNR-W 2-010316-02 | Umocnienie ścian wykopów o głębokości do 3 m pod obiekty specjalne na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat. III-IV balami drewnianymi wraz z rozbiórką. | M2 | 54.880 |  |  | 23% |  |  |
| 4 d.1.1 | KNR 2-28 0501-05 | Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 15 cm. | M2 | 24.600 |  |  | 23% |  |  |
| 5 d.1.1 | KNR 2-18 0207-04 analogia | Rurociągi z PCV (SN8) o średnicy zewnętrznej 160 mm łączonej na wcisk. | M | 12.60 |  |  | 23% |  |  |
| 6 d.1.1 | KNR-W 2-150211-03 analogia | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych. | Podej. | 4 |  |  | 23% |  |  |
| 7 d.1.1 | KNR 2-28 0501-09 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym – piaskiem z wykonaniem zagęszczenia. | M3 | 5.473 |  |  | 23% |  |  |
| 8 d.1.1 | KNR 2-18 0613-01 | Studnie rewizyjne o średnicy 425 i głębokości 1 m w gotowym wykopie. | Stud. | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 9 d.1.1 | KNR 2-18 0614-08 | Montaż zbiornika szczelnego na ścieki sanitarne o pojemności 10 m3 z zamkniętym włazem typu ciężkiego – kpl. | Zbiornik | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 10 d.1.1 | KNR 2-18 0804-02 | Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200 mm – dowóz wody samochodem beczkowozem 4t. | M | 12.60 |  |  | 23% |  |  |
| 11 d.1.1 | KNR 2-18 0802-02 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 160 mm. | Próba | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 12 d.1.1 | KNR-W 2-010222-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III. | M3 | 15.183 |  |  | 23% |  |  |
| 1.2 | - | Ogrodzenie. | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 d.1.2 | KNR-W 2-010203-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. | M3 | 1.500 |  |  | 23% |  |  |
| 14 d.1.2 | KNR-W 4-010212-01 | Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm. | M3 | 8.250 |  |  | 23% |  |  |
| 15 d.1.2 | KNR-W 4-010109-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. | M3 | 8.250 |  |  | 23% |  |  |
| 16 d.1.2 | KNR-W 4-010109-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km. Krotność = 19. | M3 | 8.250 |  |  | 23% |  |  |
| 17 d.1.2 | Analiza własna | Utylizacja gruzu. | M3 | 8.250 |  |  | 23% |  |  |
| 18 d.1.2 | KNR 2-25 0307-01 | Rozebranie ogrodzenia z siatki. | M2 | 240.000 |  |  | 23% |  |  |
| 19 d.1.2 | KNNR 2 1601-02 | Cokoły betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m. | M | 197.500 |  |  | 23% |  |  |
| 20 d.1.2 | KNNR 2 1604-07 analogia | Osadzenie przęseł z sztachet olszynowych lub osikowych w ramach z kształtowników – ogrodzenie drewniane od ulicy. | M2 | 64.200 |  |  | 23% |  |  |
| 21 d.1.2 | KNNR 2 1604-04 | Ogrodzenie z paneli zgrzewanych prostych wysokości 123 cm i długości 250 cm o oczkach 50x200 mm typu 3D Super z prętów poziomych podwójnych 2x8 mm i pionowych 6 mm ze słupkami 60x40 długość 2.50 z obejmami. Zabezpieczenie antykorozyjne przez cynkowanie ogniowe i malowanie Ral 6005. | M | 172.800 |  |  | 23% |  |  |
| 22 d.1.2 | KNNR 1 0306-03 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1 m w gruncie kat. III. | Szt. | 80 |  |  | 23% |  |  |
| 23 d.1.2 | KNR-W 2-020203-01 | Zabetonowanie słupków ogrodzenia w ziemi betonem C16/20 (B-20). | M3 | 10 |  |  | 23% |  |  |
| 24 d.1.2 | KNR-W 2-021808-11 | Brama samonośna automatyczna o wymiarach 4000 mm wysokości 1550 mm – wypełnienie – sztachety olszynowe lub osikowe h = 1200, słupki z rury o profilu kwadratowym 100x100x3 mm. | Kpl. | 1 |  |  | 23% |  |  |
| 25 d.1.2 | KNR 2-23 0402-03 | Furtka o wymiarach 100x155 – wypełnienie – sztachety olszynowe lub osikowe h=1200, słupki z rury o profilu kwadratowym 100x100x3 mm. | Szt. | 2 |  |  | 23% |  |  |
| 26 d.1.2 | KNNR 6 0401-01 | Krawężniki betonowe układane na płask o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej. | M | 19.200 |  |  | 23% |  |  |
| 1.3 | - | Wymiana nawierzchni. | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 d.1.3 | KNR 4-01 0101-02 | Zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej. | M2 | 176.400 |  |  | 23% |  |  |
| 28 d.1.3 | KNR 2-31 0105-01 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu. | M2 | 176.400 |  |  | 23% |  |  |
| 29 d.1.3 | KNR 2-31 0105-02 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu. Krotność = 2. | M2 | 176.400 |  |  | 23% |  |  |
| 30 d.1.3 | KNR 2-31 0401-02 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV. | M | 56 |  |  | 23% |  |  |
| 31 d.1.3 | KNR 2-31 0407-01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. | M | 56 |  |  | 23% |  |  |
| 32 d.1.3 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. | M2 | 146.400 |  |  | 23% |  |  |
| 33 d.1.3 | KNR 2-31 0510-02 | Nawierzchnia ażurowa grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. | M2 | 30 |  |  | 23% |  |  |

Wartość całkowita netto w PLN:

Stawka VAT: 23%

Wartość VAT w PLN:

Wartość całkowita brutto w PLN: