WOPN-PK.082.2.2021.KMR                                                                                          Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Dotyczy: dostawy materiałów i urządzeń do wykonania zabezpieczeń przed szkodami wyrządzanymi przez gatunki chronione bobra, żubra, wilka i rysia, w ramach zadania podzielonego na 3 części, pod nazwą:

| 1 część: | Zakup siatki na wykonanie zabezpieczeń przed żubrami, wilkami i rysiami - grodzenia siatką leśną o wysokości 200 cm (± 2 cm) |
| --- | --- |
| 2 część: | Zakup pastuchów elektrycznych z elementami montażowymi (słupki plastikowe, z włókna szklanego i drewniane, linki, i in) |
| 3 część: | Zakup elementów montażowych do zawieszenia fladr - słupki plastikowe, drewniane i z włókna szklanego, i in. |

- Opis przedmiotu szacowania wartości zamówienia dla 1 części

Zakup siatki na wykonanie zabezpieczeń przed żubrami, wilkami i rysiami  - grodzenia siatką leśną o wysokości 200 cm (± 2 cm):

a) Zakres ilościowy zadania: 13 km

b) Warunki techniczne:

- wysokość siatki: 200 cm (± 2 cm),

- odległość między drutami pionowymi: 15 cm,

- ilość drutów poziomych: 25,

- grubość drutu:

OPCJA1

dla typu 1 (M): druty skrajne poziome 2,5 mm; pozostałe druty poziome i pionowe  2,0 mm (± 0,05 mm),

OPCJA 2

dla typu 2 (S): druty skrajne poziome 3,0 mm; pozostałe druty poziome i pionowe               2,5 mm (± 0,05 mm),

- wytrzymałość drutów poziomych na rozciąganie - minimum 1150 N/mm2,

- ilość siatki na rolce: 50 mb,

- zabezpieczenie przed korozją: drut ocynkowany - Zn powyżej 200g/m².

c) Gwarancja: 8 lat.

d) W kosztach należy uwzględnić transport i rozładunek w miejscu wskazanym na posesji

RDOŚ w Szczecinie WST w Złocieńcu, ul. Dworcowa 13, 78-520 Złocieniec.

- Opis przedmiotu szacowania wartości zamówienia dla 2 części

Zakup pastuchów elektrycznych z elementami montażowymi (słupki plastikowe, z włókna szklanego i drewniane, linki, i in)

  - Zakres ilościowy zadania: 5 zestawów

Elektryzator:

- Łącznie 5 szt.

- LACME SECUR 500 lub inne urządzenie równoważne o parametrach nie gorszych

- napięcie szczytowe:  15 000 V

- energia wyjściowa: do 5 000 mJ

- energia zmagazynowana: 6 000 mJ

- średnie zużycie (pobór) w pozycji maksymalnej: 12V : 33mA (w trybie I-PULSE), 310 mA (w trybie standardowym)

- ilość impulsów na minutę: ok. 40

- czas trwania 1 impulsu: ok. 1/1000 s

- wymiary: 40x25x40 cm lub mniejsze

- kontrola naładowania akumulatora

- wykrywanie poziomu roślinności na ogrodzeniu

- technologia I-PULSE

Akumulator do zasilania elektryzatora:

- 5 szt.

- specjalny akumulator do elektryzatorów bateryjnych

- napięcie 12V

- pojemność elektryczna 80Ah

- panel słoneczny doładowujący akumulator - 5 szt. (po jednym na każdy akumulator): nie mniej niż 25 W

Plecionka:

- długość: 30 km (10 km do 5 zestawów podstawowych + 20 km do rozbudowy zestawu), na szpulach po 500 m

- wytrzymałość na zrywanie min. 300 kg

- niskooporowa

- druty: stal nierdzewna (3 – 4 druty, każdy po 0,20 mm) i miedz (2 – 3 druty, każdy po 0,25 mm)

- osłonka z polipropylenu z filtrem UV, w kolorach widocznych dla zwierzyny

Słupki z tworzywa sztucznego:

- ilość: 3440 szt. (1150 szt. do 5 zestawów podstawowych + 2290 szt. do rozbudowy zestawu)

- materiał: polipropylen lub inny materiał równoważny o właściwościach nie gorszych

- wysokość palika: część nadziemna o wysokości nie mniejszej niż 130 cm

- mocowanie do gruntu: metalowy grot (gwóźdź) pojedynczy lub podwójny, 
o długości 20 cm +/- 2 cm, umożliwiający łatwe i wygodne mocowanie palików 
w podłożu; u dołu palika stopka stabilizująca

- palik musi być dostosowany do mocowania drutu lub plecionki lub taśmy w sposób trwały, uniemożliwiający przypadkowe wysunięcie

- rozmieszczenie oczek (uchwytów) do mocowania sznurka, drutu lub plecionki lub taśmy na całej długości palika, w różnych odstępach – co najmniej na 
5 wysokościach;

Słupki drewniane:

- ilość: 375 szt. (150 szt. do 5 zestawów podstawowych + 225 szt. do rozbudowy zestawu)

- z drewna iglastego

- wysokość 160 cm

- średnica min. 6 cm

- impregnowane po wysuszeniu metodą ciśnieniową środkami zabezpieczającymi przed butwieniem do kontaktu z wilgotna glebą;

- zaostrzone jednostronnie

Dodatkowe elementy do 5 zestawów podstawowych:

- łączniki do plecionki lub drutu – 30 szt.

- przewody przyłączeniowe do każdego zestawu

- zestaw bramowy – przejście: 5 kompletów

- bolec uziemiający – 10 szt.

- tabliczki ostrzegawcze z napisem „uwaga ogrodzenie elektryczne” – 25 szt.

- odgromnik – 5 szt.

- izolatory z wkrętem do drewna z oczkiem umożliwiającym przełożenie plecionki, drutu, linki – 300 szt.

  - Wskazane znaki towarowe, określają minimalny standard jakości materiałów i urządzeń przyjętych do wyceny. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych. Oferowane materiały i urządzenia muszą być równoważne funkcjonalnie i jakościowo tym podanym w OPZ.

  - W kosztach należy uwzględnić dowóz i rozładunek w miejscu wskazanym na posesji RDOŚ w Szczecinie WST w Złocieńcu.

- Opis przedmiotu szacowania wartości zamówienia dla 3 części

Zakup elementów montażowych do zawieszenia fladr - słupki plastikowe, drewniane                    i z włókna szklanego, i in.

  - Zakres ilościowy zadania:

- słupki z tworzywa sztucznego lub z włókna szklanego: 1250 szt.

- drewniane mniejsze 160 cm: 125 szt.

- izolator wkręcany: 500 szt.

  - Warunki techniczne:

Słupki z tworzywa sztucznego lub z włókna szklanego:

- materiał: polipropylen lub włókno szklane

- wysokość palika: część nadziemna o wysokości nie mniejszej niż 130 cm

- mocowanie do gruntu: metalowy grot (gwóźdź) pojedynczy lub podwójny, 
o długości 20 cm +/- 2 cm, umożliwiający łatwe i wygodne mocowanie palików 
w podłożu; u dołu palika stopka stabilizująca

- palik musi być dostosowany do mocowania drutu lub plecionki lub taśmy w sposób trwały, uniemożliwiający przypadkowe wysunięcie

- rozmieszczenie oczek (uchwytów) do mocowania sznurka, drutu lub plecionki lub taśmy na całej długości palika, w różnych odstępach – co najmniej na 
8 wysokościach; w tym jeden z uchwytów musi umożliwić zawieszenie sznurka, drutu lub plecionki lub taśmy na wysokości około 75 cm powyżej gruntu

Słupki drewniane mniejsze:

- z drewna iglastego

- wysokość 160 cm

- średnica min. 8 cm

- impregnowane po wysuszeniu metodą ciśnieniową środkami zabezpieczającymi przed butwieniem do kontaktu z wilgotna glebą

- zaostrzone jednostronnie

  - W kosztach należy uwzględnić dowóz i rozładunek w miejscu wskazanym na posesji RDOŚ w Szczecinie WST w Złocieńcu