Załącznik nr 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KLIMATYZATORY

| L.p. | Parametr | Wymagania minimalne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa producenta | Wymagana |  |
|  | Nazwa handlowa modelu | Wymagana |  |
|  | Adres strony internetowej producenta | Wymagana |  |
|  | Karta katalogowa/folder PDF | Wymagana |  |
|  | Przeznaczenie | Klimatyzator przenośny do pracy w trudnych warunkach (biura, obiekty polowe, magazynowe, pomieszczenia służb) |  |
|  | Wydajność chłodnicza | Minimum 5,0 kW (≥ 17 000 BTU) |  |
|  | Wydajność grzewcza (jeśli dostępna) | Minimum 4,0 kW |  |
|  | Wydajność osuszania | Minimum 50 l/24h |  |
|  | Przepływ powietrza roboczego | Minimum 500 m³/h |  |
|  | Poziom hałasu | Maks. 65 dB(A) |  |
|  | Zakres pracy otoczenia | Od +16°C do co najmniej +45°C |  |
|  | Czynnik chłodniczy | R290 lub równoważny, ekologiczny |  |
|  | Zasilanie | 230 V AC |  |
|  | Klasa ochrony | Min. IP24 |  |
|  | Waga urządzenia | Maks. 30 kg |  |
|  | Funkcje dodatkowe | Chłodzenie, grzanie, osuszanie, wentylacja; sterowanie elektroniczne; wyświetlacz LED; pilot; możliwość sterowania przez Wi-Fi |  |
|  | Wyposażenie standardowe | Rura wyrzutowa, zestaw montażowy, instrukcja PL |  |
|  | Dokumentacja | Deklaracja zgodności CE, instrukcja w języku polskim, certyfikat ISO 9001:2015 lub równoważny |  |
|  | Gwarancja | Minimum 24 miesiące |  |
|  | Serwis | Autoryzowany serwis w Polsce; dostępność części zamiennych ≤ 7 dni roboczych |  |

- Instrukcja do wypełnienia tabeli:

W kolumnie 'Parametry oferowane' Wykonawca wpisuje konkretne dane, wartości, opisy lub nazwy dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań minimalnych, zgodnie z treścią danego wiersza tabeli. W przypadku parametrów jakościowych należy jednoznacznie wskazać spełnienie (np. poprzez wpisanie: „spełnia”) lub podać wartość, jeżeli Zamawiający wymaga jej wskazania.

- Uwagi dodatkowe:

  - Miejsce dostawy: Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy w Lubieszynie, 
72-002 Dołuje.

  - Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu ilościowo–jakościowego, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

  - W ramach odbioru Zamawiający dokona sprawdzenia:

– kompletności,

– zgodności parametrów technicznych,

– stanu technicznego,

– dokumentacji i oznakowania.

  - W przypadku urządzeń technicznych Zamawiający może dodatkowo przeprowadzić testy funkcjonalne lub zażądać krótkiego instruktażu/szkolenia.

  - W przypadku stwierdzenia braków lub niezgodności, Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu do czasu ich usunięcia.

  - Termin dostawy: do 30 dni od podpisania umowy, odbiór końcowy: do 3 dni roboczych od dostawy.

  - Wykonawca zapewni instruktaż dla wyznaczonych użytkowników w zakresie zasad bezpiecznego użytkowania, regulacji oraz konserwacji klimatyzatorów.