Załącznik nr 3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Do wyrobu mebli i elementów stałych w obiekcie należy stosować płyty meblowe laminowane. Korpusy, fronty, boki, półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej trzywarstwowej, o grubości min. 18mm, krawędzie wykończone klejonym na gorąco PCV w kolorze płyty.

Plecy z płyty HDF białej, o grubości min. 4mm. Tylne ścianki zabezpieczone tak, aby w skutek użytkowania płyty nie odrywały się od korpusu mebli.

Wszystkie blaty robocze w kuchni mają mieć grubość 38mm. wykończone klejonym na gorące obrzeżem PCV o gr min 2mm, w kolorze blatu.

Uchwyty nowoczesne wzornictwo, rozstaw 192 lub 160 m. Wzór do ustalenia 
z Zamawiającym.

Zastosowany cichy domyk w szafkach i szufladach. Drzwi szaf wyposażone 
w zawiasy puszkowe, szybkomontażowe, o ilości cykli min. 60 tys. 
Szafy aktowe oraz szafki zamykane na klucz. Wybrane szafy wyposażone w zamki 
z systemem jednego klucza. Szafy aktowe z półkami poziomymi oraz przegrodami pionowymi na wzór istniejących szaf (zgodnie z pomiarem).

Należy zastosować rozwiązanie systemowe, oparte na jednej linii stylistycznej, na którą będą składały się: szafy aktowe, szafy biurowe, szafy gospodarcze.

Blaty biurek grubości 36mm wykończone klejonym na gorąco obrzeżem PCV 
o grubości min 2mm w kolorze blatu.

Kontenery mają posiadać zamek centralny z wkładką blokujący jednocześnie wszystkie szuflady.

Należy zastosować nóżki meblowe 100mm z regulacją o wytrzymałości 250 kg. 

Kolorystyka mebli:

- płyta na fronty - Kronospan Dąb Urban Oyster K005

- płyta na fronty kuchenne - Kronospan Snow White 8685 MG

- blaty kuchenne- Swiss Krono Jesion Beżowy D4425 OV

Wszystkie wymiary należy sprawdzić na miejscu montażu, przed rozpoczęciem prac.

Sala konferencyjna 

Szafa aktowa z nadstawką o wymiarach 235 cm x 100 cm x 47 cm
Szafa aktowa z nadstawką o wymiarach 235 cm x 100 cm x 47 cm
Szafa aktowa z nadstawką o wymiarach 235 cm x 100 cm x 47 cm
Szafa aktowa z nadstawką o wymiarach 235 cm x 100 cm x 47 cm

Korytarz

Szafa aktowa z nadstawką o wymiarach 235 cm x 80 cm x 42 cm - 6 sztuk
Szafa gospodarcza z nadstawką o wymiarach 235 cm x 110 cm x 50 cm - 3 sztuki
Szafa gospodarcza z nadstawką o wymiarach 235 cm x 80 cm x 50 cm - 2 sztuki

Aneks kuchenny

Zabudowa wnęki o szerokości 135 cm szafkami górnymi i  szafkami dolnymi ze zlewem jednokomorowym z ociekaczem i baterią. Przedłużenie blatu nad grzejnikiem do szerokości 310 cm. Ciąg szafek dolnych o długości 220 cm zawierające dwie szafki otwierane 80 cm oraz szuflady o szerokości 40 cm.

Pokój 210

Stolik kwadratowy o wymiarach 100 cm x 100 cm - kolor antracyt.

Załącznik:

Wizualizacja pomieszczeń