Załącznik nr 6 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania
pn.: Zabezpieczenie siedlisk ptaków na stawach hodowlanych w Dolinie Górnej Wisły (LIFE.VISTULA.PL).

- Lokalizacja inwestycji i zakres prac do wykonania:

| Lp. | Nazwa obiektu | Miejscowość | Gmina | Geodezyjne oznaczenie nieruchomości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rychlik | Góra | Miedźna | nr działki 18, 19, 20, obręb nr 0003 |
| 2. | Łężny | Iłownica | Jasienica | nr działek 1497; 658; 1498; 638, 639/14, 640; 656; 638; 1500; 641, obręb nr 0004 |

3.1 Prace budowlane

| Staw Rychlik |  |
| --- | --- |
| Obiekt | Długość [m]/ powierzchnia [m2] |
| Grobla | 180 m |
| Wyspa 2 | 1035 m2 |
| Wyspa 3 | 827 m2 |

| Staw Łężny |  |
| --- | --- |
| Obiekt | Długość [m]/ powierzchnia [m2] |
| Wyspa 2 | 323 m2 |

Zamawiający informuje, że opracowana przez niego dokumentacja techniczna zawiera maksymalne długości grobli planowanych do wykonania w ramach przedmiotowego projektu. Na etapie rewizji możliwości wykonania prac, mając na uwadze posiadane środki finansowe na realizację zadania, Zamawiający zmniejszył wielkości robót przy jednoczesnym zachowaniu zaprojektowanych metod ich wykonania. Wykonawca ma obowiązek wykonania prac w wielkościach wskazanych w powyższych tabelach, zgodnie z załącznikiem 1a do SWZ- Kalkulacja ofertowa.

3.2 Prace uzupełniające

Wykonawca wykona schronienia (daszki) dla ptaków w liczbie 50 sztuk na stawie Rychlik i Łężny. Schronienia należy wykonać z tworzywa sztucznego odpornego na UV, w kształcie odwróconej litery U lub zbliżonym (patrz zdjęcie) i wymiarach: długość od 500 do 600 mm, wysokość wewnętrzna od 300 do 400 mm, szerokość wewnętrzna od 300 do 400 mm, grubość ścianek od 5 do 10 mm. Do wykonania schronień mogą być użyte grodzice planowane do wykonania umocnień brzegów wysp. Schronienia należy ułożyć na żwirze, dolne brzegi powinny być przysypane żwirem tak by schronienia nie były przewracane przez wiatr. Schronienia powinny być rozmieszczone równomiernie na całej wyspie. Rodzaj użytych schronień musi być zatwierdzony przez Nadzór Przyrodniczy.

Schronienia dla rybitw rzecznych wykonane z ciętych grodzić winylowych.

Wykonawca dostarczy Zleceniodawcy 50 atrap rybitwy rzecznej, które zostaną zamontowane przez Nadzór Przyrodniczy na wyspie dla rybitw tuż przed przylotem ptaków. Atrapy powinny być wykonane z drewna lub tworzywa sztucznego, pomalowane farbą odporną na promieniowanie UV. Atrapy mają mieć naturalną wielkość i kształt, przybliżone wymiary: długość 350 mm, wysokość 80 mm (grzbiet), wysokość 110 mm (z głową), szerokość (grzbiet) 80 mm. Ubarwienie ptaka powinno być w szacie godowej (patrz zdjęcie). Atrapy ptaków powinny być w pozycji siedzącej. Rodzaj atrap musi być zatwierdzony przez Nadzór Przyrodniczy.

Przykładowa atrapa rybitwy rzecznej

| Rybitwa rzeczna w szacie godowej | Drewniane atrapy rybitw rzecznych (pozycja siedząca) |
| --- | --- |

- Przedmiot zamówienia opisuje:

a) dokumentacja techniczna opracowana przez Generalnego Realizatora Robót Inwestycyjnych w tym:

  - projekty techniczne;

  - dokumentacje terenowe,

  - przedmiary robót,

  - specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót,

  - opinie geotechniczne.

b) przedmiar robót.

- Termin wykonania zamówienia do 30 października 2023 r., w tym do wykonania  
       planowane jest 4 obiektów (1 grobla i 3 wyspy):

1) rozpoczęcie – po podpisaniu umowy i protokolarnym przekazaniu placu budowy Wykonawcy, w podziale na dwa etapy:

-   Etap I - do 30 listopada 2022 r.: wykonanie, co najmniej 2 obiektów,

- Etap II - do 30 października 2023 r.: wykonanie zabezpieczenia pozostałych 
         obiektów.

2) Realizacja zamówienia, od dnia rozpoczęcia robót do ich zakończenia, odbywać się będzie w sposób ciągły (codziennie), z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy oraz w następujących okresach:

- w 2022 r. na wszystkich obiektach od 1 września 2022 r. do 30 listopada 2022 r. Możliwe jest rozpoczęcie prac budowlanych od 1 sierpnia 2022 r. pod warunkiem potwierdzenia przez nadzór przyrodniczy braku czynnych lęgów.

- w 2023 r. na wszystkich obiektach od 1 stycznia do 28 lutego 2023 r. i od 1 września do 30 października 2023 r. Możliwe jest rozpoczęcie prac budowlanych od 1 sierpnia 2023 r. pod warunkiem potwierdzenia przez nadzór przyrodniczy braku czynnych lęgów.

- Zamawiający zastrzega, iż ze względu na finansowanie zadania nie jest możliwe odebranie i zapłacenie za wykonanie całości robót przed 15 września 2023 r.

- W przypadku użycia przez Zamawiającego w SWZ (w tym w załącznikach do SWZ) 	sformułowań wskazujących na producenta, znaki towarowe, patenty, normy, 	pochodzenie itp. (w tym w odniesieniu do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, należy rozumieć, iż 	wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

Dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku 	do przedstawionych w SWZ (w tym w załącznikach do SWZ), w tym 	równoważnych zamienników materiałów i urządzeń pod warunkiem, że ich 	parametry techniczne, użytkowe i eksploatacyjne są co najmniej takie same lub 	lepsze od parametrów wymienionych w SWZ (w tym w załącznikach do SWZ).

- Zamawiający informuje, że przedmiotowe prace, stanowiące przebudowę grobli i wysp, 
w świetle ustawy Prawo budowlane nie stanowią przebudowy urządzenia wodnego, 	jakim jest staw w świetle ustawy Prawo wodne, ponieważ roboty polegające na remoncie, konserwacji i przebudowie służą utrzymaniu urządzenia wodnego w celu zachowania jednej z jego funkcji — ochronie przyrody (zabezpieczenie grobli i wysp). Z tego 	powodu można uznać, że wykonanie przebudowy stawu polegającej na wykonaniu lub rozbudowie wysp ptasich na jego terenie, z wykorzystaniem materiału dennego nie wymaga uzyskania pozwolenia wodno-prawnego ani pozwolenia na budowę czy zgłoszenia robót budowlanych.

- Gwarancja i rękojmia:

Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy natomiast maksymalny punktowany okres gwarancji i rękojmi wynosi 96 miesięcy. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą.

- Ogólne wymagania dotyczące robót

8.1. Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 	Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
      i administracyjnymi.

8.2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 	zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacja techniczną i poleceniami 	Zamawiającego.

8.3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe  
w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonywaniem umowy, w tym także będące wynikiem działań lub zaniedbań osób, którymi się posługuje, jak również za zachowanie w poufności wszelkich informacji, o których osoby te mogły powziąć wiadomość w związku z wykonywaniem czynności objętych zakresem umowy.

8.4. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały 	łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 	zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 	wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 	przez personel Wykonawcy.

8.5. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 	dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 	promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 	przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę 	techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą 	brak 	szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 	robót ich szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 	technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 	Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 	organów administracji państwowej.

8.6. Wykonawca będzie zobowiązany do posiadania na placu budowy sorbentów, na 	wypadek wycieku substancji ropopochodnych z maszyn do środowiska.

8.7 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 	centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 	związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 	przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy

9.1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 	dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

9.2. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 	wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 	spełniających 	odpowiednich wymagań sanitarnych.

9.3. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 	socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 	zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

9.4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 	powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

9.5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych  wypadków  dotyczące  pracowników i osób trzecich, wynikające 	bezpośrednio z wykonywanych usług, spowodowane z winy Wykonawcy.

- Ochrona i utrzymanie robót

10.1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 
      i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do 	wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego).

10.2. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 	trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

10.3. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi 	lub wyraźnie oznakuje teren prac, w sposób uzgodniony z Zamawiającego.

10.4. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn 	pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób    	uzgodniony z Zamawiającym.

10.5. Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi 	podczas dojazdów do miejsc wykonywania zabezpieczeń na istniejących groblach 
i drogach w obrębie wykonywanych prac.

10.6. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane 	ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów, 
np. nawierzchni grobli na własny koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

  - Zamawiający umożliwi zainteresowanym wzięcie udziału w wizji lokalnej w miejscu 	wykonywania zadania w ustalonym z zainteresowanymi wykonawcami terminie. 	Zamawiający informuje, że uczestnictwo w ww. wizji nie jest obowiązkowe 
            w rozumieniu art. 9a ustawy PZP, tj. że oferty mogą zostać złożone bez odbycia 	przez wykonawcę wizji lokalnej.

- Sprawdzenie dokumentacji niezbędnej do realizacji Zamówienia możliwe jest 
      u Zamawiającego pod adresem: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
      w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice.

- W związku z tym, że wynagrodzenie będzie miało charakter ryczałtowy, przedmiar 	robót załączony do SWZ ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do 	dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacja projektową. Z uwagi na to, że 	umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie 	prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie 	będzie mogło to być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego 	wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub w tabeli robót koniecznych 	do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy 
     z obowiązku ich wykonania na podstawie umowy w cenie umownej.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW SZCZEGÓŁOWO OPISUJĄCYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

| Lp. |  | Nazwa załącznika |
| --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1a do OPZ |  | Dokumentacja techniczna opracowana przez Generalnego Realizatora Robót Inwestycyjnych |