Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 kompletu klimatyzatorów naściennych wraz 
z jednostką zewnętrzną i osprzętem, demontaż istniejących klimatyzatorów (2 jednostki wewnętrzne), montaż i uruchomienie nowych urządzeń w pomieszczeniach biurowych nr 30 i 31, zlokalizowanych  w budynku Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce (poddasze).

Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, dopuszczony do obrotu i stosowania,

posiadać instrukcję obsługi w języku polskim, posiadać sterowanie urządzeń klimatyzacyjnych manualne i pilotem bezprzewodowym.

Komplet musi składać się z jednostek spełniających następujące warunki:

- jednostka zewnętrzna multisplit (1 szt.):

- moc nominalna chłodzenie/ grzanie: 4,1 KW/4,4 KW

- pobór mocy nominalna chłodzenie/ grzanie: 1,1 KW/1,1 KW

- poziom ciśnienia akustycznego max. 50 dB (A)

- długość instalacji freonowej ok. 26 mb.

- długość instalacji elektrycznej ok. 15 mb

- część instalacji w korytkach instalacyjnych dł. ok. 7 mb

- ekologiczny czynnik chłodzenia R32

2) Jednostka wewnętrzna pomieszczenia nr 30, 31 (2 szt.):

- wydajność nominalna chłodzenie/grzanie: 2,7 KW/ 3,0 KW

- poziom ciśnienia akustycznego max. do 38 dB (A)

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- zakup i dostawę klimatyzatorów wraz z osprzętem do ww. lokalizacji,

- demontaż jednostek wewnętrznych,

- przekazanie do utylizacji dotychczas użytkowanych klimatyzatorów zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2065 t. j.) Wykonawca staje się wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

- przygotowanie instalacji między jednostkami wewnętrznymi a zewnętrznymi  wykorzystując istniejące kanały,

- montaż jednostek wewnętrznych w pok. nr 30 i 31.

- montaż jednostki zewnętrznej na dachu (od strony ul. Świętokrzyskiej, dach płaski

z lekkim spadkiem) zgodnie z Decyzją Konserwatora Zabytków  nr  246/19 z dnia 25.11.2019 r.

- przeprowadzenie szkolenia użytkowników i osób wskazanych  przez Zamawiającego z zakresu obsługi urządzeń.