Załącznik nr 2.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„WIZUALZIACJA I REJESTRACJA OBRAZÓW Z SIECI DRÓG KRAJOWYCH”

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wizualizacji i rejestracji obrazów 
z kamer zlokalizowanych przy sieci dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy.

- Postanowienia ogólne

  - Zamawiający wymaga aby w zakresie przedmiotu zamówienia wchodziły następujące elementy:

    - dostarczenie dwóch rodzajów kamer stanowiących własność Wykonawcy:

      - kamer statycznych,

      - kamer obrotowych,

    - montaż kamer na wskazanych lokalizacjach wraz z podłączeniem do istniejącej sieci energetycznej w tym uzgodnienie z Zamawiającym schematu podłączenia kamer,

    - skierowanie obrazu z kamer na stronę wskazaną przez Zamawiającego,

    - zapewnienie serwera oraz łączności pomiędzy serwerem, a kamerami,

    - dostarczenie obrazów z kamer i ich wizualizacja na stronie internetowej na zasadach określonych w pkt. 3,

    - bieżąca konserwacja i utrzymanie kamer,

    - zainstalowanie w Punkcie Informacji Drogowej (Osówiec 139, 86-014 Sicienko) 4 monitorów (min. 30 cali) wraz z komputerem oraz niezbędnym oprogramowaniem w celu wyświetlenia dostarczonych obrazów z kamer; po zakończeniu umowy sprzęt pozostanie własnością Wykonawcy.

  - Wskazane lokalizacje kamer posiadają zasilanie energetyczne oraz są usytuowane na istniejących masztach (sygnalizacja świetlna, znaki świetlne, lampy uliczne),

  - Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji zamówienia zgodnie z niniejszą Umową,

  - Zamawiający nie podpisze Umowy do czasu przedłożenia dokumentów, 
o których mowa w punkcie 1.3. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia realizacji zamówienia.

- Lokalizacja

  - Punkty rejestracji obrazu usytuowane w obszarze pasa drogowego przy sieci dróg krajowych wg lokalizacji podanych w załączniku nr 2.

Uwaga: Szczegółowe lokalizacje pikietażowe oraz kierunki mogą ulec zmianie 
w zależności od lokalnych warunków. Uzgodnienia będą prowadzone przez pracownika GDDKiA wskazanego w umowie.

  - Koszty związane z montażem i podłączeniem kamer do sieci (zasilania) energetycznego ponosi Wykonawca.

  - Przy instalacji powinny być uwzględnione wymagania Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego uzgodnione z Oddziałem GDDKiA.

  - Realizacja prac montażowych nie powinna ingerować w ruch na jezdni.

  - W przypadku gdy ingerencja w ruch jest nieunikniona należy przyjąć schemat organizacji ruchu dla robót tymczasowych wg Zarządzenia nr 18 Generalnego Dyrektora z dnia 26.07.2022 r. w sprawie typowych schematów oznakowania robót oraz pomiarów diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym i roboty uzgodnić z Oddziałem.

  - Na drogach klasy A i S oraz GP dwujezdniowych stosuje się pojazdy, w tym przyczepki, zabezpieczające pracowników wyposażone w elementy energochłonne lub urządzenia równoważne, zamontowane na nich lub doczepione jako przyczepki posiadające odpowiednią ocenę techniczną wystawioną w kraju producenta przez akredytowaną jednostkę badawczą uznaną w UE. Urządzenia te należy stosować 
w miejscach lokalizacji pojazdów zabezpieczających najbliższych obszarowi robót 
(z wyłączeniem dróg jednojezdniowych oraz dróg dwujezdniowych w obszarach zabudowanych). Wykonawca ujmie powyższe w kosztach ogólnych zadania.

- Wymagania Szczegółowe

  - Podstawowe elementy usługi:

    - dostarczenie obrazu z kamer będących własnością Wykonawcy oraz zamontowanie na słupach lub konstrukcjach wyznaczonych przez Zamawiającego i zaopatrzonych w zasilanie wskazanych w pkt. 2.1.,

    - zapewnienie ciągłości działania systemu łączności z kamerami (łączność komórkowa GSM lub CDMA),

    - zapewnienie ciągłości sprawności kamer poprzez przystąpienie i dokonanie naprawy awarii w terminie do 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii poprzez Zamawiającego, w tym:

      - gotowość serwisowa do usuwania usterek niezależnie od przyczyny powstania;

      - dostarczane do serwisów publicznych obrazy winny nie umożliwiać rozpoznania wizerunku kierującego pojazdem oraz pasażerów, jak również nie umożliwiać odczytania numerów rejestracyjnych pojazdów utrwalonych na obrazach.

      - obsługa bieżąca serwera „zbierającego" dane z kamer, obsługa bieżąca serwera udostępniającego obrazy z każdej z kamer oraz serwera aplikacji www do prezentacji obrazów z kamer z archiwum, przy czym zapewnienie funkcjonalności wymienionych serwerów ciąży 
na Wykonawcy;

      - przechowywanie obrazów i zapewnienie indeksowanego dostępu 
do wskazanych pozycji archiwum. Czas przechowywania wynosi 30 dni. Wymagany jest dostęp do obrazów z archiwum z poziomu przeglądarki internetowej (HTTPS) oraz przeglądanie archiwum po wybraniu kamery w danym okresie czasu;

      - wymaga się aby zapewnić rozdzielczości obrazu przekazywanego 
z kamer do serwisów w ramach usługi minimum 640x480;

      - przekazywane obrazy winny być kolorowe w dzień, zaś czarno-białe 
w nocy, Kamery muszą być wyposażone we wbudowany, automatycznie załączany po zmroku, oświetlacz podczerwieni o zasięgu min. 50 m;

      - kamery winny synchronizować się z serwerem czasu NTP, oraz nakładać w formie graficznej w lewym dolnym rogu nazwę kamery (lokalizację) 
i czas w treści każdego przesyłanego do serwisów obrazu;

      - obsługa zgłoszeń: przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, czas realizacji zgłoszenia serwisowego: 24 godziny;

      - w przypadkach awarii wymagających interwencji innych służb (sieci energetycznej, operator GSM odpowiedzialnego za łączność GPRS, operatora Internetu) Wykonawca każdorazowo ustali z powyższymi służbami/podmiotami termin usunięcia awarii, a następnie powiadomi Zamawiającego o terminie naprawy stacji;

      - wykonanie wszystkich niezbędnych napraw kamer, serwera i systemu udostępniania danych nastąpi z materiałów własnych Wykonawcy.

    - wykonywanie niezbędnych przeglądów kamer pod względem 
ich prawidłowego funkcjonowania, dokonywanie konserwacji, czyszczenia 
i regulacji podzespołów wchodzących w skład stacji. Celem tych działań jest zapewnienie niezawodnej pracy systemu.

    - Nie dopuszcza się przerw w pracy pojedynczej kamery dłuższych niż 3 dni robocze, z wyjątkiem przypadków określonych w pkt. 3.1.3.9 lub przypadków wymagających wymiany urządzeń na nowe (np. zniszczenia kamer w wyniku zdarzeń losowych lub działania tzw. sił wyższych).

  - Zbieranie aktualnych obrazów z kamer zlokalizowanych przy sieci dróg krajowych i przedstawianie ich w dedykowanej aplikacji Wykonawcy odbywać się będzie przez dwa rodzaje kamer:

    - Statyczne - częstotliwość dostarczania obrazów co 1 minutę, brak możliwości zdalnej zmiany kierunku ustawienia kamery,

    - Obrotowe -  podgląd na żywo sytuacji na drodze wraz z możliwością zdalnej (z poziomu aplikacji Wykonawcy) zmiany ustawienia kierunku i przybliżenia widoku kamery.

  - Zamieszczanie danych ze wszystkich kamer zarówno dla kamer statycznych 
jak i obrotowych w formie obrazów o częstotliwości co 1 minutę na serwerze Wykonawcy oraz ich udostępnienie przy użyciu protokołu w formacie XML równolegle i współbieżnie z prezentacją obrazów w technologii www na stronie wykorzystywanej do prezentacji danych przez Zamawiającego (www.gddkia.gov.pl). Wytyczne dotyczące wymaganego protokołu w formacie XML, zawiera załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

  - Archiwizacja danych:

    - Archiwizowanie danych z kamer na serwerze Wykonawcy przez okres 30 dni 
z udostępnieniem ich Zamawiającemu. Dostęp do archiwum winien odbywać się w dowolnym momencie przez sieć Internet poprzez przeglądarkę internetową (Internet Explorer). Zakłada się dostęp do systemu archiwum jednocześnie z 7 stanowisk roboczych, za pomocą przeglądarki internetowej. Przeglądanie archiwum po wybraniu stanowiska rejestrującego, daty, czasu.

    - Wykonawca zobowiązany jest ograniczyć dostęp do archiwum poprzez nadanie loginów i haseł wskazanym przez Zamawiającego użytkownikom.

    - Wykonawca na wniosek Zamawiającego wykona kopię wskazanych danych  z archiwum (stanowisko rejestrujące, data, okres czasu) i przekaże ją na nośniku zewnętrznym Zamawiającemu w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wniosku.

  - W zależności od lokalnej infrastruktury warunkującej możliwość zapewnienia odpowiedniego zasilania w energię elektryczną lokalizacja kamer może ulec zmianie.

  - W przypadku braku możliwości instalacji albo uruchomienia kamery 
w którejkolwiek lokalizacji określonej w pkt. 2.1. dopuszczalne będzie zainstalowanie kamer w trakcie realizacji zamówienia w innych wspólnie uzgodnionych przez Zamawiającego i Wykonawcę punktach, w których warunki montażu nie będą bardziej złożone niż we wstępnie wskazanej lokalizacji.

  - W przypadku braku możliwości instalacji i ustawienia kamer w taki sposób aby zapewniały optymalny widok z powodu istnienia utrudnień takich jak np. przesłona, znak drogowy powodujący negatywny refleks świetlny etc., Zamawiający zobowiązuje się do usunięcia tych przeszkód jeśli leży to w zakresie jego możliwości lub wyznaczy w uzgodnieniu z Wykonawcą inną lokalizację kamery, w której montaż nie będzie bardziej złożony niż we wstępnie wskazanej lokalizacji, zapewniając w nowej lokalizacji przyłącze energetyczne i zasilanie kamery.

- Termin realizacji zamówienia

  - Zamawiający wymaga, aby zamówienie tj. kamery dostarczające obraz oraz monitory wraz komputerem przedstawiające zarejestrowany przez kamery obraz zostały zamontowane i uruchomione nie później niż 30 dni od daty podpisania umowy.

  - Okres realizacji umowy: 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 3 ust 4 Umowy.

  - Opóźnienie w uruchomieniu którejkolwiek z kamer wynikające z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. brak zasilania, ustalanie nowej lokalizacji) 
nie uniemożliwi rozpoczęcia realizacji usługi transmisji danych z kamer 
w pozostałych lokalizacjach.

  - Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu w terminie 3 dni 
od podpisania umowy harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Po zakończeniu umowy, w ciągu 30 dni, Wykonawca zdemontuje wszystkie kamery.