Opis Przedmiotu Zamówienia:

„Naprawa bramy wjazdowej na teren OD Skarżysko- Kamienna.”

Opis:

- fundament betonowy szer. 45 cm z betonu B-15, głębokość posadowienia 120 cm poniżej terenu,

- słupki murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowej M5 z rdzeniem żelbetowym 14x14 cm,

zbrojenie podłużne rdzenia stanowią 4 pręty Ø 12 poprzeczne strzemiona Ø6 co 15 cm, wykończenie

tynkiem cementowo – wapiennym, czapka na słupkach  prefabrykowana z betonu kolorowego,

-  rama i rygle bramy o przekroju 60 x40 x 3 mm

- szczeble z profili kwadratowych 14 x 14 mm zakończone grotem mocowane  na zewnątrz

konstrukcji nośnej,

- przeciwwaga – rama z rur kwadratowych o przekroju 40 x 40 x 3 mm,

-szyna górna – profil półzamknięty 50 x 30 x  3 mm,

- szyna dolna  – profil półzamknięty 80 x 80 x  5 mm,

- szczegółowy rysunek techniczny znajduje się na końcu opracowania

Zakres prac do wykonania :

- demontaż bramy wjazdowej,

- transport bramy,

- wymiana szyny jezdnej bramy na 110 x100 x 5,5 mm

- wymiana profila ramowego bramy,

- wycięcie skorodowanych elementów bramy i wstawienie – wspawanie w to miejsce nowego

elementu

- piaskowanie bramy

- ocynk ogniowy i malowanie bramy

- montaż nowego układu jezdnego bramy

- montaż bramy wraz z regulacją

- demontaż starego napędu i założenie nowego -  napęd obsługujący bramy do 1400kg:      Zasilanie  230V                                                                                                                                                                            Moc znamionowa 650W                                                                                                                                                             Pobór prądu 2.8A                                                                                                                                                    Kondensator 16 mikro faradów                                                                                                                              Prędkość przesuwu 10m/min                                                                                                                                              Koło zębate Z16 do modułu 4                                                                                                                                               Stopień ochrony IP44

Awaryjne rozblokowanie napędu do pracy ręcznej zabezpieczone wkładką z kluczykiem

Zestaw powinien zawierać:

- napęd,

- parę fotokomórek zabezpieczające światło przejazdu,

- centralę sterującą,

- kluczyk do awaryjnego rozblokowania

-  lampa sygnalizacyjna LED.

-  usunięcie z terenu prowadzenia robót wszelkich odpadów w tym uszkodzonych część wraz                        z ich utylizacją,

Informacja o terenie prowadzonych prac :

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na terenie prowadzonych prac. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą. Od daty protokolarnego przejęcia terenu prowadzonych prac , aż do chwili odbioru robót wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie.

Termin realizacji : do 15.06.2025 r.

Przed złożeniem oferty wymagane jest  dokonanie wizji lokalnej przedmiotowej bramy

Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na powłokę lakierniczą i napęd bramy.