REJESTR

nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w I kwartale 1999 r.

| Lp. | Data | Miejsce zdarzenia | Opis zdarzenia | Działania podjęte przez Inspekcję Ochrony Środowiska | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 04.01.99. | Rudna gm. Rudna pow. Lubin woj. dolnośląskie | Wyciek lekkiego oleju opałowego z cysterny kolejowej na stacji PKP Rudna Gwizdanów. | Przeprowadzenie przez WIOŚ we Wrocławiu, Oddział Zamiejscowy w Legnicy rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało co następuje: - w cysternie przewożone było ok. 40 m3 oleju opałowego lekkiego; - wyciek następował z zaworu spustowego cysterny; - Państwowa Straż Pożarna uszczelniła zawór; - ilość oleju opałowego, która wyciekła do gruntu, określono na mniej niż 10 kg. | Zawór uszczelniono. Zagrożenie zlikwidowano. |
| 2. | 08.01.99. | Chybie gm. Chybie pow. Cieszyn woj. śląskie | Pożar w Zakładzie Przetwórstwa Mięsa w pomieszczeniu, w którym znajdowały się beczki z olejem opałowym. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Katowicach oraz Oddział Zamiejscowy w Bielsku-Białej rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało co następuje: - na terenie zakładu wybuchł pożar, w wyniku którego nastąpiło uszkodzenie beczek z lekkim olejem opałowym. Ilość paliwa na terenie zakładu oszacowano na ok. 600 dm3; - akcję gaszenia pożaru prowadziła Ochotnicza Straż Pożarna z Chybia, włączyła się do niej Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSPoż. ze Skoczowa (KP PSPoż. w Cieszynie); - wody pogaśnicze wraz z paliwem przesiąknęły do gruntu i poprzez kanalizację deszczową oraz ok. 4 km odcinek systemu rowów melioracyjnych, dostały się do rowu opaskowego, zlokalizowanego przy Zbiorniku Goczałkowickim na rzece Wiśle. Z rowu opaskowego spłynęły do basenu przy przepompowni w Chybiu-Zarzecze; - właściciel zbiornika, którym jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, nie został powiadomiony o zanieczyszczeniu i dlatego nie zostały wyłączone pompy przekazujące wodę z basenu do Zbiornika Goczałkowickiego; - część zanieczyszczonych wód z basenu została przepompowana do Zbiornika Goczałkowickiego, powodując jego zanieczyszczenie na powierzchni ok. 100 m2; - zdarzenie nie stanowiło zagrożenia dla ujęć powierzchniowych wody; - akcja usuwania paliwa z wód powierzchniowych była prowadzona przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą PSPoż. ze Skoczowa (postawienie zapór w basenie i Zbiorniku Goczałkowickim - 2 szt., połączone ze zbieraniem zanieczyszczenia). Prowadzenie rozpoznania skutków zdarzenia, połączone z poborem prób zanieczyszczonego gruntu i wody ze Zbiornika Goczałkowickiego. Prowadzenie nadzoru nad usuwaniem skutków zdarzenia. | Pobrane próby wykazały zawartość ekstraktu eterowego dopuszczalną dla wód II klasy czystości. Zanieczyszczony grunt zebrano i przekazano do utylizacji w Rafinerii Nafty w Czechowicach-Dziedzicach. Zagrożenie usunięto. |

| 3. | 13.01.99. | Poznań pow. grodzki Poznań woj. wielkopolskie | Wyciek skroplonej mieszaniny gazów propan-butan na stacji Auto-Gaz, zlokalizowanej przy ul. Wołczyńskiej. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Poznaniu rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało co następuje: - stacja Auto-Gaz zlokalizowana jest przy ulicy z dala od zabudowy mieszkaniowej; - przyczyną wycieku była nieszczelność zaworu zbiornika o pojemności 6 m3, służącego do magazynowania skroplonej mieszaniny propan-butan; - ze zbiornika wyciekło ok. 2 m3 gazu, który mógł spowodować pożar lub wybuch; - policja zamknęła dojazd do ul. Wołczyńskiej; - akcję usuwania awarii przeprowadziła JRG z Komendy Miejskiej PSPoż. W czasie akcji uszczelniania zbiornika postawiono kurtyny wodne i dokonywano pomiarów stężenia gazów w powietrzu. Nie stwierdzono przekroczenia dolnej granicy wybuchowości dla mieszaniny gazów propan-butan; - akcję uszczelniania zbiornika zakończono wieczorem w dniu awarii. | Awarię usunięto, zagrożenie zlikwidowano. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | 17.01.99. | Szczecin pow. grodzki Szczecin woj. zachodniopomorskie | Doszło do wycieku kwasu azotowego na posadzkę magazynu pracowni grawerskiej. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Szczecinie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało co następuje: - czasie prac porządkowych w magazynie pracowni grawerskiej, nastąpił wyciek na posadzkę około 40 dm3 kwasu azotowego o stężeniu około 70%; - akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. w Szczecinie. Wyciek zneutralizowano wodą i węglanem sodowym, a odpady powstałe w wyniku neutralizacji zebrano do pojemnika; - sprawca zdarzenia (właściciel pracowni grawerskiej) przewiózł zebrane zanieczyszczenia na składowisko odpadów pod nadzorem inspektorów WIOŚ. Przeprowadzenie pomiarów stężenia zanieczyszczenia w powietrzu. | Kwas został zneutralizowany. |

| 5. | 19.01.99. | Gdańsk-Zaspa pow. grodzki Gdańsk woj. pomorskie | Awaria rurociągu z gazem ziemnym przy ulicy Burzyńskiego | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Gdańsku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało co następuje: - w wyniku rozszczelnienia na złączu rurociągu gazowego o śr. 200 mm nastąpił wyciek gazu zawierającego głównie metan, który trwał około 1,5 godziny; - akcję ratowniczą prowadziły: - służby Pogotowia Gazowego Pomorskiego Okręgowego Zakładu Gazowniczego w Gdańsku; - JRG PSPoż. w Gdańsku; - Policja; - przeprowadzone pomiary w rejonie rozszczelnienia wykazały chwilowo przekroczenie górnej granicy wybuchowości, a w odległości kilkudziesięciu metrów przekroczenie dolnej granicy wybuchowości gazu; - akcja ratownicza trwała do godziny 4.00 w dniu 19 stycznia. Po odcięciu gazu uszkodzone złącze wycięto i przekazano do badań do Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie w celu ustalenia przyczyny rozszczelnienia; - na czas zagrożenia ewakuowano około 600 mieszkańców okolicznych domów; Sprawca zdarzenia: Pomorski Okręgowy Zakład Gazownictwa w Gdańsku. | Zagrożenie zlikwidowano. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | 27.01.99. | Dąbrowa Górn. pow. grodzki Dąbrowa Górnicza woj. śląskie | Nastąpił wyciek czterohydrotiofenu w wyniku awarii instalacji nawaniania gazu ziemnego. | Przeprowadzenie przez WIOS w Katowicach rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało że: - nastąpiła awaria instalacji konfekcjonowania nawaniacza gazu ziemnego tetrahydrotiofenu (nr ONZ 2412, 3 kl. mat. niebezp.); - w wyniku rozszczelnienia połączenia kołnierzowego na przewodzie ciekłego tetrahydrotiofenu (THT), nastąpił jego wyciek; - właściciel instalacji: “ PEROX-Ząbkowice” Spółka z o.o. w Dąbrowie Górniczej; - wyciek zneutralizowała PSPoż. w Dąbrowie Górniczej.; - w czasie oględzin stwierdzono brak niezbędnego zabezpieczenia pożarowego na wypadek wystąpienia nieszczelności instalacji. Powyższe zabezpieczenie wchodziło w zakres projektu budowlanego i nie zostało dotychczas wybudowane; - przeprowadzone pomiary wykazały znaczne stężenie THT w powietrzu. Brak ustaleń prawnych w zakresie dopuszczalnego stężenia THT w powietrzu. Wystąpienie do Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza o informację, czy przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę została wykonana i uzgodniona z Wojewodą i Państwowym Terenowym Inspektorem Sanitarnym ocena oddziaływania inwestycji na środowisko. Wystąpienie do Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi o ocenę zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi w związku ze zdarzeniem. | Sprawca zdarzenia usunął zanieczyszczony grunt z otoczenia zbiornika. Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej prowadzi śledztwo w sprawie. |

| 7. | 28.01.99. | Rudka gm. Ruda Huta pow. Chełm woj. lubelskie | Na powierzchni rzeki Uherka stwierdzono obecność substancji ropopochodnych. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Lublinie, Oddział Zamiejscowy w Chełmie wizji lokalnej na miejscu zdarzenia, z której wynikało co następuje: - rzeka Uherka zanieczyszczona była substancjami ropopochodnymi na odcinku od ujścia do niej rowu “Słyszówka” w miejscowości Stańków do miejsca odległego o około 3 km od ujścia rzeki Uherka do Bugu; - rów “Słyszówka” od ujścia do rzeki Uherka do Cementowni “Chełm” S.A. był zanieczyszczony substancją ropopochodną; - akcję usuwania ropopochodnych przeprowadziła PSPoż. Postawiono zaporę na rowie. Wykonanie kontroli na terenie zakładu przy współudziale przedstawicieli PSPoż. | Wydano zarządzenia pokontrolne zobowiązujące zakład do: - zlokalizowania źródła zanieczyszczenia ścieków substancjami ropopochodnymi ; - wstrzymania odpływu ścieków do rowu. Zarządzenia zrealizowano. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | 02.02.99. | Tarnów pow. grodzki Tarnów woj. małopolskie | Nastąpił wyciek ropopochodnych w wyniku rozszczelnienia autocysterny z paliwem. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Krakowie, Delegatura w Tarnowie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało że: - nastąpił wypadek drogowy autocysterny, zawierającej około 24 m3 oleju napędowego; - doszło do rozszczelnienia cysterny i wycieku około 11 m3 oleju napędowego; - zanieczyszczeniu uległo około 500 m obwodnicy miasta Tarnowa razem z poboczem drogi i rowem odwadniającym nie zawierającym wody; - akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. w Tarnowie i JRG Z.A. w Tarnowie. Przepompowano pozostałe około 13 m3 oleju napędowego do podstawionej autocysterny. Zabezpieczono studzienki i przepusty kanalizacyjne. Zastosowano zaporę przeciwrozlewową na rowie odwadniającym. JRCh z Z.A. Tarnów przewiozła do zakładu powstałe zanieczyszczenia stałe w celu zutylizowania. Akcja ratownicza została zakończona w dniu 3 lutego około godz. 18.00. - właściciel autocysterny “CPN-Kraków”. | Zanieczyszczenie zlikwidowano. |
| 9. | 02.02.99. | Olszowa gm. i pow. Kępno woj. wielkopolskie | Na skutek wypadku drogowego autocysterny zawierającej koncentrat do produkcji środków myjących, doszło do wycieku preparatu. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało co następuje: - wypadkowi drogowemu uległ ciągnik siodłowy z cysterną zawierającą 24 Mg koncentratu do produkcji środka do mycia naczyń o nazwie handlowej “Sulforokanol” (środek powierzchniowo czynny); - doszło do wycieku około 30 dm3 koncentratu poprzez klapy kontrolne cysterny; - akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. w Kaliszu. Zawartość autocysterny przepompowano do innej sprawnej autocysterny. | Wyciek zneutralizowano. Zagrożenie zlikwidowano. |

| 10. | 02.02.99. | Stalowa Wola gm. Stalowa Wola woj. podkarpackie | Doszło do wycieku amoniaku w wyniku rozszczelnienia zbiornika. | Przeprowadzenie przez WIOS w Rzeszowie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało że: - zdarzenie miało miejsce na terenie Huty “Stalowa Wola” w Stalowej Woli; - w wyniku pęknięcia zaworu na zbiorniku amoniakalnym doszło do wycieku niewielkiej ilości amoniaku; - zbiornik zawierał około 25 m3 amoniaku (nr ONZ 1005, kl. 2 mat. nieb.); - akcja ratownicza przeprowadzona przez JRG PSPoż. w Stalowej Woli polegała na: - założeniu opaski uszczelniającej na zawór; - wyznaczeniu strefy ochronnej o promieniu 25 m; - przygotowaniu urządzeń do postawienia kurtyny wodnej; - przepompowaniu amoniaku do dwóch rezerwowych sprawnych zbiorników. Nie zachodziła potrzeba ewakuowania ludzi. | Zagrożenie zlikwidowano. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | 03.02.99. | Narkowy gm. Subkowy woj. pomorskie | Doszło do wypadku drogowego z udziałem autocysterny zawierającej dwuizocyjanian toluenu. | WIOS w Gdańsku przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało że: - autocysterna zawierająca około 22 m3 dwuizocyjanianu toluenu (nr ONZ 2078, kl. 6.1 mat. Niebezp.) zjechała z drogi i wpadła do rowu; - nie doszło do rozszczelnienia cysterny; - akcja ratownicza, która została przeprowadzona przez PSPoż. z Gdańska i z Tczewa polegała na zabezpieczeniu cysterny przed przewróceniem i postawieniu na kołach, na jezdni. | Zagrożenie zlikwidowano. |
| 12. | 04.02.99. | Żory gmina i powiat Żory woj. śląskie | Nastąpił wyciek oleju transformatorowego ze składowanego na terenie Zakładu Techniki Komunalnej złomowanego transformatora. | WIOŚ w Katowicach przeprowadził rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało że: - transformator (typ TON 63230/70, rok produkcji 1970) jest składowany na terenie Zakładu Techniki Komunalnej od roku 1997; - składowanie odbywało się na otwartym, ale utwardzonym terenie; - wyciekły olej spłynął z terenu do studzienki kanalizacji deszczowej; - pomimo istniejących zabezpieczeń w systemie kanalizacji deszczowej olej przedostał się do rowu melioracyjnego; - nie jest możliwe określenie ilości oleju jaka znajdowała się w transformatorze; - poprzez kanalizację olej do rowu melioracyjnego, przepływającego przez teren, na którym zlokalizowane są stawy rybne; - przed napływem zanieczyszczeń stawy zostały odcięte od zasilania z rowu melioracyjnego; - Zakład Techniki Komunalnej w Żorach podjął działania mające na celu ograniczenie spływu oleju do kanalizacji (usypano wał ziemny, zastosowano sorbent). Zanieczyszczony grunt i sorbent są składowane na terenie zakładu; - PSPoż postawiła w 7 miejscach zastawki ze słomy i rękawy sorpcyjne na rowie melioracyjnym. Prowadzenie nadzoru nad usuwaniem skutków wycieku oleju z transformatora. | W dniu 4 marca 1999r wydano zarządzenia pokontrolne dotyczące usunięcia odpadów, z terminem realizacji w kwietniu 1999 r. |

| 13. | 10.02.99. | Kalisz powiat miejski Kalisz woj. wielkopolskie | Autocysterna przewożąca fenol uległa wywróceniu, związanym z wyciekiem fenolu przez włazy cysterny. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało że: - autocysterna przewożąca fenol ( nr ONZ i ADR 2312, klasa 6.1. materiałów niebezpiecznych- materiały trujące, materiał o symbolu T – toksyczny wg. klasyfikacji Unii Europejskiej) zjechała z drogi i wywróciła się; - nie doszło do rozszczelnienia płaszcza cysterny, niewielki wyciek fenolu (rzędu kilku dm3) nastąpił jedynie przez włazy cysterny; - ze względu na panujące warunki atmosferyczne (temperatura otoczenia i gruntu poniżej 00C ) wyciekający fenol zestalał się na powierzchni gruntu (w rejonie pasa drogowego); - akcja ratownicza prowadzona przez PSPoż. polegała na dokręceniu śrub włazów i zbieraniu wyciekłego fenolu. Zbieranie zanieczyszczenia ukończono w dniu 11 lutego w godzinach porannych; - od godz.18.00 w dniu 10 lutego akcja ratownicza była prowadzona przez służbę ratownictwa chemicznego Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych “PETROCHEMIA” S.A. w Płocku (m. innymi producent fenolu). Akcja ratownicza polegała na przepompowaniu zawartości przewróconej autocysterny do podstawionej sprawnej cysterny. Pobranie próby zanieczyszczonego gruntu. | Zanieczyszczenie usunięto, a zagrożenie zlikwidowano. Badania nie wykazały zanieczyszczenia gruntu. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | 10.02.99. | Hel pow. Puck woj. pomorskie | Nastąpił wyciek amoniaku w wyniku rozszczelnienia instalacji chłodniczej. | WIOŚ w Gdańsku przeprowadził rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało że: - w wyniku awarii szafy chłodniczej nastąpiło rozszczelnienie instalacji amoniakalnej; - doszło do wycieku około 30 kg amoniaku ( nr ONZ 1005, KL. 6.1 mat. niebezp.); - właściciel instalacji: Gdańska Korporacja Handlowa, Hel ul. Kuracyjna 1; - akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. przy udziale sprawcy zdarzenia; Po zabezpieczeniu terenu i wyłączeniu instalacji przeprowadzono jej naprawę. Zapach amoniaku był wyczuwalny poza budynkiem. | Zagrożenie usunięto. |

| 15. | 13.02.99. | Bielsko-Biała pow. grodzki Bielsko-Biała woj. śląskie | W dzielnicy Komorowice Krakowskie nastąpiło śnięcie ryb w stawach hodowlanych. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Katowicach, Delegatura w Bielsku-Białej rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało że: - stwierdzono wystąpienie śniętych ryb (karp-kroczek w zimochowie) w ilości około 100 sztuk w stawach hodowlanych zasilanych z potoku Kromparek; - przyczyną śnięcia ryb były substancje ropopochodne, które spłynęły kanalizacją wód opadowych z terenu stacji paliw “Na Skarpie” przy ul. Czerwonej 112 do potoku b/n, który jest dopływem potoku Kromparek; - kontrola interwencyjna przeprowadzona na stacji paliw wykazała obecność ropopochodnych w studzienkach rewizyjnych kanalizacji deszczowej. Obecność ropopochodnych stwierdzono również na brzegach potoku i w zakrytej części (około 1 km) kanalizacji wód opadowych. Ślady ropopochodnych wystąpiły przy drewnianym progu w otoczeniu stawów rybnych; - akcję ratowniczą przeprowadził oddział ratownictwa chemiczno–ekologicznego KM PSPoż. w Bielsku –Białej. Zastosowano zapory ze słomy na wylocie zakrytego kanału wód opadowych. Zebrane zanieczyszczenia zostały przewiezione do rafinerii w celu utylizacji. Pobranie próby śniętych ryb do badania. Akcja usuwania ropopochodnych jest prowadzona. Zdarzenie zgłoszono organom ścigania. | Badania ryb wykazały, że śnięcie nastąpiło z powodu zanieczyszczenia wód ropopochodnymi. W dniu 31 marca 1999 r. Prokuratura Rejonowa wszczęła śledztwo w sprawie zdarzenia. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. | 14.02.99. | Lublin woj. lubelskie | Nastąpiło zanieczyszczenie wód rzeki Bystrzycy substancjami ropopochodnymi. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Lublinie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało że: - na rzece Bystrzycy w rejonie ul. Al. Tysiąclecia wystąpiło zanieczyszczenie powierzchni rzeki substancjami ropopochodnymi ; - wielkość powierzchni zanieczyszczonej rzeki określono na około 40 m2 ; - zanieczyszczenia w postaci filmu usytuowały się w strefie brzegowej. Nurt rzeki był wolny od zanieczyszczeń; - w czasie obserwacji rzeki ustalono, że źródłem zanieczyszczeń był wypływ ropopochodnych zmieszanych z wodami opadowymi z kanału wód opadowych. Ilość wyciekłych ropopochodnych określono na około 20 dm3; - na obszarze zlewni rzeki w rejonie Lublina (około 13 km) występuje 6 potencjalnych sprawców NZŚ oraz 90 kolektorów wód opadowych; - JRG PSPoż. przybyła na miejsce zdarzenia, dokonała oględzin. Nie prowadzono akcji ratowniczej; - ustalono, że MPWi K w Lublinie podejmie działania zmierzające do ustalenia sprawcy zanieczyszczenia poprzez wykonanie na zlecenie Urzędu Miasta w Lublinie przeglądu sieci kanalizacji opadowej w tym rejonie i zlokalizowanie kierunków spływu zanieczyszczeń. | WIOŚ w Lublinie wystąpił do Prezydenta Miasta Lublina z wnioskiem o spowodowanie uregulowania spraw własnościowych sieci kanalizacji opadowej na terenie miasta Lublina. |

| 17. | 17.02.99. | Łódź pow. grodzki Łódź woj. łódzkie | Nastąpił wypadek drogowy z udziałem samochodu przewożącego butle z gazem propan –butan. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Łodzi rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało że: - uległa wywróceniu przyczepa samochodu przewożącego butle zawierające gaz propan –butan; - na przyczepie znajdowało się 497 butli o pojemności 11kg każda; - część butli spadła z przyczepy i rozsypała się na skrzyżowaniu, 30 butli uległo odkształceniu; - pobierane próby nie wykazały ulatniania się gazu; - w akcji ratowniczej brała udział PSPoż. Uszkodzone butle zostały przewiezione na teren poligonu wojskowego “BRUS” w Łodzi, pozostałe butle odwieziono do dystrybutorów. | Zagrożenie zlikwidowano. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | 22.02.99. | Smolęcin gm. i powiat Gryfice woj. zachodniopomorskie | Zanieczyszczenie wód rzeki Regi olejem maszynowym | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Szczecinie rozpoznania zdarzenia z którego wynikało że: - w czasie gaszenia pożaru stojana generatora w elektrowni wodnej doszło do wycieku przepracowanego oleju maszynowego zgromadzonego w beczce, którego określono na około 40 dm3, do rzeki Regi; - właściciel elektrowni wodnej: Adam Marczyk – Smolęcin; - zanieczyszczeniu uległy wody rzeki Regi na odcinku długości około 950 m. W rejonie zanieczyszczenia nie ma ujęć wodnych ani zbiorników wodnych; - akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. z Gryfic, przy udziale sprawcy zdarzenia i starosty powiatu w Gryficach. Pożar ugaszono, postawiono zaporę przeciwolejową na rzece; - akcja usuwania skutków pod nadzorem WIOŚ została zakończona w dniu 23 lutego 1999 r.; - zebrane zanieczyszczenia przewieziono do Stacji “ CPN” w Gryficach. | Zagrożenie zlikwidowano. |
| 19. | 23.02.99. | Kożuszki-Parcele gmina i powiat Sochaczew woj. mazowieckie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych w wyniku wycieku nieoczyszczonych ścieków. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie, Delegatura w Płocku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało że: - w wyniku otwarcia zasuwy przez nieznanego sprawcę na odpływie ścieków z osadników wtórnych, nastąpił wyciek około 150 m3 ścieków zawierających osad czynny, do rzeki Utraty; - sprawca zdarzenia: firma MASTER FOODS POLAND w miejscowości Kożuszki- Parcele; - w czasie kontroli interwencyjnej stwierdzono, że wyciek nieoczyszczonych ścieków miał charakter incydentalny; - szybki nurt rzeki spowodował szybki odpływ ścieków i osadu. |  |

| 20. | 24.02.99. | Nierada gmina i powiat Częstochowa woj. śląskie | Zanieczyszczenie powierzchni ziemi w wyniku wycieku ropopochodnych | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Katowicach, Delegatura w Częstochowie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało że: - doszło do wypadku drogowego autocysterny marki SCANIA, zawierającej około 24 m3 benzyny i 6 m3 oleju napędowego; - właściciel pojazdu: firma “ TECHMET” Częstochowa- Bór; - ilość wyciekłego paliwa określono na około 100 dm3 ; - zanieczyszczeniu uległo kilka metrów kwadratowych gruntu w odległości około 300 m od najbliższego cieku wodnego Sobuczynka; - akcja ratownicza została przeprowadzona przez PSPoż. przy udziale właściciela firmy. Paliwo przepompowano do cysterny zastępczej i usunięto zanieczyszczony grunt. Zobowiązanie firmy “TECHMET” do przedstawienia dokumentów potwierdzających wykonanie utylizacji zanieczyszczonego gruntu i wykonanie analiz sprawdzających. | Analizy gruntu wykazały obecność ropopochodnych. W dalszym ciągu trwa usuwanie zanieczyszczonego gruntu. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. | 26.02.99. | Wiskitki gm. Wiskitki pow. Żyrardów woj. mazowieckie | Wywróceniu uległ zestaw drogowy (ciągnik + naczepa-cysterna) , przewożący olej opałowy. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie rozpoznanie zdarzenia, z którego wynikało że: - zbiornik autocysterny zawierał około 30 m3 oleju opałowego; - samochód na zakręcie zjechał z drogi, a następnie przewracając się uderzył w dom znajdujący się przy drodze; - prawdopodobną przyczyną wypadku było zaśnięcie kierowcy; - spowodowało to wyciek około 11 m3 (ok. 10 Mg) oleju opałowego poprzez włazy zbiornika; - wyciekający olej zanieczyścił grunt w miejscu zdarzenia, a także wody opadowe odprowadzane do rowów melioracyjnych; - działania ratownicze podjęła PSPoż. Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone. Z przewróconego zestawu przepompowano resztę paliwa do podstawionej sprawnej autocysterny. Przewrócony zestaw postawiono na koła Wylot z kanału deszczowego zabezpieczono zaporą z belek ze słomy. | Wybrano zanieczyszczony grunt i nawieziono czysty. Zanieczyszczony grunt i zużyte maty słomiane zutylizowała firma “ Keramzyt” na koszt sprawcy zdarzenia. |

| 22. | 27.02.99. | Kościuszkowo gm. Nowe Skalmierzyce pow. ostrowski woj. wielkopolskie | Na terenie Zamrażalni Owoców i Warzyw doszło do emisji amoniaku. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało że: - przyczyną emisji amoniaku było rozszczelnienie instalacji chłodniczej; - rozszczelnienie instalacji (uszkodzenie rury technologicznej z ciekłym amoniakiem) spowodowane było eksplozją ładunku wybuchowego, założonego pod zbiornikiem z amoniakiem; - nastąpił wyciek amoniaku, który spowodował zamrożenie znajdującego się obok, zaworu odcinającego; - wybuch nie spowodował uszkodzenia zbiornika z amoniakiem, w którym znajdowało się około 2m3 skroplonego amoniaku; - do akcji przystąpili natychmiast pracownicy chłodni, podejmując próbę zamknięcia zaworu odcinającego i przepompowania amoniaku do systemu technologicznego tunelu chłodzącego; - właściciel zamrażalni wezwał telefonicznie PSPoż. Policję i pogotowie ratunkowe, a także powiadomił mieszkańców domów znajdujących się w odległości około 1km od zakładu, o zdarzeniu i możliwej ewakuacji; - jednostki PSPoż. (w tym jednostka ratownictwa chemicznego) postawiły kurtyny wodne, co umożliwiło służbom zakładowym zamknięcie zaworu odcinającego; - ilość wyciekłego amoniaku określono na około 150 dm3 . | Zagrożenie zlikwidowano. O zdarzeniu powiadomiono organy ścigania. Prokuratura prowadzi śledztwo. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | 01.03.99. | Marynin gm. Siedliszcze pow. Chełm woj. lubelskie | Autocysterna przewożąca skroploną mieszaninę gazów propan-butan uderzyła w przydrożne drzewo. Nastąpiło uszkodzenie zaworu bezpieczeństwa cysterny. | WIOŚ w Lublinie, Delegatura WIOS w Chełmie przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia z którego wynikało że: - samochód należał do firmy “ Krudgaz” S-ka z o.o. w Chełmie; - przyczyną wypadku było niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego; - autocysterna przewoziła około 2 Mg skroplonej mieszaniny gazów; - w wyniku uderzenia samochodu w drzewo doszło do uszkodzenia zaworu i emisji propanu i butanu do powietrza; - PSPoż zabezpieczyła miejsce zdarzenia, a następnie uszczelniła zawór; - samochód postawiono na koła i odholowano do bazy “Krudgaz”-u w Chełmie. W czasie przeholowania był ubezpieczany przez samochody pożarnicze. | Zagrożenie usunięto. |
| 24. | 03.03.99. | Warszawa-Praga gm. Warszawa- Centrum woj. mazowieckie | Na ul. Kijowskiej przy przystanku autobusowym wykopano skorodowany pojemnik z rtęcią. | WIOŚ w Warszawie przeprowadził rozpoznanie zdarzenia z którego wynikało że: - pojemnik zawierający rtęć wykopano podczas prac ziemnych; - nie stwierdzono wycieku rtęci, ale pojemnik był silnie skorodowany; - wydobyty pojemnik zawierał około 1,5 dm3 rtęci; - akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż JRG-5. Pojemnik pod nadzorem WIOŚ przewieziono do firmy specjalistycznej AWAT w celu utylizacji. | Zagrożenie usunięto. |

| 25. | 04.03.99. | Turza Mała gm. Lipowiec Kościelny pow. Mława woj. mazowieckie. | Wypadek drogowy autocysterny zawierającej olej opałowy. | WIOŚ w Warszawie, Delegatura WIOŚ w Ciechanowie przeprowadziła rozpoznanie zdarzenia z którego wynikało że: - na zakręcie drogi autocysterna spadła z przyczepy do przydrożnego rowu i uległa rozszczelnieniu; - przyczyną wypadku było nieprawidłowe zabezpieczenie ładunku: - autocysterna zawierała około 10 m3 oleju ; - doszło do wycieku około 30 dm3 oleju do przydrożnego rowu; - akcję ratowniczą pod nadzorem inspektorów Delegatury WIOŚ w Ciechanowie przeprowadziła Powiatowa Straż Pożarna w Mławie. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. | 04.03.99. | Zaręba gm. Siekierczyn pow. Lubań woj. dolnośląskie | Nastąpiło zanieczyszczenie wód powierzchniowych produktami ropopochodnymi. | Przeprowadzenie przez WIOŚ we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało że: - doszło do wycieku paliw z terenu bazy paliw do kanalizacji deszczowej uchodzącej do rowu przydrożnego i dalej systemem odwodnienia torów kolejowych na stawy rybne prywatnych użytkowników; - ilość wyciekłego oleju określono na około 150 dm3 ; - sprawca zdarzenia: Baza Paliw w Zarębie, Spółka z o.o. firmy “DANSZTOF” jest w trakcie budowy. Stwierdzono, że na terenie budowy magazynuje się i prowadzi dystrybucję paliw płynnych bez wymaganego zezwolenia; - zanieczyszczeniu uległo około 1 km wód powierzchniowych; - akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. z Lubania przy dużym zaangażowaniu sprawcy zdarzenia.. Przeprowadzenie kontroli interwencyjnej u sprawcy zdarzenia oraz badanie wód i ścieków. Wydanie decyzji nakazującej sprawcy zamknięcie działalności gospodarczej. | Wyciek zlikwidowano, prowadzone są działania mające na celu doprowadzenie środowiska do stanu właściwego. Decyzja została zrealizowana. |
| 27. | 06.03.99. | Skrzyszów gm. Skrzyszów pow. Tarnów woj. małopolskie | Doszło do zanieczyszczenia powierzchni ziemi rtęcią . | WIOŚ w Krakowie, Delegatura w Tarnowie przeprowadziła rozpoznanie na miejscu zdarzenia, z którego wynikało że: - w wyniku rozlania rtęci doszło do zanieczyszczenia niewielkiej powierzchni na utwardzonym parkingu; - ilość wyciekłej rtęci określono na około 50 ml; - sprawca zdarzenia pozostał nieznany; - akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. Miejsce zdarzenia zabezpieczono, rozlaną rtęć zebrano przy pomocy aparatu VAP TURBO i przekazano Jednostce Ratownictwa Chemicznego w Zakładach Azotowych w Tarnowie do utylizacji; |  |

| 28. | 10.03.99. | Jastrowie gm. Jastrowie pow. Złotów woj. wielkopolskie | Doszło do wypadku kolejowego z udziałem cystern zawierających benzynę i eter. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Poznaniu, Delegatura w Pile rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało że: - ze składu pociągu towarowego relacji Piła –Szczecinek wypadły z torów 2 cysterny zawierające benzynę oraz 1 cysterna zawierająca eter; - przyczyną zdarzenia był zły stan techniczny torowiska, co spowodowało uszkodzenie wózków jezdnych; - nie stwierdzono wycieku przewożonych substancji; - akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. razem z Zakładową Służbą Ratowniczą CPN. Po zabezpieczeniu zawartość cystern przepompowano do innych podstawionych cystern i przetoczono do odbiorcy – firmy “ Naftobaza”. Akcja została zakończona w dniu 11 marca 1999r. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. | 10.03.99. | Blichowo gm. Bulkowo pow. Płock woj. mazowieckie | Zanieczyszczenie wód powierzchniowych ściekami zawierającymi ropopochodne. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie, Delegatura w Płocku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało ze: - na terenie Zakładu Usług Ekologicznych i Transportowych “ALGADER” w Blichowie stwierdzono spływ powierzchniowy ścieków deszczowych z terenu zakładu i ich odpływ pod ogrodzeniem do rzeki Mołtawy; - na powierzchni ścieków występował film olejowy; - na miejsce zdarzenia przybyła jednostka PSPoż. oraz przedstawiciel SANEPID-u. Pobranie prób ścieków i gruntu do analizy. | Wypływ zlikwidowano. |
| 30. | 11.03.99. | Tomaszów Maz. gm. Tomaszów Mazowiecki pow. Tomaszów Mazowiecki woj. łódzkie | Nastąpił wyciek oleju napędowego w wyniku wykolejenia cystern . | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Łodzi rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało że: - około 100 m przed wjazdem do stacji kolejowej nastąpiło wykolejenie i wywrócenie 9 cystern kolejowych pociągu towarowego relacji Łódź – Olechów –Kraków; - skład pociągu zawierał 26 wagonów –cystern zawierających po 60 Mg oleju napędowego każda; - 2 cysterny uległy rozerwaniu i cała ich zawartość wyciekła na torowisko, a z 1 cysterny wyciekło ok. 50 % jej zawartości; - ilość wyciekłego oleju napędowego określa się na około 150 Mg; - akcja ratownicza była prowadzona przez PSPoż. Z uszkodzonych cystern przepompowano olej do 5 autocystern i 8 cystern kolejowych podstawionych przez PKP. Postawiono zapory sorpcyjne w celu zapobieżenia przedostania się oleju napędowego do rzeki Czarnej odległej około 50 m od miejsca zdarzenia. Wystąpienie do starosty w Tomaszowie o wydanie decyzji nakazującej usunięcie skutków zdarzenia. | Zakład Infrastruktury Technicznej zawarł umowę z firmą SEGI z Warszawy na wykonanie bieżącego zabezpieczenia rzeki Czarnej, rozpoznanie sozologiczne terenu, a następnie sporządzenie projektu dalszych działań łącznie z projektem rekultywacji terenu. |

| 31. | 11.03.99. | Kutno gm. Kutno pow. kutnowski woj. łódzkie | Nastąpiło zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Łodzi, Delegatura w Skierniewicach rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało że: - nastąpił wyciek substancji ropopochodnych z kolektora ściekowego należącego do firmy KZO DROB w Kutnie przy ul. Mickiewicza 70; - zanieczyszczeniu uległy wody rzeki Ochnia, głównie w rejonie wylotu kolektora. Poniżej wylotu kolektora stwierdzono obecność ropopochodnych na rzece w postaci śladów przy brzegach występujących na długości kilkuset metrów; - JRG PSPoż. z Kutna zlikwidowała wyciek. Stwierdzono, że nie zachodzi potrzeba użycia zapór przeciwrozlewowych. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32. | 12.03.99. | Szprotawa gm. Szprotawa pow. żagański woj. lubuskie | Nastąpił wyciek ropopochodnych w czasie transportu drogowego i zanieczyszczenie powierzchni jezdni. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Zielonej Górze rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało że: - na skutek pęknięcia spawu zaworu spustowego autocysterny przewożącej paliwo doszło do wycieku oleju napędowego; - ilość wyciekłego paliwa określono na około 150 dm3 ; - zanieczyszczeniu uległo około 80 m drogi nr 297 relacji Zielona Góra –Szprotawa; - akcję ratowniczą przeprowadziła PSPoż. Miejsce zdarzenia zabezpieczono. Nie doszło do zanieczyszczenia pobocza drogi i przyległego rowu melioracyjnego. Paliwo z uszkodzonego zbiornika przepompowano do sprawnej autocysterny podstawionej przez PSPoż. Powierzchnię jezdni oczyszczono przy pomocy sorbentów. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 33. | 14.03.99. | Łazy gm. Łazy pow. zawierciański woj. śląskie | Nastąpił wyciek ropopochodnych z cysterny kolejowej w wyniku jej rozszczelnienia. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Katowicach rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało że: - na stacji kolejowej nastąpiło rozszczelnienie trójnika głównego zaworu spustowego cysterny zawierającej około 70 m3 etyliny 95; - doszło do wycieku około 30 dm3 etyliny i zanieczyszczeniu około 150 m3 torowiska; - właściciel cysterny: Dyrekcja Eksploatacji Cystern – Warszawa; - akcja ratownicza prowadzona przez JRG PSPoż z Piotrowic, WSKR Katowice oraz ZSP w Łazach i w Częstochowie polegała na uszczelnieniu zaworu spustowego, zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i przepompowaniu zawartości cysterny do innej sprawnej cysterny. | Zawór uszczelniono, zagrożenie zlikwidowano. |

| 34. | 16.03.99. | Przęsocin gm. Police pow. policki woj. zachodniopomorskie | Doszło do zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych ropopochodnymi | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Szczecinie rozpoznania na miejscu zdarzenia, z którego wynikało że: - właścicielem zbiornika była firma “NAFTOPOL” Spółka z o.o. w Policach; - wyciek nastąpił ze zbiornika naziemnego o pojemności 5 m3 zawierającego około 4 m3 oleju napędowego: - wyciekło około 250 dm3 mieszaniny zużytych olejów; - wyciekły olej przedostał się na teren dwóch ogródków działkowych, powodując zanieczyszczenie gruntu na powierzchni około 1.800 m2 oraz wód gruntowych (zanieczyszczenie wody w studni przeznaczonej do podlewania ogródków); - akcję usuwania oleju z powierzchni gruntu przeprowadził sprawca zanieczyszczenia; - PSPoż wypompowała zanieczyszczoną wodę ze studni. - stwierdzono, że sprawca nie posiada stosownych uzgodnień ze Starostą Polickim w zakresie zbiórki i magazynowania odpadów niebezpiecznych, do których zaliczane są oleje przepracowane. Przeprowadzenie kontroli interwencyjnej u sprawcy zdarzenia. Wydanie zarządzeń pokontrolnych. Pobranie prób gruntu i wód do analizy. WIOŚ nadzoruje sposób likwidacji skutków zanieczyszczenia środowiska . | Sprawca zdarzenia do dnia 3 kwietnia wybrał zanieczyszczoną mieszaninę olejowo-wodną w ilości około 2,1 m3 i przekazał do utylizacji w PUM SHIP-SERWIS oraz w spółce AKCES w Szczecinie. Sprawca oczyścił wodę w studni na działce uprawnej. Badania przeprowadzone przez laboratorium WIOŚ nie wykazały zawartości węglowodorów. Wymiana zanieczyszczonego gruntu przez sprawcę zostanie dokonana do dnia 30 września 1999 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35. | 24.03.99. | Białystok powiat grodzki Białystok woj. podlaskie | Nastąpiło zanieczyszczenie wód powierzchniowych ropopochodnymi. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Białymstoku rozpoznania zdarzenia z którego wynikało że: - nastąpił wyciek ścieków zawierających ropopochodne na skutek rozszczelnienia osadnika ścieków zakładowej myjni samochodowej; - sprawca zdarzenia: Zakład Energetyczny Białystok S.A., ul. Elektryczna 13; - doszło do zanieczyszczenia rzeki Białej. Do rzeki przedostało się około 200 dm3 mieszaniny olejowo- wodnej, zawierającej około 20 dm3 produktów ropopochodnych; - akcja ratownicza przeprowadzona przez PSPoż. polegała na zablokowaniu wycieku i postawieniu zapór sorpcyjnych. Zebrano około 200 dm3 mieszaniny wodno olejowej. Zebrane zanieczyszczenia złożono na składowisku odpadów w miejscowości Horodniany. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 36. | 24.03.99. | Łódź powiat grodzki Łódź woj. łódzkie | Doszło do zanieczyszczenia wód powierzchniowych ropopochodnymi. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Łodzi rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało że: - nastąpił wyciek oleju maszynowego i zanieczyszczenie wód rzeki Brzozy na terenie Łodzi; - ilość wyciekłego oleju oszacowano na około 60 dm3 ; - sprawca zdarzenia pozostał nieznany; - akcja ratownicza prowadzona była przez JRCH PSPoż. i polegała na postawieniu 2 zapór pływających na rzece Brzozie. Zużyte zapory spalono na miejscu zdarzenia. | Stwierdzono podwyższenie zawartości BZT5 i CHZT oraz ekstraktu eterowego w próbie wody pobranej przed stawem. Organy ścigania prowadzą śledztwo. |
| 37. | 26.03.99. | Gliwice woj. śląskie | Wystąpiło zanieczyszczenie powierzchni ziemi i powietrza ropopochodnymi. | Przeprowadzenie przez WIOS w Katowicach rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało, że: - na skutek zjechania do rowu autocysterny przewożącej paliwo płynne nastąpiło jej rozszczelnienie i wyciek z jednej komory; - do przydrożnego rowu wyciekło ok. 6 Mg benzyny bezołowiowej; - akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. z Gliwic i Katowic. Wyciek zabezpieczono zbiornikiem przenośnym, ograniczono strefę rozlewu paliwa w rowie przydrożnym przy użyciu zastawek. Zebrano rozlane paliwo z zagłębień gruntu; - zanieczyszczony grunt wybrano przy zaangażowaniu służb komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach; - zanieczyszczony grunt w ilości ok. 40 Mg zdeponowano awaryjnie na utwardzonym gruncie w rejonie drogi wjazdowej na składowisko odpadów. Wystąpienie do Urzędu Miejskiego w Gliwicach o podjęcie decyzji odnośnie sposobu i miejsca unieszkodliwienia złożonych odpadów w oparciu o wyniki badań. | Zanieczyszczenie usunięto. W toku załatwiania jest sprawa utylizacji zanieczyszczonego gruntu. |
| 38. | 29.03.99. | Płock –Tokary gm. Płock pow. Płock woj. mazowieckie | Nastąpił wyciek oleju napędowego w wyniku wypadku drogowego autocysterny. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Warszawie, Delegatura w Płocku rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało że: - doszło do oderwania się cysterny od autocysterny i wywrócenia się jej do przydrożnego rowu; - cysterna zawierała około 1,5 m3 oleju napędowego; - sprawca zdarzenia Przedsiębiorstwo “AWIX-OIL” z Torunia: - w wyniku rozszczelnienia się cysterny do gruntu przedostało się około 100 dm3 oleju; - zanieczyszczeniu uległo około 18 m2 powierzchni gruntu; - akcję ratowniczą przeprowadziła JRG PSPoż. z Płocka. Zebrano wyciekający olej, pozostałość przepompowano do innej sprawnej cysterny; - zanieczyszczony grunt wybrał sprawca zdarzenia. | Zanieczyszczenie usunięto. |
| 39. | 30.03.99. | Starościn gm. Kamionka pow. lubartowski woj. lubelskie | Nastąpiło zanieczyszczenie powierzchni ziemi olejem opałowym. | Przeprowadzenie przez WIOŚ w Lublinie rozpoznania zdarzenia, z którego wynikało że: - doszło do wycieku oleju opałowego ze zbiornika magazynowego posadowionego prowizorycznie na nieutwardzonym gruncie o poj. 11,5 m3 ; - zanieczyszczeniu uległ teren w pobliżu zbiornika ; - wyciekło około 1,2 m3 oleju opałowego, tworząc rozlewisko o powierzchni około 400 m2; - akcję ratowniczą przeprowadziła Sekcja Ratownictwa Chemicznego Komendy Powiatowej PSPoż. w Lubartowie; - ilość zebranego oleju określono na około 500 dm3 ; - przy znacznym zaangażowaniu Urzędu gminy wybrano łącznie około 64 Mg zaolejonego gruntu i zdeponowano na gminnym wysypisku odpadów w Kamionce. Prowadzenie nadzoru nad usuwania skutków zdarzenia. | Trwa usuwanie skutków zanieczyszczenia. |