1. Przedmiot i zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, konfiguracja oraz uruchomienie zintegrowanego systemu audiowizualnego, a także przeszkolenie użytkowników w zakresie jego obsługi.

Zakres prac obejmuje:

- Dostawę fabrycznie nowych urządzeń zgodnych ze specyfikacją.

- Demontaż istniejącego systemu AV (jeśli dotyczy) oraz utylizację lub przekazanie elementów zamawiającemu.

- Montaż i instalację urządzeń zgodnie z koncepcją projektową.

- Konfigurację logiczną systemu, w tym automatyki kamer i procesorów DSP.

- Przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego dla personelu.

2. Specyfikacja techniczna urządzeń

2.1. System przełączania i transmisji (Matryca 4K z Ekstenderem)

- Urządzenie powinno pozwalać na podłączenie peryferiów audio oraz wideo w celu dwukierunkowej komunikacji z podłączonym komputerem

- Urządzenie powinno obsługiwać format obrazu 4k

- Urządzenie powinno posiadać dedykowany ekstender pozwalający na montaż jednostki głównej w szafie sprzętowej bez potrzeby doprowadzania wszystkich urządzeń do punktu przyłączeniowego

- Ekstender powinien umożliwiać równoległe podłączenie komputera niezależnie od jednostki głównej

- Ekstender powinien być podłączany jednym przewodem do jednostki centralnej

- Zarówno ekstender jak i jednostka centralna powinny umożliwiać podłączenie peryferiów poprzez co najmniej jedno złącze USB-C lub USB-A oraz kabel HDMI do komputerów starszej generacji

- Jednostka centralna powinna umożliwiać podłączenie do 4 peryferiów poprzez złącza USB

- Jednostka centralna powinna umożliwiać podłączenie dwóch monitorów

- Złącza USB powinny być w standardzie nie niższym niż USB 3.0

- Urządzenie powinno oferować ładowanie Power Delivery poprzez złącze USB-C

- Jednostka centralna powinna mieć możliwość bycia sterowaną poprzez urządzenia trzecie

- Urządzenie powinno być objęte 3-letnią gwarancją

2.2. Matryca wideo z możliwością sterowania kamerami

- Matryca powinna być kompatybilna z zaproponowanymi kamerami

- Matryca powinna być kompatybilna z zaproponowanymi mikrofonami wideokonferencyjnymi

- Matryca powinna obsługiwać nie mniej niż 4 kamery

- Matryca powinna umożliwiać zaprogramowanie automatyki kamer na podstawie informacji otrzymywanych z mikrofonów wideokonferencyjnych

- Matryca powinna posiadać 3 wejścia HDMI

- Matryca powinna posiadać co najmniej 2 wejścia USB

- Matryca powinna posiadać przynajmniej 1 port komunikacyjny RJ-45

- Matryca powinna być zasilania zarówno z dedykowanego zasilacza lub portu PoE+

- Matryca powinna posiadać przynajmniej dwa wyjścia HDMI

- Matryca powinna posiadać przynajmniej jedno wyjście USB

- Wyjście USB powinno być w standardzie nie gorszym niż USB 3.0

- Matryca powinna mieć możliwość montażu w szafie rack

- Matryca nie powinna ważyć więcej niż 1,1 kg

2.3. Kamera wideokonferencyjna -4 szt.

- Kamera powinna posiadać sensor o rozdzielczość 1080p

- Kamera powinna oferować częstotliwość odświeżania rejestrowanego obrazu 60 hz

- Kamera powinna umożliwiać kontrolowanie ekspozycji obrazu zarówno w sposób automatyczny jak i ręczny

- Kamera powinna umożliwiać kontrolowanie balansu bieli zarówno w sposób automatyczny jak i ręczny

- Kamera powinna umożliwiać zmianę kierunku obiektywu przy pomocy zmotoryzowanego uchwytu

- Kamera powinna umożliwiać zmianę kierunku poprzez obrót, pochylenie oraz przybliżenie

- Kamera powinna oferować optyczne przybliżanie obrazu nie mniejsze niż dwunastokrotne

- Kamera powinna oferować także cyfrowe przybliżenie

- Kamera powinna oferować kąt widzenia nie mniejszy niż 80 stopni

- Minimalna odległość obiektów od kamery, z zachowaniem ostrości, powinna być nie większa niż 0,35m

- Kamera powinna oferować formaty kompresji takie jak H.264, H.265, M.JPEG

- Kamera powinna posiadać interfejs sieciowy RJ-45 w standardzie 1000 Base-T

- Kamera powinna posiadać wyjścia obrazu takie jak 3g-SDI, IP, USB, HDMI

- Złącze USB powinno być w standardzie nie niższym niż USB 3.1

- Kamera powinna oferować interfejs użytkownika pozwalający na kontrolę kamery, jej ustawień oraz podgląd obrazu

- Kamera powinna być zasilana z PoE+

- Pobór prądu kamery powinien być nie większy niż 20W

- Kamera powinna współpracować z systemami operacyjnymi Windows 7 lub nowszy oraz iOS 9 lub nowszy

- Kamera powinna umożliwiać montaż na scianie poprzez dedykowane akcesoria

- Kamera powinna być w kolorze białym

- Kamera bez akcesoriów powinna ważyć nie więcej niż 2.2 kg

- Uchwyty ścienne do zamocowania 4- szt.

2.4. Interfejs Audio

Powinien być urządzeniem sieciowym posiadającym złącze USB.

Wymagane parametry:

• Co najmniej 4 wejścia / 2 wyjścia dźwięku Dante

• Co najmniej 1 wejście / 1 wyjście analogowe dźwięku (blokowe)

• 1 złącze USB do podłączenia do komputera

• Wbudowany mikser matrycowy 6 x 4

• Parametryczny korektor barwy, limiter, wzmocnienie (minimum 140dB), możliwość wyciszenia poszczególnego kanału

• Podłączenie jednym przewodem Ethernet (zasilanie PoE, sterowanie, przesyłanie dźwięku)

• Szyfrowanie AES-256

2.5. Mikrofon sufitowy 2 szt.

- Mikrofon sufitowy z możliwością zabudowy w suficie podwieszanym (o panelu nie większym niż 60cm X 60cm) lub zwieszany z sufitu. Mikrofon powinien być koloru białego lub umożliwiać indywidualna zmianę koloru bez utraty gwarancji. W trybie automatycznym mikrofon powinien mieć możliwość obsłużenia powierzchni co najmniej 9 x 9 metrów. Powinien mieć możliwość wyznaczania w pomieszczeniu co najmniej sześciu dedykowanych stref działania celem pokrycia mikrofonowego tych stref i jednoczesnego unikania niepożądanych hałasów spoza tych stref.

- Wymagane funkcje mikrofonu:

- Mikrofon powinien być wyposażony w port RJ45

- Mikrofon powinien być zasilany poprzez PoE

- Transmisja dźwięku, kontrola oraz zasilanie powinno odbywać się poprzez jedno gniazdo RJ45

- Mikrofon powinien oferować transmisja dźwięku w protokole Dante oraz/lub AES67

- Mikrofon powinien posiadać wbudowany mikser automatyczny

- Mikrofon powinien posiadać procesor dźwięku zapewniający redukcję echa akustycznego, redukcję szumów, automatyczną kontrolę wzmocnienia, kompresor/limiter (dopuszczalne jest wykorzystanie urządzeń zewnętrznych aby zapewnić tę funkcjonalność)

- Mikrofon powinien umożliwiać zapis co najmniej 8 prekonfigurowanych nastaw

- Mikrofon powinien umożliwiać sterowanie komendami z zewnętrznych systemów sterowania

- Mikrofon powinien być wyposażony we wskaźnik LED informujący o stanie urządzenia

- Mikrofon powinien umożliwiać transmisję niezależnych kanałów dźwiękowych oraz sumy z miksera automatycznego

- Mikrofon powinien posiadać również kanał wejściowy dla sygnału referencyjnego AEC (dopuszczalne jest wykorzystanie urządzeń zewnętrznych aby zapewnić tę funkcjonalność)

2.6. Sieciowy głośnik sufitowy 4 szt.

- Głośnik powinien mieć konstrukcję dwudrożną z głównym przetwornikiem o rozmiarze nie mniejszym niż 5 cali.

- Głośnik powinien oferować zakres częstotliwości co najmniej od 150 Hz do 20 kHz.

- Głośnik powinien być zasilany przez Ethernet w standardzie PoE plus lub standardowym PoE.

- Głośnik powinien otrzymywać sygnał audio tym samym kablem co zasilanie.

- Głośnik powinien generować ciśnienie akustyczne nie mniejsze niż 96 dB SPL

- Głośnik powinien umożliwiać montaż w formie zwieszanej, jeżeli głośnik nie ma takiej możliwości należy przewidzieć odpowiedni akcesoria.

- Głośnik powinien ważyć nie więcej niż 3 kg.

2.7. Przełącznik sieciowy zarządzalny AV-over-IP

- Przełącznik zarządzalny warstwy L2/L3, zaprojektowany i zoptymalizowany pod kątem przesyłania sygnałów Audio-Video w sieciach IP (AV over IP 1G), charakteryzujący się portami umieszczonymi na tylnym panelu urządzenia oraz diodami statusowymi na panelu przednim

- Liczba portów miedzianych (RJ45): min. 10 portów 10/100/1000 Base-T.

- Liczba portów SFP: min. 2 sloty SFP (Gigabit) dedykowane do połączeń światłowodowych.

- Układ portów: Porty RJ45 oraz SFP muszą znajdować się na tylnej ścianie obudowy, aby umożliwić estetyczny montaż w szafach rackowych AV

3. Funkcjonalność i integracja

- System AV ma umożliwić prowadzenie spotkań hybrydowych, wideokonferencji oraz prezentacji z wykorzystaniem mikrofonów sufitowych, kamer PTZ oraz systemu nagłośnienia. Użytkownik może sterować systemem za pomocą panelu dotykowego. System jest w pełni zintegrowany z aplikacją Microsoft Teams, umożliwiając bezpośrednie prowadzenie spotkań online z wykorzystaniem zainstalowanego sprzętu AV.

Integracja i automatyzacja

- System AV jest zintegrowany z aplikacją Microsoft Teams, umożliwiając automatyczne uruchamianie spotkań oraz sterowanie urządzeniami bezpośrednio z poziomu aplikacji. System wspiera automatyczne scenariusze, takie jak uruchamianie kamer i mikrofonów po wejściu do sali, a także możliwość zdalnego zarządzania przez sieć. Sterowanie odbywa się za pomocą panelu dotykowego oraz interfejsu webowego.

4. Gwarancja i serwis

- Wszystkie urządzenia muszą być kompatybilne z istniejącą infrastrukturą audiowizualną.

- Wymagana jest pełna integracja urządzeń w jeden spójny system.

- Wykonawca zapewni co najmniej 24-miesięczną gwarancję na dostarczone urządzenia.

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewni serwis i wsparcie techniczne.

- Wykonawca dostarczy dokumentację techniczną oraz instrukcje obsługi w języku polskim.

5. Montaż i konfiguracja

- Estetyczny montaż urządzeń z ukryciem okablowania.

- Strojenie mikrofonów i głośników po instalacji.

- Programowanie procesora dźwięku oraz systemu sterowania.

- Konfiguracja integracji z Microsoft Teams.

- Testy funkcjonalne i szkolenie użytkowników końcowych.

6. Warunki realizacji

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie 60 dni od daty podpisania umowy.
Miejsce realizacji: siedziba Zamawiającego sala konferencyjna 707. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia urządzeń oraz przeszkolenia użytkowników.
Wszelkie prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i normami technicznymi.