Dawid Olejnik "DKL- INSTALACJE ul: Miedzińskiego 2d/4 63-900 rawicz tel:512 310 207

DOKUMENTACJA WYKONANIA ROBÓT REMONTOWYCH -  NAPRAWCZYCH

| INWESTOR | NADLEŚNICTWO ŻMIGRÓD Ul. Parkowa 4a; 55-140 Żmigród |
| --- | --- |
| NAZWA ROBÓT | Wymiana kotła zgazującego drewno na kocioł peletowy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | dz. nr 666/1; Sułów – ul. Parkowa 1/2; ob. Sułów Gmina Milicz, pow. MILICKI Kategoria obiektu: I |
| JEDNOSTKA EWIDENCYJNA | 021303_5.0038- Sułów |
| OBRĘB EWIDENCYJNY | Sułów– obszar miejski |
| NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI | 666/1 |
| SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA | - Opis zadania - Kosztorys |

| EGZEPLARZ NR. 1 | Rawicz dnia 22.11.2025 |
| --- | --- |

OPIS ZADANIA

Dot. Wymiana kotła zgazującego drewno na kocioł peletowy

w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

zlok. Sułów ul. Parkowa 1/2, 56-300 Sułów

Inwestor: Nadleśnictwo Żmigród

Ul: Parkowa 4a, 55-140 Żmigród

STAN ISTNIEJĄCY.

W  budynku mieszkalnym jednorodzinnym, objętym inwestycją, w części przyziemia znajdują się: kocioł zgazujący drewno z zasobnikiem poziomym do c.w.u. Instalacja w kotłowni wykonana głównie z rur i kształtek miedzianych łączonych przez lutowanie miękkie. Na instalacji c.o. w obrębie kotłowni zamontowana jest armatura odcinająca, zaporowa, grupa pompowa typu loddomat 
z zaworem mieszającym, pompa obiegowa oraz termometry i manometry. Instalacja c.o. pracuje 
w układzie otwartym. Naczynie wyrównawcze zamontowane jest na najwyższej kondygnacji części klatki schodowej prowadzącej na piętro. Z naczynia wyrównawczego sprowadzona jest do pomieszczenia kotłowni z umywalką rura przelewowa.

W pomieszczeniu kotłowni znajduje się zestaw wodomierzowy, z którego rozprowadzona jest instalacja wody użytkowej z rury PP. Instalacja zasila zbiornik poziomy c.w.u. (wymieniony na nowy w 2023 roku) oraz pozostałe przybory czerpalne w mieszkaniu.

Poziomy zbiornik c.w.u. wyposażony jest w zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe, które  również były wymienione razem zbiornikiem c.w.u.

W pomieszczeniu komunikacji w przyziemiu przy klatce schodowej zamontowany jest zbiornik buforowy do c.o. o poj.1000 litrów. Przy zbiorniku buforowym zamontowane są układ pompowy, układ mieszający z zaworem trójdrożnym oraz armatura odcinająca.

W pomieszczeniu kotłowni instalacje c.o. i c.w.u rozprowadzone są natynkowo, jak również instalacja elektryczna. Instalacja ta wymaga wymiany wraz z jednoczesną przebudową i rozbudową.

W pomieszczeniu garażu wymianie podlega grzejnik rurowy z ożebrowaniem typu „FAVIR”

PLANOWANY ZAKRES ROBÓT

PRACE DEMONTAŻOWE, PRZYGOTOWAWCZE

Zakres prac obejmować będzie:

- demontaż kotła zgazowującego drewno,

- demontaż poziomego zasobnika buforowego – demontaż przez pocięcie na mniejsze elementy,

- demontaż pomp obiegowych, armatury odcinającej, zabezpieczającej, kontrolnej i mieszającej,

- demontaż w obrębie kotłowni instalacji c.o., wody w zakresie zbędnym, które ponownie zostaną odtworzona wraz z nowymi urządzeniami i armaturą,

- demontaż sufitowych opraw oświetleniowych oraz części zbędnej instalacji elektrycznej,

- Wyniesienie i utylizacja gruzu wraz z zdemontowaną armaturą,

- dostosowanie fundamentu pod projektowany kocioł na pelet,

- sprawdzenie i naprawienie instalacji elektrycznej,

- demontaż sterowania,

- oczyszczenie istniejącego wkładu kominowego – usługa kominiarska,

- wyczyszczenie i odświeżenie kotłowni,

- wymiana drzwi stalowe (kolor po uzgodnieniu z inwestorem).

PRACE MONTAŻOWE INSTALACYJNE WRAZ Z BUDOWLANYMI

W związku z planowaną wymianą kotła na drewno zgazowane przyjęto rozwiązania uzgodnione 
z inwestorem i użytkownikiem.  W pomieszczeniu kotłowni przewiduje się montaż kotła typu pellet. Przed montażem należy dostosować fundament pod urządzenie. Przyjęto fundament wykonany na budowie z betony B20. Dopuszcza się wykonanie fundamentu z bloczków betonowych M6. 
W przypadku wykonania fundamentu wykonanego z bloczka M6 wykonany fundament należy wyrównać warstwą klejową.

Instalacje c.o., w części piwnicznej oraz podejścia pod istniejące piony lub grzejniki  wykonać z rur 
i kształtek miedzianych lutowanych na miękko lub zaprasowywanych. Instalacje należy zaizolować otulinami szarymi z pianki PU, zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra  Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2002 r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Jako rozwiązania techniczne związane z montażem kotła na pellet przyjęto następująco:

- Kocioł na pellet typu HEIZTEHNIK ONE PLUS 20kW.

Kocioł wyposażony standardowo w moduł hydrauliczny ochrony powrotu z zaworem mieszającym, pompą ładującą c.o. oraz c.w.u. Kocioł również w standardzie wyposażony jest w grupę bezpieczeństwa i sterownik elektroniczny

- instalacje c.o. z rur miedzianych twardych łączonych przez lutowanie miękkie dla średnic od 15 do 22mm, lutowanie twarde od średnicy 28 i wyżej. Dopuszcza się stosowanie kształtek zaprasowywanych.

- Izolacja typu THERMAFLEX szare o gr. Zgodna z rozporządzeniem

- niezbędna armatura odcinająca, zaporowa regulacyjna producentów ogólnodostępnych

posiadających krajowe deklaracje właściwości użytkowych, atesty higieniczne, aprobaty techniczne.

Przy wymianie kotła konieczne będzie dostosowanie wysokości czopucha i wejścia do istniejącego wkładu żaroodpornego.

Do poprawnej pracy kotła należy pozostawić bez zmian kanał nawiewny tupu „Z”

W zadaniu nie przewiduje się wymiany, ani przebudowy instalacji wody użytkowej. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania wymiany instalacji wody, to o tym fakcie należy powiadomić inwestora.

Armatura specjalna i niektóre urządzenia zostały określone z typu, wielkości w kosztorysie inwestorskim.

W ramach wymiany urządzeń w kotłowni przewiduje się wykonanie robót towarzyszących 
i naprawczych. Całe pomieszczenie kotłowni (ściany i sufit), a także pomieszczenie komunikacji należy wyczyścić i przygotować pod malowanie. Przewiduje się malowanie farba emulsyjną białą. W tych pomieszczeniach również konieczna jest naprawa instalacji elektrycznej, przez co rozumie się wymianę opraw oświetleniowych w pomieszczeniu kotłowni i komunikacji, wymiana gniazd natynkowych, włącznika, weryfikacja istniejącej instalacji w obrębie kotłowni. Gniazda i włącznik w wykonaniu bryzgoszczelnym. Instalację prowadzić w rurkach winidurowych po ścianach budynku.

Jako prace towarzyszące budowlane przewiduje się wymianę drzwi do pomieszczenia kotłowni. Przyjęto typowe drzwi stalowe o szer. 90 cm do montażu wewnątrz pomieszczeń. Dodatkowo należy uzupełnić ścianę nad drzwiami po wyciętych instalacjach.

Wszystkie roboty należy wykonywać w oparciu o obowiązujące przepisy, wiedze techniczną, wytyczne montażowe oraz dokumentacje techniczno- ruchowe stosowanych urządzeń.

Przed złożeniem oferty należy przeprowadzić wizję lokalną na obiekcie.

Wszelkie zmiany materiałowe czy rozwiązań należy uzgodnić z inwestorem.

Poniżej wybrana dokumentacja zdjęciowa