(nazwa i adres Wykonawcy)

Rozdział nr 7 – dostawa wirówki (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Nowy Świat 3, 20-418 Lublin

Producent (marka)

model

rok produkcji: nie wcześniej niż 2022 r., sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany

| Lp. | Opis parametrów | Wymagane parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siła wirowania rcf podyktowana wymaganiami metodycznymi | nie mniejsza niż 30130 x g (17500 rpm) | Należy podać |
| 2. | Możliwość regulacji prędkości | rpm w zakresie 100-17500 | - Należy podać |
|  |  | ze skokiem 100 rpm | - Należy podać |
| 3. | Możliwość instalacji co najmniej 12 rotorów | wymagane |  |
| 4. | Możliwość ustawienia czasu | w zakresie 30s-9h 59 min | - Należy podać |
| 5. | Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania | wymagane |  |
| 6. | Możliwość wprowadzenia i zapamiętania co najmniej 50 programów wirowania | wymagane |  |
| 7. | Automatyczne powiadamianie w przypadku źle wyważonego rotora | wymagane |  |
| 8. | Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora oraz ograniczania prędkości wirowania dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa bez konieczności wpisywania przez użytkownika numeru rotora | wymagane |  |
| 9. | Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf oraz szybkiego konwertowania tych wartości między sobą | wymagane |  |
| 10. | Rotor na płytki wychylny, z osłoną, pokrywą rotora i dwoma koszami | wymagane |  |
| 11. | Z dwoma wieszakami na płytki: mikrotitracyjne, płytki do PCR i płytki głębodołkowe | wymagane |  |
| 12. | Maksymalna prędkość wirowania (wymaganie metodyki) | nie mniejsza niż 4680 rpm | Należy podać |
| 13. | Pobór mocy | maksymalnie 500 W | - Należy podać |
| 14. | Waga urządzania podyktowana organizacją stanowiska pracy | nie większa niż 30 kg | - Należy podać |
| 15. | Wysokość wirówki z otwartą pokrywą podyktowana organizacją stanowiska pracy | nie większa niż 60 cm | - Należy podać |
| 16. | Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) podyktowana organizacją stanowiska pracy | nie większe niż 35 x 45 x 25cm | - Należy podać |
| 17. | System szybkiego otwierania i zamykania pokrywy wirnika | wymagane |  |
| 18. | Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego | wymagane |  |
| 19. | Certyfikaty CE | wymagane |  |
| 20. | Instrukcja obsługi sprzętu w języku polskim, pełna dokumentacja wraz z dostawą | wymagane |  |
| 21. | Instalacja, uruchomienie i przeszkolenie pracowników laboratorium z obsługi sprzętu | wymagane |  |
| 22. | Gwarancja | co najmniej 24 miesiące | Należy podać |

Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 (parametry techniczne oferowane) lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

(kwalifikowany podpis elektroniczny/, podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionej /ych do reprezentowania Wykonawcy)