Załącznik nr 1

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wózków dziecięcych w ramach projektu pt. „Wsparcie materialne i edukacyjne dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej                    w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

| Lp. | Opis artykułu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przedmiotem zamówienia jest dostawa wózków dziecięcych spełniających następujące wymagania: - wózek musi być zgodny z europejską normą bezpieczeństwa PN-EN 1888-1:2019-02 oraz posiadać certyfikat lub raport potwierdzający zgodność w wyżej wymienioną normą - wykorzystane do produkcji wózka tkaniny muszą posiadać certyfikat lub raport poświadczający bezpieczeństwo medyczne - przeznaczenie: - wózek przeznaczony dla jednego dziecka od 1 dnia życia do max. 22 kg. - minimalne wyposażenie: - wózek wielofunkcyjny 3 w 1, służący jako spacerówka oraz jako gondola, z fotelikiem samochodowym, który można zamontować do stelaża wózka, - montaż siedziska w spacerówce: przodem lub tyłem do kierunku jazdy, z możliwością regulacji oparcia od pozycji siedzącej do leżącej z regulowanym podnóżkiem, - składana budka przeciwsłoneczna przy siedzisku spacerowym, - pałąk bezpieczeństwa przy siedzisku w wersji spacerowej, - 5-punktowe pasy bezpieczeństwa przy siedzisku w wersji spacerowej, - niezależna, usztywniana gondola ze składaną budką przeciwsłoneczną, - regulacja rączki wózka, - kosz na zakupy, - torba, - folia przeciwdeszczowa z wentylacją, - osłona/przykrycie na nogi do gondoli i spacerówki, - moskitiera, - koła: - 4 koła pompowane z amortyzacją, - przednie koła skrętne z możliwością blokady do jazdy na wprost, - stelaż: - materiał: aluminium. - z możliwością złożenia. - kolor czarny. - hamulec centralny, - zróżnicowana gama kolorystyczna – co najmniej 4 różne warianty kolorystyczne, przykładowe dominujące kolory w jednym wózku to: khaki, beż, granat, szary, brązowy. Każdego koloru powinno być nie mniej niż 10 sztuk, a komplet (wózek spacerowy, głęboki oraz fotelik) powinien być w tej samej gamie kolorystycznej. | 65 |
| Szczegóły dostaw |  |  |
| - Przedmiot zamówienia powinien zawierać w ofercie informacje uwzględnione w opisie. - Wszystkie dostarczone przedmioty muszą być pełnowartościowe i fabrycznie nowe. - Wszystkie dostarczone przedmioty muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów i norm, dotyczących tego rodzaju artykułów. - Wykonawca zobowiązany jest do przekazania dokumentacji potwierdzającej posiadanie wymaganych certyfikatów przez zamawiane przedmioty. - Gwarancja na ww. przedmioty musi obejmować okres co najmniej 24 miesięcy. Termin dostawy – 30 dni od daty podpisania umowy. Wykonawca powiadomi przedstawiciela Zamawiającego z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem o dokładnym terminie dostawy – telefonicznie do ośrodka dla cudzoziemców oraz mailowo na adres dps@udsc.gov.pl. Zaproponowane ceny muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją całości przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszelkich opłat, podatków, proponowanych rabatów i innych kosztów niezbędnych dla kompleksowej realizacji niniejszego zamówienia. Cena musi zawierać koszt transportu do ośrodka dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej - Dębak (Podkowa Leśna - Dębak, 05-805 Otrębusy), tel.: (22) 72-980-71 w godzinach od 08:00 do 15:00, prowadzonego przez Urząd do Spraw Cudzoziemców. |  |  |
| Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia zostanie opłacone przelewem w terminie 30 dni od podpisania przez obie strony protokołu odbioru zamówienia i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. |  |  |