OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracowanie dokumentacji koncepcyjno-kosztorysowej odwodnienia drogi krajowej nr 31 na odcinku przebiegającym przez miejscowość 
Lisie Pole i Nowe Czarnowo.

- ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

Rejon w Szczecinie

ul. Pomorska 47

70-812 Szczecin

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu koncepcji odwodnienia drogi drogi krajowej nr 31 na odcinku przebiegającym przez miejscowość Lisie Pole i Nowe Czarnowo.

- CEL PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Celem przedmiotu zamówienia jest opracowanie dokumentacji koncepcyjnej 
dla odwodnienia drogi krajowej nr 31 na odcinkach przebiegających przez miejscowości Lisie Pole i Nowe Czarnowo. Opracowanie przedmiotowej dokumentacji jest niezbędne dla realizacji zadań wynikających z art. 20 Ustawy 
o drogach publicznych.

- LOKALIZACJA OBIEKTU

- CZĘŚĆ I

Województwo:		Zachodniopomorskie

Powiat:			gryfiński

Gmina:			Chojna

Miejscowość:		Lisie Pole

Droga:			krajowa nr 31

Kilometr (odcinek):	ok. 49+300 ÷ ok. 50+500

- CZĘŚĆ II

Województwo:		Zachodniopomorskie

Powiat:			gryfiński

Gmina:			Gryfino

Miejscowość:		Nowe Czarnowo

Droga:			krajowa nr 31

Kilometr (odcinek):	ok. 25+400 ÷ ok. 25+700

Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia na części.

- ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres przedmiotu zamówienia składa się z dwóch części. Dla każdej z części należy opracować koncepcję systemu sprawnego i skutecznego odwodnienia drogi 
w tm m.in.:

- Odwodnieni powierzchniowe;

- Odwodnienie wgłębne;

- Kanalizację deszczową;

- Urządzenia służące do podczyszczania wód opadowych;

- Inne urządzenia służące odwodnieniu drogi.

Każda z części będzie obejmowała opracowanie dokumentacji koncepcyjno-kosztorysowej w której należy:

- Wykonać inwentaryzację stanu istniejącego odwodnienia (np.: kolektory, przykanaliki, studzienki wpusty, inne urządzenia);

- Opracowanie dokumentacji kosztorysowej tzn. Zbiorczego Zestawienia Kosztów oraz kosztorysów inwestorskich;

- Opracowanie niezbędnych rysunków, planów sytuacyjnych, dokumentacji fotograficznej;

- Określenie wielkości zlewni dla każdego odcinka (części);

- wykonać szczegółowe obliczenia hydrologiczne z uwzględnieniem odpowiednich parametrów zlewni oraz warunków hydrogeologicznych,

- Obliczyć i zaprojektować zbiorniki oraz urządzenia podczyszczające wody opadowe na przekrój docelowy przyjmując rozwiązania optymalizujące wysokość kosztów utrzymania i rozbudowy do przekroju docelowego,

- Zapewnić dojazd, miejsce do zawracania wraz ze zjazdem do każdego ze zbiorników oraz urządzeń podczyszczających,

- Określić dobór technologii systemu odwodnienia wraz z uzasadnieniem 
z ekonomicznego i technologicznego punktu widzenia;

- Opracowanie wniosków i zaleceń dotyczących poprawy warunków funkcjonowania odwodnienia;

- Ustalenia stanu własnościowego nieruchomości zajętych pod wszystkie cieki wodne i urządzenia melioracji wodnych, które znajdują się na trasie lub 
w sąsiedztwie planowanej inwestycji drogowej. Wystąpienie Wykonawcy jedynie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nie jest wystarczające, gdyż Wody Polskie nie udzielą odpowiedzi w zakresie cieków wodnych Skarbu Państwa, którymi nie zarządzają;

- Pozyskanie we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich danych wyjściowych do projektowania oraz uzgodnień, decyzji,  zgód, opinii technicznych, aktualnej mapy do celów projektowych;

- Uzgodnienie dokumentacji koncepcyjnej z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział w Szczecinie z siedzibą przy al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin;

- Uzgodnienie koncepcji z gestorami sieci infrastruktury technicznej, o ile będzie taka konieczność;

- Wszelkie dokumentacje wytworzone w ramach zamówienia powinny 
być sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej;

- TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w terminie do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- WYMAGANIA

- Dokumentacja koncepcyjna musi spełniać wymagania aktualnych przepisów 
i norm;

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie;

- zapewnić skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego przy braku pogorszenia stosunków wodnych na działkach sąsiadujących;

- ograniczyć stosowanie przepompowni i kanałów tłocznych. Jednocześnie zobowiązuje się Wykonawcę  do optymalizacji rozwiązań technicznych i kosztów późniejszego utrzymania drogi;

- Wykonawca będzie działał w oparciu o wcześniejsze uzgodnienia (notatki, listy intencyjne, porozumienia) Zamawiającego. Wykonawca może zaproponować zastosowanie analogicznych rozwiązań w zakresie odprowadzenia wód na teren innych właścicieli lub zarządców;

- Wykonawca będzie ponosił wszelkie opłaty, w tym administracyjne związane 
z wykonaniem przedmiotu zamówienia;

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu nieograniczone majątkowe prawa autorskie do całości przedmiotu zamówienia, w tym tekstu, grafiki i fotografii;

- Wykonawca wyrazi zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych;

- W przypadku konieczności podjęcia prac związanych z utrzymaniem odwodnienia drogi krajowej na potrzeby zadania (m.in. inwentaryzacja stanu istniejącego) Wykonawca wykona prace własnym staraniem na własny koszt;

- Wykonawca zrealizuje przedmiot niniejszego zamówienia z dostarczonych przez niego materiałów i przy użyciu jego sprzętu;

- Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadaną w swoich zasobach dokumentację przedmiotowego odcinka drogi;

- Przed przystąpieniem do postępowania zaleca się aby Wykonawca, w obecności przedstawiciela Zamawiającego, dokonał wizji w terenie;

- Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę danych osobowych, materiałów wyjściowych wykonywanych i otrzymanych, niezbędnych dla wykonania przedmiotu Umowy, do czasu ich przekazania Zamawiającemu;

- Wykonawca zadania będzie odpowiedzialny za składanie raportu 
do Zamawiającego w formie pisemnej o postępie prac nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

- W trakcie trwania zadania nie rzadziej niż raz w miesiącu odbywać się będą narady koordynacyjne podsumowujące wcześniejsze raporty i narady;

Odwodnienie:

Wody opadowe z drogi krajowej powinny być odprowadzane poprzez zaprojektowane elementy systemu odwodnienia do odbiornika wód opadowych. Należy zaprojektować i wykonać system odwodnienia, zawierający m.in. przepusty związane z odwodnieniem, urządzenia odwodnienia powierzchniowego, wgłębnego, kanalizację deszczową, który  zapewni skuteczne odprowadzenie wody na etapie realizacji oraz eksploatacji. System odwodnienia należy projektować 
dla docelowego przekroju poprzecznego.

Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia należy przeanalizować i uwzględnić, w dokumentacji projektowej, możliwości techniczne odbiorników oraz uzgodnić warunki odbioru wód z właścicielem odbiornika. System odwodnienia powinien opierać się na rowach drogowych, a kanalizacja deszczowa powinna stanowić uzupełnienie głównie na odcinkach biegnących w wysokich nasypach (dojazdach do obiektów mostowych), na łukach z przechyłkami poprzecznymi skierowanymi do pasa dzielącego. Rowy drogowe nie mogą pełnić roli zbiorników retencyjnych, 
w związku z czym ich pojemność nie może być brana pod uwagę przy obliczaniu retencji.

Do oczyszczania wód opadowych i roztopowych powinny być wykorzystywane naturalne procesy. Ze względu na ochronę środowiska hydrogeologicznego należy zastosować wymagane uszczelnienia systemu odwodnienia. Zakres działań zabezpieczających powinien być dwojaki:

- na obszarach wysokiego zagrożenia lub podwyższonego zagrożenia - pełne uszczelnienie zarówno rowów jak i zbiorników;

- na obszarach średniego zagrożenia – uszczelnienie jedynie urządzeń służących do magazynowania wód opadowych (zbiorników retencyjnych).

Koncepcję systemu odwodnienia drogi należy opracować w sposób niezakłócający przepływu oraz niezależnie od cieków, obcych przewodów kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych, sieci drenarskich itp. rozpoznanych i napotkanych podczas Robót. Gdy będzie to niemożliwe, należy je włączyć do alternatywnego systemu odwodnienia. Nie dopuszcza się możliwości bezpośredniego włączenia ww. urządzeń obcych do systemu odwodnienia drogi.

Opracowując system odwodnienia, w tym urządzenia do retencjonowania wody 
z powierzchni uszczelnionych, należy przyjmować rozwiązania optymalizujące wysokość opłat ponoszonych przez Zamawiającego na etapie eksploatacji, m.in. z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

Wykonawca będzie działał w oparciu o wcześniejsze uzgodnienia (notatki, listy intencyjne, porozumienia) Zamawiającego. Wykonawca może zaproponować zastosowanie analogicznych rozwiązań w zakresie odprowadzenia wód na teren innych właścicieli lub zarządców.

Kanalizacja deszczowa:

Koncepcję kanalizacji deszczowej należy opracować w miejscach, gdzie nie jest możliwe odwodnienie powierzchniowe, w szczególności:

- dla zabezpieczenia odbiorników zewnętrznych przed dopływem wód nieoczyszczonych (przy obiektach mostowych);

- na odcinkach występowania wysokiego poziomu wód gruntowych, gdzie nie ma możliwości prawidłowego odprowadzenia wód opadowych rowami drogowymi;

- w przypadku braku możliwości odprowadzenia wód opadowych rowami 
do odbiorników naturalnych;

- na łukach z przechyłkami poprzecznymi skierowanymi do pasa dzielącego;

Urządzenia do podczyszczania wód opadowych:

Przed odpływem wód opadowych do odbiorników, w zależności od wielkości zlewni, warunków gruntowo-wodnych oraz potrzeb w tym zakresie należy zaprojektować urządzenia do podczyszczania wód opadowych, zapewniające wymagany stopień redukcji zanieczyszczeń, tj. poniżej stężeń dopuszczalnych:

- rowy trawiaste;

- zbiorniki retencyjne i retencyjno–infiltracyjne;

- grawitacyjne oddzielacze piasku, olejów i benzyn (piaskowniki i osadniki) oraz w uzasadnionych przypadkach separatory związków ropopochodnych, 
z zamknięciem odpływu na wypadek awarii.

Do wszystkich urządzeń do podczyszczania wód opadowych należy zaprojektować dojazd z dróg publicznych dla sprzętu do obsługi. Jeżeli długość ww. dojazdu przekracza 50 m należy zaprojektować jezdnię dodatkową i plac do zawracania. W przypadku zbiorników retencyjnych i retencyjno-infiltracyjnych należy zapewnić trwały dojazd do dna zbiornika poprzez rampę zjazdową.

Elementy systemu odwodnienia lokalizować w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego. Betonowe elementy systemu odwodnienia wystające ponad teren w tym dno rowu, stanowią przeszkodę w rozumieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zbiorniki retencyjne i retencyjno-infiltracyjne:

Wszystkie zbiorniki służące odwodnieniu drogi krajowej należy opracować w sposób zapewniający ich właściwe działanie. Należy wykonać szczegółowe obliczenia hydrologiczne dla każdego zbiornika (z uwzględnieniem naturalnych, istniejących zlewni terenu) i zawrzeć je w treści Koncepcji. W razie konieczności w zbiornikach należy zaprojektować przelewy awaryjne umożliwiające przepływ nadmiaru wód opadowych. Zbiorniki retencyjne należy ogrodzić wygrodzeniem o wysokości 
2,70 m (2,40 m npt. i wkopanie na min. 0,30 m) z siatki stalowej ocynkowanej 
na słupkach stalowych ocynkowanych.

Przepusty związane z odwodnieniem drogi:

Dla celów właściwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia należy opracować koncepcję przepustów. Pod drogą należy zaprojektować przepusty żelbetowe 
(z betonu monolitycznego, elementów prefabrykowanych) lub z rur wykonanych 
z żywic wzmacnianych włóknem szklanym (GRP) lub z rur stalowych spiralnie karbowanych. Wyloty i wloty przepustów pod drogą należy ukształtować zgodnie 
z pochyleniem skarp. Przepusty należy zaprojektować w sposób nie wymagający zastosowania dodatkowych zabezpieczeń w postaci urządzeń BRD.

Przepusty podlegające przeglądom technicznym tj. o świetle pionowym co najmniej 1,5 m powinny zapewnić korytarz dla celów utrzymaniowych, o szerokości nie mniejszej 0,9 m i wysokości nie mniejszej niż 1,9 m.

- REALIZACJA ZAMÓWIENIA

- Przedstawiciel Zamawiającego wymieniony w umowie ma prawo 
do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zadania;

- Proponowane rozwiązania techniczne będą konsultowane z Zamawiającym;

- Przed przystąpieniem do postępowania zaleca się aby Wykonawca, 
w obecności przedstawiciela Zamawiającego, dokonał wizji w terenie;

- W przypadku planowanej wizji w terenie z udziałem Zamawiającego, należy każdorazowo powiadomić przedstawicieli Zamawiającego z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem;

- Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo, bez uprzedniego poinformowania Wykonawcy, do udziału w wizjach terenowych;

- Wszystkie ustalenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą dokonywane będą wyłącznie na piśmie lub w drodze elektronicznej, przy czym za dzień doręczenia wiadomości elektronicznej e-mail uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail osoby wyznaczonej do kierowania realizacją umowy ze strony Wykonawcy;

- Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadaną w swoich zasobach dokumentację przedmiotowego odcinka drogi;

- Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę danych osobowych, materiałów wyjściowych wykonywanych i otrzymanych, niezbędnych dla wykonania przedmiotu Umowy, do czasu ich przekazania Zamawiającemu;

- Wykonawca realizując przedmiot zamówienia zobowiązuje się do wykonania czynności związanych z wykonaniem wizji terenu w sposób:

- nie zagrażający innym uczestnikom drogi;

- zgodny z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym;

- nie utrudniający prowadzenie prac utrzymaniowych.

- KRYTERIA WYBORU OFERTY

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

- cena:			80%

- doświadczenie:	20%

W postępowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymagania:

Ubiegający się o zamówienie wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jeden projekt branży sanitarnej (w zakresie odwodnienia układu drogowego) o minimalnej wartości 50.000,00 zł. brutto.

Wykonawca, wskaże osoby na funkcje i w ilości wymienionej poniżej, która spełnia następujące wymagania:

    - Funkcja: Projektant branży sanitarnej

Liczba osób: 1

Minimalne kwalifikacje: obowiązujące uprawnienia do projektowania bez ograniczeń o specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Doświadczenie: minimum 2 lata

- SPOSÓB OBLICZENIA CENY

Cena oferty będzie obejmowała całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę 
z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia wraz z kosztem dojazdu oraz uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową, zgodną ze sztuką i opisem, realizacją przedmiotu zamówienia. Wszystkie niezbędne materiały do przygotowania ww. opracowań Wykonawca pozyska własnym kosztem i staraniem.

- ROZLICZENIE

Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodne 
ze stawką podaną w formularzu ofertowym. Zamawiający dopuszcza wypłatę wynagrodzenie za wykonanie usługi w całości lub w dwóch częściach:

- 50%	płatne po protokolarnym odebraniu kompletnej pierwszej części I zamówienia.

- 50%	płatne po protokolarnym odebraniu kompletnej drugiej części II zamówienia.

Wynagrodzenie rozliczane będzie zgodnie z ofertą i formularzem cenowym 
na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zamawiający dokona zapłaty faktury w terminie 30 dni. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- WYMAGANIA

W postępowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymagania 
w zakresie:

- Wykazanie posiadanej wiedzy i doświadczenia w zakresie niezbędnym 
do opracowania dokumentacji koncepcyjnej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy, w tym okresie: co najmniej 2-óch dokumentacji dot. owodnienia.

- Przedmiot zamówienia zostanie opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Przed realizacją usługi po podpisaniu umowy, Wykonawca przeprowadzi wizję w terenie w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

- W przypadku planowanej wizji w terenie z udziałem Zamawiającego, należy każdorazowo powiadomić przedstawicieli Zamawiającego z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

- W przypadku konieczności Wykonawca pozyska dodatkowe materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia np. m.in.: wypisy i wyrysy działek, mapy ewidencyjne, zgody właścicieli gruntów prywatnych.

- WARUNKI ODBIORU PRAC

Wykonanie kompletnej dokumentacji koncepcyjnej w wersji papierowej 
i elektronicznej należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w ilości zgodniej wskazanej przez Zamawiającego. Odbiór częściowy i ostateczny będzie dokonany na podstawie protokołu odbioru.

- ILOŚĆ EGZEMPLARZY WYMAGANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Koncepcję odwodnienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego osobno 
dla każdej lokalizacji w ilośći:

- 2 egzemplarze w formie papierowej.

- 2 egzemplarze w formie elektronicznej w wersji PDF i edytowalnej.

- Kosztorys oraz ZZK – 1 egz. + jedna aktualizacja w terminie ustalonym z Zamawiającym.