Załącznik nr 3 do RFI

Odpowiedź na zapytanie o informację

W odpowiedzi na zapytanie o informację dotyczącą:

Dostawy firewall-i z serwisem posprzedażnym i oprogramowaniem do archiwizacji i analizy logów, przesyłamy poniżej następujące informacje:

| Pełna nazwa (firma) Wykonawcy: |  |  |  |  |  |  | …………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siedziba Wykonawcy: |  |  |  |  |  |  | ………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |
| NIP: Numer telefonu: Numer faksu: Adres e-mail: |  |  |  |  |  |  | …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |
| Dostawa firewall-i (NGFW) z oprogramowaniem do archiwizacji i analizy logów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Produkt |  |  |  |  | Ilość (szt.) |  | Cena jednostkowa netto za 1 szt. (w zł)* | Stawka podatku VAT (w %) | Łączna cena netto (w zł)* (kol.3 x kol.4) | Wartość VAT (w zł)* (kol.5 x kol.6) | Łączna cena brutto (w zł)* (kol.6 + kol.7) |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Dostawa firewall-a wraz z elementami Producent: …………………. model: ………………..……. Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Załączniku nr 1. |  |  |  |  | 4 |  | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |
| 2. | Dostawa oprogramowania do archiwizacji i analizy logów Producent: …………………. Nazwa oprogramowania: ………………..……. Zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Załączniku nr 1. |  |  |  |  | 6 urządzeń |  | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |

UWAGA:

* Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

| Serwis posprzedażny dla dostarczonych firewall-i (NGFW) oraz oprogramowania do archiwizacji i analizy logów |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Produkt | Ilość miesięcy | Cena jednostkowa netto za 1 miesiąc* (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Łączna cena netto (w zł)* (kol.3 x kol.4) | Wartość VAT (w zł)* (kol.5 x kol.6) | Łączna cena brutto (w zł)* (kol.6 + kol.7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Serwis posprzedażny dla 4 szt. dostarczonych firewall-i razem z aktualizacjami do modułu IPS, Anty malware, URL Filtering | 36 | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |
| 2. | Serwis posprzedażny dla oprogramowania do archiwizacji i analizy logów | 36 | ……… | ……… | ……… | ……… | ……… |

UWAGA:

* Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Roczna cena serwisu posprzedażnego dla firewall-i nie może przekraczać 5% wartości ich dostawy.

Do kalkulacji należy przyjąć gwarantowany czas usunięcia awarii (następny dzień roboczy) od dnia zgłoszenia awarii, gwarantowany czas usunięcia usterki ( 10 dni roboczych) od dnia zgłoszenia usterki.

Czas dostarczenia i wdrożenia firewalli ……….… dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

Tabela nr 1. Wymagania dla firewall-i i oprogramowania

| OPIS (wymagane parametry techniczne) |  | Opis wymogów oferowanego urządzenia i oprogramowania podkreślić spełnia lub nie spełnia |
| --- | --- | --- |
| Opis urządzenia | - Urządzenie musi pełnić rolę ściany ogniowej (firewall) typu statefull inspection i ściany ogniowej firewall-a Next-Generation (NGFW). - Urządzenie musi być wyposażone w: a) min. 12 portów 1 Gigabit Ethernet (każdy obsługujący prędkość 10/100/1000BaseT Gigabit Ethernet), b) min. 4 porty 1 GE SFP oraz c) min. 2 porty 10 GE SFP. d) zamiast pozycji lit. b i c Zamawiający dopuszcza 4 porty pracujące z prędkością 1/10 GE SFP/SFP+ e) lub równoważną konfigurację dla punktów lit. a, b, c, d - Urządzenie musi być wyposażone w dedykowany port konsoli oraz dedykowany port 1 Gigabit Ethernet do zarządzania MGMT. - Urządzanie musi posiadać redundantne wbudowane zasilacze zasilane prądem przemiennym 230V. - Urządzenie musi posiadać możliwość montażu w szafie RACK 19”. Urządzenie będzie dostarczone wraz z elementami montażowymi do szafy RACK 19”. - Urządzenie musi mieć wysokość nie większą niż 1U. | spełnia / nie spełnia |
| UTM Firewall | - Wydajność urządzenia dla uruchomionych modułów firewall-a oraz kontroli aplikacji (AVC) – min. 1,5 Gb/s. - Wydajność urządzenia dla uruchomionych modułów systemu IPS – min. 1,2 Gb/s. - Min. liczba obsługiwanych sesji równoległych (TCP): 250 000, z możliwością zestawiania min. 12 000 nowych połączeń na sekundę (TCP). - Urządzenie musi mieć możliwość pracy jako brama VPN z wydajnością min. 600 Mb/s dla IPSec VPN AES256-SHA256. - Urządzenie nie może posiadać ograniczenia na ilość jednocześnie pracujących użytkowników w sieci chronionej. - Urządzenie musi obsługiwać routing statyczny i dynamiczny (RIP, OSPF, BGP). - Urządzenie musi zapewniać poufność transmisji danych - połączenia szyfrowane IPSec VPN oraz SSL VPN. - Urządzenie musi posiadać ochronę przed malware – co najmniej dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, HTTPS. - Urządzenie musi posiadać kontrolę zawartości poczty – Antyspam dla protokołów SMTP, POP3, IMAP. - Urządzenie musi posiadać kontrolę stron WWW oraz SSL Inspection - Urządzenie musi posiadać możliwość stworzenia/uruchomienia usługi Web-Proxy. - Urządzenie musi posiadać możliwość zarządzania pasmem (QoS, Traffic shaping). - Polityka firewall-a musi uwzględniać adresy IP, użytkowników, protokoły, usługi sieciowe, aplikacje lub zbiory aplikacji, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń. - Firewall musi zapewniać translację adresów NAT: źródłowego i docelowego. - Urządzenie musi posiadać możliwość konfiguracji reguł filtrowania ruchu w oparciu o tożsamość użytkownika, zapewniając integrację z usługą katalogową Microsoft Active Directory. - Urządzenie musi zapewniać mechanizmy redundancji w tym możliwość konfiguracji urządzenia w układ zapasowy (failover) działający w trybie wysokiej dostępności (HA) active-active, active-passive, clustering. - Urządzenie musi zapewniać funkcjonalność tzw. Firewall-a Next-Generation w zakresie: - systemu automatycznego wykrywania i klasyfikacji aplikacji (Application Visibility and Control), - systemu IPS, - systemu antymalware, - filtracja treści URL. | spełnia / nie spełnia |
| IPS | - System IPS musi zapewniać: - możliwość pracy w trybie in-line (wszystkie pakiety, które mają być poddane inspekcji muszą przechodzić przez system), - możliwość pracy w trybie pasywnym (IDS). - System IPS musi zapewniać możliwość wykrywania i blokowania szerokiej gamy zagrożeń w tym: - złośliwego oprogramowania, - ataków na usługę VoIP, - prób przepełnienia bufora, - ataków na aplikacje P2P, - zagrożeń dnia zerowego, itp. - System IPS musi zapewniać możliwość wykrywania modyfikacji znanych ataków (sygnatury), jak i nowo powstałych, które nie zostały jeszcze dogłębnie opisane (analiza behawioralna). - System IPS musi zapewniać wiele sposobów wykrywania zagrożeń w tym: - sygnatur ataków opartych na exploitach, - reguł opartych o wzorce znanych zagrożeń, - mechanizmy wykrywania anomalii w protokołach. - System IPS musi zapewniać możliwość inspekcji nie tylko warstwy sieciowej i informacji zawartych w nagłówkach pakietów, jak również sprawdzania zawartości pakietów. - System IPS musi zapewniać mechanizm minimalizujący liczbę fałszywych alarmów, jak i niewykrytych ataków (ang. false positives i false negatives). lub inny mechanizm realizując podobną funkcjonalność. - System IPS musi zapewniać możliwość detekcji ataków/zagrożeń złożonych z wielu elementów i korelacji wielu, pozornie niepowiązanych zdarzeń lub możliwość wyeksportowania tego typu zdarzeń do zewnętrznego urządzenia typu SIEM. - System IPS musi zapewniać możliwość reakcji na zdarzenia min. takie, jak: - tylko monitorowanie, - blokowanie ruchu zawierającego zagrożenia, - zapisywanie pakietów. - System IPS musi zapewniać możliwość detekcji ataków i zagrożeń opartych na protokole IPv6. - System IPS musi zapewniać możliwość pasywnej detekcji predefiniowanych serwisów takich jak FTP, HTTP, POP3, Telnet, SSH itp. - System IPS musi zapewniać możliwość automatycznej inspekcji i ochrony dla ruchu wysyłanego na niestandardowych portach używanych do komunikacji. - System IPS musi zapewniać możliwość obrony przed atakami skonstruowanymi tak, aby uniknąć wykrycia przez IPS. W tym celu musi zapewnić możliwość blokowania każdego połączenia, które nosi znamiona manipulacji nr sekwencyjnymi segmentów TCP, be względu do jakiego hosta docelowego kierowane jest to połączenie. - System IPS musi zapewniać mechanizm bezpiecznej aktualizacji sygnatur/reguł. Zestawy sygnatur/reguł muszą być pobierane z serwera w sposób uniemożliwiający ich modyfikację przez osoby postronne. - System IPS musi umożliwiać definiowania wyjątków dla sygnatur z określeniem adresów IP źródła, przeznaczenia lub obu jednocześnie. - System IPS musi zapewniać możliwość wykorzystania informacji o sklasyfikowanych aplikacjach do tworzenia reguł IPS. | spełnia / nie spełnia |
| Antymalware | - Urządzenie musi zapewniać możliwość wykrywania i śledzenia transferu następujących kategorii plików w ruchu sieciowym: - pliki systemowe, - pliki graficzne, - pliki PDF, - pliki wykonywalne, - pliki multimedialne, - pliki pakietu Office, - pliki skompresowane. - Urządzenie musi posiadać możliwość monitorowania jak i kontrolowania transferu plików w następujących protokołach: HTTP, SMTP, FTP, IMAP, POP3, NetBIOS (SMB) w danym kierunku – upload/download. - Urządzenie musi posiadać podsystem wykrywania oprogramowania złośliwego (malware) i jego propagacji w strefie chronionej poprzez: - sprawdzenie reputacji plików w systemie globalnym, - statyczną analizę struktury całego pliku pod kątem charakterystycznych elementów używanych w złośliwym oprogramowaniu. | spełnia / nie spełnia |
| URL filtering | System filtracji URL musi zapewniać: - kategoryzację stron – w co najmniej 50 kategoriach. | spełnia / nie spełnia |
| Wymagania dla oprogramowania do archiwizacji i analizy logów | - Oprogramowanie w postaci dedykowanego urządzenia lub dedykowanej maszyny wirtualnej działającej na wirtualizatorze ESXi lub oprogramowaniu instalowanym na serwerze z systemem Windows lub systemem dostarczonym przez oferenta - Zapewni obsługę minimum 6 urządzeń UTM - Obecny wolumen danych to 0,8 GB\dzień - Licencja stała (perpetual) - Zapewni możliwości zbierania i analizowania logów z obecnie eksploatowanych przez Zamawiającego UTM-ów tj. - Firmy Fortinet modele Fortigate 100F | spełnia / nie spełnia |

DODATKOWE  INFORMACJE  DLA  ZAMAWIAJĄCEGO:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

……………………………………………………		 ………………………………………………………….

(miejscowość, data)				(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)