Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przenośny zestaw bioasekuracyjny –

Brama dezynfekcyjna/bioasekuracyjna –  ilość: 1 szt.

Nazwa oferowanego urządzenia ………………………………………..**

**(wpisać nazwę lub typ/model)

| L.p. | Warunki zamawiającego | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Przeznaczenie: umożliwienie dokonywania mobilnej dezynfekcji/bioasekuracji na terenie otwartym (poza miejscami do tego przeznaczonymi) na przejściach granicznych. Mobilna brama dezynfekcyjna powinna umożliwiać przeprowadzenie oprysku środkiem dezynfekcyjnym w promieniu 360o tj. dachu, boków oraz podwozia pojazdów przewożących żywe zwierzęta. Wymiary bramy powinny umożliwiać dokonanie oprysku pojazdów ciężarowych wraz z naczepami. Brama powinna być możliwa do rozłożenia i działania bez konieczności mocowania (kotwienia) jej w gruncie. Wymiary bramy powinny być nie mniejsze niż 400 cm szerokości i 450 cm wysokości. | Wykonawca potwierdza spełnione wymagania TAK*/NIE* |
|  | Brama powinna być wykonana z stali ocynkowanej z platformą najazdową. | Wykonawca potwierdza spełnione wymagania TAK*/NIE* |
|  | System dysz rozpylających środek w promieniu 360o tj. dachu, boków oraz podwozia pojazdów. | Wykonawca potwierdza spełnione wymagania TAK*/NIE* |
|  | Zamykany zasobnik o pojemności min. 200 litrów na preparat dezynfekcyjny wyposażony w kółka, umożliwiające łatwe przemieszczenie zbiornika lub wózek transportowy. | Wykonawca potwierdza spełnione wymagania TAK*/NIE* |
|  | Moduł zasilający bramę: pompa o napięciu 230 V oraz komplet przewodów/węży. | Wykonawca potwierdza spełnione wymagania TAK*/NIE* |
|  | Możliwość podłączenia dodatkowej ręcznej lancy zraszającej do zraszania trudno dostępnych miejsc. | Wykonawca potwierdza spełnione wymagania TAK*/NIE* |
|  | System podgrzewania zasobnika z środkiem dezynfekcyjnym. | Wykonawca potwierdza spełnione wymagania TAK*/NIE* |
|  | Automatyczny system do usuwania wody z rur i dyszy. | Wykonawca potwierdza spełnione wymagania TAK*/NIE* |
|  | System bramowy powinien posiadać maty przejazdowe. | Wykonawca potwierdza spełnione wymagania TAK*/NIE* |
|  | Karta katalogowa urządzenia lub inny dokument umożliwiający weryfikację parametrów. | Wykonawca potwierdza spełnione wymagania TAK*/NIE* |
|  | Certyfikat CE, spełniający wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa. | Wykonawca potwierdza spełnione wymagania TAK*/NIE* |

*  niepotrzebne skreślić

……………………………………………….

Podpis Wykonawcy