Załącznik nr 2 do zaproszenia – specyfikacja techniczna

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Minimalne wymagania techniczne

| L.p. | Warunki zamawiającego | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| A. Namiot wielofunkcyjny modułowy – 1 szt. |  |  |
| 1. | Nazwa produktu dołączyć kartę katalogową / wpisać adres strony internetowej (wpisać obok): | (parametry mają być opisane w sposób wyczerpujący, z użyciem technicznych danych urządzenia i z unikaniem zwrotów potwierdzających spełnia / nie spełnia* |
| 2. | Namiot wielofunkcyjny, dwuspadowy modułowy umożliwiający szybki montaż i demontaż z możliwością łączenia kilku sztuk w jedną całość. |  |
| 3. | Powierzchnia wewnętrzna użytkowa – min. 54 m2 ±2m2. |  |
| 4. | Wysokość w szczycie – 3,60 m ±0,2m. |  |
| 5. | Szerokość – maks. 6 -7 m. |  |
| 6. | Odporność na temperaturę od – 25 °C do + 60 °C. ±10 °C |  |
| 7. | Tkanina namiotu wykonana z tkaniny poliestrowej zaciemniającej (ograniczającej nagrzewanie ) dwustronnie powlekanej PVC, lakierowanej, trudnopalnej, wodoodpornej, o gramaturze min.700 gram/m2. |  |
| 8. | Odporność konstrukcji nośnej na wiatr do 100 km/h i obciążenie śniegiem do 1 kN/m2 |  |
| 9. | Kolor poszycia: biały, zaciemniający. |  |
| 10. | Izolacja (paroizolacja, termoizolacja i wiatroizolacja) namiotu: trudnopalna, bezwonna, nietoksyczna i trwała warstwa izolacji, opór cieplny R=5,7 m2K/W |  |
| 11. | Wejście do namiotu w ścianie szczytowej: drzwi aluminiowo- szklane jednoskrzydłowe | spełnia / nie spełnia* |
| 12. | Okna: naświetlenia w ścianach bocznych z podwijanymi zasłonami wykonanymi z tego samego materiału co poszycie zewnętrzne o powierzchni sumarycznej nie mniejszej niż 3m2 | spełnia / nie spełnia* |
| 13. | Otwór z podwijaną zasłoną do wprowadzenia przewodu od nagrzewnicy / klimatyzacji fi 160 mm | spełnia / nie spełnia* |
| 15. | System do kotwienia w gruncie. | spełnia / nie spełnia* |
| 16. | Opakowania transportowe do przechowywania i przenoszenia namiotu. | spełnia / nie spełnia* |
| 17. | Gwarancja 36 miesięcy |  |
| 18. | Wyposażenie namiotu. Stół i 4 krzesła | spełnia / nie spełnia* |
| 19. | Oferent posiada własną bazę produkcyjną oraz naprawczą na terytorium RP | spełnia / nie spełnia* |
| 20. | Oferowany towar jest wyprodukowany w Polsce lub w Unii Europejskiej (UE) oraz posiada świadectwo jakości producenta | spełnia / nie spełnia* |
| 21. | Firma oferująca gwarantuje naprawę sprzętu w miejscu jego użytkowania lub w siedzibie producenta na terytorium RP przez cały okres gwarancji | spełnia / nie spełnia* |
| 22. | Dokumentacja (certyfikaty, homologacje, gwarancje, instrukcje obsługi) w języku polskim | spełnia / nie spełnia* |

.

Wpisać parametry lub zaznaczyć właściwe

*Dodatkowe wymagania:

- W skład przedmiotu zamówienia wchodzi:

  - Dostarczenie i wyładunek przedmiotu umowy na terenie magazynu w Lubieszynie (adres: Lubieszyn 10 H, 72-002 Dołuje).

  - Sprawdzenie działania sprzętu – rozstawienie i późniejsze spakowanie całości sprzętu znajdującego się na wyposażeniu.

  - Udzielenie krótkiego instruktażu w momencie odbioru sprzętu dla 2-3 osób.

2/2