Minimalne wymagania techniczno – użytkowe dla specjalnego lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego  – 1 szt.

| Lp. | Minimalne wymagania techniczno – użytkowe | Kolumnę wypełnia Wykonawca opisując w każdym wierszu zastosowane rozwiązania lub też, jeżeli spełnia minimalne wymagania techniczno – użytkowe może wpisać w każdym wierszu słowo „SPEŁNIA” |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Teks jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 450, ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |
| 2 | Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 450, ze zm.) |  |
| 3 | Pojazd oraz jego wyposażenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021. Nadwozie koloru czerwonego albo srebrnego, albo białego. Zderzaki lusterka i klamki w kolorze nadwozia. Długość całkowita pojazdu min. 4670 mm. Rozstaw osi pojazdu min. 2700 mm. Szerokość pojazdu bez lusterek min. 1810 mm. Wysokość pojazdu bez lampy zespolonej i relingów max. 1720 mm, |  |
| 4 | Nadwozie pojazdu typu SUV, 5 lub 7-osobowy. Kabina pojazdu jednomodułowa, pięciodrzwiowa wraz z otwieraną do góry klapą bagażnika. Nadwozie przeszklone. Maksymalna masa całkowita nieprzekraczająca 3,5 t. | Należy również podać markę, model oraz wersję wyposażenia pojazdu ………….……………………………………………………………………… |
| 5 | Silnik spalinowy o zapłonie iskrowym lub samoczynnym, spełniający normę emisji spalin umożliwiającą rejestrację pojazdu w dniu odbioru. Moc fabryczna silnika pojazdu min. 180 KM. Pojemność silnika od 1900 cm3do 2500 cm3 | Należy również podać rodzaj silnika (o zapłonie iskrowym/ o zapłonie samoczynnym), pojemność silnika (cm3) oraz moc silnika (KM) ………………………………………………………………………. |
| 6 | Skrzynia biegów manualna lub automatyczna. Napęd na wszystkie koła 4x4. |  |
| 7 | Ogumienie letnie min. 17 na felgach aluminiowych. Dodatkowo felgi stalowe min. 17 z kompletem opon zimowych. Na wyposażeniu pełnowymiarowe lub dojazdowe koło zapasowe. |  |
| 8 | Wszystkie fotele wykonane fabrycznie, wyposażone w zagłówki i trzypunktowe pasy bezwładnościowe. Przednie fotele z możliwością regulacji odległości, wysokości i pochylenia. Fotel kierowcy z podłokietnikiem i regulacją odcinka lędźwiowego. Tylna kanapa ze składanym i dzielonym oparciem. |  |
| 9 | Parametry i wyposażenie pojazdu: - Układ kontroli hamowania ABS z asystentem hamowania lub równoważny. - System awaryjnego hamowania lub równoważny. - System kontroli trakcji lub równoważny. - Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny. - Przednie poduszki bezpieczeństwa. - Przednie boczne poduszki powietrzne - Poduszki kurtynowe - Przednie światła przeciwmgielne oraz światła do jazdy dziennej LED. - Wspomaganie układu kierowniczego. - Wskaźnik temperatury zewnętrznej. - Komputer pokładowy. - System multimedialny z kolorowym wyświetlaczem, na którym możliwe jest wyświetlanie map nawigacyjnych z telefonu z systemem „Android” lub równoważnym. - Gniazda 12 V zainstalowane w kabinie w pobliżu kierowcy oraz w bagażniku. - Gniazdo USB w kabinie w pobliżu kierowcy. - Autoalarm i immobiliser. - Zdalnie sterowany centralny zamek. - Tapicerka w ciemnych kolorach. - Dywaniki welurowe i gumowe. - Kierownica regulowana w 2 płaszczyznach. - Zestaw głośnomówiący Bluetooth. - Wielofunkcyjna kierownica. - Lusterka boczne, elektrycznie podgrzewane i regulowane. - Klimatyzacja automatyczna. - Tempomat lub aktywny tempomat. - Radioodtwarzacz z instalacją antenową oraz min. 4 głośnikami. - Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne boczne. - Demontowany/składany hak holowniczy z gniazdem elektrycznym umożliwiający ciągniecie przyczepy lekkiej. - Czujniki parkowania z tyłu pojazdu (min. 4 sensory) lub/i kamera cofania z sygnalizacją zbliżania się do przeszkody. - Oświetlenie kabiny kierowcy. - Tylna szyba podgrzewana, z wycieraczką |  |
| 10 | Pojazd wyposażony co najmniej w klucz do kół, podnośnik, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę proszkową, kamizelkę ostrzegawczą. |  |
| 11 | Pojazd wyposażony w: - urządzenie akustyczne (min. 3 modulowane tony, głośnik(i) o mocy min. 100W) umożliwiające podawanie komunikatów słownych, - lampa zespolona niebieska LED wysokość max. 85 mm, z podświetlanym napisem „STRAŻ” barwy czerwonej na białym tle oraz światłem błyskowym LED koloru czerwonego; zamontowana na dachu pojazdu najbliżej jego powierzchni. Prześwit pomiędzy lampą a dachem wypełniona elementem stałym (np. profil) eliminującym hałas wywoływany przez powietrze przepływające pod belką w czasie jazdy. Wykonawca uzgodni z zamawiającym sposób montażu lampy na etapie realizacji zamówienia. - dwie lampy sygnalizacyjne LED z niebieskimi sygnałami błyskowymi zamontowane w atrapie lub zderzaku z przodu pojazdu. |  |
| 12 | W pojeździe zainstalowany radiotelefon samochodowy przewoźny, o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W (możliwość zaprogramowania co najmniej dwóch poziomów mocy w tym zakresie - wysokiego i niskiego), odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, modulacje 11K0F3E, 7K60FXD, 7K60FXE, dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, wyświetlacz alfanumeryczny min. 14 znaków, obrotowy regulator siły głosu. Dodatkowo radiotelefon wyposażony w panel czołowy (manipulator) zainstalowany w kabinie pojazdu w pobliżu kierowcy, oddzielnie od zespołu nadawczo - odbiorczego. Możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów, dla każdego możliwość ustawienia domyślnego poziomu mocy w.cz. (wysoka/niska), osobno częstotliwości nadawczej i odbiorczej, rodzaju blokady szumów, częstotliwości CTCSS, trybu pracy (analogowy/cyfrowy). Antena umieszczona na dachu pojazdu przystosowana do pracy w paśmie 149 MHz. WFS na częstotliwości 149,00 MHz nie może przekraczać wartości 1,3. Umiejscowienie oraz sposób podłączenia poszczególnych elementów (kable, zespół n/o, manipulator, antena) musi być przeprowadzone w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć generowanie zakłóceń oraz podatność na nie. Elementy wyposażenia pojazdu (np. przetwornice, zasilacze, ładowarki, kamery, oświetlenie, alternator itp.) nie mogą zakłócać lub mieć wpływu na pracę radiotelefonu zarówno podczas odbioru jak i nadawania. Szczegóły miejsc montażu poszczególnych elementów radiotelefonu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym podczas realizacji zamówienia. |  |
| 13 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r., poz. 3 ze zm.). Samochód powinien posiadać pas wyróżniający barwy czerwonej odblaskowej, o szerokości 150 mm dookoła pojazdu z wyjątkiem pokrywy silnika. Pas wyróżniający z tyłu nadwozia powinien być w miarę możliwości kontynuacją pasów umieszczonych po bokach. Krawędzie górne i dolne tych pasów powinny znajdować się w miarę możliwości na tej samej wysokości z uwzględnieniem konieczności ominięcia przetłoczeń nadwozia uniemożliwiających naklejenie folii odblaskowej. Po obu bokach pojazdu na pasie wyróżniającym umieszczone napisy „STRAƵ” w kolorze białym odblaskowym o wysokości liter 140 mm wg wzoru określonego w rys. 6 zał. nr 1 do zarządzenia nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r., poz. 3 ze zm.). Powyższe elementy oznakowania powinny być umieszczone w trwały sposób. Numery operacyjne oraz ich rozmieszczenie zostaną uzgodnione z Zamawiającym po podpisaniu umowy. |  |
| 14 | Pojazd musi posiadać zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym z opisem zmian dokonanych w pojeździe, z potwierdzeniem nowych danych technicznych pojazdu po dokonaniu zmian, umożliwiających zarejestrowanie pojazdu z przeznaczeniem: „pożarniczy”. Zaświadczenie należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru pojazdu. |  |
| 15 | Minimalne warunki gwarancji: - 2 lata gwarancji mechanicznej na silnik, napęd i podzespoły samochodu (dopuszcza się warunek przebiegu min. 150 tys. km) - 2 lata gwarancji na lakier, - 12 lat gwarancji na perforację blach samochodu, - 2 lata gwarancji na urządzenia specjalistyczne zamontowane w samochodzie tj. radiotelefon samochodowy i urządzenia sygnalizacyjne. | Należy podać oferowane warunki gwarancji: a) ……. lat(a) gwarancji mechanicznej na silnik, napęd i podzespoły samochodu, w przypadku warunku przebiegu należy podać limit kilometrów: ………… b) ……. lat(a) gwarancji na lakier, c) ……. lat gwarancji na perforację blach samochodu, d) ……. lat(a) gwarancji na urządzenia specjalistyczne zamontowane w samochodzie tj. radiotelefon samochodowy i urządzenia sygnalizacyjne. |
| 16 | Wykonawca wyraża zgodę na zamontowanie w kabinie kierowcy, we własnym zakresie przez wyspecjalizowany serwis Zamawiającego, terminala statusów oraz odbiornika GPS z instalacją antenową, bez wpływu na warunki gwarancji pojazdu. |  |
| 17 | Pojazd charakteryzujący się wynikiem 5 gwiazdek w teście zderzeniowym EuroNCAP. |  |