GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

ODDZIAŁ W KIELCACH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dokumentacja geodezyjno – kartograficzna oraz formalno – prawna do regulacji stanu prawnego działki nr 3031 o pow. 0,2092 ha, położonej w obrębie 0002, mieście Stąporków, gm. Stąporków, powiat konecki, w części zajętej pod pas drogowy drogi krajowej nr 42.

Kielce, czerwiec 2023

# Ogólna charakterystyka i cel

  - Charakterystyka

Działka nr 3031 o pow. 0,2092 ha, położona w obrębie 0002, mieście Stąporków, gm. Stąporków, powiat konecki, w części zajęta pod drogę krajową nr 42, bez tytułu prawnego i podlegająca regulacji w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133 poz. 872 ze zmianami).

  - Cel przedmiotu zamówienia

Celem sporządzenia opracowania dotyczącego w/w nieruchomości jest:

- uzyskanie w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133 poz. 872 ze zmianami), deklaratoryjnej decyzji Wojewody Świętokrzyskiego potwierdzającej, że Skarb Państwa stał się z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., właścicielem nieruchomości zajętej w dniu 31 grudnia 1998r, bez tytułu prawnego, pod drogę krajową,

- ujawnienie własności Skarbu Państwa i podziału zatwierdzonego w/w decyzją, w ewidencji gruntów i budynków oraz w księgach wieczystych.

Wobec powyższego, zachodzi konieczność sporządzenia opracowania zawierającego:

- mapę sytuacyjną z projektem podziału w trybie art. 73 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, która będzie zawierać projekt podziału nieruchomości według stanu zajęcia pod drogę krajową nr 42 w dniu 31 grudnia 1998 r., przedstawiający faktyczne zajęcie pod pas drogi krajowej nr 42 na dzień 31 grudnia 1998 r.

- wykaz zmian gruntowych/wykaz zmian danych ewidencyjnych z uwzględnieniem stanu władania na dzień 31 grudnia 1998 r. oraz stanu aktualnego, wraz z opisem potwierdzającym zajęcie nieruchomości pod pas drogi krajowej w ww. dacie,

- inne opracowanie geodezyjno – prawne, które ewentualnie będą niezbędne do ujawnienia w ewidencji gruntów i księgach wieczystych zmian aktualizacyjnych niezbędnych dla osiągniecia założonych celów i wykonania przedmiotu zamówienia np. wykaz synchronizacyjny i opis synchronizacyjny, uzgadniający zapisy w ewidencji gruntów z informacjami zawartymi w księgach wieczystych lub innych dokumentach stanowiących podstawę prawną własności do przedmiotowych nieruchomości.

# WSTĘP I WYMAGANIA DLA Przedmiotu Zamówienia

## Przedmiot opracowania

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna oraz formalno – prawna do regulacji stanu prawnego działki nr 3031 o pow. 0,2092 ha, położonej w obrębie 0002, mieście Stąporków, gm. Stąporków, powiat konecki, zajętej pod pas drogi krajowej nr 42.

Uwaga:

Wykonawca, mając na względzie założone cele ma dostosować zawartość opracowania i mapy do wymagań właściwego miejscowo dla nieruchomości Sądu Rejonowego – Wydziału Ksiąg Wieczystych, Starostwa Powiatowego i Wojewody Świętokrzyskiego.

W ramach przedmiotu opracowania należy:

- określić granice prawne, w przypadku gdy nie można określić granic prawnych, to należy przyjąć granice działki ewidencyjnej będącej przedmiotem opracowania, ujawnione w ewidencji gruntów - na podstawie analizy dokumentacji geodezyjnej i prawnej, w razie braku możliwości określenia granic prawnych i/lub ewidencyjnych, należy dokonać ustalenia przebiegu granic, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi,

- wyznaczyć/wznowić punkty graniczne (granice) działki nr 3031 palikami w terenie i dokonać pomiaru w terenie faktycznego zajęcia pod pas drogi krajowej nr 42 w rozumieniu przepisów art. 4 i art. 34 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 645 ze zmianami), dokonanego bez tytułu prawnego przed dniem 31 grudnia 1998 r.,

- sporządzić mapę sytuacyjną do regulacji stanu prawnego w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

- sporządzić wykaz zmian gruntowych/danych ewidencyjnych z uwzględnieniem podmiotów władających tą nieruchomością w dniu 31 grudnia 1998 r.

- dokonać pomiaru uzupełniającego szczegółów sytuacyjnych, ogrodzeń, elementów pasa drogowego: chodnika, jezdni, pobocza, rowów, skarp,

- sporządzić inne niezbędne opracowania, które zostaną w toku realizacji zlecenia wskazane jako niezbędne przez właściwy miejscowo PODGIK, Starostę, Wojewodę Świętokrzyskiego, Zamawiającego. Przedmiotowe prace Wykonawca pokryje z własnych środków, które będą skalkulowane przez niego w cenie jednostkowej dla przedmiotowego zlecenia.

Mapy sytuacyjne do regulacji stanu prawnego nieruchomości, w odniesieniu do nieruchomości zajętych pod drogi krajowe bez tytułu prawnego, mają zawierać adnotacje, które działki o nieuregulowanym stanie prawnym były zajęte w dniu 31 grudnia 1998 r. pod daną drogę i podlegają uwłaszczeniu w trybie art. 73 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Uwaga:

Treść wyżej opisanych map ma zawierać oprócz granic nieruchomości, elementy sytuacyjne np.: ogrodzenia, chodnik, jezdnię, pobocze, rowy, skarpy.

## Materiały wyjściowe

Wykonawca pozyska we własnym zakresie materiały geodezyjno – kartograficzne oraz dane z zakresu ewidencji gruntów z właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Materiały wyjściowe, przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część dokumentów kontraktowych, a wymagania określone w każdym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, w zakresie określonym przez Zamawiającego, tak jakby zawarte były w całej umowie.

## Ogólne wymagania dla Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania robót i opracowania, w taki sposób, aby zadania i założone cele zostały zrealizowane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa regulującymi prowadzenie opracowań i robót z zakresu geodezji i kartografii, prowadzenia państwowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, ewidencji gruntów i budynków, kodeksu postępowania administracyjnego. Przy wykonywaniu przedmiotowego zlecenia Wykonawca będzie stosował analizy, metody pomiarów, sprzęt i oprogramowanie komputerowe oraz inne wymagania wynikające ze stosownych instrukcji i wytycznych oraz zaleceń właściwych Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Wojewody Świętokrzyskiego, Sądów Rejonowych – Wydziałów Ksiąg Wieczystych, Starosty prowadzącego kataster nieruchomości (ewidencję gruntów).

Podstawowe obowiązki Wykonawcy w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla przedmiotu zamówienia określa ustawa - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Osoba wykonująca zamówienie powinna posiadać uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie nr 2 - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanym opracowaniem i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowania.

Wykonawca będzie przestrzegać prawa patentowe i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowania. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

## Ochrona i utrzymanie opracowania i materiałów wyjściowych

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę zleconego opracowania i materiałów wyjściowych wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac do czasu ich przekazania Zamawiającemu.

Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 2 lat, od daty odbioru ostatecznego, egzemplarz archiwalny wszystkich wykonanych opracowań w formie tradycyjnej i elektronicznej.

# wykonanie OPRACOWAnia

## Ogólne wymagania dla wykonywania opracowania

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod 
i oprogramowania komputerowego do wykonywanych  pomiarów, badań z wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia oraz poleceniami Zamawiającego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych.

Ujawnione wady w przekazanym opracowaniu Wykonawca poprawi niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego zawiadomienia o ich wykryciu.

## Szczegółowe wymagania dla czynności Wykonawcy i zawartości Dokumentacji Geodezyjnej- Prawnej dla celów regulacji stanu prawnego nieruchomości

Skalkulowane przez Wykonawcę koszty mają zawierać wszystkie czynności i opracowania objęte Zleceniem.

Skład dokumentacji geodezyjnej – prawnej dla celów regulacji stanu prawnego nieruchomości, objętych niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia. Niżej opisana dokumentacja dla Zamawiającego ma zostać skompletowana i przekazana w dwóch teczkach, zawierających opracowania w wersji papierowej i elektronicznej.

- MAPA sytuacyjna do regulacji stanu prawnego w trybie art. 73 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (DZ. U. NR 133, poz. 872 zE zmIANAMI) - 4 egz. w formie analogowej z klauzulami PODGIK potwierdzającymi przyjęcie do zasobu + płyta cd mapa pdf, dxf.

  - Mapa winna zawierać elementy zagospodarowania terenu, a w szczególności: ogrodzenia, zjazdy, budynki, krawędzie jezdni, obiekty małej architektury,

  - Na mapie w odniesieniu do nieruchomości zajętych pod drogę krajową Nr 42 bez tytułu prawnego w dniu 31 grudnia 1998 r., musi zostać umieszczona uwaga: Granice pasa drogowego i granice projektowanych nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonych na mapie numerami ……, są zgodne z faktycznym zajęciem gruntu pod drogę krajową nr 42 w dniu 31 grudnia 1998 r.

- wykaz zmian gruntowych/wykaz zmian danych ewidencyjnych z uwzględnieniem stanu władania na dzień 31 grudnia 1998 r. oraz stanu aktualnego wraz z opisem potwierdzającym zajęcie nieruchomości pod pas drogi krajowej w ww. dacie, wraz z opisem potwierdzającym zajęcie nieruchomości pod pas drogi krajowej w ww. dacie. - 4 egz. opatrzone klauzulami PODGiK + płyta CD z plikiem w formacie excel,

- inne opracowanie geodezyjno – prawne (opatrzone klauzulami PODGiK – 4 egz.), które ewentualnie będą niezbędne do ujawnienia w ewidencji gruntów i księgach wieczystych zmian aktualizacyjnych niezbędnych dla osiągniecia założonych celów i wykonania przedmiotu zamówienia np. wykaz synchronizacyjny i opis synchronizacyjny, uzgadniający zapisy w ewidencji gruntów z informacjami zawartymi w księgach wieczystych lub innych dokumentach stanowiących podstawę prawną własności do przedmiotowej nieruchomości,

- wykaz współrzędnych nowo wydzielonych działek i obwodnic działki nr 3031,

- kopie protokołów, opracowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, sporządzonych w ramach przedmiotu zlecenia,

- kopie zawiadomień, sporządzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# kontrola jakości OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO

## Nadzór procesu realizacji objętego Zamówieniem przedmiotu

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu, na wszystkich etapach wykonywanych prac, kontrolę jakości i stopnia zaawansowania wykonania zamówienia.

Ustala się następujące czynności, które będą służyć bieżącej kontroli przebiegu procesu projektowego:

- przekazanie Zamawiającemu w terminie 14 dni od podpisania Umowy, „Zgłoszenia Prac Geodezyjnych”, opatrzonego potwierdzeniem wpływu do właściwego PODGiK świadczącego o rozpoczęciu rzeczywistej realizacji Umowy w tym terminie,

- zgłoszenie wykonania zlecenia i przedłożenie Zamawiającemu powstałego opracowania,

- spotkania, w przypadku takiej potrzeby, w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i ewentualnie innych zaproszonych stron, której głównymi celami są: omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów wynikłych podczas realizacji zleconego opracowania, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający (w tym zmiany do umowy),

- wyniesienie (wyznaczenie) w terenie granic pasów drogi krajowej nr 42 przy współudziale i z akceptacją właściwego Kierownika Rejonu Dróg,

- Zamawiający jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowania projektowego, a Wykonawca powinien udzielić mu niezbędnej pomocy,

- korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcą może obywać się drogą 
e-mailową,

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedłożenia na każdym etapie wykonania umowy i w każdym czasie, sporządzonej dokumentacji celem określenia stopnia zaawansowania wykonania zlecenia,

- Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania przedmiotowego wezwania jest zobligowany do przedłożenia Zleceniodawcy dokumentów potwierdzających stan zaawansowania robót.

Kontrolę należy zorganizować tak, aby na bieżąco eliminować nieprawidłowości 
i zapobiec przenoszeniu błędów na dalsze etapy prac. Jeżeli w wyniku kontroli częściowych i końcowej Zamawiający stwierdzi, że prace zostały wykonane wadliwie i/lub wymagają dodatkowych czynności niezbędnych dla osiągnięcia przez sporządzone opracowania zamierzonych celów, Wykonawca bezzwłocznie wykona te czynności we własnym zakresie i na swój koszt.

# odbiór OPRACOWAnia I TERMIN

## Rodzaje odbiorów opracowań projektowych

Opracowanie zleconej dokumentacji formalnej i geodezyjno - prawnej podlega odbiorowi końcowemu - w terminie do dnia 31.10.2023 r.

Dokumentacja wykonana w ramach przedmiotu zamówienia podlega przyjęciu do zasobu właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa w tym ustawy – Prawo geodezyjne i Kartograficzne.

## Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Płatność odbędzie się na podstawie poprawnie wystawionej faktury po odbiorze 
i podpisaniu Protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego, w terminie 30 dni.

## Przepisy prawa

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1990 ze zmianami);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu 
i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r., poz. 1390).

- Ustawia z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. 
z 2023 r. poz. 146 ze zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1322);

- Ustawa z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1316);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1385).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 1670).