OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej inwentaryzacji architektoniczno–budowlanej budynków będących w trwałym zarządzie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie.

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest usługa - wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej budynków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie.

- Inwentaryzacją zostanie objętych łącznie 4 lokalizacje wg wykazu stanowiącego załącznik Nr 1. – Wykaz Budynków do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

- Wszystkie elementy wyposażenia zostaną oznaczone przez Wykonawcę na wykonanym przez niego rzucie kondygnacji, a także załączone do wykonanej dokumentacji jako lista wyposażenia pomieszczeń, zgodnie z załączonym plikiem w formacie excel – załącznik Nr 2.- Karta pomieszczeń do Opisu Przedmiotu Zamówienia „Karta pomieszczeń”.

- Wykonawca po podpisaniu umowy, a przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest do ustalenia z Zamawiającym słowników dla poszczególnych pozycji podlegających inwentaryzacji (zał. nr 2 do OPZ – Karta pomieszczeń).

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. 1 obejmuje:

  - Pomiary architektoniczne (w wybranym zakresie):

- odzwierciedlenie rzeczywistego układu pięter wewnątrz, ścian zewnętrznych (ściany, słupy, okna, drzwi, korytarze, pomieszczenia);

- pomiar i wymiarowanie okien (szerokość i wysokość wnęki okiennej oraz wysokość od podłogi do góry parapetu, głębokość wnęki okiennej- glifu);

- pomiar i wymiarowanie przejść drzwiowych (szerokość i wysokość w istniejącej futryny);

- pomiary wysokości pomieszczeń do sufitów podwieszanych i do stropów;

- pomiar obniżeń wysokości pomieszczeń (belki, podciągi);

- pomiar klatek schodowych (schodów, początek i koniec stopni schodów, wymiarowanie);

- pomiar lokalizacyjny kratek wentylacji na piętrach;

- wymiarowanie pomieszczeń;

- pomiar wraz z oznaczeniem poszczególnych części ścian oraz podłóg i sufitów wraz z określeniem formy ich wykończenia.

  - Pomiary powierzchni według PN-ISO 9836:1997 lub równoważnej:

- pomiar wyliczenie powierzchni wszystkich pomieszczeń w budynkach na podstawie pomiaru z natury;

- pomiar i opracowanie zostanie wykonane zgodnie z normą: PN-ISO 9836:1997 lub równoważną;

- każde pomieszczenie będzie zawierało funkcję (nazwę), numer i powierzchnię;

- wyliczone zostaną następujące powierzchnie każdego budynku z osobna zgodnie z normą: powierzchnia zabudowy, powierzchnia użytkowa, powierzchnia ruchu, powierzchnia usługowa, powierzchnia konstrukcji w rozumieniu definicji z normy;

- wykonanie w programie excel zestawień powierzchni, dla każdej kondygnacji i całego budynku/ów;

- wykonanie rzutów poziomych poszczególnych kondygnacji w programie autocad, wszelkie warstwy w pliku autocad będą edytowalne.

  - Pomiary powierzchni użytkowej do celów podatku od nieruchomości:

- wyliczenie powierzchni wszystkich pomieszczeń w budynkach na podstawie pomiaru z natury;

- pomiar i opracowanie zostanie wykonane zgodnie z Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych;

- każde pomieszczenie będzie zawierało funkcję (nazwę), numer i powierzchnię;

- wykonanie w programie excel zestawień powierzchni, dla każdej kondygnacji i całego budynku/ów;

- wykonanie rzutów poziomych poszczególnych kondygnacji w programie autocad, wszelkie warstwy w pliku autocad będą edytowalne.

  - Przekroje przez budynek:

- pomiar wysokości w lokalnym poziomie odniesienia (liczone od poziomu podłogi na parterze przy wejściu głównym tzw. „0-budynku”);

- dowiązanie lokalnego poziomu odniesienia do państwowego poziomu odniesienia (niwelacja do państwowych reperów), daje to możliwość stwierdzenia poziomu wszystkich stropów dla wszystkich budynków w jednym układzie;

- niwelacja w pionie (przez klatki schodowe);

- pomiar grubości poszczególnych stropów i dachu mierzonego od środka;

- po dwa przekroje przez budynek (linię przekroju wskazuje Zamawiający);

- wymiarowanie pionowe.

  - Pomiar wysokości budynku:

- pomiar wysokości budynku do kalenicy oraz najwyżej wystających elementów na dachu.

  - Pomiary elewacji:

Wykonanie rzutów elewacji dla każdej ze ścian z osobna. Opracowanie zostanie wykonane na podstawie pomiarów tachimetrycznych, lub zdjęć lub skaningu. Pomiarowi będą podlegać:

- ściany (rozróżnienie materiałów na elewacjach, pomiar elementów ozdobnych);

- okna (wraz z zaznaczonym podziałem wewnątrz okna / zespołu okien);

- drzwi;

- balkony;

- daszki i nawisy;

- reklamy, banery, szyldy;

- lampy, kamery;

- wentylacja przewody i kratki;

- hydranty i przyciski alarmowe;

- określenie rzędnych dla układu budynku;

- widoki poszczególnych elewacji (każda ściana zostanie zrzutowana na osobną płaszczyznę).

  - Pomiar lokalizacyjny położenia sieci (położenie gniazdek, włączników, kabli, rur – tylko elementy widoczne) oraz sieci odwodnieniowej na terenie zewnętrznym  oraz sieci rur odpływowych wody deszczowej.

- pomiar lokalizacyjny sieci wysoko prądowych (instalacja gniazd, instalacja oświetlenia, instalacja teletechniczna);

- pomiar lokalizacyjny sieci nisko prądowych;

- pomiar lokalizacyjny systemów sygnalizacji pożaru, czujek wraz z ich opisem, klap i okien oddymiających, drzwi i bram pożarowych, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego;

- pomiar lokalizacyjny systemu monitoringu, SSWIN;

- pomiar lokalizacyjny systemów nagłośnienia;

- pomiar lokalizacyjny wentylacji;

- pomiar lokalizacyjny sieci c.o.;

- pomiar lokalizacyjny sieci wodno-kanalizacyjnej;

- pomiar dźwigów osobowych (windy pionowe).

Przy każdej sieci Wykonawca uwzględni: położenie, wysokości, podstawowy opis instalacji (nazwa sieci, średnica rury, ilość gniazdek itp.).

  - Pomiary dachów:

- pomiar murków, nadbudów;

- pomiar balustrad i poręczy;

- pomiar wszelkich urządzeń na dachu;

- pomiar wszelkich instalacji na dachu;

- pomiar wysokości murków i poziomu dachy w układzie lokalnym (O-budynku) i państwowym;

- wykonanie zdjęć poszczególnych fragmentów dachu;

- rzut dachu będzie w skali 1:100 lub 1:200.

  - Dokumentacja zdjęciowa:

- wykonanie 4 zdjęć każdego pomieszczenia z różnych ujęć, które będą obejmowały swoim zakresem jak największą cześć pomieszczenia (jeżeli jest to możliwe, zdjęcia powinny obejmować całość pomieszczenia);

- dokumentacja zdjęciowa zostanie przekazana w uporządkowanej strukturze drzewa gdzie:

- folder nadrzędny będzie miał nazwę budynku;

- folder podrzędny nazwę kondygnacji;

- folder podrzędny do opisanego w punkcie b nazwę „pomieszczenie nr…”;

- w folderze pomieszczenie będą znajdywały się zdjęcia przypisane do danego pomieszczenia.

- Opis wykończenia przestrzeni wraz z wymiarami poszczególnych elementów takich jak m.in.: powierzchnia ścian, powierzchnia płytek, powierzchnia wykładziny/paneli/parkietu – opis + plik w formacie excel umożliwiający zliczanie poszczególnych powierzchni.

Inwentaryzacją zostaną objęte wszystkie parametry i cechy przestrzeni niezbędne do całkowitego wypełnienia przez Wykonawcę załączonego pliku – załącznik nr 2 do OPZ-Karta pomieszczeń.

W wykonanej dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do wskazania numeracji pomieszczeń, obowiązującej przed wszczęciem postępowania.

3.1. Przekazanie przedmiotu zamówienia:

Dokumentację należy dostarczyć w wersji:

- papierowej - 3 egzemplarze na każdy obiekt

- elektronicznej - w 2 egzemplarzach na nośniku pamięci flash (format .dwg i .pdf, xlsx)

- w formie wypełnionego pliku excel (zgodnie z załącznikiem nr 2 do OPZ-Karta pomieszczeń).

Wykonawca w terminie 7 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji harmonogram wykonania inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynków. Harmonogram będzie zawierał:

- propozycję kolejności realizacji przedmiotu zamówienia z podziałem na poszczególne obiekty (transze) z wyszczególnieniem terminów ich realizacji.

Przekazanie dokumentacji dotyczącej inwentaryzowanych budynków ujętych w harmonogramie, odbędzie się nie później, niż w terminie wyrażonym jako okresy:

- 1-4 tydzień,

- 5-8  tydzień,

- 9-12 tydzień,

-13-16 tydzień.

W przypadku uzyskania dodatkowych punktów w kryterium „Skrócenie terminu realizacji zamówienia”, powyższe okresy ulegają proporcjonalnemu zmniejszeniu każdy.

Wykonawca złoży dokumentację, o której jest mowa powyżej do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie ul. Nowogrodzka 1/3/5.

Przekazanie dokumentacji odbędzie się za pokwitowaniem podpisanym przez obie strony. Pokwitowanie musi zawierać szczegółowy wykaz przekazywanej dokumentacji.

Zamawiający na weryfikację dokumentacji przekazanej w każdej z transz, zastrzega sobie okres 10 dni liczonych od dnia podpisania pokwitowania, o którym mowa powyżej. Ostateczna akceptacja przez Zamawiającego dokumentacji dotyczącej poszczególnych transz będzie podstawą do podpisania końcowego protokołu zdawczo – odbiorczego niezbędnego do wystawienia faktury.

Załączniki:

- Nr 1. – Wykaz Budynków

- Nr 2.- Karta pomieszczeń

- Nr 3. – Oświadczenie Wykonawcy.