PODKARPACKI

URZĄD WOJEWÓDZKI

W RZESZOWIE

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zbiornik mobilny na benzynę PB 910L 230V

## Zbiornik mobilny dystrybutor paliw benzyna PB 910L - wyposażenie:

– Pompa 230V (50L/min) ATEX

– Pistolet automatyczny ATEX

– Licznik elektroniczny K24 ATEX

– Filtr separator wody

– Wskaźnik poziomu paliwa

– Wąż 5mb

– Efektywna pojemność 898L

Wymiary zbiornika PB 910L:

Szerokość : 990mm

Długość (z szafką): 1885mm

Wysokość: 1165mm

Waga:

Waga z osprzętem: max 250 kg

Opis zbiornika na benzynę:

Zbiornik  zbudowany są ze stali węglowej, szczelnie zespawane i zabezpieczone z zewnątrz odpowiednią stalową ramą .
Cylindryczny zbiornik poziomy ,powinien być zamocowany w stalowej ramie odpornej na wstrząsy i przechyły.

Specyfikacja techniczna:
Wodoszczelna, spawana elektrycznie, piaskowana i malowana proszkowo w piecu.
Wyposażony w wewnętrzne płyty falochronu.
Właz, śr. R 300 mm w komplecie z uszczelką i szczelnie przykręcaną pokrywą, grubość 10 mm.
Zawór bezpieczeństwa i odpowietrzenia awaryjnego 2″, homologowany zgodnie z przepisami.
Zawór kulowy montowany na punkcie ssącym, wyposażony w dźwignię z blokadą zapobiegającą niepożądanemu otwarciu.
Uchwyty do podnoszenia do równomiernego podnoszenia z góry, również przy pełnym obciążeniu.
Kieszenie na widły umieszczone w dolnej części stalowej ramy oraz odpowiednie otwory do zakotwiczenia w podłodze.
Gotowy do uziemienia i połączenia ekwipotencjalnego.
Zespół przesyłu paliwa montowany w metalowej szafce piecowej lakierowanej proszkowo, zamykanej na klucz.

Deklaracja zgodności z normami ADR

Deklaracja zgodności z normami ATEX

Dokumentacja techniczno – ruchowa

Instrukcja eksploatacji

Karta gwarancyjna

Świadectwo legalizacji przepływomierza

Gwarancja:

10 lat na zbiornik, 2 lata na wyposażenie