Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Przedmiot Zamówienia i Cel Użytkowania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa modułowego systemu pomostów pływających (56 szt.)  wykonanych z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD) przeznaczonego do szybkiej  budowy tymczasowego punktu ewakuacyjnego, służącego do bezpiecznej komunikacji i transportu ewakuowanych osób (pieszo) z lądu na zacumowaną jednostkę pływającą (łódź transportowo-ewakuacyjna).

2. Parametry techniczne  pojedynczego modułu :

- Długość elementu : min.100 cm  max. 110 cm

- Szerokość:  min.65 cm max. 75 cm

- Wysokość elementu min. 40 cm max. 60cm

- Waga max. 18 kg

- Wyporność min. 200 kg do poziomu pływalności

- Odporność temp. -40 do +80 °C

3. Kluczowe wymagania

- Materiał wykonania : Polietylen wysokiej gęstości (PEHD), odporny na UV, oleje, paliwa 
i korozję w środowisku wodnym (słodkim i słonym).

- Mobilność: łatwy i szybki montaż/ demontaż bez użycia ciężkiego sprzętu. Moduły muszą mieć jednolity system łączenia umożliwiający dowolne konfiguracje.

- Łatwość składowania: moduły muszą być możliwe do składowania w sposób minimalizujący przestrzeń .

- Powierzchnia (antypoślizgowość) poszycie z materiału o najwyższych parametrach antypoślizgowych (klasa R11 lub wyższa), skuteczne również w warunkach mokrych/oblodzonych.

- Wolna burta (wysokość nad wodą)  od 40  cm do 60 cm . Wysokość ta powinna ułatwiać bezpieczne przejście na łódź transportowo-ewakuacyjną.

- Pomost pływający można w łatwy sposób (bez użycia ciężkiego sprzętu ) zbudować 
i tym samym zdemontować lub przebudować.

4. System Łączenia (Mobilność)

- Łączniki: system łączenia musi być wykonany z trwałego tworzywa sztucznego (np. polietylen lub nylon), bez elementów stalowych (śrub, gwoździ) lub z użyciem wyłącznie elementów ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej galwanicznie (w przypadku użycia łączników trzpieniowych/sworzni).

- Montaż: system musi umożliwiać montaż i demontaż za pomocą prostych narzędzi ręcznych lub beznarzędziowo, przez maksymalnie 2 osoby w minimalnym czasie.

5. Wymagania Formalne

- Instrukcja: obowiązkowa szczegółowa instrukcja montażu, demontażu, składowania oraz eksploatacji (w tym maksymalne dopuszczalne obciążenie dynamiczne).

- Dodatkowo moduł  pomostu pływającego powinien zapewniać maksymalne bezpieczeństwo poprzez zminimalizowanie ryzyka upadku podczas szybkiej ewakuacji.

- Możliwość montażu barierek ochronnych wzdłuż krawędzi pomostu ,a także instalacji trapów, płyt kotwiących.

- Atesty: deklaracja zgodności materiału PEHD z normami środowiskowymi (brak toksyczności).

- Gwarancja: wymagana gwarancja producenta na moduły (min. 5 lat) obejmująca odporność na pęknięcia, korozję i promieniowanie UV.

- Dostawa obejmuje bezpłatny transport do odbiorcy na adres: Wojewódzki Magazyn Sprzętu Obrony Cywilnej, ul. Jana Styki 3, 35-006 Rzeszów.

z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Grzegorz Lonc

Zastępca Dyrektora Wydziału

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego