Opis przedmiotu zamówienia

- Kask do działań ratowniczych – 10 szt.

Parametry techniczne:

- fluorescencyjna skorupa wykonana z materiału termoplastycznego ABS, z fosforyzującymi klipsami i odblaskowymi paskami;

- wewnętrzne taśmy tekstylne z sześcioma punktami mocowania;

- regulacja CENTERFIT;

- system FLIP & FIT pozwalający na ustawienie opaski w niskiej pozycji;

- otwory z przesuwanymi od zewnątrz zatyczkami umożliwiające dostosowanie wentylacji   w zależności od warunków;

- pasek podbródkowy DUAL z możliwością zmiany wytrzymałości. Wyposażony                 w klamrę z dwiema pozycjami dla dwóch trybów użytkowania. Zwiększona wytrzymałość > 50 daN, by ograniczyć ryzyko utraty kasku podczas upadku z wysokości (EN 12492). Zmniejszona wytrzymałość  < 25 daN dla ograniczenia ryzyka uduszenia w razie zahaczenia kasku, gdy użytkownik jest na ziemi (EN 397);

- miękka pianka zapewniająca komfort użytkowania;

- boczne szczeliny do montowania osłon słuchu;

- otwór do mocowania latarki czołowej;

- cztery zaczepy do mocowania latarki czołowej z opaską elastyczną;

- rozmiar: 53-63 cm;

- kolor skorupy: żółty fluorescencyjny;

- normy: EN 397, EN 12492;

- Certyfikat  CE.

- Słuchawki – ochronnik słuchu służący do połączenia i pracy z jednym radiotelefonem – 10 szt.

- przewód ze złączem 4-polowym;

- przewód wzmacniany włóknami kevlaru o długości ok. 50 cm (razem ze złączem);

- pałąk nagłowny z możliwością zmiany mocowania na szynie;

- pałąk nagłowny z otworami wentylacyjnymi,

- ochronnik  słuchu wyposażony w dynamiczny, wodoszczelny mikrofon komunikacyjny       o klasie szczelności min. IP68;

- mikrofon przegubowy z możliwością odłączenia i samodzielnej wymiany przez użytkownika;

- mikrofon zamontowany po lewej stornie ochronnika;

- czas pracy na komplecie baterii alkalicznych/akumulatorów min. 40 godzin;

- automatyczne wyłączanie  po 4 godzinach od ostatniego użycia przycisków ochronnika;

- możliwość dezaktywacji funkcji automatycznego wyłączania;

- komunikacja radiowa działa niezależnie od zasilania ochronnika;

- menu głosowe (dostępne języki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski);

- SNR 29dB;

- kolor oliwkowa zieleń.

- Pojedynczy adapter PTT do połączenia i pracy z jednym radiotelefonem – 10 szt.

- umożliwia połączenie z radiotelefonem poprzez zintegrowany przewód z odpowiednim złączem;

- wyposażony w gniazdo pod złącze umieszczone w obudowie przycisku PTT po tej samej stronie co przewód do radiotelefonu;

- przewód do radiotelefonu wzmocniony kevlarem;

- przycisk nadawania umieszczony na przodzie obudowy;

- szczelny przycisk PTT wykonany ze specjalnego, miękkiego plastiku;

- przycisk ma wyraźnie wyczuwalny punkt przełączenia, wskazujący stan włączenia                    i wyłączenia;

- gniazdo typu jack oraz odciążenie naprężenia przetestowane i zatwierdzone dla min. 100 000 podłączeń;

- łatwy w obsłudze przez zarówno osoby praworęczne jak i leworęczne;

- posiada obrotowy zacisk mocujący z możliwością wypinania i wymiany;

- adapter zamknięty w funkcjonalnej, szczelnej i mocnej obudowie, zaprojektowany do użytku w trudnych warunkach;

- możliwość zastosowania nakładki zabezpieczającej przycisk nadawania przed przypadkowym naciśnięciem;

- mocowania do kasku ochronnego zastępujące pałąk nagłowny.

- Adapter hełmowy do ochronników słuchu – kompatybilny z ochronnikiem słuchu określonym w pkt. 1 – 10 szt.

- Dostawa obejmuje bezpłatny transport do odbiorcy na adres: Wojewódzki Magazyn Sprzętu Obrony Cywilnej, ul. Jana Styki 3, 35-006 Rzeszów.

Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

(-)

Grzegorz Lonc

Zastępca Dyrektora Wydziału

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego