Znak sprawy: PK XII BIA 0470.30.2018			                                   Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Prokuratury Krajowej

Znak sprawy: PK XII BIA 0470.30.2018

# Załącznik nr 1 do OPZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja techniczna

## Komputer stacjonarny										Liczba sztuk: 80

Oferowany model * ……………………..**						Producent * …………………..

| Opis wymagań minimalnych |  | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań) |
| --- | --- | --- |
| Wydajność obliczeniowa | Komputer osiągający w teście SysMark 2014 Overall Rating wynik co najmniej 2000 punktów. Wymagane testy aplikacyjne przeprowadzone na automatycznych ustawieniach konfiguratora udostępnianego przez firmę BAPCO i przy natywnej rozdzielczości wyświetlacza oraz włączonych wszystkich urządzeniach. Nie dopuszcza się stosowania overclockingu, oprogramowania wspomagającego pochodzącego z innego źródła niż fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS (tzn. wyłączanie urządzeń stanowiących pełną konfigurację), jak również w samym środowisku systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.). Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą wydruku z testu SysMark 2014 Overall Rating przeprowadzonego na oferowanych komputerach w konfiguracji zgodnej z oferowaną w zakresie: - procesora, - pamięci RAM, - dysku twardego, - systemu operacyjnego, oraz przy zachowaniu podanej w SIWZ rozdzielczości. | Wynik SysMark 2014 Overall Rating: ………………………………………. |
| Procesor | Procesor wielordzeniowy, wspierający wielowątkowość oraz zintegrowaną grafikę, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik co najmniej 8000 punktów. Wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie https://www.cpubenchmark.net/desktop.html wg stanu na dzień ogłoszenia postępowania przetargowego. | Producent (podać nazwę): ……………………………………… Nazwa procesora: (podać nazwę) ………………………….......... Wynik PassMark CPU Mark ………………………………. |
| Płyta główna | - minimum 1 złącze PCI Express x16 Gen.3. - minimum 1 złącze PCI Epress x 1. - minimum 4 złącza DIMM z obsługą co najmniej 32GB DDR4 pamięci RAM. - minimum 1 złącze SATA 3.0. - minimum 1 złącze (M.2) na płycie głównej. Wszystkie wymienione złącza/sloty muszą być trwale zintegrowane z płytą główną, nie dopuszcza się uzyskania wymaganych złącz/slotów za pomocą adapterów czy kart rozszerzeń itp. |  |
| Porty | - min. 2 x DisplayPort v1.1a. - 10 x USB w tym: 4xUSB z przodu obudowy i 6xUSB z tyłu obudowy. Z ogólnej liczby portów USB co najmniej 6 musi być w standardzie 3.0 (Zamawiający dopuszcza w ramach portów USB 3.0 jeden port USB 3.0 typu C), wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania dodatkowych kabli, konwerterów, taśm, przejściówek itp. Wszystkie porty USB wyprowadzone na zewnątrz obudowy komputera muszą być wlutowane bezpośrednio w płytę główną komputera. - Na przednim panelu porty audio ( słuchawki/mikrofon) - dopuszcza się port combo, na tylnym panelu min. 1 port Line-out lub porty audio wejścia i wyjścia osobno. Wymagana liczba i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |  |
| Pamięć RAM | Minimum 8GB DDR4 2400MHz non-ECC, możliwość rozbudowy do min 32GB, trzy sloty wolne. Wyklucza się stosowanie pamięci SODIMM. |  |
| Dysk twardy | Dysk SSD o pojemności minimum 256GB. |  |
| Napęd optyczny | DVD R+/RW+, R-/RW- Nagrywanie płyt dwuwarstwowych DVD wraz z oprogramowaniem do nagrywania oraz odtwarzania płyt DVD. | Nazwa oprogramowania: (podać nazwę) ……………………………………. |
| Karta sieciowa | Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE, umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania - niezależnie od stanu zasilania komputera - łącznie z obsługą stanu uśpienia oraz hibernacji i wyłączenia. |  |
| Karta graficzna | - Grafika zintegrowana z procesorem zapewniająca pracę na min. dwóch monitorach z wsparciem DirectX 12. - Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 600 punktów w G3D Rating, wynik testu musi być dostępny na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php. | Producent (podać nazwę): …………………………………… Model karty: (podać model) …………………………...………… |
| Karta dźwiękowa | - Zintegrowana, zgodna z High Definition. - Wbudowany głośnik audio do odtwarzania plików multimedialnych. Nie dopuszcza się głośników instalowanych na złączu USB oraz głośników zewnętrznych. |  |
| Klawiatura | Na złączu USB, 104 klawisze QWERTY. |  |
| Mysz | - Mysz laserowa USB z co najmniej dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) min. 600dpi. - Podkładka profilowana 2 sztuki. |  |
| Obudowa | - Małogabarytowa typu small form factor (SFF) z obsługą kart PCI Express low profile, wyposażona w min. 2 kieszenie: 1 szt 5,25” zewnętrzną typu slim dedykowana dla napędu optycznego i 1 szt 3,5” wewnętrzna. - Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej i poziomej (dopuszcza się fabryczne podstawki do pracy pionowej). Wyposażona w dystanse gumowe zapobiegające poślizgom obudowy i zarysowaniu lakieru. Nie dopuszcza się, aby w bocznych ściankach obudowy były usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył. - Suma wymiarów obudowy (bez podstawek do pracy pionowej) nie może przekraczać 825 mm. - Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego oraz dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie wkrętów, śrub motylkowych, śrub radełkowych). Dopuszcza się zastosowanie śruby w przypadku wykorzystania portu M.2 do zamontowania dysków twardych lub kart rozszerzeń. - Obudowa w jednostce centralnej (bez podstawek do pracy pionowej) musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych, śrub radełkowych) oraz musi posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym. - Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). - Komputer musi posiadać wizualny lub akustyczny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami. System diagnostyczny musi sygnalizować: - uszkodzenie lub brak pamięci RAM, - uszkodzenie płyty głównej (w tym również portów I/O, chipset), - uszkodzenie kontrolera Video, - awarię BIOS’u, - awarię procesora. - Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych w specyfikacji wnęk zewnętrznych oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej, niewymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego. - Każdy komputer musi być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie. Numer seryjny musi być wpisany na stałe w BIOS. | Podać wymiary Długość: …………. cm Szerokość: ………… cm Wysokość: ………… cm |
| Zasilanie | - Zasilacz przystosowany do pracy w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego. - Prędkość obrotowa wentylatora chłodzącego zasilacz powinna być regulowana w zależności od temperatury automatycznie przez zasilacz lub przez płytę główną. - Zasilacz w oferowanym komputerze musi znajdować się na stronie http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx i spełniać standardy 80 Plus GOLD. | Podać nazwę/model zasilacza umożliwiające jego identyfikację na stronie wskazanej w pkt 3. ……………………………...... |
| Oprogramowanie | - Zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64 bit wersja językowa PL lub równoważny wraz z nośnikiem. Klucz licencyjny Windows 10 Professional musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. - Wykonawca dostarczy wraz z komputerem stacjonarnym oprogramowanie z nieograniczoną czasowo licencją na użytkowanie, umożliwiające: - Upgrade i instalacje wszystkich sterowników oraz BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji dla oferowanego komputera, - Możliwość sprawdzenia przed instalacją każdego sterownika oraz BIOS’u, bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego informacji o: - poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji, - dacie wydania ostatniej aktualizacji, - zgodność z systemami operacyjnymi, - jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja. | Podać proponowane rozwiązanie w pkt 1 ……………………………....... |
| Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). |  |
| Wymagane normy i certyfikaty | - Certyfikat ISO 9001 dla Producenta sprzętu. - Certyfikat ISO 14001 dla Producenta sprzętu. - Poprawna praca oferowanego systemu operacyjnego na oferowanym modelu stacji roboczej - (oświadczenie Wykonawcy lub np. kopia Certyfikatu Microsoft w zakresie kompatybilności oferowanego modelu komputera z systemem Microsoft Windows 10 Professional PL) lub oświadczenie Wykonawcy w przypadku zaoferowania systemu operacyjnego równoważnego. - Deklaracja zgodności CE. - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia Producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 g. - Oferowane produkty muszą zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu. Nie mogą zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65% ze składników wielokrotnego użytku/zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Dopuszcza się wydruk strony internetowej potwierdzającej spełnienie normy np. Epeat Gold. - Firma serwisująca musi posiadać certyfikat ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację Producenta komputera. - Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. - Głośność jednostki centralnej w oferowanej konfiguracji mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 26 dB. |  |
| Dodatkowe wymagania | - Wszystkie niezbędne przewody do podłączenia i poprawnej pracy komputera, kabel łączący komputer z gniazdkiem UTP (linka) o długości 5 m kat. 6, wszystkie niezbędne i aktualne sterowniki i Service Pack-i do zainstalowanych urządzeń na oddzielnych nośnikach CD, instrukcja obsługi komputera. - Listwa zasilająca wyposażona minimum w 5 gniazd z wyłącznikiem oraz uziemieniem. Kabel o długości min. 3 metry. - W przypadku awarii dysków twardych, wymaganie jest pozostawienie dysków u Zamawiającego. - Komputer musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., zakupiony w oficjalnym kanale sprzedaży producenta i posiadać pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. |  |

## Monitor komputerowy typ I											Liczba sztuk: 160

Oferowany model * ……………………..					Producent * …………………..

| Opis wymagań minimalnych |  |
| --- | --- |
| Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z matrycą IPS. Przekątna ekranu: minimalna/maksymalna – 23,8”/24”. Proporcje wyświetlania 16:9. |
| Rozmiar plamki | co najwyżej 0.280 mm. |
| Jasność | co najmniej 250 cd/m2. |
| Kontrast statyczny | co najmniej 1000:1. |
| Kąty widzenia (pion/poziom) | co najmniej 170 stopni w pionie i co najmniej 170 stopni w poziomie. |
| Czas reakcji matrycy | nie większy niż 5 ms (gray to gray). |
| Rozdzielczość | nie mniejsza niż 1920 x 1080. |
| Ilość kolorów | nie mniejsza niż 16,7 mln. |
| Nachylenie monitora | co najmniej w zakresie -4 do +20 stopni. |
| Regulacja wysokości | co najmniej (+/-110mm) oraz pivot. |
| Obrót podstawy | co najmniej -160/+160° |
| Powłoka powierzchni ekranu | antyodblaskowa, matowa. |
| Technologia podświetlania | LED. |
| Złącza | Co najmniej złącze DisplayPort. Wymaga się dostarczenia odpowiedniego okablowania umożliwiającego podłączenie monitora do oferowanego komputera ze złączem DisplayPort . |
| Głośniki | Minimum 2 głośniki zintegrowane z monitorem lub rozwiązanie producenta pozwalające zamontować trwale panel z głośnikami do obudowy monitora o mocy nie mniejszej niż 2W każdy. W przypadku zaoferowania rozwiązanie producenta opartego o panel z głośnikami należy dostarczyć taki panel razem z monitorem. |
| Certyfikat | - Deklaracja zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na ścianie obudowy. - Certyfikat TCO 7. |
| Przewody | - Przewód zasilający lub zasilacz z przewodem. - Przewód do komputera o złączu DisplayPort. |
| Inne wymagania | - W chwili odbioru jakościowego monitora nie dopuszcza się żadnych martwych i/lub gorących pixeli. - Oferowany monitor musi umożliwiać beznarzędziowy montaż, tzn. nie dopuszcza się konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie wkrętów, śrub motylkowych, śrub radełkowych itp.). - Monitor musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., zakupiony w oficjalnym kanale sprzedaży producenta i posiadać pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. |

## Monitor komputerowy typ II  									 Liczba sztuk: 25

Oferowany model * ……………………..					Producent * …………………..

| Opis wymagań minimalnych |  |
| --- | --- |
| Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z matrycą IPS. Przekątna ekranu: 27”. Proporcje wyświetlania 16:9. |
| Rozmiar plamki | co najwyżej 0.280 mm. |
| Jasność | co najmniej 250 cd/m2. |
| Kontrast statyczny | co najmniej 2000:1. |
| Kąty widzenia (pion/poziom) | co najmniej 170 stopni w pionie i co najmniej 170 stopni w poziomie. |
| Czas reakcji matrycy | nie większy niż 4 ms (gray to gray). |
| Rozdzielczość | nie mniejsza niż 1920 x 1080. |
| Ilość kolorów | nie mniejsza niż 16,7 mln. |
| Nachylenie monitora | co najmniej w zakresie -4 do +20 stopni. |
| Regulacja wysokości | co najmniej (+/-110mm) oraz pivot. |
| Obrót podstawy | co najmniej -160/+160° |
| Powłoka powierzchni ekranu | antyodblaskowa, matowa. |
| Technologia podświetlania | LED |
| Złącza | Co najmniej złącze DisplayPort. Wymaga się dostarczenia odpowiedniego okablowania umożliwiającego podłączenie monitora do oferowanego komputera ze złączem DisplayPort . |
| Głośniki | Minimum 2 głośniki zintegrowane z monitorem lub rozwiązanie producenta pozwalające zamontować trwale panel z głośnikami do obudowy monitora o mocy nie mniejszej niż 2W każdy. W przypadku zaoferowania rozwiązanie producenta opartego o panel z głośnikami należy dostarczyć taki panel razem z monitorem. |
| Certyfikat | - Deklaracja zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na ścianie obudowy. - Certyfikat TCO 7. |
| Przewody | - Przewód zasilający lub zasilacz z przewodem. - Przewód do komputera o złączu DisplayPort. |
| Inne wymagania | - W chwili odbioru jakościowego monitora nie dopuszcza się żadnych martwych i/lub gorących pixeli. - Oferowany monitor musi umożliwiać beznarzędziowy montaż, tzn. nie dopuszcza się konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie wkrętów, śrub motylkowych, śrub radełkowych itp.). - Monitor musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., zakupiony w oficjalnym kanale sprzedaży producenta i posiadać pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. |

## Monitor komputerowy typ III  									 Liczba sztuk: 10

Oferowany model * ……………………..					Producent * …………………..

| Opis wymagań minimalnych |  |
| --- | --- |
| Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z matrycą VA. Przekątna ekranu: 32”. Proporcje wyświetlania 16:9. |
| Rozmiar plamki | co najwyżej 0.280 mm. |
| Jasność | co najmniej 250 cd/m2. |
| Kontrast statyczny | co najmniej 2000:1. |
| Kąty widzenia (pion/poziom) | co najmniej 170 stopni w pionie i co najmniej 170 stopni w poziomie. |
| Czas reakcji matrycy | nie większy niż 4 ms (gray to gray). |
| Rozdzielczość | nie mniejsza niż 1920 x 1080. |
| Ilość kolorów | nie mniejsza niż 16,7 mln. |
| Powłoka powierzchni ekranu | antyodblaskowa, matowa. |
| Technologia podświetlania | LED |
| Złącza | Co najmniej złącze DisplayPort. Wymaga się dostarczenia odpowiedniego okablowania umożliwiającego podłączenie monitora do oferowanego komputera ze złączem DisplayPort . |
| Głośniki | Minimum 2 głośniki zintegrowane z monitorem lub rozwiązanie producenta pozwalające zamontować trwale panel z głośnikami do obudowy monitora o mocy nie mniejszej niż 2W każdy. W przypadku zaoferowania rozwiązanie producenta opartego o panel z głośnikami należy dostarczyć taki panel razem z monitorem. |
| Certyfikat | - Deklaracja zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na ścianie obudowy. - Certyfikat TCO 7. |
| Przewody | - Przewód zasilający lub zasilacz z przewodem. - Przewód do komputera o złączu DisplayPort. |
| Inne wymagania | - W chwili odbioru jakościowego monitora nie dopuszcza się żadnych martwych i/lub gorących pixeli. - Oferowany monitor musi umożliwiać beznarzędziowy montaż, tzn. nie dopuszcza się konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie wkrętów, śrub motylkowych, śrub radełkowych itp.). - Monitor musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r., zakupiony w oficjalnym kanale sprzedaży producenta i posiadać pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. - Monitor przystosowany do montażu na ścianie. Należy dostarczyć odpowiednie szyny VESA. |

## Komputer przenośny typ I												Liczba sztuk: 40

Oferowany model * ……………………..**					Producent * …………………..

| Opis wymagań minimalnych |  | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji) |
| --- | --- | --- |
| Procesor: | Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście PassMark - CPU Mark Laptop & Portable CPU Performance wynik min.: 7500 (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: https://www.cpubenchmark.net/laptop.html wg stanu na dzień ogłoszenia postępowania przetargowego.) | Producent (podać nazwę): …………………………………………………. Nazwa procesora: (podać nazwę) …………………………...…………………….. |
| Pamięć RAM: | 16GB DDR4 SDRAM 2400 MHz, możliwość rozbudowy do min. 32GB, wymagane min. 2 sloty na pamięci w tym min. jeden wolny |  |
| Dysk twardy | SSD, pojemność co najmniej 512GB samoszyfrujący NVMe zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii |  |
| Napęd optyczny: | Wbudowany napęd DVD±RW Double Leyer wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt DVD. Zamawiający dopuszcza napęd zewnętrzny podłączany za pomocą złącza USB. | Podać proponowane rozwiązanie oraz nazwę oprogramowania: ...…………………………...……………………… |
| Wyświetlacz LCD: | Matryca wykonana w technologii IPS z podświetleniem LED - kąt otwarcia matrycy min.180 stopni - przekątna matrycy: 15,6” - rozdzielczość: 1920x1080 pixeli - powłoka antyrefleksyjna Anti-Glare (matowa) - obudowa matrycy o podwyższonej trwałości wykonana ze stopów magnezu lub inne rozwiązanie konstrukcyjne laptopa o wzmocnionej konstrukcji obudowy matrycy LCD. - metalowe wzmacniane zawiasy |  |
| Karta graficzna: | Zintegrowana z możliwością przydzielenia co najmniej 2048 MB pamięci współdzielonej; dopuszcza się dedykowaną kartę graficzną o wydajności i ilości pamięci nie gorszej niż układ zintegrowany (w tym przypadku wymaga się możliwości dynamicznego przełączania aktywnych układów). |  |
| Komunikacja: | Zintegrowane: - karta sieciowa 10/100/1000 Gigabit Ethernet (RJ-45), - WiFi 802,11 b/g/n/ac - Bluetooth 4.x, |  |
| Złącza (gniazda): | Zintegrowane: - 2xUSB 3.1 Gen 1, - 2xUSB-C, Co najmniej jeden z portów USB z możliwością ładowania urządzeń zewnętrznych poprzez port USB przy wyłączonym komputerze. - 1 x gniazdo słuchawek i 1x gniazdo mikrofonu lub combo dwa gniazda w jednym, - HDMI 1.4b lub Display Port 1.2 (w przypadku zaoferowania portu Display Port wymagane jest dostarczenie adaptera DISPLAYPORT (M) na HDMI-I (F), standard HDMI 1.4), w każdym z zaoferowanych wariantów konieczne jest dostarczenie adaptera do portu VGA (odpowiednio HDMI do VGA lub Display Port do VGA), - port RJ-45 (gniazdo w obudowie laptopa), - czytnik kart multimedialnych, - czytnik kart procesorowych Smart Card zgodny z ISO 7816-1, 2, 3, 4 (nie dopuszcza się czytników zewnętrznych np. na złączu USB oraz czytników zbliżeniowych), - złącze umożliwiające podpięcie linki antykradzieżowej. Komputer wyposażony w dedykowane złącze umożliwiające podłączenie stacji dokującej w taki sposób, aby było możliwe fizyczne zabezpieczenie komputera za pomocą klucza przed odłączeniem komputera od stacji dokującej. Zamawiający dopuszcza klasyczne mechaniczne stacje dokujące, w których dokowanie odbywa się z wykorzystaniem dedykowanego złącza znajdującego się z boku komputera tzw. Side Dock lub od spodu urządzenia. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań bazujących na podłączeniu komputera wykorzystując kabel USB-C lub Thunderbolt 3 do stacji dokującej. |  |
| Multimedia: | Zintegrowane: - karta dźwiękowa stereo zgodna z HD Audio, - 2 x głośnik do odtwarzania plików multimedialnych, - mikrofon, - kamera multimedialna HD720p pracująca przy niskim oświetleniu. Kamera wyposażona w przesłonę lub należy dostarczyć nakładkę gumową na kamerę. |  |
| Urządzenie wskazujące | Wskaźnik typu touchpad, z funkcjonalnością co najmniej dwóch przycisków z wyodrębnionymi przyciskami. |  |
| Klawiatura: | Klawiatura odporna na zalanie, wyposażona w dedykowane otwory drenażowe odprowadzające ciecz z dala od elementów elektronicznych w przypadku zalania; układ QWERTY z panelem numerycznym; klawiatura wyposażona w podświetlanie z możliwością regulacji. Sterowanie głośnością głośników za pośrednictwem wydzielonych klawiszy funkcyjnych na klawiaturze. |  |
| Wirtualizacja | - sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty główej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji. |  |
| Oprogramowanie dodatkowe | - oprogramowanie umożliwiające aktualizacje sterowników oraz podsystemu zabezpieczeń poprzez Internet. - oprogramowanie do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na dysku twardym, zewnętrznych dyskach, sieci, CD-ROM-ie oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji. Oprogramowanie w wersji polskiej lub angielskiej. | Nazwa oprogramowania: ………………………. Wersja: …………………………….. Nazwa oprogramowania: ………………………. Wersja: …………………………….. |
| Bateria: | - bateria umożliwiająca pracę oferowanego komputera przenośnego co najmniej przez 10 godzin według deklaracji producenta. - bateria nie może wystawać poza obrys obudowy oferowanego komputera przenośnego. |  |
| Zasilacz: | 2 fabryczne zasilacze 230V 50/60Hz przystosowane do zasilania prądem zmiennym, dedykowane do oferowanego typu komputera przenośnego. |  |
| Oprogramowanie: | - Microsoft Windows 10 Professional wersja językowa PL 64 bit lub równoważny, zainstalowany system operacyjny niewymagający ręcznej aktywacji za pomocą telefonu lub w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem. | Podać proponowane rozwiązanie: |
| Masa: | Nie większa niż 2200 g (waga podstawowa bez zasilacza, zewnętrznej myszy USB, torby itp.) |  |
| Kolor: | Dopuszcza się wyłącznie ciemne kolory: odcienie szarości, granatu oraz srebrny i czarny oraz dodatkowe elementy kolorystyczne charakterystyczne dla danego modelu komputera przenośnego danego producenta. | Podać kolor: ……………………. |
| Wyposażenie dodatkowe: | - torba przenośna typu business, min. 2 komorowa, dedykowana do rozmiaru komputera, - nano mysz optyczna na interfejsie USB (obudowa myszy z tworzywa nieprzepuszczającego źródła światła) wraz z podkładką profilowaną (2 sztuki) i baterią. |  |
| Normy: | - certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu - deklaracja zgodności CE - potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki - głośność laptopa mierzona z godnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 dB. |  |
| Gwarancja: | - gwarancja pozostawienia uszkodzonego dysku twardego u Zamawiającego. - komputer przenośny musi być zakupiony w oficjalnym kanale sprzedaży producenta i posiadać pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r. |  |

## Komputer przenośny typ II											Liczba sztuk: 20

Oferowany model * ……………………..**					Producent * …………………..

| Opis wymagań minimalnych |  | Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań) |
| --- | --- | --- |
| Procesor: | Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście PassMark - CPU Mark Laptop & Portable CPU Performance wynik min.: 7500 (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: https://www.cpubenchmark.net/laptop.html wg stanu na dzień ogłoszenia postępowania przetargowego.) | Producent (podać nazwę): …………………………………………………. Nazwa procesora: (podać nazwę) …………………………...…………………….. |
| Pamięć RAM: | 16GB DDR4 SDRAM 2400MHz, możliwość rozbudowy do min. 24GB, wymagane min. 2 sloty na pamięci w tym min. jeden wolny |  |
| Dysk twardy | SSD, pojemność co najmniej 512GB samoszyfrujący NVMe zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii |  |
| Napęd optyczny: | Zewnętrzny napęd DVD±RW Double Leyer wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt DVD. Zamawiający dopuszcza napęd zewnętrzny podłączany za pomocą złącza USB. | Podać proponowane rozwiązanie oraz nazwę oprogramowania: ...…………………………...…………………… |
| Wyświetlacz LCD: | Matryca wykonana w technologii IPS z podświetleniem LED - kąt otwarcia matrycy min.180 stopni - przekątna matrycy (minimum/maximum): 13,3’/14,1’ - rozdzielczość: 1920x1080 pixeli - powłoka antyrefleksyjna Anti-Glare (matowa) - obudowa matrycy o podwyższonej trwałości wykonana ze stopów magnezu lub inne rozwiązanie konstrukcyjne laptopa o wzmocnionej konstrukcji obudowy matrycy LCD. - metalowe wzmacniane zawiasy |  |
| Karta graficzna: | Zintegrowana z możliwością przydzielenia co najmniej 2048 MB pamięci współdzielonej; dopuszcza się dedykowaną kartę graficzną o wydajności i ilości pamięci nie gorszej niż układ zintegrowany (w tym przypadku wymaga się możliwości dynamicznego przełączania aktywnych układów). |  |
| Komunikacja: | Zintegrowane: - karta sieciowa 10/100/1000 Gigabit Ethernet (RJ-45), - WiFi 802,11 b/g/n/ac - Bluetooth 4.x, |  |
| Złącza (gniazda): | Zintegrowane: - 2xUSB 3.1 Gen 1, - 2xUSB-C, Co najmniej jeden z portów USB z możliwością ładowania urządzeń zewnętrznych poprzez port USB przy wyłączonym komputerze. - 1 x gniazdo słuchawek i 1x gniazdo mikrofonu lub combo dwa gniazda w jednym, - HDMI 1.4b lub Display Port 1.2 (w przypadku zaoferowania portu Display Port wymagane jest dostarczenie adaptera DISPLAYPORT (M) na HDMI-I (F), standard HDMI 1.4), w każdym z zaoferowanych wariantów konieczne jest dostarczenie adaptera do portu VGA (odpowiednio HDMI do VGA lub Display Port do VGA), - port RJ-45 (gniazdo w obudowie laptopa), - czytnik kart multimedialnych, - czytnik kart procesorowych Smart Card zgodny z ISO 7816-1, 2, 3, 4 (nie dopuszcza się czytników zewnętrznych np. na złączu USB oraz czytników zbliżeniowych), - złącze umożliwiające podpięcie linki antykradzieżowej. Komputer wyposażony w dedykowane złącze umożliwiające podłączenie stacji dokującej w taki sposób, aby było możliwe fizyczne zabezpieczenie komputera za pomocą klucza przed odłączeniem komputera od stacji dokującej. Zamawiający dopuszcza klasyczne mechaniczne stacje dokujące, w których dokowanie odbywa się z wykorzystaniem dedykowanego złącza znajdującego się z boku komputera tzw. Side Dock lub od spodu urządzenia. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań bazujących na podłączeniu komputera wykorzystując kabel USB-C lub Thunderbolt 3 do stacji dokującej. |  |
| Multimedia: | Zintegrowane: - karta dźwiękowa stereo zgodna z HD Audio, - 2 x głośnik do odtwarzania plików multimedialnych, - mikrofon, - kamera multimedialna HD720p pracująca przy niskim oświetleniu. Kamera wyposażona w przesłonę lub należy dostarczyć nakładkę gumową na kamerę. |  |
| Urządzenie wskazujące | Wskaźnik typu touchpad, z funkcjonalnością co najmniej dwóch przycisków z wyodrębnionymi przyciskami. |  |
| Klawiatura: | Klawiatura odporna na zalanie, wyposażona w dedykowane otwory drenażowe odprowadzające ciecz z dala od elementów elektronicznych w przypadku zalania; układ QWERTY z panelem numerycznym; klawiatura wyposażona w podświetlanie z możliwością regulacji. Sterowanie głośnością głośników za pośrednictwem wydzielonych klawiszy funkcyjnych na klawiaturze. |  |
| Wirtualizacja | - sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty główej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji. |  |
| Oprogramowanie dodatkowe | - oprogramowanie umożliwiające aktualizacje sterowników oraz podsystemu zabezpieczeń poprzez Internet. - oprogramowanie do wykonania kopii bezpieczeństwa systemu operacyjnego i danych użytkownika na dysku twardym, zewnętrznych dyskach, sieci, CD-ROM-ie oraz ich odtworzenie po ewentualnej awarii systemu operacyjnego bez potrzeby jego reinstalacji. Oprogramowanie w wersji polskiej lub angielskiej. | Nazwa oprogramowania: ………………………. Wersja: …………………………….. Nazwa oprogramowania: ………………………. Wersja: …………………………….. |
| Bateria: | - bateria umożliwiająca pracę oferowanego komputera przenośnego co najmniej przez 12 godzin według deklaracji producenta. - bateria nie może wystawać poza obrys obudowy oferowanego komputera przenośnego. |  |
| Zasilacz: | 2 fabryczne zasilacze 230V 50/60Hz przystosowane do zasilania prądem zmiennym, dedykowane do oferowanego typu komputera przenośnego. |  |
| Oprogramowanie: | - Microsoft Windows 10 Professional wersja językowa PL 64 bit lub równoważny, zainstalowany system operacyjny niewymagający ręcznej aktywacji za pomocą telefonu lub w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem. | Podać proponowane rozwiązanie: |
| Masa: | Nie większa niż 1800 g (waga podstawowa bez zasilacza, zewnętrznej myszy USB, torby itp.) |  |
| Kolor: | Dopuszcza się wyłącznie ciemne kolory: odcienie szarości, granatu oraz srebrny i czarny oraz dodatkowe elementy kolorystyczne charakterystyczne dla danego modelu komputera przenośnego danego producenta. | Podać kolor: ……………………. |
| Obudowa: | Typu ultrabook. |  |
| Wyposażenie dodatkowe: | - torba przenośna typu business, min. 2 komorowa, dedykowana do rozmiaru komputera, - nano mysz optyczna na interfejsie USB (obudowa myszy z tworzywa nieprzepuszczającego źródła światła) wraz z podkładką profilowaną (2 sztuki) i baterią. |  |
| Normy: | - certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu - deklaracja zgodności CE - potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki - głośność laptopa mierzona z godnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 dB. |  |
| Gwarancja: | - gwarancja pozostawienia uszkodzonego dysku twardego u Zamawiającego. - komputer przenośny musi być zakupiony w oficjalnym kanale sprzedaży producenta i posiadać pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r. |  |

## Drukarka laserowa format A4									Liczba sztuk: 30

Oferowany model * ……………………..						Producent * …………………..

| Opis wymagań minimalnych |  |
| --- | --- |
| Szybkość drukowania w A4 | 40 str./min mono |
| Czas pierwszego wydruku | do 8 sekund |
| Rozdzielczość drukowania | 1200 x 1200 dpi |
| Pamięć (RAM) | co najmniej 512 MB |
| Szybkość procesora | co najmniej 650 MHz |
| Języki druku | co najmniej emulacja PCL5e, PCL6, PDF (v1.7), PostScript 3 |
| Drukowanie dwustronne | automatyczne |
| Złącza | - Port USB 2.0 - Ethernet 10/100BaseTX |
| Kompatybilność z systemami operacyjnymi | - Windows 7 (32-bitowy i 64-bitowy), - Windows 8/8.1 (32-bitowy i 64-bitowy), - Windows 10 (32-bitowy i 64-bitowy) |
| Pojemność papieru | - Podajnik 1: 250 arkuszy 80 g/m2; - Podajnik uniwersalny: 50 arkuszy 80 g/m2; |
| Format papieru | 1. Podajnik 1: A4, A5, B5, A6. 2. Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5, A6, C5, C6. 3. Druk dwustronny: A4 |
| Gramatura papieru | - Podajnik 1: 60 – 120 g/m2; - Druk dwustronny: 60 – 120 g/m2; - Podajnik uniwersalny: 60 – 160 g/m2 |
| Odbiornik papieru | co najmniej 150 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu |
| Obciążenie | maksymalne - co najmniej 50 000 stron miesięcznie zalecane – co najmniej 4 000 stron miesięcznie |
| Wymagane dokumenty | 1. Certyfikat ISO 9001:2008 producenta oferowanego sprzętu 2. Certyfikat ISO 140001:2004 producenta oferowanego sprzętu 3. Urządzenie spełniające normy CE. |
| Materiały eksploatacyjne: | - Wymagana rozdzielność bębna i tonera. - Toner startowy o min. wydajności 2 000 stron (liczba stron A4 w druku zgodnym z ISO/ISC 19752) - Dodatkowy toner (tonery) o min. wydajności 9 000 stron (liczba stron A4 w druku zgodnym z ISO/ISC 19752). - Tonery muszą być fabrycznie nowe, nie mogą być regenerowane. |
| Wyposażenie dodatkowe | - Dołączony kabel USB do podłączenia drukarki do komputera. - Kabel łączący drukarkę z gniazdem UTP (linka) o długości 5 m kat. 6. |
| Wymaganie dodatkowe | Drukarki muszą być fabrycznie nowe, zakupione w oficjalnym kanale sprzedaży producenta i posiadać pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczany sprzęt musi być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 r. |

## Urządzenia wielofunkcyjne									Liczba sztuk: 20

Oferowany model * ……………………..						Producent * …………………..

| Opis wymagań minimalnych |  |
| --- | --- |
| Parametry drukowania |  |
| Technologia druku | laserowa, laserowa LED, monochromatyczna |
| Szybkość drukowania A4 | co najmniej 33 str/min |
| Rozdzielczość drukowania | 1200 x 1200 dpi |
| Czas wydruku pierwszej strony | do 8 sekund |
| Języki druku | co najmniej emulacja PCL5e, PCL6, PostScript 3 |
| Drukowanie dwustronne | automatyczne |
| Parametry skanowania |  |
| Rozdzielczość optyczna skanowania | 600 x 600 dpi |
| Szybkość skanowania | co najwyżej 6 sekund/stronę w kolorze, 2 sekundy/stronę w czerni |
| Skanowanie dwustronne | automatyczne |
| Głębia kolorów | Wejście 24 bit/Wyjście 24 bit |
| Podawanie dokumentów | Automatyczny podajnik dokumentów wraz z duplexem na co najmniej 50 arkuszy, |
| Typ skanera | płaski |
| Format zapisu do pliku | co najmniej PDF, JPEG, TIFF |
| Książka adresowa | LDAP, co najmniej 200 adresów e-mail, 20 grup adresowych |
| Skanowanie do | co najmniej FTP, e-mail, CIFS lub SMB, pamięć USB |
| Sterownik / kompatybilność | co najmniej TWAIN |
| Parametry kopiowania |  |
| Szybkość kopiowania A4 | co najmniej 33 str/min |
| Rozdzielczość optyczna kopiowania | 600 x 600dpi |
| Czas wykonania pierwszej kopii | do 13 sekund |
| Zmniejszanie/powiększanie | Zoom 25-400% |
| Liczba kopii | 99 |
| Kopiowanie dwustronne | automatyczne |
| Parametry faksowania |  |
| Złącza | RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, Linia PBX |
| Szybkość | ITU-T G3(Super G3) do 33,6kbps, do 4 sekund/str. |
| Szybkie wybieranie | 16 przycisków szybkiego wybierania, 200 numerów. Dopuszcza się realizację wymagania poprzez wyświetlacz dotykowy. |
| Lista rozgłaszania | do 100 numerów |
| Pamięć stron | 4MB lub co najmniej 200 stron |
| Interfejsy i oprogramowanie standardowe |  |
| Złącza | Port USB 2.0, Ethernet 10/100/1000BaseTX |
| Kompatybilność z systemami operacyjnymi | Windows 7 (32-bit i 64-bit), Windows 8/8.1 (32-bit i 64-bit), Windows 10 (32-bit i 64-bit) |
| Podawanie papieru |  |
| Pojemność podajników papieru | - Podajnik 1: 250 arkuszy 80 g/m2; - Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy 80 g/m2; |
| Format papieru | - Podajnik 1: A4, A5, B5, A6 - Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5, A6, C5, C6 3. Druk dwustronny: A4 |
| Gramatura papieru | - Podajnik 1: 60 – 120 g/m2; - Druk dwustronny: 60 – 120 g/m2; - Podajnik uniwersalny: 60 – 120 g/m2 - Podajnik skanera: 60 – 105 g/m2 |
| Odbiornik papieru | Co najmniej 150 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu |
| Pozostałe parametry techniczne |  |
| Pamięć (RAM) | co najmniej 512 MB |
| Obciążenie | co najmniej 40 000 stron miesięcznie |
| Wyświetlacz LCD | kolorowy, umożliwiający realizację poszczególnych funkcji przy urządzeniu |
| Wymagane dokumenty |  |
| Normy | 1. Certyfikat ISO 9001:2008 producenta oferowanego sprzętu 2. Certyfikat ISO 140001:2004 producenta oferowanego sprzętu 3. Urządzenie spełniające normy CE. |
| Materiały eksploatacyjne |  |
| Materiały eksploatacyjne | - Wymagana rozdzielność bębna i tonera. - Toner startowy o min. wydajności 2 000 stron (liczba stron A4 w druku zgodnym z ISO/ISC 19752) - Dodatkowy toner (tonery) o min. wydajności 7 000 stron (liczba stron A4 w druku zgodnym z ISO/ISC 19752). - Tonery muszą być fabrycznie nowe, nie mogą być regenerowane. |
| Wyposażenie dodatkowe |  |
| Wyposażenie dodatkowe | - Dołączony kabel USB do podłączenia drukarki do komputera. - Kabel łączący drukarkę z gniazdem UTP (linka) o długości 5 m kat. 6. |
| Oprogramowanie | Oprogramowanie do obsługi wszystkich rodzajów prac urządzenia - drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax - dedykowane przez producenta urządzenia dla danego modelu. |
| Wymagania dodatkowe |  |
| Wymaganie dodatkowe | Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, zakupione w oficjalnym kanale sprzedaży producenta i posiadać pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczany sprzęt musi być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018 r. |

UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO:

(*) W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji.

(**) Należy obligatoryjnie wypełnić pola oznaczone żółtym kolorem danymi wymaganymi przez Zamawiającego.

______________________________________

Czytelny Podpis/podpisy osoby/osób uprawnionego

do reprezentowania Wykonawcy

Miejscowość_____________, dnia __________________