Załącznik nr 3

  - Ramowy standard wyposażenia zestawu ratownictwa medycznego R1

| Lp. | Nazwa wyposażenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
|  | Plecak medyczny opatrunkowy, modułowy: - wykonanie z materiału nienasiąkliwego, zmywalnego, wytrzymałego na przetarcia, - dopuszcza się stosowanie zestawu opatrunkowego oraz tlenowego w jednym plecaku. | 1 szt. |
|  | Pas do stabilizacji miednicy. | 1 szt. |
|  | Kołnierze szyjne jednorazowe, wodoodporne z możliwością regulacji rozmiaru: - kołnierz szyjny dla dorosłych jednoczęściowy, regulowany – 1 szt.; - kołnierz szyjny dziecięcy regulowany – 1 szt. | 2 szt. |
|  | Zestaw opatrunków /wymiary wg standardu/: |  |
|  | taktyczny indywidualny, pakowany próżniowo, | 2 szt. |
|  | opatrunek hemostatyczny – szerokość powyżej 7,5 cm, długość powyżej 150 cm (nie dotyczy środka hemostatycznego w postaci aplikatora), | 1 szt. |
|  | kompresy gazowe jałowe 9 cm x 9 cm, | 10 szt. |
|  | gaza opatrunkowa jałowa 1 m2, | 5 szt. |
|  | gaza opatrunkowa jałowa 1/2 m2, | 5 szt. |
|  | opaska opatrunkowa dziana o szerokości 10 cm, | 8 szt. |
|  | chusta trójkątna tekstylna, | 4 szt. |
|  | bandaż elastyczny o szerokości 10 cm, | 3 szt. |
|  | bandaż elastyczny o szerokości 12 cm, | 3 szt. |
|  | elastyczna siatka opatrunkowa nr 6, | 1 szt. |
|  | przylepiec z opatrunkiem 6 cm x 1 m, | 1 szt. |
|  | przylepiec bez opatrunku 5 cm x 5 m, | 2 szt. |
|  | żel schładzający w opakowaniu min 120 ml, | 2 szt. |
|  | opatrunek hydrożelowy schładzający, o konsystencji stałej, stabilnej, nieprzywierający, na twarz, | 2 szt. |
|  | opatrunek hydrożelowy schładzający, o konsystencji stałej, stabilnej, nieprzywierający, o wymiarach umożliwiających pokrycie powierzchni 4000 cm2, | 4 szt. |
|  | opatrunek wentylowy do zabezpieczenia rany ssącej kl. piersiowej z możliwością ułożenia na plecach. | 2 szt. |
|  | Opaska zaciskowa (staza taktyczna) | 2 szt. |
|  | Aparat do płukania oka z bocznym odpływem o pojemności 150 ml (+/- 50). | 1 szt. |
|  | Nożyczki ratownicze atraumatyczne o długości min.16 cm. | 1 szt. |
|  | Okulary ochronne. | 3 szt. |
|  | Maska ochronna dla ratownika min. FFP 2 lub FFP 3. | 3 szt. |
|  | Rękawiczki ochronne nitrylowe (rozmiary wg potrzeb) | 10 szt. |
|  | Sól fizjologiczna 0,9% NaCl w pojemniku plastikowym 100 ml. | 2 szt. |
|  | Folia izotermiczna. | 5 szt. |
|  | Worek na zwłoki. | 2 szt. |
|  | Worek plastikowy z zamknięciem na amputowane części ciała. | 1 szt. |
|  | Płyn do dezynfekcji rąk min. 250 ml. | 1 szt. |
|  | Worek plastikowy z zamknięciem na odpady medyczne koloru czerwonego. | 1 szt. |
|  | Plecak do tlenoterapii, modułowy. Wykonanie z materiału nienasiąkliwego, zmywalnego, wytrzymałego na przetarcia (dopuszcza się stosowanie zestawu opatrunkowego oraz tlenowego w jednym plecaku) | 1 szt. |
| 1. | Rurki ustno-gardłowe jednorazowe (minimum 6 szt.). | 1 zestaw |
| 2. | Jednorazowe żelowe maski krtaniowe lub rurki krtaniowe o różnych rozmiarach. | 1 zestaw |
| 3. | Pulsoksymetr z możliwością monitorowania noworodków, dzieci, dorosłych, opcjonalnie z możliwością pomiaru Et CO2. | 1 szt. |
| 4. | Ssak elektryczny (lub mechaniczny) z kompletem cewników do odsysania dla noworodków, dzieci, dorosłych. | 1 szt. |
| 5. | Worek samorozprężalny dla dorosłych z rezerwuarem tlenu (jednorazowy) o konstrukcji umożliwiającej wentylację bierną i czynną 100% tlenem, z maską twarzową o 2 rozmiarach, przezroczysta i obrotowa (360) oraz przewód tlenowy o przekroju gwiazdkowym o długości max. 2,5 m. | 1 szt. |
| 6. | Worek samorozprężalny dla dzieci z rezerwuarem tlenowym (jednorazowy), o konstrukcji umożliwiającej wentylację bierną i czynną 100% tlenem, z maską twarzową dla dzieci o 2 rozmiarach, przezroczysta i obrotowa (360) oraz przewód tlenowy o przekroju gwiazdkowym o długości max. 2,5 m. | 1 szt. |
| 7. | Filtr przeciwbakteryjny-przeciwwirusowy dla dorosłych. | 1 szt. |
| 8. | Filtr przeciwbakteryjny-przeciwwirusowy dla dzieci. | 1 szt. |
| 9. | Butla tlenowa z możliwością pracy w pozycji pionowej o pojemności sprężonego tlenu min. 300 litrów przy ciśnieniu min.150 bar (max. 200 bar); ze zintegrowanym reduktorem tlenowym i przepływomierzem lub reduktorem tlenowym ze zintegrowanym przepływomierzem z mocowaniem na butli bez użycia narzędzi; reduktor tlenowy wyposażony w gniazdo szybkozłącza w systemie AGA oraz króciec stożkowy do podłączenia drenu tlenowego z regulatorem przepływu tlenu w zakresie 0 – 15 l/min max. do 25 l/min. | 1 szt. |
| 10. | Przewód tlenowy o przekroju gwiazdkowym, o długości 10 m. | 1 szt. |
| 11. | Cewnik do podawania tlenu przez nos (dla dorosłych – 1 szt., dla dzieci – 1 szt.). | 2 szt. |
| 12. | Jednorazowego użytku zestaw do tlenoterapii biernej, tj. trzy przezroczyste maski z możliwością modelowania w części nosowej – dwie duże i jedna mała, min. 95% stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej przy przepływie max. 15 l/min, z rezerwuarem tlenu oraz z przewodami tlenowymi – przezroczyste, o przekroju gwiazdkowym. | 3 szt. |
| 13. | Szyny typu Kramer w jednorazowym bezszwowym rękawie ochronnym nieprzepuszczalnym dla płynów, wydzielin i wydalin, możliwość wygięcia szyny o 180 stopni bez użycia narzędzi oraz bez uszkodzenia powleczenia, uchwyty transportowe torby umożliwiające transport w ręku i na ramieniu – torba dostosowana rozmiarami do najdłuższej szyny, natomiast dostęp do szyn w torbie jednocześnie do całego zestawu. Wymiary (tolerancja +/- 10 mm): - 1500 x 150 mm lub 1500 x 120 mm, - 1500 x 120 mm, - 1200 x 120 mm, - 1000 x 100 mm, - 900 x 120 mm – 2 szt., - 800 x 120 mm, - 800 x 100 mm, - 700 x 100 mm lub 700 x 70 mm, - 700 x 70 mm, - 600 x 80 mm lub 600 x70 mm, - 600 x 70 mm, - 250 x 50 mm – 2 szt. lub 1 komplet szyn stabilizujących typu splint w różnych rozmiarach (4 szt.) – mieszczące się w torbie opatrunkowej modułowej | 1 zestaw |
| 14. | Nosze typu deska wyposażone: w pasy zabezpieczające, mocowane obrotowo min. 3 komplety pasów, stabilizator głowy – zestaw klocków do unieruchamiania głowy i kręgosłupa szyjnego. Wielkość uchwytów transportowych umożliwiająca bezpieczny i wygodny uchwyt ręką w rękawicach roboczych używanych w KSRG. | 1 komplet |
| 15. | Nosze podbierakowe. | 1 szt. |

Obecnie posiadany sprzęt należy pozostawić do zużycia zgodnie 
z obowiązującymi stanem technicznym i datą ważności.

  - Dodatkowe, zalecane wyposażenie zestawu ratownictwa medycznego dla Grup Specjalistycznych (SGRWys., SGRWN, SGPR)*

| Lp. | Nazwa wyposażenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
|  | Śpiwór termoizolacyjny (trójwarstwowa folia izotermiczna). | 2 szt. |
|  | Ogrzewacze żelowe wielokrotnego użytku o powierzchni grzewczej 2000 cm2. | zestaw |
|  | Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej*. | 1 szt. |
|  | Nosze próżniowe do ewakuacji. | 1 szt. |
|  | Koc bakteriostatyczny zmywalny wielokrotnego użytku. | 1 szt. |
|  | Respirator transportowy**. | 1 szt. |
|  | Urządzenie do pomiaru karboksyhemoglobiny i methemoglobiny. | 1 szt. |

*	Zakup urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej musi być uzgodniony z właściwym wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego służby oraz musi być zapewnione prawidłowe użycie (ratownik medyczny po przeszkoleniu).

**	Zakup respiratora transportowego musi być uzgodniony z właściwym wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego służby oraz musi być zapewnione prawidłowe użycie (ratownik medyczny po przeszkoleniu).

  - Ramowe wymagania techniczno-użytkowe dla zautomatyzowanych defibrylatorów zewnętrznych (AED) w KSRG

| Ramowe wymagane warunki techniczne i eksploatacyjne dla AED |  |
| --- | --- |
|  | Zautomatyzowany defibrylator zewnętrzny z możliwością pracy w trybie dla dorosłych i w trybie pediatrycznym. |
|  | Użytkownik w czasie korzystania z urządzenia jest prowadzony przez jednoznaczne polecenia głosowe w języku polskim. |
|  | Wyposażony we wskaźniki dźwiękowe lub/i wizualne informujące: - o nieprawidłowym podłączeniu elektrod lub ich braku, - o wymaganej defibrylacji lub braku wskazań do jej przeprowadzenia, - o prowadzonej analizie rytmu pracy serca i ewentualnych zakłóceniach (np. o wykrytym ruchu pacjenta). |
|  | Wyposażony we wskaźniki dźwiękowe lub/i wizualne (widoczne w oświetleniu dziennym, gdy urządzenie jest w torbie i uchwycie ściennym), informujące o: - gotowości urządzenia do pracy, - technicznej sprawności urządzenia lub jej braku. |
|  | Wymagania dotyczące pracy, rejestrowania i przenoszenia danych: - algorytm postępowania zgodny z aktualnymi, obowiązującymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji, - możliwość aktualizacji oprogramowania bez konieczności wymiany całego urządzenia w przypadku zmiany wytycznych ERC, - możliwość rejestrowania takich danych jak: - dokładny czas włączenia urządzenia, - zalecenie wykonania defibrylacji, - informacje o wykonanej defibrylacji, - zapisanie minimum 30 min. danych (wbudowana pamięć wewnętrzna lub karta pamięci); - oprogramowanie umożliwiające odczyt danych na komputerze z systemem Windows, - urządzenie przeprowadza automatyczne testy sprawności technicznej w cyklu codziennym, - posiada możliwość przechowywania defibrylatora z podłączonymi elektrodami. |
|  | Wyposażony w minimum trzy pary elektrod samoprzylepnych, w tym: - 2 komplety dla dorosłych, - 1 komplet dla dzieci. Na opakowaniu elektrod oraz na każdej elektrodzie dokładny rysunek, określający, miejsce prawidłowego ich naklejenia. Obudowa lub torba na urządzenie wyposażona jest w kieszeń do przechowywania kompletów elektrod. |
|  | Wyposażony w baterię (-e) nieładowalną (-e) – o okresie żywotności baterii min. 4 lata. Bateria ma zapewnić nie mniej niż 200 wyładowań zalecaną max. energią dla dorosłych zgodnie z aktualnymi wytycznymi ERC. |
|  | Wymagania dotyczące warunków bezpieczeństwa użytkowania oraz środowiskowych pracy urządzenia: - wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych – certyfikat zgodności PN-EN 60601, - stopień ochrony zapewnianej przez obudowę – certyfikat zgodności PN-EN 60529 nie mniej niż klasa IP55, - odporność na uszkodzenia mechaniczne, wstrząsy, wibracje certyfikat zgodnie ze standardem MIL-STD-810 lub standardem równoważnym (przy upadku, uderzeniu – nie może odłączyć się akumulator ani żaden z elementów urządzenia, musi być zachowana gotowość do pracy), - z możliwością wyposażenia w uchwyt umożliwiający przymocowanie do pionowej powierzchni (wnętrze kabiny) na czas transportu – certyfikat zgodności z PN EN 1789, - deklaracja producenta o możliwości pracy w temperaturach ujemnych, - zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych, - należy uwzględnić warunki przechowywania, transportu oraz pracy w jednostkach ochrony przeciwpożarowej (temperatura, wilgotność). Waga urządzenia: do 3,5 kg. |
|  | Dokumentacja techniczna, certyfikaty zgodności w języku polskim. |
|  | Na czas serwisu zapewnienie urządzenia zastępczego o parametrach nie mniejszych niż dotychczasowy sprzęt. |
|  | Deklaracja zgodności CE. |

  - Ramowe wymagania techniczne AED dla KSRG (wersja szkoleniowa).

| Ramowe wymagane warunki techniczne i eksploatacyjne dla AED |  |
| --- | --- |
|  | Posiada pełną zgodność obsługi urządzenia z defibrylatorem terapeutycznym w zakresie prowadzenia resuscytacji. |
|  | Urządzenie nie jest równocześnie urządzeniem terapeutycznym. |
|  | Z możliwością modyfikacji scenariusza ćwiczenia. |
|  | Posiada możliwość przeprogramowania algorytmów pracy w przypadku zmiany wytycznych dot. użycia AED. |
|  | Posiada wbudowane zasilanie bateryjne / akumulatorowe, nie wymagające podłączenia w trakcie pracy do zewnętrznych źródeł zasilania. |

  - Ramowy standard wyposażenia ratownika medycznego

| Lp. | Nazwa wyposażenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
|  | Plecak ratownika medycznego skonfigurowany w systemie modułowym / możliwość odpinania zasobników. | 1 szt. |
|  | Aparat do pomiaru ciśnienia krwi + stetoskop. | 1 komplet |
|  | Kapnometr z pulsoksymetrem lub kapnometr elektryczny wielorazowy i pulsoksymetr. | 1 szt. |
|  | Glukometr + paski do glukometru w opakowaniu. | 1 zestaw |
|  | Zestaw do intubacji w opakowaniu trwałym: - zestaw laryngoskopowy – łopatki (typu Miller, typu Macintosh) + kompatybilna rękojeść, - rurki intubacyjne (z mankietem i bez), - prowadnica intubacyjna jednorazowa, - stabilizator do rurek intubacyjnych (rozpórka przeciwzgryzowa) (2 szt.), - strzykawki 10 ml – 3 szt., - lidokaina w żelu – 1 szt. - kleszczyki Magilla. | 1 zestaw |
|  | Ampularium: leki zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego w ramach zadań Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz Służby Więziennej (Dz. U. 2024 poz. 913 z dnia 21.06.2024 r.). | 1 zestaw |
|  | Zestaw do konikopunkcji dla dorosłych i dzieci. | 2 szt. |
|  | Zestaw do kaniulacji żył (venflony, igły, strzykawki, okleina). | 1 zestaw |
|  | Staza. | 2 szt. |
|  | Sprzęt do przetaczania płynów. | 3 zestawy |
|  | Igła do odbarczania odmy. | 1 szt. |
|  | Sprzęt do wykonania wkłucia doszpikowego (dziecko, dorosły). | 1 komplet |
|  | Gaziki do dezynfekcji + płyn do odkażania. | 1 zestaw |
|  | Kompresy z gazy jałowe (różne rozmiary). | 5 op. |
|  | Rękawiczki nitrylowe. | 1 op. |
|  | Nożyczki ratownicze. | 1 szt. |
|  | Kask ochronny spełniający PN-EN 16473:2015-02 + okulary ochronne. | 2 szt. |
|  | Pojemnik na ostre odpady medyczne. | 1 op. |

Wyposażenie zestawu ratownictwa medycznego R1 stanowi dopełnienie sprzętowe dla potrzeb ratownika medycznego.