SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

I Chłodziarka Laboratoryjna

- Opis wnioskowanego zakupu:

Urządzenie do przechowywania prób w zakresie temperatury 2-8 °C wraz z rozkładem temperatury.

- Szczegółowy opis parametrów technicznych.

Próby do fiz-chem wymagania: 1-6 °C

Próby sensoryczne wymagania: 4+/-2 °C

Chłodziarka laboratoryjna z chłodzeniem powietrzem obiegowym i wnętrzem wolnym od źródeł zapłonu SRFfg 4001, zakres temperatury: od +3 °C do +16 °C, poj. całkowita 394L, poj. Użytkowa 298L, Drzwi pełne, Biała +Wzorcowanie nowych urządzeń termostatycznych w 9 pkt.

(naroża i środek) w akredytowanym laboratorium przez PCA

II Zamrażarka laboratoryjna

- Opis wnioskowanego zakupu:

Urządzenie do przechowywania szczepów wzorcowych w zakresie temp -25 do-18 °C wraz z rozkładem temperatury.

- Szczegółowy opis parametrów technicznych.

Zamrażarka laboratoryjna z chłodzeniem konwekcyjnym SFFvh

4001, zakres temperatury: -9 °C do -35 °C, pojemność całkowita 273L, pojemność użytkowa 174L,

Drzwi pełne, Biała +Wzorcowanie nowych urządzeń termostatycznych w 9 pkt.

(naroża i środek) w akredytowanym laboratorium przez PCA

III Autoklaw (sterylizator Parowy) z wyposażeniem

- Opis wnioskowanego zakupu:

Urządzenie do sterylizacji podłoży do oznaczeń mikrobiologicznych w próbkach wody oraz sterylizacji sprzętu i szkła wykorzystywanego do rutynowych badań - Autoklaw ASL 80 MSV z wyposażeniem.

- Szczegółowy opis parametrów technicznych.

- Pojemność: 80L

- Wymiary komory: średnica 413 mm, głębokość 610 mm

- Komora cylindryczna, płaszcz oraz drzwi komory wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316L

- Wymiary zewnętrzne: wys. x szer. x głęb.:  947x735x600 mm

- Obudowa i rama wykonane ze stali nierdzewnej 304

- Temperatura ekspozycji: 60-136 °C

- Funkcja autostartu

- Sterowanie mikroprocesorów

- 20 programów sterylizacyjnych

- 2 dodatkowe programy testowe (Bowie-Dick i test szczelności)

- Dodatkowy czujnik temperatury (PT 100) w komorze

- Automatyczne ryglowanie pokrywy z blokadą temperaturową

- Zamknięty obieg wody chłodzącej oszczędzający wodę i energię elektryczną dla modeli M, MS, MV i MSV

- Funkcja aparatu KOCHA

- Port walidacyjny

- Wytwornica pary ze stali nierdzewnej z funkcją automatycznego czyszczenia

- Armatura z materiałów nierdzewnych

- System chłodzenia zrzutu kondensatu do wartości bezpiecznej dla instalacji kanalizacyjnej

- Drukarka igłowa