ZAŁĄCZNIK NR 1

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na zadanie p.n.:

„Konserwacja i utrzymanie dróg leśnych  w Nadleśnictwie Olesno                      w 2022  roku”

Zamówienie będące przedmiotem postępowania polega na wykonaniu prac związanych z konserwacją  i utrzymaniem  dróg leśnych na terenie będącym w administracji Nadleśnictwa . Prace będą miały charakter interwencyjny, co oznacza, że Wykonawca  będzie zobowiązany do wykonywania częściowych  uzupełnień nawierzchni dróg leśnych różnymi metodami w miejscach wskazanych  przez Zamawiającego. Zamawiający określił pięć sposobów (technologii) konserwacji i wykonywania częściowych uzupełnień nawierzchni dróg, których zastosowanie precyzowane będzie w zleceniu na podstawie którego Wykonawca przystąpi do prac.

Obiektami na których przewiduje się konserwację jedną z pięciu metod (technologii)są drogi leśne wewnętrzne (w tym  dojazdy pożarowe) oraz leśne szlaki stałe. Przedmiotowe drogi posiadają nawierzchnie tłuczniowe, żużlowe, wzmacniane gruzem budowlanym oraz gruntowe.

Sposoby konserwacji i uzupełnień nawierzchni dróg leśnych (utrzymanie bieżące)  (technologie, zakres prac) :

1.  Równanie, profilowanie, wałowanie wraz ze ścięciem poboczy dróg leśnych:

- mechaniczne równanie (ewentualne zruszenie nawierzchni zrywakami na gł. do 10cm),  profilowanie drogi leśnej  poprzez ścięcie poboczy i środka nawierzchni, przemieszczenie materiału na nawierzchnię drogi, profilowanie spadków poprzecznych;

- mechaniczne zagęszczenie nawierzchni drogi leśnej;

- wykonanie rowków odwadniających;

- ręczne lub mechaniczne plantowanie przez ścięcie miejsc zawyżonych  i zasypanie zagłębień z wyrównaniem do wymaganego spadku  poprzecznego;

- załadowanie nadmiaru ścinki na samochód samowyładowczy;

- odwiezienie na wskazany przez Zamawiającego odkład lub rozplantowanie;

2.  Uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg leśnych ( likwidacja wyrw, zaniżeń,

kolein) lekkim kruszywem budowlanym  (np. EPO lub równoważny):

- oczyszczenie miejsca naprawianego (usunięcie m.in. błota, inne zanieczyszczenia) z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze                       (rozplantowanie);

- spulchnienie, zruszenie ubytku lub koleiny;

- wypełnienie ubytku lekkim kruszywem budowlanym (np. EPO lub równoważny);

- zagęszczenie mechanicznie  kruszywa w miejscu wypełnienia wraz ze zwilżeniem wodą w razie potrzeby ;

- wyrównanie i wyprofilowanie rozścielonego kruszywa lemieszem gładkim, profilowanie spadków poprzecznych, wałowanie nawierzchni drogi

3.  Uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg leśnych ( likwidacja wyrw, zaniżeń,

kolein) kruszywem dolomitowym niesortowanym  fr. 0-31,5:

- oczyszczenie miejsca naprawianego (usunięcie m.in. błota, inne zanieczyszczenia) z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze (rozplantowanie)

- spulchnienie, zruszenie ubytku lub koleiny;

- wypełnienie ubytku kruszywem dolomitowym niesortowanym  fr. 0-31,5;

- zagęszczenie mechanicznie  kruszywa w miejscu wypełnienia wraz ze zwilżeniem wodą w razie potrzeby ;

- wyrównanie i wyprofilowanie rozścielonego kruszywa;

4.  Uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg leśnych ( likwidacja wyrw, zaniżeń,

kolein) kruszywem dolomitowym niesortowanym  fr. 0-63:

- oczyszczenie miejsca naprawianego (usunięcie m.in. błota, inne zanieczyszczenia) z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze (rozplantowanie);

- spulchnienie, zruszenie ubytku lub koleiny;

- wypełnienie ubytku kruszywem dolomitowym niesortowanym  fr. 0-63 ;

- zagęszczenie mechanicznie  kruszywa w miejscu wypełnienia wraz ze zwilżeniem wodą w razie potrzeby ;

- wyrównanie i wyprofilowanie rozścielonego kruszywa;

5. Uzupełnienie ubytków w nawierzchni dróg leśnych ( likwidacja wyrw, zaniżeń, kolein) kruszywem dolomitowym sortowanym  fr. 31,5-63:

- oczyszczenie miejsca naprawianego (usunięcie m.in. błota, inne zanieczyszczenia) z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze (rozplantowanie);

- spulchnienie, zruszenie ubytku lub koleiny;

- wypełnienie ubytku kruszywem dolomitowym niesortowanym  fr. 31.5-63 ;

- zagęszczenie mechanicznie  kruszywa w miejscu wypełnienia wraz ze zwilżeniem wodą w razie potrzeby ;

- wyrównanie i wyprofilowanie rozścielonego kruszywa;