| ## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KŁOBUCKU |  |  |
| --- | --- | --- |
| 42 – 100 Kłobuck, ul. Staszica 28 |  |  |
| psse.klobuck@sanepid.gov.pl | (34) 317-22-60 | https://www.gov.pl/psse-klobuck |

Kłobuck, dnia 03.02.2025r.

NS-HK.9022.32.2025

Wójt Gminy Panki

ul. Tysiąclecia 5

42-140 Panki

Obszarowa ocena jakości wody na terenie gminy Panki w 2024 r.

Na terenie gminy Panki realizacja zaopatrzenia ludności w wodę odbywała się poprzez:

1. Wodociąg sieciowy Panki należący do: Gminy Panki, ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki. Średnia dobowa produkcja wody wynosi ok. 400 m3/d; liczba zaopatrywanej ludności – około 2200 osób.

Ujmowana woda jest poddawana uzdatnianiu przy zastosowaniu następujących procesów: ozonowania, napowietrzania, odżelaziania, odmanganiania. Uzdatniona woda dezynfekowana jest za pomocą promieni UV, a także podchlorynu sodu, w celu zapewnienia jej stabilności mikrobiologicznej w sieci rozdzielczej.

2. Wodociąg publiczny Truskolasy należący do: Gminy Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka. Średnia dobowa produkcja wody w 2024r. wynosiła około 850 m3/d; liczba zaopatrywanej ludności – około 6 950 osób.

Ujmowana woda poddawana jest uzdatnianiu przy zastosowaniu następujących procesów technologicznych: odkwaszania, napowietrzania, odżelaziania. Uzdatniona woda poddawana jest okresowej dezynfekcji za pomocą podchlorynu sodu.

3. Wodociąg publiczny Krzepice należący do: Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Targowa 19, 42-160 Krzepice. Średnia dobowa produkcja wody w 2024r. wynosiła  około 1 200 m3/d; liczba zaopatrywanej ludności – około 9 500 osób.

Ujmowana woda jest poddawana uzdatnianiu przy zastosowaniu następujących procesów: ozonowania, napowietrzania, odżelaziania, odmanganiania. Uzdatniona woda dezynfekowana jest za pomocą promieni UV, a także podchlorynu sodu, w celu zapewnienia jej stabilności mikrobiologicznej w sieci rozdzielczej.

4. Wodociąg zakładowy „MASKPOL” należący do: Przedsiębiorstwa Sprzętu Ochronnego „MASKPOL” S. A., Konieczki, 42-140 Panki. Średnia dobowa produkcja wody w 2024r. wynosiła  około 330,8 m3/d; liczba zaopatrywanej ludności – około 3 000 osób.

Ujmowana woda poddawana jest uzdatnianiu tj. odżelazianiu, dezynfekcji za pomocą ozonu oraz podchlorynu sodu w celu zabezpieczenia odpowiedniej jakości wody w sieci.

W pierwsze połowie roku 2024r. z powyższego ujęcia, dostawy wody dla mieszkańców gminy Panki zostały zakończone z uwagi na zasilanie z ujęcia w Pankach. Wodociąg MASKPOL obecni pełni rolę awaryjnego źródła zaopatrzenia w wodę.

W roku 2024 z terenu gminy Panki nie odnotowano żadnych zgłoszeń związanych z niepożądanymi reakcjami po spożyciu wody dostarczanej za pomocą wyżej wymienionych urządzeń wodociągowych. Nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody. Nie prowadzono także żadnych postępowań administracyjnych i działań naprawczych związanych z jakością dostarczanej wody.

Wewnętrzna kontrola jakości wody prowadzona była prawidłowo, zgodnie z uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kłobucku harmonogramem oraz w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych.

Otrzymują:

1. Adresat

2. A/a D.Ś.