Formularz stanu technicznego środka trwałego

| - Dane identyfikacyjne środka trwałego | SWTS |
| --- | --- |
| - Marka, typ | SWT KACPER NC 1.8/14 |
| - Numer fabryczny/seryjny | LW-10/16 |
| - Numer inwentarzowy | 51100005609 |
| - Rok produkcji/budowy | 23.06.2016 |
| - Informacja o sprawności / uszkodzeniu środka trwałego | SPRAWNY (Ogólny stan techniczny dostateczny) |
| - Historia napraw środka trwałego | Wg załącznika |
| - Czy środek trwały wymaga niezbędnych napraw (jeżeli tak to jakich?) | Luz piasty P/P i wycieki oleju, do wymiany zwrotnic P/P. Wycieki z piast mostu tył. Luzy na zwieszeniu. |
| - Czy środek trwały miał wypadek /kolizję? Specyfikacja naprawy. | bezwypadkowy |
| - Data ostatniego serwisu | 13.01.2021 r. |
| - Data kolejnego przeglądu technicznego | OK 1200 KM |
| - Czy środek trwały wymaga wkładu pieniężnego? | TAK |
| - Czy środek trwały posiada wady ukryte? Jeżeli tak to jakie? | NIE |
| - Czy środek trwały jest kompletny? | TAK |
| - Czy były wymieniane elementy karoserii? | NIE |
| - Czy środek trwały byłmalowany? Jeżeli tak to jakie? | NIE |
| - Czy środek trwały ma usterki? | Jak wyżej |
| - Uwagi | BRAK |

| 2020-11-30 | Naprawa mostu przód i układu napędowego. |
| --- | --- |
| 2020-08-11 | Naprawa układu hydraulicznego oraz wymiana pompki sprzęgła. |
| 2020-06-17 | Naprawa układu napędowego. Wymiana uszczelnień piast mostu 111 oraz 211,0- ringa, chłodniczki oleju oraz felgi stalowej. |
| 2020-05-19 | Naprawa mostu przód i mostu tył. |
| 2020-05-15 | Weryfikacja i naprawa układu napędowego,wymiana felgi lewy przód. |
| 2020-04-29 | Wymiana alternatora, |
| 2020-04-28 | Naprawa układu napędowego. Wymiana pompki sprzęgła. |
| 2020-04-22 | Naprawa instalacji. Wymiana alternatora. |
| 2020-03-23 | Sprawdzanie instalacji elektrycznej 24 V ładowania akumulatorów. Naprawa układu elektrycznego. |
| 2020-02-26 | Naprawa silnika wysokoprężnego. |
| 2020-02-12 | Naprawa skrzyni biegów. |
| 2020-02-07 | Naprawa i montaż skrzyni biegów. |
| 2019-11-26 | Naprawa skrzyni biegów. |
| 2019-11-23 | Naprawa skrzyni biegów. |
| 2019-11-18 | Naprawa układu jazdy, remont skrzyni biegów. |
| 2019-11-04 | Naprawa układu hydraulicznego i skrętu. |
| 2019-11-04 | Naprawa układu napędowego - remont skrzyni biegów. |
| 2019-10-31 | Naprawa układu napędowego. |
| 2019-10-21 | Naprawa układu napędowego. Wymiana mechanizmu zmiany biegów i wspornika. |
| 2019-10-17 | Naprawa układu napędowego. Wymiana siłownika sprzęgła S6. |
| 2019-10-11 | Naprawa elementów konstrukcji. Wymiana amortyzatorów tył i przód. |
| 2019-10-04 | Naprawa układu napędowego. Wymiana tarczy sprzęgłowej, docisku, łożyska oporowego, łożyska wałka. |
| 2019-09-05 | Naprawa układu napędowego - wymiana uszczelnień zwrotnicy LP, sprężyn przód, dokręcono śruby mocowania mostu. |
| 2019-08-22 | Naprawa układu zawieszenia, wymiana drążka reakcyjnego. |
| 2019-08-21 | Naprawa układu napędowego. |
| 2019-06-24 | Naprawa układu napędowego, naprawa chłodzenia- wymiana poduszki chłodnicy. |
| 2019-04-26 | Naprawa układu napędowego - wymiana pompy sprzęgła. Wymiana poduszek skrzyni osobowej. |

HISTORIA WYMIANY WAŻNIEJSZYCH CZĘŚCI I PODZESPOŁÓW SWTS KACPER NCl.8/14

| 2019-03-27 | Wymiana amortyzatorów przód. |
| --- | --- |
| 2019-01-14 | Naprawa zawieszenia - wymiana sprężyn mostu przedniego. |
| 2018-11-21 | Wymiana alternatora. Wymiana zgodnie z dostarczonymi materiałami. |
| 2018-11-21 | Naprawa mostu przedniego, |
| 2018-11-21 | Montaż silnika wysokoprężnego. Przeprowadzono próbny rozruch silnika. |
| 2018-10-30 | Naprawa mostu napędowego typu; 211-242 (w maszynie przedni] Zakres naprawy: wymiana niesprawnych uszczelnień i łożysk w piaście prawej. |
| 2018-10-24 | Naprawa mostu przedniego. |
| 2018-08-22 | Wymiana alternatora oraz mechanizmu zmiany biegów. |
| 2018-08-07 | Wymiana pompy sprzęgła, zbiorniczka wyrównawczego |
| 2018-07-31 | Wymiana pompy wspomagania sprzęgła. |
| 2018-07-20 | Wymiana pompy wspomagania. |
| 2018-07-13 | Wymiana siłownika wspomagania sprzęgła. |
| 2018-07-10 | Wymiana rolki prowadnicy oraz łożyska suportu wentylatora |
| 2018-05-21 | Wymiana sprężyn mostu przód, |
| 2018-04-17 | Naprawa sterowania HAPA. |
| 2018-03-22 | Wymiana amortyzatora oraz sprężyny lewy tył |
| 2018-02-08 | Wymiana alternatora oraz sygnału dźwiękowego. |
| 2018-01-23 | Naprawa skrzyni rozdzielczej - usunięcie luzów na wałkach atakujących. |
| 2018-01-16 | Wymiana przełącznika zespolonego. |
| 2017-09-26 | Modernizacja układu zawieszenia |
| 2017-09-22 | Naprawa fotela operatora i pasażera oraz kasety zmiany biegów. |
| 2017-07-20 | Wymiana szpilki i nakrętki. Odizolowanie komory silnika od kabiny operatora . Sprawdzenie instalacji elektrycznej |
| 2017-06-28 | Regulacja skrzyni biegów ,naprawa układu hydraulicznego |
| 2017-06-23 | Wymiana tarczy i łożyska oporowego sprzęgła. |
| 2017-06-23 | Demontaż sprzęgła. |
| 2017-03-23 | Wymiana sprężyny prawy przód. |
| 2017-03-16 | Naprawa układu napędowego - naprawa wału CARDANA. |
| 2017-03-03 | Wymiana mechanizmu zmiany biegów |