Załącznik nr 1 do umowy

ZG.271……2022

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Podział działek ewidencyjnych”

Zakres prac stanowiących przedmiot zamówienia, oraz warunki techniczne wykonania zamówienia:

- Podział działek ewidencyjnych wraz ze stabilizacją punktów granicznych.

|  | Gmina | Obręb ewidencyjny | Nr działki | Pow. [ha] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Drzewica | Brzuza | 994/2 | 0,1565 | Wydzielenie działki do sprzedaży |
| 2 | Drzewica | Brzuza | 994/3 | 0,1721 | Wydzielenie działki do sprzedaży |
| 3 | Poświętne | Dęba | 716/1 | 0,2066 | Wydzielenie działki do sprzedaży |
| 4 | Poświętne | Dęba | 716//2 | 0,2268 | Wydzielenie działki do sprzedaży |

Prace obejmują:

I etap:

- Sporządzenie wstępnego projektu podziału nieruchomości według wskazań i uzgodnień z Zamawiającym,  opracowanego na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku - na kopii mapy katastralnej, uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu. Wstępny projekt podziału nieruchomości powinien zawierać dane określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości. Przygotowanie i złożenie do stosownego urzędu gminy wniosku o wydanie opinii dotyczącej zgodności podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego, wraz z niezbędnymi załącznikami.

II etap:

- Po wydaniu opinii przez urząd gminy dotyczącej zgodności podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego, a w wypadku braku konieczności uzyskania takiej opinii po uzgodnieniu z Zamawiającym:  sporządzenie dokumentów wymaganych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej, niezbędnych do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków, tj.

- protokołu z przyjęcia granic nieruchomości;

- wykazu zmian gruntowych;

- wykazu synchronizacyjnego, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;

- mapy z projektem podziału;

- innych wymaganych przepisami.

- Przekazanie do Nadleśnictwa Opoczno ww. dokumentacji geodezyjnej zaewidencjonowanej w Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zawierającej przyjęty do Państwowego Zasobu Geodezji i Kartografii 1 egzemplarz operatu technicznego lub klasyfikacyjnego z wykonanych prac z wykazem zmian danych ewidencji gruntów i budynków i mapy ewidencyjnej z naniesionymi zmianami granic działek i użytków.

III etap:

- Po wydaniu ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi, według zasad określonych w przepisach dotyczących geodezji i kartografii, oraz przekazanie protokołu z ww. czynności zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

- sporządzenie i dostarczenia Zamawiającemu wykazów współrzędnych i numerów punktów granicznych w układzie 1992, w formie cyfrowej – plik xls lub txt

Dodatkowe warunki dotyczące zamówienia

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją umowy.

- Koszty ponoszone przez Wykonawcę niezbędne do wykonania zamówienia nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę zamówienia.

- Zamawiający zobowiązuje się udostępnić niezbędne do wykonania prac, podstawowe materiały bazowe, które są lub będą w posiadaniu Zamawiającego i które Wykonawca wykorzysta jedynie do realizacji niniejszego przedmiotu umowy.

- Wykonawca otrzyma stosowne upoważnienia do występowania  w imieniu Zamawiającego, jeżeli będą one niezbędne do zrealizowania zadań określonych w niniejszej umowie

- Wykonanie przedmiotu umowy musi być zgodne z obowiązującymi przepisami, normami, instrukcjami i wytycznymi technicznymi  z zakresu geodezji, ewidencji, ksiąg wieczystych i gospodarki leśnej.

- Z czynności odbioru prac spisany zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym także terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.