SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Zakup przełączników sieciowych warstwy szkieletowej, dostępowej oraz systemu kontroli dostępu do sieci.

# Przełącznik szkieletowy										Liczba urządzeń : 4 sztuki

2 zestawy redundantnych przełączników

Oferowany model * ……………………..						Producent * …………………..

| Identyfikator wymagania | Opis wymagań minimalnych |
| --- | --- |
| PRZEŁĄCZNIK - 01 | Minimum 40 portów 1/10GBase-X SFP+. Wszystkie porty muszą być dostępne od przodu urządzenia. |
| PRZEŁĄCZNIK - 01 | Urządzenie musi posiadać min. jeden slot modułów rozszerzeń z możliwością wymiany na gorąco ( ang. hot swap). Wśród dostępnych modułów rozszerzeń musza być dostępne co najmniej następujące moduły: - Min. 8 portowy moduł 10Gigabit Ethernet SFP+, - Min. 2 portowy moduł 40Gigabit Ethernet QSFP+. |
| PRZEŁĄCZNIK – 02 | Urządzenie musi zostać wyposażone w następujące rodzaje interfejsów optycznych: - 44x 10GB SFP+ SR MM, - 4x 10GB SFP+ LR SM. |
| PRZEŁĄCZNIK – 03 | Przełącznik wyposażony w: - redundantne i wymienne moduły wentylatorów, - redundantne i wymienne zasilacze prądu zmiennego AC. |
| PRZEŁĄCZNIK – 04 | Przełącznik posiadający wydajność: - przepustowość nie mniejsza niż 960Gb/s, - szybkość przełączania/routingu minimum 700Mp/s. |
| PRZEŁĄCZNIK - 05 | Skalowalność: - min. 4.000 sieci VLAN, interfejsów SVI, instancji Spanning Tree, - min. 50.000 adresów MAC, - sprzętowa dla QoS i ACL - minimum 15.000 wpisów sprzętowych. |
| PRZEŁĄCZNIK – 06 | Min. 16GB pamięci DRAM. |
| PRZEŁĄCZNIK – 07 | Min. 16GB pamięci flash lub SSD. |
| PRZEŁĄCZNIK – 08 | Przełączanie w warstwie 2 i 3 - obsługa VLAN 802.1Q i trunk na wszystkich portach, - obsługa routingu statycznego i dynamicznego (RIPv2, RIPng, OSPF v2/v3, IS-IS, BGP dla IPv4 i IPv6), routingu multicast IPv4 i IPv6 (PIM-SM, PIM-SSM), - obsługa co najmniej pięćdziesięciu wirtualnych tablic routingu (VRF) dla IPv4/IPv6 (w ramach VRF wymagana obsługa routingu statycznego i dynamicznego), - obsługa Policy-Based Routing dla IPv4 i IPv6, - obsługa protokołu BFD (Bidirectional Forwarding Detection) dla IPv4 i IPv6 dla routingu statycznego oraz dynamicznego – minimum dla protokołów OSPF, IS-IS i BGP, - obsługa protokołu redundancji bramy VRRP/HSRP lub innego równoważnego, - tablica routingu (FIB) musi umożliwiać obsługę minimum: - 60.000 wpisów dla IPv4, - 30.000 wpisów dla IPv6, - 8.000 wpisów dla ruchu multicast (IPv4/IPv6). - przełącznik musi obsługiwać ramki Jumbo (do min. 9100 bajtów). |
| PRZEŁĄCZNIK - 9 | Mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: - 802.1w Rapid Spanning Tree, - 802.1s Multi-Instance Spanning Tree, - 802.3ad Link Aggregation Control Protocol, - urządzenie musi umożliwiać stworzenie wirtualnego systemu złożonego z min. 2 urządzeń będącego przedmiotem opisu, zarządzanego jako całość. Dla innych urządzeń taki system wirtualny musi być widoczny jako pojedynczy węzeł sieciowy. W ramach systemu wirtualnego musi istnieć możliwość tworzenia połączeń link aggregation terminowanych na dwóch fizycznych przełącznikach (tzw. multi-chassis link aggregation) zgodnych z IEEE 802.3ad. |
| PRZEŁĄCZNIK - 10 | Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: - obsługa 8 kolejek sprzętowych dla różnego rodzaju ruchu, - obsługa co najmniej jednej kolejki ze statusem strict priority, - klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP, - możliwość “re-kolorowania” pakietów przez urządzenie – pakiet przychodzący do urządzenia przez przesłaniem na port wyjściowy może mieć zmienione pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP, - obsługa kolejkowania, ograniczania (rate-limiting), kształtowania (shaping), zarządzania pasmem, - obsługa zaawansowanych mechanizmów aktywnego zarządzania długością kolejki (typu WTD lub podobny) oraz unikania zatorów (typu WRED lub podobny), - kontrola sztormów dla ruchu boradcast i multicast. |
| PRZEŁĄCZNIK - 11 | Mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: - min. 5 poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę, - autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL, - obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1X, - obsługa funkcji Voice VLAN umożliwiającej segmentację ruchu głosowego od ruchu użytkowników, - możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC, - możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X, - wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie, - możliwość obsługi żądań Change of Authorization (CoA) zgodnie z RFC 5176, - możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3 i SSHv2, - możliwość szyfrowania ruchu zgodnie z IEEE 802.1AE (MACSec-128) line-rate dla wszystkich portów 1/10GE przełącznika (dla połączeń switch-switch), - obsługa list kontroli dostępu (ACL) dla IPv4 i IPv6 (na poziomie portu, VLANu, interfejsu L3), - obsługa mechanizmu uRPF, - obsługa mechanizmów bezpieczeństwa Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, - obsługa mechanizmów bezpieczeństwa dla ruchu IPv6 na brzegu sieci – DHCPv6 Guard, IPv6 Snooping, IPv6 Router Advertisement (RA) Guard, IPv6 Source Guard, - możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny oraz 802.1X) do serwerów RADIUS lub TACACS+, - funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym. |
| PRZEŁĄCZNIK - 12 | Mechanizmy związane z zarządzaniem urządzeniem: - możliwość tworzenia statystyk ruchu w oparciu o NetFlow/J-Flow lub podobny mechanizm, przy czym wielkość tablicy monitorowanych strumieni nie może być mniejsza niż 100.000 (wymagane wsparcie sprzętowe), - przełącznik musi umożliwiać lokalną i zdalną obserwację ruchu na określonym porcie (mechanizmy SPAN i RSPAN) – wymagana jest obsługa min. 8 sesji SPAN/RSPAN na przełączniku (bi-directional), - funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC, - obsługa protokołu LLDP i LLD-MED., - plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 10 plików konfiguracyjnych i 2 wersji oprogramowania, - możliwość cofnięcia ostatnich zmian konfiguracyjnych (config rollback), - urządzenie musi umożliwiać tworzenie skryptów celem obsługi zdarzeń, które mogą pojawić się w systemie, - urządzenie musi posiadać wbudowany analizator pakietów , - obsługa standardowego interfejsu programistycznego NetCONF i modeli YANG, - dedykowany port Ethernet do zarządzania urządzeniem. |
| PRZEŁĄCZNIK - 13 | Obudowa przystosowana do montażu w szafie 19”, wysokość nie większa niż 5RU. |

# Przełącznik dostępowy									Liczba urządzeń : 20 sztuk

Oferowany model * ……………………..						Producent * …………………..

| Identyfikator wymagania | Opis wymagań minimalnych |
| --- | --- |
| PRZEŁĄCZNIK – 14 | Minimum 48 portów 100/1000GBase-T |
| PRZEŁĄCZNIK – 15 | Port na karty rozszerzeń umożliwiający instalację minimum: - Karty z minimum 4 porty 1/10GBase-X SFP+ - Karty z minimum 2 porty 40GBase-X |
| PRZEŁĄCZNIK – 16 | Urządzenie musi zostać dostarczone z kartą minimum 4 porty 1/10GBase-X SFP+ obsadzoną wkładkami 10GB SFP+ SR MM umożliwiającymi poprawną współpracę z oferowanym Przełącznikiem szkieletowym opisanym w pkt. 1. |
| PRZEŁĄCZNIK – 17 | Wszystkie porty Ethernet muszą być dostępne od przodu urządzenia. |
| PRZEŁĄCZNIK – 18 | Przełącznik wyposażony w: - redundantne i wymienne moduły wentylatorów, - wymienne zasilacze prądu zmiennego AC, - mechanizm redundancji zasilania, zapewniający podtrzymanie pracy stosu przy awarii zasilacza jednego z przełączników w stosie. |
| PRZEŁĄCZNIK – 19 | Przełącznik posiadający wydajność: - przepustowość nie mniejsza niż 256Gb/s, - szybkość przełączania/routingu minimum 150Mp/s, |
| PRZEŁĄCZNIK - 20 | Skalowalność: - min. 2.000 sieci VLAN, interfejsów SVI, instancji Spanning Tree, - min. 30.000 adresów MAC, - sprzętowa dla ACL - minimum 5000 wpisów sprzętowych, - min. 4GB pamięci DRAM, - min. 2GB pamięci Flash. |
| PRZEŁĄCZNIK – 21 | Urządzenia muszą zapewniać łączenie w stos - obsługa co najmniej 8 urządzeń w stosie, - przepustowość w stosie min. 320 Gbps, - stos widoczny jako jedno urządzenie z perspektywy protokołów sieciowych, routingu i zarządzania, - połączenie urządzeń w stos nie może zmniejszać dostępnej ilości portów Ethernet opisanych powyżej, - urządzenie musi zostać wyposażone w moduły i okablowanie niezbędne do podłączenia stosu. |
| PRZEŁĄCZNIK - 22 | Przełączanie w warstwie 2 i 3 - obsługa VLAN 802.1Q i trunk na wszystkich portach, - obsługa routingu statycznego i dynamicznego (RIPv2, RIPng, OSPF v2/v3 dla IPv4 i IPv6 – co najmniej 200 tras), routingu multicast IPv4 i IPv6 (PIM-SM, PIM-SSM), - tablica routingu (FIB) musi umożliwiać obsługę minimum: - 16.000 wpisów „unicast routes” dla IPv4, - 4.000 wpisów „unicast routes” dla IPv6, - 4.000 wpisów dla ruchu multicast (IPv4/IPv6), - przełącznik musi obsługiwać ramki Jumbo (do min. 9100 bajtów). |
| PRZEŁĄCZNIK - 23 | Mechanizm związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: - 802.1w Rapid Spanning Tree, - 802.1s Multi-Instance Spanning Tree, - 802.3ad Link Aggregation Control Protocol. |
| PRZEŁĄCZNIK – 24 | Mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: - obsługa 8 kolejek sprzętowych dla różnego rodzaju ruchu, - obsługa co najmniej jednej kolejki ze statusem strict priority, - klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP, - możliwość “re-kolorowania” pakietów przez urządzenie – pakiet przychodzący do urządzenia przez przesłaniem na port wyjściowy może mieć zmienione pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP, - obsługa kolejkowania, ograniczania (rate-limiting), kształtowania (shaping), zarządzania pasmem, - obsługa zaawansowanych mechanizmów aktywnego zarządzania długością kolejki (typu WTD lub podobny) oraz unikania zatorów (typu WRED lub podobny), - kontrola sztormów dla ruchu boradcast i multicast. |
| PRZEŁĄCZNIK - 25 | Mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: - min. 5 poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę, - autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL, - obsługa funkcji Guest VLAN umożliwiająca uzyskanie gościnnego dostępu do sieci dla użytkowników bez suplikanta 802.1.x, - obsługa funkcji Voice VLAN umożliwiającej segmentację ruchu głosowego od ruchu użytkowników, - możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC, - możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1.x, - wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie, - możliwość obsługi żądań Change of Authorization (CoA) zgodnie z RFC 5176, - możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3 i SSHv2, - możliwość szyfrowania ruchu zgodnie z IEEE 802.1AE (MACSec-128) line-rate dla wszystkich portów 1/10GE przełącznika (dla połączeń przełącznik-przełącznik), - obsługa list kontroli dostępu (ACL) dla IPv4 i IPv6 (na poziomie portu, VLAN-u, interfejsu L3), - obsługa mechanizmu uRPF, - obsługa mechanizmów bezpieczeństwa Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, - obsługa mechanizmów bezpieczeństwa dla ruchu IPv6 na brzegu sieci – DHCPv6 Guard, IPv6 Snooping, IPv6 Router Advertisement (RA) Guard, IPv6 Source Guard, - możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny oraz 802.1.x) do serwerów RADIUS lub TACACS+, - funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLAN-u (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym. |
| PRZEŁĄCZNIK – 26 | Mechanizmy związane z zarządzaniem urządzeniem: - możliwość tworzenia statystyk ruchu w oparciu o NetFlow/J-Flow lub podobny mechanizm, przy czym wielkość tablicy monitorowanych strumieni nie może być mniejsza niż 50.000 (wymagane wsparcie sprzętowe), - przełącznik musi umożliwiać lokalną i zdalną obserwację ruchu na określonym porcie (mechanizmy SPAN i RSPAN) – wymagana jest obsługa min. 8 sesji SPAN/RSPAN na przełączniku (bi-directional), - funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC, - obsługa protokołu LLDP i LLD-MED, - plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 10 plików konfiguracyjnych i 2 wersji oprogramowania, - możliwość cofnięcia ostatnich zmian konfiguracyjnych (config rollback), - funkcjonalność umożliwiająca tworzenie makr konfiguracyjnych aplikowanych do portu przy wykryciu dołączenie urządzenia określonego typu, - urządzenie musi umożliwiać tworzenie skryptów celem obsługi zdarzeń, które mogą pojawić się w systemie, - urządzenie musi posiadać wbudowany analizator pakietów, - obsługa standardowego interfejsu programistycznego NetCONF i modeli YANG, - dedykowany port Ethernet do zarządzania urządzeniem. |
| PRZEŁĄCZNIK - 27 | Obudowa przystosowana do montażu w szafie 19”, wysokość 1U. |

# System kontroli dostępu do sieci						Liczba urządzeń : 2 sztuki aplliance

Oferowany model * ……………………..								Producent * …………………..

| Identyfikator wymagania | Opis wymagań minimalnych |
| --- | --- |
| Parametry techniczne: |  |
| SKDS - 01 | Dostarczone rozwiązanie musi być w postaci dedykowanego urządzenia (appliance) posiadającego poniższe parametry: - procesor o taktowaniu co najmniej 2.40GHz, 6 rdzeni, 12 wątków, - dysk o pojemności co najmniej 600GB, - co najmniej 16 GB pamięci RAM, - co najmniej 4 porty 10/100/1000 RJ45. |
| SKDS - 02 | W celu zapewnienia redundancji muszą zostać dostarczone dwa identyczne urządzenia umożliwiające pracę w klastrze HA. |
| Funkcjonalności: |  |
| SKDS – 03 | System musi umożliwiać elastyczną rozbudowę poprzez dodawanie licencji w ramach wzrostu liczby obsługiwanych stacji końcowych. |
| SKDS – 04 | System musi umożliwiać obsługę co najmniej 2.500 urządzeń końcowych dołączonych do sieci oraz zapewniać skalowalność do przynajmniej 25.000 urządzeń poprzez dalszą rozbudowę istniejącego wdrożenia. |
| SKDS – 05 | System musi umożliwiać aktualizację oprogramowania za pomocą interfejsu graficznego z repozytoriów umieszczonych na dysku lokalnym oraz zasobach zdalnych – co najmniej przez serwer TFTP, serwer FTP/SFTP, serwer HTTP/HTTPS, udział NFS. |
| SKDS – 06 | System musi umożliwiać zarządzanie łatkami (patch management), w tym operację powrotu do poprzedniej wersji (rollback). |
| SKDS – 07 | System musi umożliwiać tworzenie kopii zapasowej na życzenie (on demand) i w regularnych odstępach czasowych (scheduled). |
| SKDS – 08 | System musi umożliwiać uwierzytelnianie administratorów za pomocą wewnętrznej bazy użytkowników. |
| SKDS – 09 | System musi umożliwiać wymuszenie reguł złożoności haseł dla administratorów, w tym co najmniej minimalną długość hasła oraz wymuszenie hasła zawierającego małą literę, wielką literę, cyfrę, znak niealfanumeryczny. System musi wymuszać hasło różne od trzech poprzednich haseł i jego zmianę co określoną ilość dni. |
| SKDS – 10 | System musi umożliwiać kontrolę dostępu do poszczególnych elementów menu interfejsu graficznego administratora. |
| SKDS – 11 | System musi umożliwiać kontrolę dostępu do interfejsu graficznego administratora na podstawie adresu IP. |
| SKDS – 12 | System musi wspierać następujące protokoły uwierzytelniania i standardy: - RADIUS, zgodnie z dokumentami: - RFC 2865 — Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS), - RFC 2866 — RADIUS Accounting, - RFC 2867 — RADIUS Accounting for Tunnel Protocol Support, - RFC 2868 — RADIUS Attributes for Tunnel Protocol Support, - RFC 2869 — RADIUS Extensions. - RADIUS Proxy dla zewnętrznego serwera RADIUS, - TACACS+. |
| SKDS – 13 | System musi wspierać protokół Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) oraz integrację z Windows Active Directory, w tym co najmniej następujące repozytoria AD: - Microsoft Windows Active Directory 2012 R2, - Microsoft Windows Active Directory 2016. |
| SKDS – 14 | System musi wspierać serwery Radius Token OTP, w tym co najmniej każdy serwer tokenowy RADIUS zgodny z dokumentem RFC 2865. |
| SKDS - 15 | System musi wspierać następujące protokoły uwierzytelniania: - PAP/ASCII, - CHAP, - MS-CHAPv1, - MS-CHAPv2, - EAP-MD5, - EAP-TLS, - Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP) z metodami wewnętrznymi: - EAP-MS-CHAPv2, - EAP-GTC, - EAP-TLS. - System musi umożliwiać konfigurację mechanizmów PEAP Session Resume, PEAP Session Timeout i Fast Reconnect. |
| SKDS – 16 | System musi wspierać implementację 802.1.x z przynajmniej następującymi suplikantami: - wbudowanym klientem 802.1.x dla Windows 7/8/10, - Apple Mac OS X Supplicant, - Apple iOS Supplicant, - Google Android Supplicant. |
| SKDS – 17 | System musi umożliwiać tworzenie polityk uwierzytelniania 802.1X opartych o reguły (rule-based). |
| SKDS – 18 | System musi umożliwiać uwierzytelnianie 802.1X maszyn i użytkowników. |
| SKDS – 19 | System musi posiadać lokalną bazę użytkowników. Lokalną bazę użytkowników można tworzyć per użytkownik lub dodać w postaci zbiorczego pliku w formacie CSV (lub innym edytowalnym). |
| SKDS – 20 | System musi posiadać lokalną bazę stacji końcowych. Lokalna baza stacji końcowych musi być tworzona per stacja końcowa na podstawie unikalnego adresu MAC. |
| SKDS - 21 | System musi wspierać uwierzytelnienie stacji końcowych na podstawie zawartych w lokalnej bazie adresów MAC |
| SKDS - 22 | System musi wspierać zaawansowane funkcjonalności 802.1X realizowane na urządzeniach dostępowych (NAD - Network Access Devices), w tym: - tryb uwierzytelniania 802.1.x, w którym dozwolony jest jeden host per port, - tryb uwierzytelniania 802.1.x, w którym dozwolonych jest wiele urządzeń per port fizyczny, ale wymagane jest uwierzytelnienie jedynie pierwszego urządzenia, - tryb uwierzytelniania 802.1.x, w którym dozwolone jest jedno urządzenie telefonii IP w domenie głosowej (Voice VLAN) i jeden w host w domenie danych (Data VLAN) na jednym porcie fizycznym, - tryb uwierzytelniania 802.1.x dozwalający wiele hostów na jednym porcie fizycznym, - mechanizm umożliwiający przeniesienie uwierzytelnionego hosta w obrębie przełącznika z jednego portu fizycznego na inny, - mechanizm umożliwiający poprawną obsługę sytuacji w której nowy host podłącza się do portu na którym uprzednio było uwierzytelnione urządzenie, w tym w VLAN-ie głosowym, - mechanizm umożliwiający wysłanie informacji o reloadzie urządzenia (przełącznika) dostępowego do serwera AAA. Dzięki temu uwierzytelnione aktywne sesje związane z tym konkretnym urządzeniem zostaną usunięte z listy na serwerze AAA, - mechanizm przypisania VLAN-u w procesie uwierzytelnienia i kontroli dostępu 802.1.x, - mechanizm przypisania listy kontroli dostępu per użytkownik dla ruchu IP (ACL) w procesie uwierzytelnienia i kontroli dostępu 802.1.x, - obsługa przypisania listy kontroli dostępu dla przekierowania ruchu web w procesie uwierzytelnienia i kontroli dostępu 802.1.x, w celu realizacji uwierzytelniania za pomocą przeglądarki, - mechanizm 802.1.x umożliwiający realizację dostępu gościnnego w dedykowanym VLAN-ie (Guest VLAN) dla użytkowników gościnnych, - mechanizm 802.1.x umożliwiający przypisanie urządzenia telefonii IP do dedykowanego VLAN-u w sytuacji, gdy serwer AAA jest niedostępny, - przypisanie przez serwer AAA dla użytkownika nie jednego, lecz grupy VLAN-ów dla użytkownika, z których przełącznik wybiera jeden, w którym jest najmniej użytkowników, - uwierzytelnienie 802.1.x urządzenia telefonii IP znajdującego sie w VLAN-ie głosowym, - współpraca mechanizmu 802.1.x z urządzeniami używającymi mechanizmu Wake-on-LAN, - możliwość elastycznej konfiguracji kolejności metod 802.1.x użytych do uwierzytelnienia stacji, w tym uwierzytelnienia względem centralnej bazy MAC, metod EAP dla 802.1.x i uwierzytelnienia web, - możliwość uwierzytelnienia przełącznika dostępowego do dystrybucyjnego, jako stacji końcowej w celu zapobiegnięcia przed podłączeniem do sieci nieuprawnionego przełącznika. |
| SKDS – 23 | System musi wspierać uwierzytelnianie nazwą użytkownika i hasłem przez portal web, jako jedną z metod uwierzytelniania do sieci, (dotyczy m.in. w sytuacji, gdy stacja ma niepoprawnie skonfigurowane lub niedziałające oprogramowanie suplikanta 802.1.x). |
| SKDS – 24 | System musi umożliwiać realizację dostępu gościnnego dla stacji końcowych wyposażonych w przeglądarkę internetową, w tym, co najmniej dla : - Microsoft Windows 7/8/10, - Apple Mac OS X 10.x, - Apple iOS 8.0, 7.x, - Google Android dla 2.2 i nowszych, - Linux. |
| SKDS - 25 | System musi umożliwiać dodawanie kont gościnnych przez wybrane osoby (sponsor). |
| SKDS – 26 | System musi zapewniać uwierzytelnienie sponsora które musi odbywać sekwencyjnie się w oparciu o: - wewnętrzną bazę użytkowników, - zewnętrzne repozytorium użytkowników. |
| SKDS – 27 | System musi umożliwiać konfigurację uprawnień sponsora, w tym uprawnienia do: - logowania się do systemu, - tworzenia pojedynczego konta gościnnego, - tworzenia wielu kont gościnnych, - importowania kont gościnnych z pliku CSV, - wysyłania wiadomości email po utworzeniu konta gościnnego, - wysyłania wiadomości SMS po utworzeniu konta gościnnego, - wyświetlenia hasła konta gościnnego, - wydrukowania danych konta gościnnego, - wyświetlenia danych stworzonych kont gościnnych, - zawieszenia (suspend) i reinicjacji kont gościnnych. |
| SKDS - 28 | System musi umożliwiać personalizację wyglądu portalu sponsora i gościa, w tym: - zmianę logo strony logowania, - zmianę obrazu tła strony logowania, - zmianę logo bannera, - zmianę obrazu tła bannera, - zmianę koloru tła strony z treścią. |
| SKDS – 29 | System musi umożliwiać zmianę konfiguracji portów portalu administratora, gościa i sponsora, w tym portu HTTP i portu HTTPS. |
| SKDS – 30 | System musi umożliwiać zmianę adresu URL i FQDN strony sponsora. |
| SKDS – 31 | System musi umożliwiać automatyczne kasowanie wygasłych kont gościnnych: na żądanie i okresowo co zadaną liczbę dni i o określonej godzinie. System musi umożliwiać wyświetlenie czasu ostatniego kasowania wygasłych kont gościnnych i następnego kasowania wygasłych kont gościnnych. |
| SKDS – 32 | System musi posiadać wbudowane, wspierane przez producenta wzorce językowe dla stron sponsora i gościa, co najmniej w językach polskim i angielskim. |
| SKDS – 33 | System musi umożliwiać wymuszenie wpisania w formularz rejestracyjny następujących danych gościa w trakcie tworzenia konta przez sponsora: - Imienia, - Nazwiska, - Firmy, - adresu e-mail, - numeru telefonu, - danych opcjonalnych. |
| SKDS – 34 | System musi umożliwiać konfigurację dla użytkowników gościnnych: - wyświetlenia im informacji polityce akceptowalnego użycia sieci (AUP), - zezwolenia gościom na zmianę hasła, - samoobsługi przez gościa, czyli możliwości utworzenia konta gościnnego bez sponsora. |
| SKDS – 35 | System musi umożliwiać honorowanie ustawień lokalnych przeglądarki internetowej dla zastosowania odpowiedniego wzorca językowego. |
| SKDS – 36 | System musi umożliwiać konfigurację maksymalnej ilości nieudanych logowań do konta gościnnego. |
| SKDS – 37 | System musi umożliwiać konfigurację maksymalnej liczby urządzeń per konto gościnne i obsługiwać co najmniej 20 urządzeń per konto gościnne. |
| SKDS – 38 | System musi umożliwiać konfigurację czasu ważności hasła w dniach w zadanym przedziale. |
| SKDS – 39 | System musi umożliwiać określenie profilu czasowego dla dostępu gościnnego, czyli domyślnego czasu ważności konta gościnnego z dokładnością do daty i godziny. |
| SKDS – 40 | System musi umożliwiać konfigurację polityki złożoności haseł użytkowników gościnnych. |
| SKDS – 41 | System musi umożliwiać konfigurację polityki nazwy (login) użytkownika gościnnego w tym co najmniej tworzenie nazwy użytkownika z adresu e-mail i minimalnej długości nazwy użytkownika |
| SKDS – 42 | System musi umożliwiać tworzenie portalu typu Hotspot bez konieczności uwierzytelniania się gościa nazwą użytkownika i hasłem z opcjonalną akceptacją AUP (Acceptable Use Policy) i z koniecznością podania kodu dostępu. |
| SKDS – 43 | System musi umożliwiać udostepnienie danych logowania gościnnego za pomocą email przez konfigurację bramy SMTP i poprzez SMS. |
| SKDS – 44 | System musi wspierać API dla masowych operacji CRUD (Create, Read, Update, Delete) na kontach gościnnych. |
| SKDS – 45 | System musi umożliwiać rozbudowę o możliwość dokonania profilowania (profiling) urządzenia końcowego dołączanego do sieci i realizację zróżnicowanego dostępu na podstawie jej zidentyfikowanego typu. |
| SKDS – 46 | System musi umożliwiać wykorzystanie danych z procesu profilowania do zdefiniowania polityk bezpieczeństwa. W szczególności musi zapewniać stworzenie polityk np. dla wszystkich drukarek, dla wszystkich urządzeń mobilnych, dla wszystkich stacji z Windows. |
| SKDS – 47 | System musi umożliwiać dokonanie profilowania stacji końcowych poprzez analizę informacji pochodzących z następujących źródeł: - DHCP, - DHCP SPAN, - http, - DNS, - SNMP, - Network Scan (NMAP lub inne narzędzie profilowania aktywnego). |
| SKDS – 48 | System musi umożliwiać wysłanie wiadomości RADIUS CoA (Reauth, Port Bounce) zgodnych z RFC 5176, po dokonaniu profilowania urządzenia końcowego w celu zmiany profilu autoryzacji. |
| SKDS – 49 | System musi umożliwiać dodawanie sprofilowanych stacji końcowych do lokalnej bazy stacji końcowych wraz z przypisaniem do grupy. |
| SKDS – 50 | System musi posiadać dostarczony przez producenta zestaw profili urządzeń, w tym przynajmniej dla: - Stacji roboczych pracujących z systemami Linux, Microsoft Windows, - Urządzeń mobilnych: Android, Apple, Blackberry, - Telefonów IP, - Drukarek sieciowych, - Systemów wideokonferencyjnych w tym terminali i urządzeń z nimi powiązanych, - Routerów, - Punktów dostępu bezprzewodowego. |
| SKDS – 51 | System musi umożliwiać subskrypcyjne, regularne i automatyczne pobieranie nowych profili urządzeń ze strony producenta, w tym następujących informacji: - reguł identyfikacji nowych i uaktualnionych profili urządzeń końcowych w sieci, - reguł identyfikacji nowych urządzeń końcowych w sieci na podstawie MAC OUI, publikowanych na stronie http://standards.ieee.org/develop/regauth/oui/oui.txt. |
| SKDS – 52 | System musi wspierać raportowanie zmian w bazie danych profili powstałych w wyniku pobrania uaktualnienia profili urządzeń końcowych ze strony producenta. |
| SKDS - 53 | System musi umożliwiać generowanie przynajmniej następujących raportów: - raportów dla protokołów AAA, - sumarycznej informacji o uwierzytelnieniach RADIUS per protokół, - raportów dla systemu, w tym: - administratorów systemu i ich uprawnień, - logowania administratorów do systemu, - zmian konfiguracji serwera dokonanych przez administratorów, - stanu serwera (w tym użycia CPU, pamięci, stanu procesów i opóźnienia RADIUS), - zmian operacyjnych serwera dokonanych przez administratorów, - zmian haseł przez użytkowników. - raportów dla stacji końcowych, w tym: - uwierzytelnień typu MAC Authentication, - Top „N” uwierzytelnień per adres MAC stacji, - Top „N” uwierzytelnień per maszyna, - Top „N” uwierzytelnień per RADIUS Calling Station ID, - działań podsystemu profilera per adres MAC, - czasu wymaganego na sprofilowanie stacji per adres MAC. - raportów dla błędów, w tym: - błędów uwierzytelniania per szczegółowy kod błędu, który wystąpił, - sumarycznych przyczyn nieudanych uwierzytelnień. - raportów dla urządzeń sieciowych: - sumarycznych uwierzytelnień dla urządzeń sieciowych, - niedostępności serwera AAA dla urządzenia sieciowego, - wiadomości logowanych przez urządzenia sieciowe, - stanu portów i sesji urządzenia sieciowego widocznych przez SNMP. - raportów użytkowników: - sumarycznych uwierzytelnień użytkowników, - Top „N” uwierzytelnień per użytkownik, - sesji użytkowników gościnnych, - aktywności użytkowników gościnnych, - sumarycznych uwierzytelnień sponsorów dostępu gościnnego, - uwierzytelnień per unikalny użytkownik. - raportów katalogu sesji - aktywnych sesji RADIUS, - historii sesji RADIUS, - zaterminowanych sesji RADIUS. |
| SKDS - 54 | System musi umożliwiać generowanie alarmów systemowych w sytuacjach krytycznych za pomocą - wiadomości e-mail - syslog |
| SKDS – 55 | Alarmy muszą być generowane w następujących sytuacjach: - ilość obsługiwanych transakcji RADIUS na sekundę spadnie poniżej zadanego poziomu, - opóźnienie (latency) obsługi transakcji RADIUS będzie dłuższe od zadanego, - status krytycznych procesów będzie niepożądany, w tym status: - procesu wewnętrznej bazy danych systemu, - serwera aplikacyjnego systemu, - bazy danych sesji, - kolektora i procesora wiadomości log, - błędy generowane przez system mają ważność powyżej "Error" w rozumieniu protokołu Syslog (Severity 3 i wyżej), - stan obciążenia systemu wzrośnie powyżej zadanego poziomu, w tym: - obciążenie systemu (load), - zajętość pamięci. |
| SKDS - 56 | System musi posiadać zintegrowany z interfejsem graficznym zestaw narzędzi diagnostycznych dla rozwiązywania problemów, w tym: - badanie łączności IP za pomocą ping, nslookup, traceroute, - wyszukiwanie zdarzeń RADIUS z uwzględnieniem: - nazwy użytkownika, - adresu MAC, - statusu uwierzytelnienia (udana lub nieudana), - powodu, jeżeli uwierzytelnienie nieudane, - zakresu czasowego, co do dnia, godziny i minuty. - wykonanie zdalnego polecenia na urządzeniu sieciowym, - ewaluację zgodności konfiguracji urządzenia sieciowego pod kątem: - definicji serwerów AAA, - protokołu RADIUS, - odkrywania urządzeń, - logowania, - uwierzytelniania Web, - konfiguracji trybu 802.1.x. - wykonanie zrzutu ruchu sieciowego (TCP Dump) docierającego do systemu. |

# Pozostałe wymagania Zamawiającego:

- Wykonawca opracuje Projekt Techniczny uruchomienia urządzeń zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym.

- Wykonawca skonfiguruje sprzęt tak aby wyżej wymienione przełączniki szkieletowe tworzyły dwa w pełni redundantne zestawy przełączników szkieletowych.

- Wykonawca dokona montażu urządzeń w szafach rack w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca dokona niezbędnych prac w celu podłączenia dostarczanych urządzeń do zasilania elektrycznego (odpowiednie gniazda, przewody, bezpieczniki itp.). Wykonawca dostarczy 60 sztuk listw zasilających wyposażonych w minimum 5 gniazd elektrycznych oraz bezpiecznik w celu podłączenia przełączników szkieletowych i dostępowych.

- Do obydwu zestawów przełączników szkieletowych, przełączniki dostępowe będą połączone min. dwoma redundantnymi linkami światłowodowymi MM. Ponadto Wykonawca skonfiguruje stos przełączników dostępowych w miejscach gdzie wskaże Zamawiający.

- Wykonawca wdroży i uruchomi w sieci standard 802.1x przy pomocy dostarczanego Systemu kontroli dostępu do sieci dla wszystkich urządzeń PC i urządzeń peryferyjnych podłączonych do sieci LAN  w siedzibie Zamawiającego.

- Dostarczane urządzenia muszą być fabrycznie nowe (tzn. wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich dostarczeniem, nierefabrykowane) oraz nieużywane.

- Urządzenia wraz z zainstalowanym na nich oprogramowaniem muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta i być przeznaczone do użytkowania na terenie Unii Europejskiej oraz posiadać pakiet usług gwarancyjnych skierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

- Całość dostarczonego sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producenta/ów rozwiązania.

- Dostarczone wraz z urządzeniami oprogramowanie musi być oprogramowaniem w wersji aktualnej (tzn. opublikowanej przez producenta nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem dostawy albo w ostatniej opublikowanej i rekomendowanej przez producenta). Wykonawca w momencie wdrożenia dokona aktualizacji wersji oprogramowania urządzeń do najnowszej rekomendowanej przez producenta.

- Poszczególne funkcjonalności i protokoły wymagane dla obu typów przełączników muszą być kompatybilne.

- Wykonawca wykona połączenia za pomocą niezbędnego okablowania pasywnego oferowanej infrastruktury sprzętowej z obecnie eksploatowaną infrastrukturą sprzętową Zamawiającego.

- Dostawa musi obejmować wszystkie elementy wymagane przez producentów oferowanego rozwiązania do jego prawidłowego podłączenia i konfiguracji w tym do jego prawidłowego podłączenia z siecią energetyczną Zamawiającego o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz.

- Wykonawca w ramach zamówienia zapewni wszystkie kable i patchcordy konieczne do podłączenie instalowanych urządzeń w szczególności: wymagane kable do tworzenia stosów z urządzeń, patchcordy światłowodowe wymagane do poprawnego działania przedstawionej w Projekcie Technicznym konfiguracji sprzętu wraz z nadmiarową niezbędną ilością do podłączenia wszystkich obsadzonych portów światłowodowych; patchcordy UTP/FTP min. Cat. 6A wymagane do poprawnego działania przedstawionej konfiguracji sprzętu wraz z nadmiarową niezbędną ilością do podłączenia wszystkich obsadzonych portów elektrycznych;

Zamawiający przewiduje zastosowanie 150 połączeń światłowodowych MM za pomocą kabli o długości 5m, 1000 połączeń kablem kat. 6A o długości 2m, 500 połączeń kablem kat 6A o długości 3m, 500 połączeń kablem kat 6A o długości 5m, 500 połączeń kablem kat 6A o długości 10m, 150 połączeń kablem kat 6A o długości 15m. W ramach realizacji umowy należy dostarczyć wskazane ilości patchcordów.

UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO:

(*) Należy podać nazwę oferowanego oprogramowania, numer wersji i producenta.

______________________________________

Czytelny Podpis/podpisy osoby/osób uprawnionego

do reprezentowania Wykonawcy

Miejscowość_____________, dnia __________________