SPECYFIKACJA

zakresu prac instalacyjnych dla zadania:

„ Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej

w budynku mieszkalnym Leśniczówki Pokrzywnica ( nr inw. 110-0023 ) ”.

- Cel zadania.

Działając na podstawie Uchwały nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego                                                  z dnia 24 października 2017 r., Nadleśnictwo Pułtusk planuje wykonanie modernizacji                                 źródła ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepłej wody użytkowej znajdujących się w budynku mieszkalnym Leśniczówki Pokrzywnica.

- Wymagania ogólne.

Na potrzeby realizacji zadanie wykonawca będzie zobowiązany do zaprojektowania i wykonania nowej instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej

w zakresie opisanym w punkcie 3.

Schematy nowych instalacji Wykonawca robót będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu.

- Zakres robót.

A/ Demontaż, wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych, instalacji c.o. oraz instalacji

zimnej i ciepłej wody użytkowej zamontowanych w piwnicy budynku.

Złom stalowy uzyskany z demontażu pozostaje do dyspozycji inwestora.

B/  Demontaż, wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych dwupłaszczowego komina

z blachy stalowej o długości ok. 4,00 m.

Złom stalowy uzyskany z demontażu pozostaje do dyspozycji inwestora.

C/ Wykonanie nowych instalacji c.o. oraz instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej w kotłowni

wraz z ich wpięciem do istniejących instalacji obsługujących budynek.

D/ Nowa instalacja c.o. musi być wykonana z wykorzystaniem kotła zgazowującego drewno

klasy 5 o mocy minimalnej 24 KW np. ATMOS DC25S lub równoważnego i zamontowana wraz

z dedykowanym do niego osprzętem, w szczególności z zastosowaniem bufora magazynującego

energię wyprodukowaną przez kocioł o pojemności ok. 1000 l i Laddomatu lub urządzenia

równoważnego.

E/  Na podłączeniu do komina  należy wykonać wyczystkę kominiarską oraz zamontować termometr

wskazujący temperaturę spalin.

F/  Przy realizacji zadania należy ponad to:

-  zamontować elektroniczne pompy obiegowe zarówno dla instalacji c.o.,

jak i instalacji ciepłej wody użytkowej,

-  dla instalacji c.o. zainstalować programowalny sterownik pokojowy,

-  zamontować i podłączyć izolowany zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności ok. 140 l

współpracujący z nową instalacją grzewczą oraz dodatkowo wyposażony w grzałkę elektryczną

umożliwiającą przygotowanie cieplej wody użytkowej w okresach, kiedy nie pracuje kocioł c.o.,

-  dla nowo wykonanych instalacji zamontować wymagany przyjętym schematem grzewczym

osprzęt i zabezpieczenia,

- zamontować do ściany zewnętrznej i połaci dachowej nowy, dwupłaszczowy, stalowy  komin

o wysokości 5,00 m wraz z wykonaniem niezbędnych prac budowlanych w postaci :

a)  wykonania otworu w ścianie zewnętrznej kotłowni w celu przeprowadzenia rury kominowej,

b)  wykonania niezbędnych napraw tynku zewnętrznego w obszarze montażu komina

oraz malowania ścian zewnętrznych kotłowni.

G/  Do zakresu robót będzie należał ponad to:

a)  montaż kratki wentylacyjnej wywiewnej w ścianie zewnętrznej kotłowni,

b)  likwidacja otworu w połaci dachowej powstałego po demontażu komina,

c)  demontaż istniejącej i wykonanie nowej okładziny stropu w kotłowni z płyt GKF,

d)  demontaż istniejącej i wykonanie nowej okładziny z płytek ceramicznych

parapetu okna wsypowego do drewna.

H/  Wykonawca robót będzie również zobowiązany do wykonania remontu instalacji elektrycznej

znajdującej się w kotłowni w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji głównego

zakresu prac remontowych.

I/  Przed montażem kotła c.o. wykonawca będzie zobowiązany do wykonania płyty fundamentowej

pod kocioł o wymiarach odpowiednich do montowanego rządzenia.

J/  Do zakresu prac remontowych należy również malowanie pomieszczenia kotłowni.

Zakres tej czynności obejmuje w szczególności reperację drobnych pęknięć i ubytków tynku oraz

dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą odporną na szorowanie przewidzianą do zastosowania

w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności powietrza.

K/  Przed złożeniem oferty wykonania w/w robót oferent jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji

lokalnej obiektu, w którym będą prowadzone roboty.