Specyfikacja techniczna IGF 2021

Wstęp:

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kompletnego wyposażenia AV/IT, w tym nagłośnienia, oświetlenia, sprzętu multimedialnego do tłumaczeń symultanicznych oraz zapewnienie zaplecza IT. Zakres zamówienia obejmuje również montaż i demontaż wyżej wymienionego sprzętu oraz kompleksową obsługę.

Usługa będzie obejmować zapewnienie we wskazanych salach/przestrzeniach Międzynarodowego Centrum Kongresowego następującego wyposażenia:

- Kompletnych systemów nagłośnieniowych, w tym: głośników, mikserów, mikrofonów oraz peryferii,

- Kompletnych systemów video w tym: ekranów i projektorów, telewizorów/monitorów, mikserów video/procesorów obrazu oraz peryferii,

- Systemów dyskusyjnych składających się z mikrofonów, jednostki centralnej oraz peryferii,

- Systemów do tłumaczeń symultanicznych w tym: kabin, jednostek centralnych, pulpitów tłumacza, promienników, odbiorników podczerwieni wraz ze słuchawkami,

- Podestów scenicznych.

Dodatkowo usługa będzie obejmować:

- Zapewnienie kompleksowej obsługi technicznej we wskazanych salach/przestrzeniach MCK,

- Montaż i demontaż zapewnionych systemów,

- Rearanżacja techniczna sal konferencyjnych, zgodnie z przedstawionym harmonogramem, odbywająca się w nocy oraz pomiędzy sesjami,

- Transport sprzętu technicznego na miejsce imprezy,

- Stworzenie szczegółowych planów wymienionych w Specyfikacji Technicznej sal konferencyjnych przy ścisłej współpracy z koordynatorem ds. IT/AV Zamawiającego. Plany będą uwzględniać: systemy video, nagłośnieniowe, oświetleniowe, symultaniczne, dyskusyjne oraz scenę i układ sali

- Nagranie audio wybranych języków we wskazanych salach konferencyjnych,

- Nagranie audio-video wszystkich paneli w trakcie konferencji

- Wyposażenie Central Control Room (CCR),

- Zapewnienie wyposażenia technicznego na ceremonię otwarcia (Opening Ceremony) i zamknięcia konferencji (Closing Ceremony), według przedstawionej specyfikacji;

- Zapewnienie wyposażenia meblowego, na którym będzie ustawiany sprzęt oraz mebli dla obsługi.

oraz prawidłowe, zgodne z przepisami, podłączenie wszystkich stanowisk/punktów/ urządzeń do prądu. Zabezpieczenie kabli/podłączeń najazdami kablowymi  aby nie stwarzały zagrożenia dla osób poruszających się. Ponadto w miejscach, w których to konieczne położenie wykładziny.

Montaż i demontaż

- Montaż wszystkich przestrzeni konferencyjnych rozpocznie się 2.12.2021 r i musi się zakończyć do 5.12.2021 r., zgodnie z ustalonym przez Strony harmonogramem.

- Demontaż w poszczególnych salach rozpocznie się tuż po zakończeniu konferencji, czyli  10.12. 2021 r. i musi zakończyć się do 12.12.2021 r,. zgodnie z ustalonym przez Strony harmonogramem.

- Odbiory techniczne sal/przestrzeni konferencyjnych będą się odbywały z przedstawicielami KPRM oraz koordynatorem ds. IT/AV.

- Wyposażenie sal konferencyjnych – specyfikacja techniczna

Sale opisane w specyfikacji technicznej tj. Sala Wielofunkcyjna C (spełniając dwie funkcje: Sali Plenarnej i Głównej Sali posiedzeń) i Sala Wielofunkcyjna A podzielona na  sale warsztatowe A2 i A3 muszą być wyposażone w system nagłośnieniowy dostosowany do ilości uczestników, minimum dwa ekrany projekcyjne i projektory oraz monitory podglądowe dla prelegentów minimum 50 cali. Sale muszą posiadać system oświetleniowy dostosowany do wielkości sali i prezydium. Dodatkowo w sali Plenarnej (Wielofunkcyjna C) ma być zapewnione tłumaczenie symultaniczne z sześciu języków używanych przez ONZ oraz polskiego.

Sala Wielofunkcyjna B- pełnić będzie rolę całodziennego Food Court dla uczestników konferencji.

We wskazanych salach będą używane przewodowe mikrofony stołowe, w tym system dyskusyjny oraz mikrofony bezprzewodowe.

Sprzęt w salach wymienionych w specyfikacji ma umożliwiać nagranie audio wszystkich paneli w trakcie konferencji oraz przesyłu sygnału audio-video do CCR.

W każdej sali będzie zapewniony dostęp do internetu przy wykorzystaniu sieci LAN dającej możliwość zdalnego uczestnictwa w obradach.

Jeżeli na salach będą instalowane podwieszane konstrukcje aluminiowe, mają być zamontowane na wyciągarkach elektrycznych D8+ o udźwigu dostosowanym do obciążenia kratownic. Wszystkie wyciągarki muszą mieć atesty oraz ważne przeglądy. Akceptowane będą tylko atestowane zawiesia steelflex. Koszt, zgodnie z cennikiem MCK, z tytułu wykonania podwieszeń ponosi operator. Podwieszenia są wykonywane tylko i wyłącznie przez firmę, która ma podpisaną umowę z Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Wszystkie urządzenia zamontowane do kratownic muszą być zabezpieczone linkami stalowymi.

- Sala Plenarna (Sala Wielofunkcyjna C)

Sala ta będzie przeznaczona na ceremonię otwarcia („Opening Ceremony”) i panel dyskusyjny High-Level w dniu 6.12.2021 r.  i ceremonię zamknięcia konferencji („Closing Ceremony”) i panel dyskusyjny High-Level w dniu 10.12.2021 r. dla max . 1700 osób. Sala zaaranżowana będzie w układzie teatralnym.

  - Scena:

    - Scena  na Sali Wielofunkcyjnej C musi być zbudowana z atestowanych i certyfikowanych podestów scenicznych,

    - Rozmiar sceny nie może być mniejszy niż 26x6m, a jej wysokość to 1m,

    - Dwie pary otapicerowanych wykładziną schodów z poręczami po jednej stronie,

    - Scena otapicerowana  atestowaną wykładziną w jednym z następujących kolorów: czarny, biały, niebieski, zielony o gramaturze nie mniejszą niż 450g/m2, atest ognioodporności nie niższy niż CFL-s1,

    - Operator zostanie poinformowany o kolorze wykładziny nie później niż 30 dni od podpisania umowy ,

    - Front sceny musi być wysłonięty dobrze naciągniętą tkaniną w tym samym kolorze co scena lub tą samą wykładziną co scena,

    - Tkanina musi posiadać certyfikat o ognioodporności nie niższy niż CFL-s1,

    - Tkanina może być zabezpieczona przeciwpożarowym atestowanym impregnatem do tkanin,

    - Budowa rampy z poręczą dla niepełnosprawnych przy scenie głównej (kąt nachylenia rampy nie większy niż 8 procent, minimalna szerokość 120cm),

    - Cztery podesty dla kamer - każdy nie mniejszy niż 2x1m i nie niższy niż 60cm, otapicerowany jak scena główna,

    - Podest dla mediów, nie mniejszy niż 6x2m i nie niższy niż 60cm, otapicerowany jak scena główna,

    - Podest dla kabin symultanicznych, nie mniejszy niż 14x2,5m i nie niższy niż  1m, otapicerowany jak scena główna.

  - Nagłośnienie:

    - Liniowy system nagłośnieniowy musi równomiernie pokrywać dźwiękiem cały obszar audytorium, spełniając następujące kryteria:

      - w linii sceny ma być złożony z 2 par „gron” składających się z niemniej niż 6 kolumn głośnikowych na stronę, umieszczonych tak, żeby zminimalizować odbicia dźwięku od ścian.

      - posiadać nie mniej niż 4 kolumny głośnikowe nisko tonowe sub bass na stronę.

      - Na sali należy zainstalować drugą linię głośników, służącą za linię opóźniającą tzw. „delay”, nie mniej niż po 4 na grono.

      - Przestrzeń bezpośrednio przed sceną, jeżeli będzie tego wymagać instalacja, musi być nagłośniona niezależnie sterowanymi kolumnami głośnikowymi front-fill, tej samej marki co system główny.

      - Na scenie muszą znajdować się monitory sceniczne typu wedge, nie mniej niż 2 sztuki.

    - Zarządzanie systemem nagłośnieniowym:

      - Cyfrowa konsoleta audio, minimum 48 wejść i 16 wyjść

      - Nagrywanie maksymalnie 7 języków + floor

      - Backup w postaci drugiej konsolety o parametrach nie niższych niż główna

    - System nagłośnieniowy musi składać się z:

      - Nie mniej niż 12 mikrofonów bezprzewodowych (hand held z opcją wymiany na nagłowny)

      - 4 mikrofony na statywach na Sali

      - Zakres częstotliwości pracy systemu 470-790MHz w pasmach 60-70MHz

      - Anteny kierunkowe żeby mikrofony nie gubiły zasięgu

      - Operator musi poinformować Zamawiającego o używanych częstotliwościach mikrofonowych

      - Na scenie, na mównicy należy zainstalować dwa mikrofony przewodowe typu „goose neck”.

      - System audio musi być wyposażony w niezbędne peryferia do odtwarzania dźwięku z reżyserki oraz ze stołu prezydialnego (okablowanie, di-box i jeden komputer).

    - Aranżacja

Po ceremonii otwarcia, odbędzie się panel dyskusyjny typu High Level, podczas którego  mogą być wykorzystane dwie aranżacje ustawienia na scenie:

      - stoły prezydialne z krzesłami lub

      - fotele/ kanapy ze stolikami kawowymi.

W pierwszym przypadku, mikrofony typu „goose neck” lub przewodowy system dyskusyjny, ilość mikrofonów nie mniej niż 10 sztuk.

W drugim przypadku, mikrofony bezprzewodowe typu „hand held” w ilości nie mniej niż 10 sztuk.

    - Podest dla mediów

Musi być wyposażony w kostki dziennikarskie umożliwiające podłączenie minimum 20 dziennikarzy jednocześnie, język angielski i polski a jego rozmiar nie może być większy niż 2x10 m.

  - System video

Główny system projekcyjny musi się składać z ekranu nie mniejszego niż 26x4m (edgeblending) oraz czterech projektorów minimum Full HD, 3 DLP, o mocy nie mniejszej niż 20000 ansi lmn każdy. Żarówki w projektorach nie mogą mieć przepracowane więcej niż 300 godzin każda, ten zapis nie dotyczy projektorów laserowych.

Na czas ceremonii otwarcia i zamknięcia konferencji sala musi być doposażona w dodatkowe 2 ekrany projekcyjne (format 16/9) i projektory, minimalny rozmiar ekranu to 5x3m (format 16/9), a projektory Full HD, nie mniej niż 1 DLP, o mocy minimum 12000 ansi lmn każdy. Żarówki w projektorach nie mogą mieć przepracowane więcej niż 300 godzin każda, ten zapis nie dotyczy projektorów laserowych.

Na scenie lub przed nią należy zainstalować nie mniej niż 3 monitory o rozmiarze minimum 50 cali o rozdzielczości nie mniejszej niż Full HD, które muszą mieć możliwość wyświetlania trzech niezależnych obrazów. Dodatkowo przy scenie, na jednym z wyżej wymienionych monitorów, musi znajdować się timer cyfrowy odliczający czas dla prelegentów.

Na sali należy umieścić minimum 4 kamery (CCU) z operatorami oraz minimum 2 kamery PTZ Full HD (ten sam model) ze sterownikiem i operatorem.

    - Realizacja kamerowa:

      - 4 kamery (CCU), 2 na końcu sali z zoomem nie mniejszym niż 90x, 2 bo bokach sali z zoomem nie mniejszym niż 30x, kamery na podestach

      - Minimum 2 kamery PTZ przy scenie podwieszone lub na statywach, nie mogą przeszkadzać w projekcji

      - Mikser video minimum 6 wejść i 3 wyjścia video, Full HD

      - System CCU z inżynierem

      - Mikser musi posiadać opcję embedowania dźwięku do sygnału wyjściowego

      - Przy podeście dla mediów dystrybucja sumy sygnału video

      - Interkom dla całej ekipy kamerowej

Główny system realizacji video powinien się składać z procesora obrazu lub media serwera, który będzie umożliwiał wysłanie obrazu na 4 projektory Full HD, 3 telewizory, monitory w kabinach symultanicznych oraz dwa ekrany powtórzeniowe.

    - System musi wymagania spełniać poniższe, nie mniejsze niższe niż:

      - 12 wyjść i 16 wejść: HDMI, HD-SDI, Display Port (Full HD lub wyższa rozdzielczość)

      - Wyświetlanie na ekranie głównym tła animowanego i statycznego oraz trzech niezależnych okien (Picture in Picture)

      - Na monitorach podglądowych musi mieć możliwość wyświetlania 3 niezależnych źródeł

      - Musi być wyposażony w opcję kluczowania, blendowania, skalowania

      - Jeden multiviewer

System musi być wyposażony w niezbędne peryferia (laptopy, macbooki, media playery) umożliwiające wyświetlanie prezentacji PowerPoint oraz Keynote, materiałów video, animowanego i statycznego tła. System musi posiadać minimum dwa piloty do kontroli prezentacji, pozwalające na zmianę slajdów jednocześnie w minimum dwóch komputerach i posiadającego zasięg nie mniejszy niż 90m.

Do zdalnego dostępu do udziału w konferencji należy zapewnić 2 laptopy.

System dystrybucji sygnału do projektorów i monitorów podglądowych oraz sygnału ze sceny ma być oparty na przewodach światłowodowych z konwerterami sygnału (HD-SDI, HDMI lub DVI). W przypadku małych odległości (do 20m) akceptowane są również przewody HD-SDI, HDMI oraz DVI.

  - System oświetleniowy

System oświetleniowy będzie się składał z dwóch elementów: oświetlenia sceny oraz oświetlenia audytorium. Całe oświetlenie musi być zainstalowane na kratownicach podwieszonych za pomocą wyciągarek elektrycznych D8+ o udźwigu dostosowanym do obciążenia tych kratownic.

      - Wymagania dotyczące oświetlenia:

        - Oświetlenie sceny musi być adekwatne do jej wielkości, nie mniejszej niż 150m2,

        - Scena musi być równo oświetlona białym światłem, o natężeniu nie mniejszym niż 800 luksów,

        - Projekt oświetlenia sceny musi również uwzględniać oświetlenie grafik znajdujących się z tyłu sceny,

        - Projekt należy przedstawić nie później niż miesiąc po podpisaniu umowy, musi być zgodny z systemem identyfikacji wizualnej konferencji,

        - Dopuszczalne jest doświetlenie grafik listwami LED RGBW,

        - Wymagane jest oświetlenie sceny ruchomymi głowami typu Profile z nożami kadrującymi z mieszaniem kolorów CMYK,

        - W projekcie oświetlenia należy uwzględnić również oświetlenie kontrowe.

Oświetlenie audytorium powinno się składać z oświetlenia ledowego. Jasność całej sali, oprócz pierwszych rzędów, ma być na  poziomie nie mniej niż 100 luksów, natomiast oświetlenie pierwszych 10 rzędów ma być na poziomie nie mniej niż 350 luksów.

      - Całe oświetlenie musi być zarządzane z poziomu konsolety oświetleniowej, jej minimalne wymagania to:

        - Musi obsługiwać w czasie rzeczywistym nie mniej niż 65000 parametrów na sesję,

        - Minimum 6 wyjść DMX,

        - 3 panoramiczne ekrany dotykowe TFT,

        - Minimum 30 zmotoryzowanych executorów,

        - Moc obliczeniowa nie mniej niż 8000 parametrów HTP/LTP.

W skład systemu oświetleniowego muszą wchodzić niezbędne peryferia, czyli splittery, procesory, okablowanie, rozdzielnie prądowe, linki stalowe do zabezpieczenia urządzeń, etc.

  - System do tłumaczenia symultanicznego

System do tłumaczenia symultanicznego musi się składać z promienników, pulpitów tłumacza, kabin symultanicznych, jednostek centralnych oraz maksymalnie 1500 sztuk odbiorników tłumaczenia wraz ze słuchawkami (32 kanałowych, naładowanych i sprawnych do tłumaczeń każdego dnia) wraz odpowiednią liczbę akumulatorów i/lub baterii jednorazowych.

    - Kabiny symultaniczne:

      - Muszą być zainstalowane na końcu Sali plenarnej na podeście nie niższym niż 1m, otapicerowany jak scena główna,

      - Kabiny muszą posiadać certyfikat ISO 4043:2016,Monitor w każdej kabinie nie mniejszy niż 20 cali o rozdzielczości Full HD,

      - Tłumaczenie na 6 języków ONZ: angielski, francuski, hiszpański, chiński, arabski i rosyjski oraz dodatkowo polski,

      - Kabiny na 2 tłumaczy: angielski, francuski, hiszpański, rosyjski i polski,

      - Kabiny na 3 tłumaczy: chiński i arabski.

Tłumacze powinni mieć możliwość przełączania się pomiędzy 8 kanałami (język oryginalny oraz 7 języków). Tłumacze języka arabskiego, chińskiego i polskiego muszą mieć możliwość tłumaczenia bezpośrednio na język angielski i francuski bez fizycznej potrzeby zmieniania kabin (relay).

  - Obsługa techniczna sali w trakcie konferencji musi składać się z co najmniej:

    - 2 techników audio (w tym jednego realizatora),

    - 4 techników video (w tym dwóch realizatorów, technika odpowiedzialnego za prezentacje, inżynier CCU),

    - 1 technika oświetlenia (realizatora),

    - 2 techników do tłumaczenia symultanicznego,

    - kierownika ekipy.

Cała obsługa techniczna musi znać język angielski (poziom średniozaawansowany),  z czego kierownik ekipy musi znać język angielski na poziomie zaawansowanym, pozwalającym na swobodną komunikację z oficerem ONZ.

  - Podsumowanie:

Wszystkie systemy w reżyserce oraz peryferia systemu za sceną muszą być podpięte do UPS-ów. Wykonawca musi zapewnić bezprzewodową komunikację pomiędzy reżyserką a kulisami (back stage). Do protokołu zdawczo-odbiorczego muszą być załączone wszystkie wymagane atesty, certyfikaty oraz normy.

- Główna Sala Posiedzeń (Sala Wielofunkcyjna C)

Sala ta pełnić będzie rolę Głównej Sali Posiedzeń poza ceremoniami Opening i Closing Ceremony.  Przeznaczona jest dla około 400 osób, dla których krzesła będą ustawione wokół stół na planie litery U z 50 krzesłami ustawionymi po zewnętrznej stronie stołu. Przy stołach muszą być zainstalowane listwy prądowe, jedna na 3 osoby.

  - Nagłośnienie:

Wymagania co do systemu nagłośnieniowego takie same jak w trakcie Opening i Closing Ceremony  i paneli dyskusyjnych High Level.

    - System nagłośnieniowy:

      - Nie mniej niż 12 mikrofonów bezprzewodowych (hand held z opcją wymiany na nagłowny),

      - 4 mikrofony na statywach na Sali,

      - Zakres częstotliwości pracy systemu 470-790MHz w pasmach 60-70MHz,

      - Anteny kierunkowe żeby mikrofony nie gubiły zasięgu,

      - Operator musi poinformować Zamawiającego o używanych częstotliwościach mikrofonowych,

      - Na stołach należy umieścić przewodowy system dyskusyjny, nie mniej niż jeden mikrofon dla dwóch osób,

      - Na scenie, na mównicy należy zainstalować dwa mikrofony przewodowe typu „goose neck”,

      - System audio musi być wyposażony w niezbędne peryferia do odtwarzania dźwięku z reżyserki oraz ze stołu prezydialnego (okablowanie, di-box i jeden komputer).

  - System video:

System video musi spełniać te same wymagania jak w trakcie posiedzeń plenarnych i high-level, dodatkowo w środku stołu w kształcie litery U, należy zainstalować:

    - jedną kamerę PTZ

    - nie mniej niż 8 monitorów o rozmiarze minimum 65 cali o rozdzielczości nie mniejszej niż Full HD. Monitory muszą być umieszczone w parach.  Na monitorach musi również być możliwość wyświetlania/kluczowania cyfrowego timera odliczającego czas dla prelegentów.

  - System kamerowy

System kamerowy taki sam jak w przypadku Opening i Closing Ceremony  i paneli dyskusyjnych High Level, dodatkowo w środku stołu w kształcie litery U, należy zainstalować:

    - Mikser video mający możliwość przełączania pomiędzy dwoma laptopami, jeden będzie służył do wyświetlania prezentacji, drugi będzie umożliwiał zdalny udział w konferencji.

    - Minimum 2 wejścia i 1 wyjście,

    - Rozdzielczość minimum Full HD

  - System oświetleniowy:

System oświetleniowy będzie się składał z dwóch elementów: oświetlenia stołu obrad „U” oraz oświetlenia audytorium. Całe oświetlenie musi być zainstalowane na kratownicach podwieszonych za pomocą wyciągarek elektrycznych D8+ o udźwigu dostosowanym do obciążenia tych kratownic. Wymagania dotyczące oświetlenia:

    - Oświetlenie stołu obrad „U”:

      - musi być adekwatne do jego wielkości, o natężeniu światła nie mniejszym niż 700 luksów,

      - Dopuszczalne jest doświetlenie grafik listwami LED RGBW,

      - Oświetlenie sceny musi być adekwatne do jej wielkości, nie mniejszej niż 150m2.

      - stół obrad „U” musi być równo oświetlona białym światłem, o natężeniu nie mniejszym niż 800 luksów,

      - Projekt oświetlenia sceny musi również uwzględniać oświetlenie grafik znajdujących się z tyłu sceny,

      - Projekt należy przedstawić nie później niż miesiąc po podpisaniu umowy, musi być zgodny z systemem identyfikacji wizualnej konferencji,

      - Dopuszczalne jest doświetlenie grafik listwami LED RGBW,

      - Wymagane jest oświetlenie ruchomymi głowami typu Profile z nożami kadrującymi z mieszaniem kolorów CMYK,

      - W projekcie oświetlenia należy uwzględnić również oświetlenie kontrowe.

    - Oświetlenie audytorium wokół  stołu obrad „U” powinno się składać z oświetlenia ledowego i ma być na poziomie nie mniej niż 350 luksów. Całe oświetlenie musi być zarządzane z poziomu konsolety oświetleniowej, jej minimalne wymagania to:

      - Musi obsługiwać w czasie rzeczywistym nie mniej niż 65000 parametrów na sesję,

      - Minimum 6 wyjść DMX,

      - panoramiczne ekrany dotykowe TFT,

      - Minimum 30 zmotoryzowanych executorów,

      - Moc obliczeniowa nie mniej niż 8000 parametrów HTP/LTP.

W skład systemu oświetleniowego muszą wchodzić niezbędne peryferia, czyli splittery, procesory, okablowanie, rozdzielnie prądowe, linki stalowe do zabezpieczenia urządzeń, etc.

  - System do tłumaczenia symultanicznego

System do tłumaczeń symultanicznych musi spełniać te same wymagania jak w trakcie posiedzeń

  - Podesty sceniczne:

Podesty sceniczne muszą spełniać te same wymagania jak w trakcie posiedzeń plenarnych i high-level.

  - Obsługa techniczna sali w trakcie konferencji musi składać się z co najmniej:

    - 2 techników audio (w tym jednego realizatora),

    - 4 techników video (w tym dwóch realizatorów, technika odpowiedzialnego za prezentacje, inżynier CCU),

    - 1 technika oświetlenia (realizatora),

    - 2 techników do tłumaczenia symultanicznego,

    - kierownika ekipy.

Cała obsługa techniczna musi znać język angielski (poziom średniozaawansowany) z czego kierownik ekipy musi znać język angielski na poziomie zaawansowanym, pozwalającym na swobodną komunikację z oficerem ONZ.

  - Podsumowanie:

Wszystkie systemy w reżyserce oraz peryferia systemu za sceną muszą być podpięte do UPS-ów. Wykonawca musi zapewnić bezprzewodową komunikację pomiędzy reżyserką a kulisami (back stage). Do protokołu zdawczo-odbiorczego muszą być załączone wszystkie wymagane atesty, certyfikaty oraz normy.

- Sale warsztatowe (Sala Wielofunkcyjna A2 i A3)

Sale te przeznaczone są dla od  50 do 300  osób, w ustawieniu w kształcie litery U . Na stołach obrad „U” muszą być zainstalowane listwy prądowe, jedna na 3 osoby.

  - Nagłośnienie:

System nagłośnieniowy na salach warsztatowych A2 i A3 ma być oparty na transmisji mowy przez promienniki podczerwieni oraz cyfrową jednostkę centralną DCN.

System musi się składać z:

    - Nie mniej niż 6 promienników podczerwieni 24W

    - Cyfrowej konsolety posiadającej minimum 16 wejść i 8 wyjść, która musi umożliwiać nagranie audio wszystkich sesji.

    - Cyfrowej jednostki centralnej DCN

    - 600 odbiorników podczerwieni wraz ze słuchawkami

    - Przewodowy system dyskusyjny DCN przy układzie U, jeden mikrofon na 2 osoby

  - System video:

Ekrany muszą być podwieszone do konstrukcji aluminiowej, na której musi być zainstalowany czarny horyzont, który musi sięgać od konstrukcji do podłogi.

    - System video musi się składać:

      - 2 projektory i 2 ekrany projekcyjne, spód ekranu nie może być niżej niż 2m od podłogi,

      - Jasność obrazu na ekranach nie niższa niż 140 nitów,

      - Żarówki w projektorach nie mogą mieć przepracowane więcej niż 300 godzin każda, nie dotyczy projektorów laserowych,

      - Nie mniej niż 4 telewizory podglądowe o rozdzielczości Full HD, nie mniejsze niż 65 cali,

      - Monitory muszą być umieszczone w parach,

      - Na monitorach musi również być możliwość wyświetlania/wkluczowania cyfrowego timera odliczającego czas dla prelegentów. Akceptowane jest również dostawienie minimum 2 monitorów Full HD, jako cyfrowy timer, nie mniejszych niż 20 cali,

      - Minimum 3 kamery PTZ Full HD ze sterownikiem,

      - Mikser do kamer minimum 4 wejścia, 2 wyjścia, embedowanie dźwięku do sygnału wyjściowego.

    - Główny system realizacji video powinien się składać z procesora obrazu który będzie umożliwiał wysłania minimum dwóch niezależnych sygnałów.

    - System realizacji video musi spełniać poniższe wymagania, nie mniejsze niższe niż:

      - 4 wyjścia i 6 wejść: DVI, HDMI, HD-SDI (Full HD lub wyższa rozdzielczość),

      - Zapisanie logo statycznego,

      - Dystrybucja 3 niezależnych sygnałów,

      - Opcja kluczowania, skalowania.

    - System dystrybucji sygnału do projektorów i monitorów podglądowych ma być oparty na przewodach światłowodowych z konwerterami sygnału (HD-SDI, HDMI lub DVI). Akceptowane są również przewody HD-SDI, HDMI oraz DVI.

    - W każdej sali A2 i A3 Wykonawca musi zapewnić pilota do kontroli prezentacji o zasięgu nie mniejszym niż 30m oraz 4 laptopy:

      - 2 dla zdalnego dostępu

      - 2 1 do odtwarzania prezentacji (złącze wyjściowe HDMI)

  - System oświetleniowy:

    - Wymagania dotyczące oświetlenia:

      - Stół obrad „U” należy oświetlić białym światłem o natężeniu nie mniejszym niż 400 luksów,

      - Do oświetlenia audytorium wokół stołu obrad „U” , należy użyć oświetlenia wbudowanego lub zainstalować reflektory, natężenie światła nie mniejsze niż 150 luksów,

      - Do kontrolowania oświetlenia sceny należy użyć konsolety oświetleniowej oraz dimmera dostosowanego do ilości użytych reflektorów oraz ich mocy,

      - W skład systemu oświetleniowego muszą wchodzić niezbędne peryferia, czyli splittery, okablowanie, rozdzielnie prądowe, linki stalowe do zabezpieczenia urządzeń, etc.

    - Obsługa:

      - Obsługa techniczna sali w trakcie konferencji musi składać się z co najmniej:

        - 1 technika audio (realizatora),

        - 3 techników video (realizatora, operatora kamer PTZ, technika odpowiedzialnego za prezentacje).

Cała obsługa techniczna musi znać język angielski (poziom średniozaawansowany).

  - Podsumowanie:

Do protokołu zdawczo-odbiorczego muszą być załączone wszystkie wymagane atesty, certyfikaty oraz normy.

- Food court (Sala wielofunkcyjna B)

  - Na sali będzie wykorzystane jej wyposażenie w postaci nagłośnienia wbudowanego oraz ekranu bezszwowego, ponadto Wykonawca wyposaży Salę w:

    - mikser video (minimum 2 wejścia i 1 wyjście),

    - dwa laptopy (jeden musi być podłączony do systemu dźwiękowego). Do systemu głośników należy podłączyć mikser audio (4 wejścia i 2 wyjścia) oraz jeden mikrofon bezprzewodowy typu hand held.

    - Sala musi być doposażona w dodatkowe oświetlenie zamontowane na podwieszonych kratownicach za pomocą wyciągarek elektrycznych D8+, tj:

      - Dwie kratownice o długości nie mniejszej niż 40m każda,

      - Nie mniej niż 60 naświetlaczy LED-owych lub ruchomych głów ledowych typu Wash,

      - Nie mniej niż 18 ruchomych głów typu Spot o mocy lampy nie mniejszej niż 1200W, dwie tarcze gobo, CMYK,

      - Konsoletę oświetleniową,

      - Okablowanie, splittery, linki stalowe do urządzeń,

      - 18 szklanych GOBO do ruchomych głów typu Spot

      - 1 osoba do obsługi technicznej

  - W dniu 7.12.2021 r. na sali Food Court odbędzie się koncert „Noc muzyki” („Music night”), na potrzeby którego należy zainstalować dodatkowe nagłośnienie, oraz zapewnienie sprzętu muzycznego zgodnie z Rozdziałem VII, oświetlenie oraz scenę.

  - Nagłośnienie:

    - System musi się składać z:

      - Liniowy system nagłośnieniowy złożony z 2 par „gron” składających się z niemniej niż 6 głośników,

      - Nie mniej niż 6 głośników niskotonowych typu „sub bass” na stronę,

      - Mikrofony i odsłuchy dla zespołu według rideru technicznego,

      - Konsoleta frontowa (minimum 64 wejścia/32 wyjścia),

      - Należy zapewnić instrumenty muzyczne według rideru technicznego,

      - Nagrywanie audio koncertu (MIX),

  - Obsługa

    - Obsługa techniczna sali w trakcie music night musi składać się z co najmniej:

      - Realizator – front znająca język angielski (poziom średniozaawansowany)

      - Minimum dwóch techników sceny.

  - Oświetlenie:

    - Wymagania dotyczące oświetlenia:

      - Oświetlenie frontowe sceny na poziomie nie mniej niż 800 luksów.

      - Oświetlenie efektowe sceny:

        - 20 urządzeń ruchomych typu Spot,

        - 20 urządzeń ruchomych typu Wash,

        - Wytwornica dymu fog/hazer + wentylator,

        - Konsoleta oświetleniowa dostosowana do ilości urządzeń,

        - Wysłonięcie tyłu sceny czarną tkaniną (horyzontem). Tkanina z certyfikatem o ognioodporności nie niższym niż CFL-s1 lub zabezpieczona przeciwpożarowym atestowanym impregnatem do tkanin

  - Obsługa Music night – znająca język angielski (poziom średniozaawansowany)

    - Realizator

    - Technik oświetlenia

Jeżeli urządzenia oświetleniowe będą podwieszane muszą być zainstalowane na kratownicach podwieszonych za pomocą wyciągarek elektrycznych D8+ o udźwigu dostosowanym do obciążenia tych kratownic.

  - Scena na Food Court:

    - Scena  musi być zbudowana z atestowanych i certyfikowanych podestów scenicznych

    - Rozmiar sceny nie może być mniejszy niż 6x6m, a jej wysokość to 1m

    - otapicerowane wykładziną schody z poręczą po jednej stronie

    - Scena otapicerowana  atestowaną wykładziną w jednym z następujących kolorów: czarny, biały, niebieski, zielony o gramaturze nie mniejszą niż 450g/m2, atest ognioodporności nie niższy niż CFL-s1

    - Operator zostanie poinformowany o kolorze wykładziny nie później niż 30 dni od podpisania umowy

    - Front sceny musi być wysłonięty dobrze naciągniętą tkaniną w tym samym kolorze co scena lub tą samą wykładziną co scena,

    - Tkanina musi posiadać certyfikat o ognioodporności nie niższy niż CFL-s1

    - Tkanina może być zabezpieczona przeciwpożarowym atestowanym impregnatem do tkanin

    - Budowa rampy z poręczą dla niepełnosprawnych przy scenie (kąt nachylenia rampy nie większy niż 8 procent, minimalna szerokość 120cm)

- Diagramy połączeń AV/IT

III. Konferencje prasowe

- Pomieszczenie, wskazane przez Zamawiającego, na potrzeby konferencji prasowych należy wyposażyć w:

  - 7 mikrofonów bezprzewodowych z czego 6 na statywach. Zakres częstotliwości pracy systemu 470-790MHz w pasmach 60-70MHz

  - Cyfrową konsoleta audio (minimum 8 wejść/4 wyjścia)

  - 2 głośniki na statywach

  - Kostka dziennikarska (minimum 20 wyjść, floor)

- Oświetlenie prelegentów, wymagania

  - Sześć reflektorów na statywach, każdy minimum 500W

  - Dimmer do kontroli oświetlenia

  - Okablowanie

- Obsługa –  Realizator audio, znająca język angielski (poziom średniozaawansowany)

V. Zdalny dostęp do udziału w konferencji

- Wykonawca musi zapewnić na każdą salę dwa laptopy do zdalnego dostępu w konferencji, z zainstalowanym oprogramowaniem ZOOM, ONZ dostarczy licencje. Jeden z laptopów ma służyć do administracji systemem. Laptopy muszą mieć zapewnione:

  - Podłączenie do prądu

  - Podłączenie po kablu do internetu

  - Podłączenie po złączu HDMI IN do miksera video

  - Podłączenie po złączu audio (mini Jack OUT) do miksera audio

  - Podłączenie pod złączu audio (mini Jack IN) (na sali plenarnej/głównej język angielski, na salach warsztatowych floor)

  - Podłączenie po interfejsie USB z sygnałem z miksera video (prezentacja i obraz z kamer)

- Wymagania dotyczące komputerów/laptopów do prezentacji,  transkrypcji i zdalnego udziału

  - Sprzęt:

    - Procesor i5, 8 generacji (minimum 6M Cache, 4 rdzenie, 2.40 GHz)

    - Dysk twardy SSD minimum 250 GB

    - Pamięć operacyjna RAM minimum 8GB

    - Karta dźwiękowa (wejście i wyjście)

    - Dwa wyjścia video w tym koniecznie jedno HDMI

    - Cienki ekran o przekątnej minimum 15 cali

  - Oprogramowanie :

    - Zaktualizowany system operacyjny Windows 10

    - Pełny pakiet MS Office w najnowszej wersji

    - Antywirus

    - Przeglądarki internetowe (Mozilla Firefox, Chrome, Edge )

    - Wszystkie komputery muszą mieć nadanych użytkowników i hasła

    - Całe oprogramowanie w języku angielskim

VI. Central Control Room (CCR)

- CCR to miejsce do którego będą przesyłane sygnały AV ze wszystkich sal konferencyjnych i warsztatowych, podczas trwania sesji/warsztatów. Następnie przekaz „na żywo” w czasie rzeczywistym z każdej Sali ma być bezpośrednio streamowany na kanał konferencji na Youtube, Facebook, UN Web.

  - CCR musi być wyposażony w:

    - Nie mniej niż gigabitowy skonfigurowany LAN

    - Dostęp do wyodrębnionej sieci Wi-Fi dla 30 osób (MCK)

    - Cały sprzęt musi być podpięty do UPS’a

    - Dostęp do internetu tylko dla streamingu minimum 400 Mbps, redundantne

    - Jedna kolorowa laserowa drukarka z Wi-Fi (minimum 10 stron na minutę)

    - Sygnały ze wszystkich sal muszą docierać do CCR przy wykorzystaniu infrastruktury światłowodowej, zapewnionej przez Zamawiającego

    - Przesyłane sygnały video ze wszystkich sal warsztatowych muszą mieć embedowany dźwięk: warsztatowe – floor, a plenarna i główna - 6 języków ONZ + polski i floor). Standard sygnału video to: 1080i50 HD, złącze HD-SDI.

  - Routing sygnału:

    - Platforma streamingowa

    - Nagrywanie

    - Monitoring sygnału (waveform, vector)

    - Multiviewer (nie mniej niż 12 sygnałów)

  - Generator sygnału testowego

Dla sprawdzenia czy sygnał jest dostępny w wyznaczonych miejscach potrzebny będzie generator sygnału testowego.

  - Sprzęt dla CCR

    - HD-SDI router minimum 40x40 z redundancją, z panelem sterującym, 5 paneli XY, z możliwością zaprogramowania do 20 przycisków, interfejs Tally i GPI

    - 2 sztuki - 3G/SDI Multiviewer, jeden musi obsługiwać nie mniej niż 12 sygnałów

    - Urządzenie do monitorowania embedowanego dźwięku w sygnale HD-SDI

    - Urządzenie do analizowania i monitorowania fali (waveform) sygnału HD-SDI

    - Przechwytywanie sygnału video HD-SDI, wymagania minimalne:

      - Windows 10 64Bit

      - Procesor CPU Intel XEON W-2145 – lub równoważny

      - 32 GB DDR4-2666MHZ

      - AMD Radeon Pro WX9100 – lub równoważny

      - 10 Gbit Ethernet

      - 240GB SATA3 SSD

      - Dodatkowy dysk: 6,4 TB: 2x SSD - 3.2 TB PCI Express 3.0 x8 (NVMe)

      - 8 x HD-SDI wejście/wyjście

      - Oprogramowanie: Casper CG, Adobe Suite - – lub równoważne

    - 3 sztuki 28 Port Gigabit Switch z możliwością konfiguracji

    - 2 monitory TV na statywie minimum 65 cali, rozdzielczość nie mniej niż 4K

    - 2 monitory TV na statywie minimum 48 cali, rozdzielczość nie mniej niż Full HD

    - 2 monitory referncyjne minimum 17 cali, rozdzielczość nie mniej niż Full HD

    - 3 Laptopy, wymagania minimalne: procesor i5 (minimum 6M Cache, 4 rdzenie, 2.40 GHz), 128GB SSD, pamięć operacyjna RAM minimum 8GB

    - 2 sztuki - monitor dotykowy minimum 21 cali

  - Obsługa CCR

    - 2 techników video (znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym)

    - 1 inżynier systemu (znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym)

  - Streaming video

    - Urządzenia do enkodowania sygnału z każdej sali warsztatowej, z niską latencją, enkodowanie sygnału do HEVC/H.265 i AVC/H.264

    - 4 komputery PC/laptopy, wymagania minimalne: procesor i5 (minimum 6M Cache, 4 rdzenie, 2.40 GHz), 128GB SSD (jeżeli stacje robocze to wymagane są monitory)

    - 2 serwery streamingowe z monitorami o rozdzielczości minimum Full HD, wymagania minimalne:

      - CPU: i9-7940X; @3,1GHz; 14 rdzeni - – lub równoważny

      - RAM: 32GB DDR4-2660 MHz

      - SDD: 512Gb TLC M.2

      - GPU: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti - – lub równoważny

    - Dwa monitory minimum 65 cali o rozdzielczości nie mniejszej niż 4K

    - Okablowanie

    - Dwóch video operatorów do streamingu (znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym)

  - Nagrywanie

    - Wszystkie przesłane strumienie muszą być nagrane na dyskach twardych oraz posiadać backup nagrania, minimum po 30TB powierzchni dyskowej. Równoległe przesyłanie minimum 12 sygnałów HD-SDI (redundantne) z embedowanym dźwiękiem (do 8 kanałów) na dysk minimimum 30TB (przechowywanie danych do 1 miesiąca po zakończeniu konferencji). System musi umożliwiać edycję materiałów również w trakcie ich nagrywania.

    - Serwer multimedialny minimum 12 kanałowy (rozdzielczość minimum Full HD), wymagania minimalne:

      - Wewnętrzy dysk twardy nie mniejszy niż 36TB

      - Minimum 3 zintegrowane multiviewery

      - Obsługujący kodeki: AVC Intra 100mbit/s lub DNXHD 120 mbit/s

      - 10G Ethernet SFP+

      - Licencja na backup, odzyskiwanie materiałów, transkodowanie, edycje, streaming

    - Rozszerzenie do serwera multimedialnego ułatwiające pracę z plikami, umożliwiające jednocześnie  zapis, edycję oraz odzyskiwanie plików:

      - Podwójna platforma CPU

      - Dysk SSD minimum 200GB na system operacyjny

      - Przedni panel z 6 złączami USB3.0 oraz 4 złącza eSATA, 5 złączy USB3.0 z tyłu

      - Dwa dyski przenośne 2TB SATA HDD

      - Osiem dysków RAID5 każdy nie mniej niż 1.2TB

      - Dwa gigabitowe porty  Ethernet

      - Dwa 10gigabitowe porty Ethernet

    - Multimedialna stacja robocza, wymagania minimalne:

      - Procesor i9-7940X; @3,1GHz; 14rdzeni - lub równoważny

      - Pamięć RAM: 32GB DDR4-2660 MHz

      - Dysk SDD: 512Gb TLC M.2

      - Karta graficzna porównywalna: RTX-OPS – 76T, częstotliwośc: 1545 MHz, bufor ramki: 11GB GDDR6, szybkość pamięci 14 Gbps

      - Oprogramowanie: Adobe Creative Cloud / NDI Tools / DJV View

      - Dwa razy Ethernet 10G

      - Monitor:  minimum 4K z możliwościa kalibracji kolorów nie mniejszy niż 27 cali

    - Osiem laptopów dla pracowników ONZ do uploadu materiałów video

      - Procesor i5 (minimum 6M Cache, 4 rdzenie, 2.40 GHz)

      - Dysk twardy minimum 250 GB SSD

      - Pamięć operacyjna RAM minimum 16GB

      - Oprogramowanie Windows 10

    - Dwa 24 portowe 10Gbit switche sieciowe z możliwością konfiguracji

    - 1 monitor referencyjny nie mniejszy niż 17cali

    - Urządzenie do monitorowania fali (waveform + vector)

    - Smart Videohub 20 x 20 router formatów z wbudowanym panelem sterującym, z opcją monitoringu

    - Monitor o rozdzielczości Full HD i nie mniejszym niż 23 cale

    - Sieciowa pamięć masowa o pojemności nie mniejszej niż 32 TB, z możliwością konfiguracji RAID w razie awarii, z dwoma złączami 10G Ethernet

    - Okablowanie

    - Obsługa:

      - Inżynier do obsługi systemu (znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym)

  - Audio

    - Sygnał audio (floor) z sal warsztatowych musi być embedowany do sygnału video, na poziomie -6dBu. Natomiast sygnał z sali plenarnej/głównej (floor + wszystkie tłumaczenia) musi być przesyłany po protokole Dante.

    - Dwie konsole audio (minimum 8 wejść I 8 wyjść)

    - Cztery rozszerzenia do konsol (analogowe: 16 wejść, 8 wyjść)

    - Dwie karty Dante

    - Dwie karty rozszerzające: 16 wyjść/wejść AES/EBU

      - Format AES / EBU

      - Częstotliwość próbkowania 24bit, 44.1/48 kHz

      - Dwa złącza D-sub 25 stykowe

    - Cztery karty rozszerzające: 8 wyjściowy interfejs AES/EBU

      - Zgodność z kanałem 96 kHz 8IN / 8OUT

      - Format AES / EBU

      - Częstotliwość próbkowania 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz

      - Rozdzielczość 24-bitowa

      - Jedno złącze D-sub 25-stykowe

    - Osiem przejściówek/adapterów AES-EBU 110/75 Ohm

    - 2 Macbooki iMAC 21,5”

    - 2 zewnętrzne interfejsy audio:

      - Wejścia liniowe 1-8,z tyłu,  6,3 mm TRS jack, elektronicznie symetryzowane

      - Wejścia mikrofonowe 9-12, z przodu, XLR, elektronicznie symetryzowane

      - Wejścia instrumentalne 9-12, z przodu, 6,3 mm TS jack, niesymetryczny

      - Wyjścia liniowe 1-8, z tyłu, 6,3 mm TRS jack, serwo-symetryzowane

      - Stereofoniczne wyjście słuchawkowe (9-12), 6,3 mm TRS stereo jack, niesymetryczne

      - AES/EBU, 2 x XLR, symetryzowane transformatorowo, izolowane galwanicznie, zgodne z AES3-1992

      - ADAT Optical, 2 x TOSLINK I/O, format zgodny ze specyfikacją firmy Alesis, standard: 2 x 8 kanałów 24 bity do 48 kHz

      - SPDIF optyczne (poprzez ADAT2), zgodne z IEC 60958,

      - Word Clock, BNC, zmienne ustawienie

    - 56. kanałowy Firewire interfejs

    - Wave Plugin WLM

    - Okablowanie

    - Obsługa

      - Inżynier audio (znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym)

  - IT

    - Sprzęt na potrzeby sieci w CCR.

      - Dwa routery o specyfikacji nie niższej niż:

        - Procesor Tilera Tile-Gx36 36 rdzeni, 1.2GHz

        - 4GB RAM (SODIMM) - możliwość rozbudowy do 16GB

        - 12 portów Gigabit Ethernet

        - 4 gniazda SFP

        - Obudowa rack 19" 1U

        - Wysoka przepustowość do 16Gbit/s

        - Wysoka wydajność do 24 mpps

      - Jeden serwer ESXi, z możliwością konfiguracji przez użytkownika

      - Dwa Switche sieciowe 16 portowe 10G, , z możliwością konfiguracji przez użytkownika

      - Sześć Switchy sieciowych 24 portowych 10G, z możliwością konfiguracji przez użytkownika

      - Jeden punkt dostępu (access point)

      - Okablowanie

      - Administrator sieciowy (znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym)

- Schemat połączeń dla sal warsztatowych

Youtube

Schemat dla sali plenarnej/głównej

Minimum 1GB LAN

Komputer /Enkoder      Język polski

Komputer /Enkoder      Język hiszpański

Komputer /Enkoder      Język rosyjski

Komputer /Enkoder       floor

Komputer /Enkoder      język chiński

Komputer /Enkoder      język arabski

Komputer /Enkoder      Język francuski

Komputer /Enkoder       Język angielski

Światłowód Dante

Światłowód Dante

Światłowód Dante

ŚwiatłowódDante

ŚwiatłowódDante

Światłowód, Dante

Światłowód  Dante

Światłowód  Dante

video + audio z sali

video + audio z sali

video + audio z sali

video + audio z sali

video + audio z sali

video + audio z sali

video + audio z sali

video + audio z sali

VI. Inne wymagane urządzenia

- W celu zdalnego połączenia z Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca w dniu 7.12.2021 r., zapewni:

  - Wykonawca dostarczy komputer/laptop z oprogramowaniem do obsługi połączeń z prelegentami zdalnymi.

  - Oprogramowanie musi obsługiwać nie mniej niż 4 połączenia jednocześnie

  - Minimalna obsługiwana rozdzielczość połączenia to 720p.

  - Obsługa kilku kanałów dźwiękowych jednocześnie (Master, Bus A, Bus B, Bus C, Bus D)

  - Przekazywanie obrazu video w dwie strony (in/out)

  - Połączenie z internetem po kablu LAN RJ-45 (łącze symetryczne), minimalna prędkość to 30mb/s.

  - Operator połączenia/oprogramowania

- Wymagania sprzętowe (komputer), nie mniejsze niż:

  - Procesor i5-9300H (4 rdzenie, 8 wątków, 2.40-4.10 GHz, 8MB cache)

  - 16 GB RAM

  - Dysk SSD 500GB

  - Karta graficzna 4GB pamięci

  - Ekran o rozdzielczości Full HD

  - Wejście i wyjście audio

  - Minimum 2 gniazda USB 3.0

  - Gniazdo RJ-45

  - 2 gniazda wyjściowe video w tym 1 HDMI

VII. Sprzęt muzyczny

| Instrumenty muzyczne | ilość sztuk | Rodzaj | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Gitara basowa | 1 |  | Na przykład Fender Telecaster lub podobny |
| Combo basowe | 1 | 250W |  |
| Gitara elektryczna | 1 |  | Na przykład Fender Stratocaster lub podobny |
| Gitara akustyczna | 1 | elektroakustyczna | Na przykład Takamine - EF349C |
| Efekt nożny gitarowy* | 2 | wieloelementowy | * niepotrzebny jeśli wzmacniacz ma wbudowane efekty |
| Combo gitarowe z efektami* | 2 | 100W | * osadzone efekty (distortion, inne) we wzmacniaczu obejmuję następny element: efekt podłogowy dla gitary nie jest potrzebny |
| Stojaki pod instrumenty strunowe |  | Tak dużo, jak potrzeba, aby scena była uporządkowana |  |
| Klawisze 1 | 1 | Piano, EP, organy, syntezator, midi | Powinien mieć pedał sustain (podtrzymania) – pianino elektroniczne np. Yamaha czy Roland z klawiaturą fortepianową i dźwiękiem, np. Roland KC550 |
| Combo dla klawiszy | 1 | 100W | Można podłączyć bezpośrednio do stołu mikserskiego pod warunkiem powrotu do backline'u |
| Klawisze 2 (opcja) | 1 | syntezator | Kolejność preferencji: Nord Stage II, potem Korg Triton Studio lub Yamaha XF8 lub podobny |
| Stojak pod klawisze | 2 |  | Dwa instrumenty klawiszowe są osobne wobec siebie |
| Saksofon (barytonowy) | 1 | z klawiszem "Dolne A" | Muzyk dostarczy własny ustnik/ stroik |
| Saksofon (tenorowy) | 1 |  | Muzyk dostarczy własny ustnik/ stroik |
| Saksofon (altowy) | 1 | opcjonalny | Muzyk dostarczy własny ustnik/ stroik |
| Stojak dla saksofonu | 3 | lub dwa, jeśli są tylko dwa saksofony |  |
| Skrzypce | 1 | elektryczne |  |
| Wzmacniacz do skrzypiec | 1 |  | Można podpiąć do combo (wzmacniacza) gitarowego lub stołu dźwiękowca |
| Mikrofony dla zestawu perkusyjnego | 1 | zestaw | Tom, stopa, werbel, hi-hat, etc |
| Mikrofon dla saksofonu* | 3 |  | * nie wymaga stojaka jeśli mikrofony są przypięte do saksofonu |
| Mikrofon (wokal) ze stojakiem* | 4 |  | * dla śpiewających |
| Pulpity nutowe | 6 | z lampkami |  |
| Zestaw perkusyjny | 1 | Pełen zestaw |  |
| Bębny Conga | 1 | zestaw |  |
| Bębny bonbo | 1 | zestaw |  |
| Bongo Bell ręczny | 1 |  |  |