Załącznik nr 5 do SWZ

Załącznik Nr 1 do Umowy

Zn.spr.:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa gablot i tablic, zgodnych z Księgą Identyfikacji Wizualnej Lasów Państwowych (dostępnej na stronie www.lasy.gov.pl) według poniższych parametrów technicznych:

I. Gablota ogłoszeniowa zewnętrzna

zestaw składający się z elementów:

1. gablota informacyjna (pozioma);

- wielkość tablicy 100 x 65 cm;

- rama główna wykonana z profilu stalowego 30/30/2 zamkniętego, powlekana lakierem proszkowym w kolorze logotypowym Lasów Państwowych (pantone 3305);

- aluminiowe kątowniki 15/15/1 łączone z ramą główną, ścięte w narożnikach pod kątem 45˚;

- tył podkładu tablicy z blachy lakierowanej RAL 6005 mocowany do  alukątownika;

- do przodu podkładu tablicy na całej powierzchni przymocowany arkusz blachy akryl wewn. w kolorze piaskowym;

- w ośmiocentymetrowym, górnym pasie gabloty po całej szerokości zamocowana tabliczka w kolorze RAL 9006 z logo Lasów Państwowych 
i nazwą jednostki Lasów Państwowych , pantone 3305 podaną w indywidualnym zamówieniu;

- w tylnej płaszczyźnie ramy głównej umieszczone 4 sztuki nitonakrętek M6, umożliwiające montaż nóg;

- zawiasy stalowe z mosiężną podkładką dystansową;

- zamek na klucz imbusowy 5, z dołączonym imbusem do każdej gabloty;

- w górnej części ramy głównej dwa elementy mocujące daszek ochronny;

- rama uchylna do góry z profila stalowego 30/18/1.5 zamkniętego, powlekana lakierem proszkowym RAL 6005.

- aluminiowe kątowniki 12/12/1 ścięte w narożnikach pod kątem 45˚, dające półkę do montażu przeszklenia;

- przeszklenie (PMMA) o grubości 3 mm odporne na promienie UV;

- między ramami uszczelka gumowa;

- siłowniki otwierające i utrzymujące ramę uchylną w stabilnej pozycji;

- wszystkie elementy stalowe piaskowane, pokrywane podkładem cynkowym i lakierowane proszkowo kolor RAL 6005.

2. nogi

- słupki- dwa profile stalowe 40/30/2, piaskowane, powlekane podkładem cynkowym i lakierowane   proszkowo RAL 6005– długość 260 cm;

- otwory w górnej części słupków do montażu tablicy informacyjnej na dołączone śruby imbusowe;

- otwory w dolnej fundamentowej części słupków do przełożenia blokad stabilizujących 
z pręta zbrojeniowego Ø 8 mm - długość 30 cm;

- profile nóg zaślepione od góry.

3. daszek ochronny

- daszek wykonany z blachy lakierowanej RAL 6005, obustronnie;

- wszystkie krawędzie daszka wystające poza obrys tablicy informacyjnej w rzucie pionowym o min. 5 cm;

- odległość daszka od tablicy – umożliwiająca swobodne otwieranie ramy uchylnej.

Każda tablica pakowana oddzielnie w trwałe opakowanie, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia krawędzi i płaszczyzny przeszklenia. Zapakowana w sposób umożliwiający bezpieczną dostawę pocztą kurierską na terenie całego kraju od Wykonawcy do Zamawiającego oraz z siedziby Zamawiającego do docelowego odbiorcy.

Ilość – 70 sztuk

II. Gablota ogłoszeniowa zamykana (z możliwością założenia wewnętrznej instalacji oświetleniowej LED):

- podkład konstrukcyjny zapewniający stabilność, grubość 12 mm, wszystkie krawędzie usztywnione ramami kompozytowymi, warstwowymi odpornymi na paczenie i deformacje;

- rama górna kompozytowa, warstwowa, grubość 48 mm.  Napis z nazwą jednostki Lasów Państwowych i logo Lasów Państwowych frezowane w wierzchniej warstwie fornirowego kompozytu na głębokość ok. 3 mm, z widocznym w tle podkładem z alupanela (brushed aluminium – drapane srebro połysk) zagłębionym w podfrezowaną tylną płaszczyznę ramy. Logo  i napis  L.P. z wyfrezowanych elementów trwale łączone z podkładem alupanelu;

- od wewnętrznej strony ramy górnej, między ramą, a płytą podkładu, mocowany alupanel z zamocowanymi niewidocznymi  po zamknięciu zawiasami utrzymującymi płytę poliwęglanu litego;

- płyta bezbarwna z poliwęglanu litego grubości 6 mm, w dolnej centralnej części z zamontowanym zamkiem, usztywniona aluminiowym ceownikiem, uchylna, z blokadą mechaniczną w pozycji otwartej min. 75 stopni;

- tło magnetyczne wykonane z arkusza blachy powlekanej grubości 0,5 mm, kolor – piaskowy półmat, tło tablicy zamiennie z korkiem naturalnym gr. 10 mm w zależności od indywidualnego zamówienia Zamawiającego;

- dolna rama kompozytowa, warstwowa grubości 48 mm- z zamocowanym uchwytem blokującym zamek.

- do zamka komplet dwóch kluczyków.

- słoje forniru w obu ramach idące po ich długości,

- górna i dolna rama powlekana w częściach eksponowanych - fornirem naturalnym – dąb modyfikowany drobnosłoisty;

- wszystkie elementy drewniane barwione bejcą - kolor bejcy każdorazowo do uzgodnienia z Zamawiającym, dodatkowo zabezpieczone półmatowym lakierem bezbarwnym;

- ramy boczne obkładane listwami alupanela, jw. o szlifie wzdłużnym (wertykalnie) grubości 39 mm;

- w górnej części tablicy zamontowane uchwyty umożliwiające bezpieczny montaż ścienny;

- zakres wielkości (szerokość/ wysokość) tablicy uzgadniany każdorazowo 
z Zamawiającym, maksymalny wymiar – 230/120 cm;

- każda tablica pakowana oddzielnie w trwałe opakowanie, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia krawędzi i płaszczyzny przeszklenia, zapakowana w sposób umożliwiający bezpieczną dostawę pocztą kurierską na terenie całego kraju od Wykonawcy do Zamawiającego oraz z siedziby Zamawiającego do docelowego odbiorcy. Niektóre gabloty mogą mieć wymiary ponadgabarytowe w spedycji;

- w przypadku gabloty dostosowanej do oświetlenia LED części ekspozycyjnej, podkład alupanela w górnej listwie, pod wyfrezowanym logiem L.P., zastąpić PMMA gr. 3 mm – do podświetleń (mlecznym), umożliwiając zainstalowanie tam LED-ów.

Ilość – 10 m2, (około 6 sztuk)

III. Gablota ogłoszeniowa otwarta (z możliwością założenia wewnętrznej instalacji    oświetleniowej LED):

- podkład konstrukcyjny zapewniający stabilność, grubości 12 mm, wszystkie krawędzie usztywnione ramami kompozytowymi, warstwowymi odpornymi na paczenie i deformacje;

- rama górna kompozytowa, warstwowa, grubość 48 mm.  Napis z nazwą jednostki Lasów Państwowych i logo Lasów Państwowych frezowane w wierzchniej warstwie fornirowego kompozytu na głębokość ok. 3 mm, z widocznym w tle podkładem z alupanela (brushed aluminium – drapane srebro połysk) zagłębionym w podfrezowaną tylną płaszczyznę ramy. Logo  i napis L.P. z wyfrezowanych elementów trwale łączony z podkładem alupanelu;

- tło magnetyczne wykonane z arkusza blachy powlekanej grubości 0,5 mm, kolor – piaskowy półmat, tło tablicy zamiennie z korkiem naturalnym gr. 10 mm w zależności od indywidualnego zamówienia Zamawiającego;

- dolna rama kompozytowa, warstwowa – grubości 48 mm,

- słoje forniru w obu ramach idące po ich długości;

- górna i dolna rama powlekana w częściach eksponowanych fornirem naturalnym – dąb modyfikowany drobnosłoisty;

- wszystkie elementy drewniane barwione bejcą - kolor bejcy każdorazowo do uzgodnienia z Zamawiającym, dodatkowo zabezpieczone półmatowym lakierem bezbarwnym;

- ramy boczne obkładane listwami alupanela jw. o szlifie wzdłużnym (wertykalnie) grubości 39 mm;

- w górnej części tablicy zamontowane uchwyty umożliwiające bezpieczny montaż ścienny;

- zakres wielkości (szerokość/ wysokość) tablicy uzgadniany każdorazowo z Zamawiającym. Maksymalny wymiar – 230/120 cm;

- każda tablica pakowana oddzielnie w trwałe opakowanie, ze szczególnym uwzględnieniem krawędzi. Zapakowana w sposób umożliwiający bezpieczną dostawę pocztą kurierską na terenie całego kraju, od Wykonawcy do Zamawiającego oraz z siedziby Zamawiającego do docelowego odbiorcy. Niektóre tablice mogą mieć wymiary ponadgabarytowe w spedycji;

- w przypadku gabloty dostosowanej do oświetlenia części ekspozycyjnej, podkład alupanela w górnej listwie pod wyfrezowanym logiem L.P. zastąpić PMMA gr. 3mm do podświetleń (mlecznym), umożliwiając zainstalowanie tam LED-ów.

- Ilość - 14 m2, (około 10 sztuk)

IV. Gablota informacyjna:

- podkład konstrukcyjny zapewniający stabilność, grubości 12 mm, boczne krawędzie usztywniane listwami kątowymi aluminiowymi z uchwytami do montażu ściennego, niewidocznymi po zamocowaniu;

- listwy utrzymujące wsuwane panele info-aluminiowe profile  montowane trwale do płyty podkładu;

- panele informacyjne wymienne, wsuwane z boków tablicy, po demontażu bocznych krawędzi ramy tablicy – wykonane z alupanela grubości 3 mm (brushed aluminium – drapane srebro połysk),  wysokość 41 mm, szerokość dostosowana do indywidualnego zamówienia  Zamawiającego;

- panele info (brushed) o szlifie wzdłużnym (horyzontalnie/poziomo);

- grafika/tekst  nanoszone w kolorze mat RAL 6005, po uzgodnieniu i zaakceptowaniu projektu przez Zamawiającego. Projekt każdej tablicy przedstawia Wykonawca, na podstawie informacji od Zamawiającego;

- grafika w górnej części tablicy z logo Lasów Państwowych i nazwą pojedynczej jednostki LP, wykonana w kolorze mat RAL 6005, naniesiona na panel mocowany trwale do płyty podkładu;

- górne i dolne krawędzie ramy okalającej tablicę grubości 24 mm zintegrowane na stałe z płytą podkładu – wykonane z warstw kompozytowych, celem uniknięcia deformowania się pod wpływem różnic temperatur, wilgotności i czasu;

- boczne krawędzie ramy okalające tablicę grubości 24 mm demontowalne,  połączone mechanicznie z płytą podkładu , w środkowej części frontowej, po calej wysokości dwucentymetrowy pas folii aluminiowej drapanej (brushed) – drapania o kierunku wertykalnym;

- ramy górne, dolne i boczne powlekane w częściach eksponowanych fornirem naturalnym – dąb modyfikowany drobnosłoisty, w kolorze wg zlecenia Zamawiającego;

- wymiary (szerokość/ wysokość) tablicy uzgadniane każdorazowo z Zamawiającym. Maksymalne wymiary 230/230 cm;

- wszystkie elementy drewniane barwione bejcą - kolor bejcy każdorazowo do uzgodnienia z Zamawiającym, dodatkowo zabezpieczone półmatowym lakierem bezbarwnym;

- elementy składowe: czcionki, logotyp wg Księgi Wizualizacji Lasów Państwowych,

- każda tablica pakowana oddzielnie w trwałe opakowanie, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia krawędzi. Zapakowana w sposób umożliwiający bezpieczną dostawę pocztą kurierską na terenie całego kraju od Wykonawcy do Zamawiającego oraz z siedziby Zamawiającego do docelowego odbiorcy. Niektóre tablice mogą mieć wymiary ponadgabarytowe w spedycji.

Ilość – 30 m2, (około 20 sztuk)

V. Tabliczka przydrzwiowa:

- podkład z alupanela RAL 9006 (brushed aluminium-drapane srebro połysk) grubości 3 mm, o szlifie poziomym;

- otwór w podkładzie na wymienną kartkę informacją z  koniecznością wymiany kartki od strony frontu. Otwór w podkładzie od strony wewnętrznej podfryzowany w krawędziach górnej i dolnej, w celu umieszczenia wyjmowanego bezbarwnego tworzywa antyrefleks grubości 0,75  oraz zamocowanego trwale do podkładu tła - białego PCV;

- w górnej części alupanela osadzony element fornirowanego MDF grubości 10 mm  z wyfrezowaną liczbą porządkową pomieszczenia na grubości ok. 3,3 mm  z widocznym tłem alupanela;

- w dolnej części alupanela osadzony element fornirowanego MDF-u grubości 10 mm,

- tyły elementów z MDF-u i alupanela stanowią jedną płaszczyznę styku ze ścianą;

- element górnej i dolnej części kryty fornirem naturalnym, dąb modyfikowany drobnosłoisty - kolor elementów każdorazowo do uzgodnienia 
z Zamawiającym;

- w podkładzie alupanela pod elementami fornirowymi dwa otwory zatrzaskowe do montażu ściennego;

- tabliczki pakowane pojedynczo w folię zabezpieczającą, całość pakowana 
w trwałe opakowanie ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia krawędzi. Umożliwiające bezpieczną dostawę pocztą kurierską do siedziby. Zamawiającego oraz z siedziby Zamawiającego do docelowego odbiorcy.

Ilość – 180 sztuk

VI. Tabliczka kierunkowa:

- podkład z alupanela RAL 9006 (brushed aluminium-drapane srebro połysk)    grubości 3 mm, o szlifie poziomym;

- grafika opisu naniesiona z folii mat, kolor RAL 6005;

- w górnej części alupanela osadzony element fornirowanego MDF-u grubości 10 mm z wyciętą nazwą porządkową kondygnacji na grubości ok. 3,3mm 
z widocznym tłem z alupanela;

- w dolnej części alupanela osadzony element fornirowany MDF grubości 10 mm

- element górnej i dolnej części kryty fornirem naturalnym – dąb modyfikowany drobnosłoisty, fornir na wszystkich krawędziach tabliczki widocznych po zamocowaniu w miejscu docelowym;

- tyły elementów z MDF-u i alupanela stanowią jedną plaszczyznę styku ze ścianą;

- wszystkie elementy fornirowane barwione bejcą - kolor bejcy każdorazowo do uzgodnienia z Zamawiającym, dodatkowo zabezpieczone półmatowym lakierem bezbarwnym;

- w podkładzie alupanela pod elementami fornirowymi dwa otwory zatrzaskowe do montażu ściennego;

- tabliczki pakowane (zabezpieczone) do wysyłki kurierskiej. Każda indywidualnie w folię zabezpieczającą. Całość w trwałe opakowanie umożliwiające bezpieczną dostawę kurierską od Wykonawcy do Zamawiającego oraz z siedziby Zamawiającego do docelowego odbiorcy.

Ilość – 20 sztuk.