OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla usługi:

„Wykonanie operatów wodnoprawnych oraz uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie wód opadowych
i roztopowych do wód lub do ziemi z istniejących wylotów kanalizacji deszczowej na terenie województwa opolskiego w 2026 r.”

I.	CEL ZADANIA

Celem wykonania operatów wodnoprawnych jest uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi.

II.   TERMIN WYKONANIA ZADANIA

Zamawiający wymaga, aby usługa została zrealizowana do dnia 30.06.2027 r.

- złożenie wniosków o pozwolenia wodnoprawne dla części I  – do 02.07.2026 r.

- złożenie wniosków o pozwolenia wodnoprawne dla części II – 02.09.2026 r.

III. WYKAZ OPERATÓW

| Lp. | Część | Nr drogi | Miejscowość | Kilometraż drogi krajowej |  | Odbiornik ścieków | Łączna ilość wylotów w operacie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | od | do |  |  |
| 1. | I II | 11 | Kostów | 467+100 | 467+462 | skarpa, rz. Pratwa | 2 |
| 2. |  | 11 | Sarnów | 481+841 | 481+860 | rz. Pratwa | 2 |
| 3. |  | 11 | Bąków | 497+152 497+070 497+152 |  | Rowy melioracyjne, rz. Stobrawa | 5 |
| 4. |  | 42 | Duczów | 14+357 |  | Włoski Potok | 2 |
| 5. |  | 42 | Wierzbica Górna | 16+458 | 16+780 | rz. Czarna Woda, rów przydrożny | 3 |
| 6. |  | 42 | Czaple Wolne | 29+604 | 30+330 | rz. Baryczka Mała, rów przydrożny | 4 |
| 7. |  | 46 | Kamienica | 1+000 | 5+300 | Rowy przydrożne/rowy melioracyjne/ rz. Kamienica | Brak danych |
| 8. |  | 43 | Młyny | 19+014 |  | rz. Jaworzynka | 2 |
| 9. |  | 11 | Biskupice | 478+200 | 478+400 | Rów przydrożny | 2 |
| 10. |  | 11 | Gotartów | 487+069 | 487+095 | Rów drogowy | 2 |
| 11. |  | 42 | Nowa Wieś | 27+300 | 27+630 | Rów przydrożny | 1 |
| 12. |  | 38 | Grobniki | 19+097 | 19+164 | Rów melioracyjny | 2 |

IV. INFORMACJE OGÓLNE

- Kilometraż odcinków kanalizacji oraz wylotów w tabeli został podany orientacyjnie, podczas wykonywania operatów (po wizji w terenie) należy w razie potrzeby skorygować kilometraż,

- Po wizji w terenie, w przypadku, kiedy pojawią się rozbieżności w materiałach przekazanych przez Zamawiającego (np. w ilości wylotów), należy niezwłocznie poinformować Zamawiającego oraz wykonać operat dla prawidłowej ilości wylotów,

- Na mapach należy opisać  wszystkie wyloty widoczne na podkładzie mapowym (np. obcych zarządców, objęte innym pozwoleniem),

- Dla większości wylotów objętych zamówieniem Zamawiający nie posiada pozwoleń wodnoprawnych, co wiązać się może z koniecznością legalizacji tych wylotów. Wykonawca ma obowiązek dołożyć wszelkich starań opisując historię powstania wylotów, aby uniknąć opłaty legalizacyjnej. Jeśli mimo tego nie będzie możliwe uniknięcie konieczności legalizacji wylotów, to po stronie Zamawiającego będzie dokonanie opłaty legalizacyjnej.

- Przy przygotowaniu operatu należy uwzględnić możliwy podział operatu wodnoprawnego ze względu na to, że może mieścić się na terenie dwóch zarządów zlewni, wówczas Wykonawca zobowiązany będzie do podziału operatu oraz wystąpienia z odrębnymi wnioskami o wydanie pozwolenia wodnoprawnego,

- W przypadku konieczności wystąpienia do zarządców cieków o uzgodnienia dla wylotów kanalizacji, na wniosek Zamawiającego, Wykonawca przygotuje dodatkowy egzemplarz operatu wodnoprawnego w formie papierowej oraz elektronicznej,

- Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania wszelkich uzupełnień,
o które wystąpi organ w toku postępowania wodnoprawnego, jak również ponosi wszelkie koszty związane z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, w tym również opłaty za uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości ustalonej przez PGW WP.

- Odpowiedzi na wezwania muszą być udzielane w wyznaczonym terminie, zgodnie z wezwaniem. Wykonawca nie może wydłużać terminu na udzielenie odpowiedzi.

- Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie zgłoszenie urządzeń wodnych do PGW WP, jeśli taki obowiązek zostanie nałożony w uzyskanym pozwoleniu.

- Opracowanie należy zbindować, strony operatu ponumerować, spis treści ma zawierać odniesienie do konkretnych stron w operacie,

- Zamawiający wymaga złożenia map do formatu A-4, z marginesem na wpięcie. Załączniki mapowe mają posiadać:

- metryczkę i legendę,

- indywidualny, niepowtarzający się numer

- orientację zgodną ze stronami świata,

- widoczną całą zlewnię na jednym arkuszu mapy

Spełnienie powyższych wymagań może spowodować konieczność wydruku map w formatach wymagających plotowania.

- Wersja elektroniczna operatu ma być tożsama z wersją papierową przekazaną do Zamawiającego. Foldery i pliki mają być podpisane zwięźle, odpowiednio do zawartości,

- Do realizacji operatów należy we własnym zakresie pozyskać dane o wielkości zlewni, dane o odbiorniku (parametry, zarządca) oraz mapy.

V. ZAKRES OPRACOWANIA – OPERATY WODNOPRAWNE

Operaty wodnoprawne należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formie opisowej i graficznej.

- Część tekstowa operatu powinna zawierać treść wymaganą Ustawą Prawo wodne,
a także istotne dla Zamawiającego informacje wymienione poniżej:

- oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby
i adresu: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad działający przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole,

- na stronie tytułowej opracowań (podpisy autorów, nazwę miejscowości, gminy, powiatu oraz kilometraż drogi, datę wykonania opracowania),

- opis wszystkich dotychczasowych decyzji dla tego odcinka (na budowę wylotów oraz na odprowadzanie wód). W treści mają być opisane pozwolenia wodnoprawne, które utraciły swoją ważność lub które będą wygaszone lub zawarta informacja o braku pwp,

- numeracje wylotów zachowane z poprzednich decyzji,

- opis (inwentaryzacja) stanu istniejącego: kanalizacji, wylotu oraz odbiornika wraz z dokumentacją zdjęciową oraz datą wykonania zdjęć. Dla kanalizacji w m. Kamienica należy wykonać dodatkowo monitoring stanu istniejącego kanalizacji metodą nieinwazyjną pozwalającą na ustalenie jej przebiegu.

- określenie podmiotów włączających się do kanalizacji dróg krajowych (drogi innych zarządców, sklepy, stacje paliw, itp.). Należy określić powierzchnię obcych zlewni (całkowitą oraz szczelną), ilość wprowadzanych wód, odrębnie dla każdego podmiotu.

- określenie administratora (właściciela) cieku (odbiornika) wraz z kilometrażem,

- określenie całkowitej powierzchni zlewni w tym z pasa drogowego oraz odwadnianej powierzchni szczelnej drogi: jezdnia, pobocza bitumiczne, zatoki oraz chodniki i inne powierzchnie poza pasem drogowym oraz powierzchni zredukowanej,

- określenie powierzchni zlewni położonych w granicach administracyjnych miast (wraz z ich zaznaczeniem na mapie oraz określeniem ilości odprowadzanych wód z terenów administracyjnych miast,

- opis istniejących instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania wód z danego wylotu,

- opis jakości wody odbiornika w miejscu zamierzonego wprowadzania wód opadowych,

- informacje o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych, o ile takie występują,

- poprzednie pozwolenie wodnoprawne jako załącznik do operatu.

2. Część graficzna operatu winna zawierać treść wymaganą Ustawą Prawo wodne, a także:

- mapę poglądową w skali 1:250 000 obejmującą swoim zakresem odcinek drogi krajowej przebiegającej przez województwo z naniesionym odcinkiem kanalizacji której dotyczy operat;

- mapę poglądową w skali 1:10 000, o formacie min. A3, na podkładzie mapy topograficznej, z zaznaczonymi:

- nazwami miejscowości,

- granicami administracyjnymi gmin i powiatów,

- początkiem i końcem opracowania,

- zlewniami, wylotami (nr i km),

- odcinkiem drogi oraz widocznym w całości odbiornikiem wód opadowych,

- mapę zlewni w skali 1:1 000 wraz z kilometrażem (hektometrami, początek i koniec zlewni), z oznaczeniem obcych zlewni (innym kolorem), oraz zlewni wylotów, którymi wody odprowadzane są z terenów administracyjnych miast (z zaznaczonymi wpustami, działkami i granicami miasta);

- plan urządzeń wodnych w skali 1:1 000 lub 1:500, naniesiony na mapę sytuacyjno - wysokościową terenu (pozyskaną z zasobów geodezyjnych starostw) zawierający:

- zaznaczoną (kolorem brązowym) kanalizację ze studzienkami, wpustami ulicznymi, urządzeniami oczyszczającymi i wylotem oraz odbiornikiem (ciągiem odbiorników) na długości co najmniej 500 m za i 100 m przed wylotem,

- oznaczenie numeru drogi krajowej,

- oznaczenie kilometraża wylotów oraz początku i końca kanalizacji (lub zlewni),

- nr wylotu i średnicę,

- nazwę odbiornika (w przypadku rozbieżności w dokumentach źródłowych dotyczących nazwy odbiornika, Wykonawca wystąpi do właściciela cieku
o określenie nazwy odbiornika),

- kilometraż odbiornika (100 m przed i za wylotem),

- kierunek spływu wód w odbiorniku,

- nazwę, rodzaj, typ, pojemność urządzeń wodnych,

- numery działek (np. w kółku), na których znajdują się wyloty oraz działek w zasięgu oddziaływania, wyróżnione kolorem granice dla tych działek

Jeden arkusz mapy obejmuje odcinek drogi krajowej o długości min. 500 m, na jednym arkuszu mapy widoczny wylot, odbiornik i droga krajowa. Mapa będzie obejmować pas drogi krajowej oraz przyległy teren na szerokości po 30 m po obu stronach pasa drogowego, a także pasy terenu o szerokości 30 m od skrajnych rozwiązań (kanały deszczowe, wyloty, zbiorniki, rowy, urządzenia oczyszczające),

- schemat funkcjonalny i technologiczny urządzeń wodnych,

- do operatu należy załączyć, dla każdego wylotu, 3 zdjęcia:

- wylotu,

- odbiornika

- urządzeń oczyszczających

Zdjęcia zostaną podpisane (nazwa wylotu, odbiornika, urządzeń oczyszczających, kilometraż)

- osobno, tylko w wersji elektronicznej, należy wykonać pełną dokumentację fotograficzną wylotów, istniejących urządzeń oczyszczających, oraz odbiornika w zakresie wpływu zrzucanych wód (zdjęcia opisane datą i kilometrażem i skatalogowane). Dla każdego wylotu należy wykonać szczegółową dokumentację fotograficzną istniejącej kanalizacji deszczowej (wpusty, studzienki, wyloty, odbiorniki).

VI. WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

Wniosek do PGW WP o wydanie pozwolenia wodnoprawnego:

- Należy wypełnić na wzorze zamieszczonym na stronie internetowej PGW WP,

- Powinien zawierać dane dotyczące wylotów (kilometraż drogi, obręb, nr działki),

- Powinien zawierać wniosek o wygaszenie poprzedniego pozwolenia wodnoprawnego,

VII. MATERIAŁY DO WNIOSKU DO UMOWY Z WODAMI POLSKIMI

Materiały do wniosku o zawarcie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi (dla wylotów, z których wody opadowe są odprowadzane do wód):

- Wniosek wg wzoru Wód Polskich,

- Wypisy z rejestru gruntów,

- Mapa ewidencyjna lub zasadnicza z zaznaczoną powierzchnią zajętości przez urządzenia odwadniające (w m2),

- Graficzne przedstawienie wylotu z zaznaczoną powierzchnią działki zajętej przez urządzenie wraz z umocnieniem,

- Wykaz powierzchni zajętości przez urządzenia odwadniające w m2,

- Dokumentacja fotograficzna, w której należy oznaczyć wylot oraz umocnienie wraz
z wymiarami).

VII. KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT

- Przy podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy w wersji elektronicznej kopie posiadanych pozwoleń wodnoprawnych oraz operaty wodnoprawne, a także punkty referencyjne odcinków dróg objętych operatami.

- W ciągu 5 dni od podpisania umowy Wykonawca prześle Zamawiającemu harmonogram realizacji umowy, w którym wskazane zostaną osoby wykonujące poszczególne operaty. Każda późniejsza zmiana harmonogramu oraz osób zostanie uzgodniona
z Zamawiającym.

- W przypadku, gdy któraś z osób nie będzie mogła uczestniczyć w wykonywaniu operatów,   Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia innej osoby odpowiedzialnej za realizację zadania, korygując jednocześnie tę informację w harmonogramie.

- Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zadania. Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa
w radach technicznych. Rady techniczne odbywać się będą z częstotliwością uzależnioną od postępu prac, przynajmniej raz w miesiącu, stacjonarnie w siedzibie Oddziału. Zamawiający dopuszcza organizowanie niektórych rad online poprzez aplikację teams. Przed każdą Radą techniczną (na 3 dni robocze przed) Wykonawca będzie przesyłał drogą elektroniczną materiały do omówienia na radzie.

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił dowody wpłaty za pobranie kompletu map sytuacyjno-wysokościowych z ośrodka geodezyjnego nie później niż 21 dni po podpisaniu umowy.

- Operaty należy przedstawić Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej
w terminie:

- 08.06.2026 (część I),

- 03.08.2026 (część II).

Wraz z przygotowanymi opracowaniami należy przygotować i przesłać do Zamawiającego materiały do wniosku o zawarcie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami płynącymi.

- Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych przekaże uwagi dla każdej części operatów osobno; Wykonawca przedstawi poprawione opracowania w ciągu 7 dni roboczych od przekazania uwag przez Zamawiającego oraz uzyska przed złożeniem wniosków o pozwolenie wodnoprawne akceptację opracowań przez Zamawiającego.

- Do wniosku o pozwolenie wodnoprawne należy dołączyć dwa egzemplarze operatu wodnoprawnego oraz zawrzeć we wniosku prośbę o zwrot jednego opieczętowanego egzemplarza. Posiadanie takiego egzemplarza pozwoli w przyszłości Zamawiającemu na przedłożenie go w postępowaniu o przedłużenie terminu obowiązywania pozwolenia.

- Wykonawca złoży wnioski o uzyskanie nowych pozwoleń wodnoprawnych do Wód Polskich w terminach:

- 02.07.2026 r. (I część);

- 02.09.2026 r. (II część).

Zamawiający wymaga przedstawienia w następnym dniu roboczym e-mailem skan dokumentu  potwierdzającego terminowy wpływ dokumentacji do organu (wniosku z pieczątką wpływu).

- Do 14 dni od złożenia wniosków Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji papierowej operaty wodnoprawne wraz z kopiami złożonych wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych (z pieczątką wpływu lub dokumentem potwierdzającym datę wpływu). Zamawiający dokona odbioru tych dokumentów w ciągu 7 dni roboczych  od ich przekazania. Dokumentem odbioru będzie każdorazowo protokół odbioru.

- Do 21 dni od uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji papierowej oraz elektronicznej: pozwolenie wodnoprawne, operat wodnoprawny wraz z uzupełnieniami oraz ostatecznością decyzji. Zamawiający dokona odbioru tych dokumentów w ciągu 7 dni roboczych. Dokumentem odbioru będzie każdorazowo protokół odbioru.

- Należność za wykonanie usługi będzie płatna w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowych faktur wystawionych po dokonaniu odbioru poszczególnych części przedmiotu Umowy bez uwag.

- Zamawiający zapłaci za wykonanie usługi:

- 70 % wartości zamówienia brutto za odebranie operatów wodnoprawnych wraz z wystąpieniami o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego do PGWWP, dla każdej części osobno;

- 30 % wartości zamówienia brutto  po uzyskaniu i przekazaniu ostatniego pozwolenia wodnoprawnego, dla każdej części osobno.

- Podstawą do wystawienia faktur będą protokoły odbioru Usługi.

- W trakcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego należy przekazywać na bieżąco do Zamawiającego e-mailem całą korespondencję (wezwania z PGW WP oraz odpowiedzi wraz z załącznikami) do 2 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania lub 
wysłania odpowiedzi. Każde uzyskane pozwolenie wodnoprawne należy przesłać Zamawiającemu pocztą elektroniczną w ciągu 2 dni roboczych w celu umożliwienia dochowania terminu ewentualnego odwołania od zapisów decyzji,

- W ciągu 21 dni od uzyskania pozwolenia wodnoprawnego należy przekazać Zamawiającemu:

- oryginał pozwolenia wodnoprawnego, wraz z potwierdzeniem ostateczności,

- 2 egzemplarze w wersji papierowej i elektronicznej ostatecznego operatu z wpiętymi uzupełnieniami,

- kopię zgłoszenia urządzeń wodnych do WP, jeśli taki obowiązek zostanie nałożony w decyzji,

VIII. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym tj.:

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. 2025 poz. 960 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2025 poz. 647 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków,
a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań
w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. 2011 nr 140 poz. 824).

IX. KRYTERIA OCENY OFERT

- Potencjał kadrowy

Zamawiający wymaga aby Wykonawca skierował do wykonania operatów wodnoprawnych dwa zespoły, każdy składający się z min. 2 osób.

- Wiedza i doświadczenie

Warunkiem złożenia oferty jest wykazanie się doświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat, polegającym na:

Wykonaniu operatów wyłącznie dla dróg klasy A lub S dla co najmniej 20 wylotów, w oparciu o które uzyskano pozwolenia wodnoprawne, zakończonych i odebranych pozytywnie przez Zamawiającego.

Minimalnie trzeba wykazać wykonanie operatów dla 20 wylotów, maksymalnie można wykazać  wykonanie operatów dla 50 wylotów (o parametrach i charakterze j.w.) co będzie punktowane proporcjonalnie do zakresu doświadczenia wykazanego w ofertach.

Wykonane w ofercie usługi muszą być udokumentowane referencjami od Zleceniodawców lub co najmniej protokołami odbioru.

Na wybór oferty Wykonawcy będą wpływały następujące kryteria:

Kryterium nr 1 - cena za usługę 50 %;

Kryterium nr 2 - doświadczenie 50 %.

Wykonawca może uzyskać w każdym z kryteriów maksymalną liczbę punktów (100 pkt).

W kryterium nr 1 oferta  Wykonawcy z najniższą ceną uzyskuje 100 pkt, a pozostałe oferty proporcjonalnie.

W kryterium nr 2 Wykonawcom zostaną przyznane następujące punkty:

- Dla Wykonawcy, który wykonał operaty obejmujące min. 20 wylotów zgodnie z ww. wymogami, zostanie przyznane 30 pkt.;

- Dla Wykonawcy, który wykonał operaty obejmujące min. 30 wylotów, zgodnie
z ww. wymogami, zostanie przyznane 50 pkt.;

- Dla Wykonawcy, który wykonał operaty obejmujące min. 50 wylotów, zgodnie
z ww. wymogami, zostanie przyznane 100 pkt.

Łączna ilość punktów obliczona będzie jako:

Ilość punktów: „za cenę” x 50% + ilość punktów „za doświadczenie” x 50%

Sporządziła:

Joanna Liśkiewicz