Załącznik Nr 1

WAD.272.7.2026

Przedmiar robót

Zakres prac:

- Prace rozbiórkowe:

- demontaż urządzeń sanitarnych:

- demontaż WC – 2 kpl

- demontaż umywalki porcelanowej z syfonem – 3 kpl

- demontaż baterii ściennych – 3 kpl

- skucie i usunięcie płytek ceramicznych ze ścian (ok. 48 m2) i podłóg (ok. 16 m2)

- demontaż (wyrwanie) istniejących futryn/drzwi wraz z ościeżnicami – szt. 4

- dostosowanie istniejącego otworu wejściowego w murze do wymiarów nowej, szerszej futryny – szt. 1

- skucie (usunięcie) istniejących ścianek działowych (grubość 12 cm) – ok 10 m2

- zrzut gruzu z kondygnacji poprzez zsyp budowlany prowadzony z okna do kontenera podstawionego przy budynku.

- oczyszczenie i przygotowanie powierzchni do dalszych prac remontowych.

- Prace remontowo – budowlane:

- wykonanie pomiarów i wytyczenie nowych ścian oraz punktów instalacyjnych,

- naprawa i wyrównanie podłoża po skuciu płytek oraz wykonanych rozbiórkach,

- wyrównanie sufitu poprzez wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych i stelaża metalowego,

- przeróbki instalacji wodno-kanalizacyjnej (podejścia pod WC, umywalki, odpływy),

- modernizacja istniejącego obiegu ciepłej wody użytkowej (CWU) w pomieszczeniu piwnicznym poprzez wycięcie nieużywanego odcinka instalacji, ułożenie nowego bypassu oraz wpięcie w istniejący pion/rurociąg metalowy – ok 8 mb., rura PP PN 16

- przeróbki instalacji elektrycznej (nowe punkty, gniazda, oświetlenie w suficie podwieszanym, wentylacja, zasilanie urządzeń), - do uzgodnienia podczas prac

- wykonanie nowej ścianki w systemie suchej zabudowy z profili wzmocnionych (drzwiowych) wraz z poszyciem z płyt GK oraz wypełnieniem wełną akustyczną,

- montaż nowych ościeżnic (najlepiej ościeżnic regulowanych po wykonaniu warstw wykończeniowych), szt. 4: 
- nowo powstała łazienka dla niepełnosprawnych ościeżnica pod drzwi o szer. 100 cm, 
- drzwi wejściowe ościeżnica pod drzwi o szer. 80 cm, 
- małe toalety ościeżnica pod drzwi wejściowe o szer. 60 cm – 2 x)

- wykonanie tynków i napraw ścian po instalacjach w tym tynku,

- gruntowanie powierzchni ścian i podłóg,

- szpachlowanie i wygładzenie ścian oraz zabudów GK,

- szlifowanie, gruntowanie międzywarstwowe i przygotowanie pod wykończenie,

- wykonanie warstw wyrównujących pod posadzki (masa samopoziomująca, jeśli wymagana),

- zakup i układanie płytek ściennych (do wysokości ok 2,1 m, +/- 15 cm – wielokrotność płytki)  i podłogowych,

- wyrównanie na ścianach powierzchni nad płytkami do sufitu tynkiem lekkim

- fugowanie i silikonowanie,

- malowanie powierzchni nieobjętych okładzinami,

- zakup i montaż stolarki drzwiowej (skrzydła drzwiowe) – 
szer. 100 – 1szt;

szer. 60 – 2 szt.;

szer. 80 – 1 szt.

- zakup i montaż urządzeń sanitarnych

- WC podwieszany – 3 kpl

- umywalki porcelanowej z syfonem – 2 kpl

- uchwyty dla niepełnosprawnych

- akcesoria:
uchwyty na papier, pojedyncze wieszaki, lusterko, dozowniki płynu, podajnik elektryczny papieru do rąk typu ZZ),

- zakup i montaż osprzętu elektrycznego (gniazda, łączniki, oprawy oświetleniowe w suficie podwieszanym, kinkiet),

- zakup i montaż kratek wentylacyjnych,

- sprzątanie i wywóz odpadów po zakończeniu prac.

- Prace końcowe (biały montaż):

- montaż misek WC wraz ze stelażami i przyciskami spłukującymi,

- montaż umywalek wraz z bateriami, syfonami i podłączeniem do instalacji wod.-kan,

- montaż akcesoriów sanitarnych (lustra, dozowniki, uchwyty, wieszaki itp.),

- montaż i podłączenie osprzętu elektrycznego (gniazda, włączniki, oprawy oświetleniowe),

- wykonanie uszczelnień silikonowych przy urządzeniach sanitarnych,

- próby szczelności, regulacja i uruchomienie zamontowanych urządzeń,

- końcowe czyszczenie pomieszczeń po wykonanych pracach.