Projekt

Zarządzenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w RZESZOWIE

z dnia X XXX 2026 r.

w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Końskie Błota”

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2026 r. poz. 13 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Końskie Błota” zwanego dalej „rezerwatem”.

§ 2. 1. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie zbiorowisk roślin torfowych i wodnych wraz z interesującym układem siedlisk leśnych oraz stanowisk roślin i zwierząt chronionych.

2. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu, o którym mowa w ust. 1, są:

1) wymagająca ingerencji, postępująca degradacja torfowiska, wynikająca z jego nadmiernego odwodnienia;

2) zarastanie torfowiska drzewami i krzewami;

3) wysokie walory dydaktyczne terenu.

§ 3. Teren rezerwatu objęty jest ochroną czynną.

§ 4. Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków na obszarze rezerwatu przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 5. Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej, z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji, przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia oraz mapa stanowiąca załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z dnia....................2026 r.

Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków

|  | Identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych | Sposoby eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zagrożenia wewnętrzne, istniejące |  |  |
| 1. | Zmiana reżimu hydrologicznego torfowiska. | Ustabilizowanie poziomu wód gruntowych oraz monitoring jego efektów. |  |
|  | Zagrożenia wewnętrzne, potencjalne |  |  |
| 2. | Sukcesja ekologiczna, zarastanie torfowiska drzewami i krzewami. |  | Ograniczanie sukcesji gatunków drzew i krzewów. |
|  | Zagrożenia zewnętrzne, istniejące |  |  |
| 3. | Wkraczanie obcych gatunków inwazyjnych takich jak np. erechtites jastrzębcowaty Erechtites hieraciifolia. | Kontrolowanie i ograniczanie gatunków obcych. |  |
| 4. | Krótsze zaleganie pokrywy śnieżnej, wzrost temperatur powietrza oraz większe parowanie powodują szybsze wysychanie torfu, a co za tym idzie sukcesję roślinności krzewiastej i drzewiastej. | Obserwacja procesów naturalnych. |  |
|  | Zagrożenia zewnętrzne, potencjalne |  |  |
| 5. | Wydeptywanie, pozyskiwanie roślin do ogródków, niekontrolowane penetrowanie terenu. | Ograniczanie antropopresji. |  |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z dnia....................2026 r.

Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej, z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji

| Lp. | Czynności | Sposób wykonania i zakres | Rozmiar i lokalizacja zadań ochronnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ustabilizowanie poziomu wód gruntowych oraz monitoring jego efektów. | Budowa dwóch zastawek o stałej wysokości piętrzenia w rowie odwadniającym torfowisko zlokalizowanym w południowo-zachodniej części rezerwatu lub zasypanie rowu. Pierwsza zastawka o rzędnej przelewu 185,95 m n.p.m., druga zastawka o rzędnej przelewu 185,65 m n.p.m. celem zmniejszenia spadku wody z pierwszej zastawki. | Rów zlokalizowany w południowo-zachodniej części rezerwatu. Dokładna lokalizacja zastawek możliwa do określenia na etapie realizacji zadania. |
| 2. | Ograniczanie sukcesji gatunków drzew i krzewów. | Usuwanie pojawiających się w obrębie torfowiska drzew i krzewów z pozostawieniem biomasy na terenie rezerwatu przyrody. | Teren torfowiska. - Cyklicznie, w miarę potrzeb. |
| 3. | Kontrolowanie i ograniczanie ekspansji gatunków obcych. | 1. Monitorowanie stopnia zasiedlenia rezerwatu przez gatunki obce. | Obszar całego rezerwatu. |
|  |  | 2. Ręczne wyrywanie osobników erechtitesa jastrzębcowatego Erechtites hieraciifolia przed rozsianiem i usuwanie ich poza obręb torfowiska. | Teren torfowiska. |
| 4. | Obserwacja procesów naturalnych. | Okresowe kontrole terenu rezerwatu przyrody realizowane przez pracowników Nadleśnictwa Tuszyma i/lub pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. | Obszar całego rezerwatu. W miarę potrzeb. |
| 5. | Ograniczenie skutków antropopresji. | Utrzymanie i uzupełnienie oznakowania granic rezerwatu i tablic urzędowych oraz edukacyjnych. | Granica rezerwatu przyrody. |