Załącznik nr 1

RAMOWY OPIS ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania: „Wykonanie placu pod komorę dymową dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi”

Miejsce realizacji: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi, ul. Legnicka 49, 59-500 Złotoryja.

W ramach realizacji zamówienia należy wykonać w szczególności:

- Przygotowanie terenu pod wykonanie placu, w tym:

  - usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości ok. 20 cm,

  - wywóz powstałego urobku,

  - wykonanie i wyprofilowanie skarp.

- Wykonanie podbudowy placu, obejmujące:

  - mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża,

  - stabilizację podłoża cementem,

  - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,

  - wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego.

- Wykonanie obrzeży betonowych, w tym:

  - wykonanie ław betonowych pod obrzeża,

  - montaż obrzeży betonowych o wymiarach 30 × 8 cm,

  - długość obrzeży – około 110 mb.

- Wykonanie nawierzchni placu z betonowej kostki brukowej, w tym:

  - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm,

  - powierzchnia placu – około 240 m²,

  - wykonanie niezbędnych prac związanych z przygotowaniem i ułożeniem nawierzchni.

- Wykonanie instalacji elektrycznej związanej z placem, obejmujące:

  - montaż skrzynki/rozdzielnicy złącza kablowego na ścianie,

  - ułożenie kabla zasilającego,

  - wykonanie niezbędnych zakończeń i głowic kablowych,

  - wykonanie niezbędnego osprzętu i połączeń.

- Montaż 4 szt. opraw oświetleniowych na narożnikach placu, dostarczonych przez Zamawiającego, wraz z wykonaniem niezbędnego okablowania, mocowań i podłączeniem opraw do instalacji.

- Wykonanie wszystkich prac pomocniczych i wykończeniowych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, w tym usunięcie pozostałości materiałów i odpadów powstałych w trakcie realizacji zadania.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia kompleksowo i zgodnie ze sztuką budowlaną, w sposób zapewniający możliwość prawidłowego użytkowania wykonanego placu pod komorę dymową.

- Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej miejsca realizacji zadania i uwzględnić w cenie oferty wszystkie prace i materiały niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

Uwaga: Podane ilości mają charakter orientacyjny i wynikają z kosztorysu. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania własnych pomiarów podczas wizji lokalnej i uwzględnienia w ofercie pełnego zakresu robót niezbędnych do wykonania zadania. Kosztorys wskazuje m.in. 240 m² nawierzchni, 110 mb obrzeży oraz roboty związane z instalacją złącza kablowego.