Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie pn.: „Rozbudowa i modernizacja sieci LAN 
w siedzibie Nadleśnictwa Kamienna Góra ”

### 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa rozbudowy oraz modernizacji okablowania sieci strukturalnej dla potrzeb systemu komputerowego i telefonicznego w siedzibie Nadleśnictwa Kamienna Góra w budynkach administracyjnych.

Budynki:

- Budynek „A”  - budynek administracyjny: parter, piętro;

- Budynek „B”  - budynek biurowo-magazynowy: parter.

Cel: Zapewnienie niezawodnej i szybkiej komunikacji sieciowej wewnątrz budynków biurowych (standard 1000BASE-T -1Gb/s), dostosowanie infrastruktury w kontekście wdrożenia systemu NAC oraz Cisco ISE w wersji 3.2 oraz modernizacja i rozbudowa dedykowanej sieci elektrycznej dla nowej oraz istniejącej infrastruktury sieciowej.

Wszelkie szczegółowe parametry, schematy, opisy i specyfikacje techniczne znajdują się w projektach wykonawczych infrastruktury sieci LAN dla budynków „A” oraz „B” Nadleśnictwa Kamienna Góra - Załącznik nr 5 do SWZ.

### 2. Wymagania techniczne

Producent systemu okablowania strukturalnego:

- Musi posiadać certyfikat zapewnienia jakości ISO9001:2015 oraz ISO 14001 dotyczący projektowania, rozwoju, produkcji i dostaw rozwiązań w zakresie zarządzania informacją i transmisją danych. Certyfikaty te gwarantują odpowiednią jakość obsługi procesów sprzedażowych i utrzymaniowych.

Normy dotyczące okablowania strukturalnego:

- ISO/IEC 11801-1:2017: Technologie informatyczne - Systemy przewodów i kabli komunikacyjnych neutralnych pod względem aplikacji - Część 1: Wymagania ogólne.

- ISO/IEC 11801-2:2017: Technologie informatyczne - Systemy przewodów i kabli komunikacyjnych neutralnych pod względem aplikacji - Część 2: Środowisko biurowe.

- ISO/IEC 11801-5:2017: Technologie informatyczne - Systemy przewodów telekomunikacyjnych neutralnych pod względem aplikacji - Część 5: Centra przetwarzania danych.

- ISO/IEC 11801-6:2017: Technologie informatyczne - Systemy przewodów i kabli komunikacyjnych neutralnych pod względem aplikacji - Część 6: Rozproszone systemy budynkowe.

- EN 50173-1:2018: Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 1: Wymagania ogólne.

- EN 50173-2:2018: Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 2: Pomieszczenia biurowe.

- EN 50174-5:2018: Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 5: Centra danych.

- EN 50173-6:2018: Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Część 6: Rozproszone usługi budynkowe.

Normy referencyjne - instalacja i pomiary:

- EN 50174-1:2018: Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości.

- EN 50174-2:2009/A2:2014: Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.

- EN 50346:2002/A1:2007/A2:2009: Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Testowanie zainstalowanego okablowania.

- ISO/IEC 14763-3:2014: Technika informatyczna - Implementacja i obsługa okablowania w zabudowaniach użytkowych - Część 3: Testowanie okablowania światłowodowego.

- EN 50310:2016/A1:2020: Aplikacja połączeń wyrównawczych i uziemienia w pomieszczeniach z urządzeniami informatycznymi.

Normy dodatkowe:

- Polskie odpowiedniki norm ISO/IEC oraz EN.

### 3. Specyfikacja techniczna

Jednolitość komponentów:

- Wszystkie elementy okablowania muszą pochodzić od jednego producenta i być objęte gwarancją systemową na okres minimum 25 lat.

Okablowanie:

- Projektowany system okablowania strukturalnego składa się z okablowania światłowodowego i miedzianego.

- System okablowania światłowodowego oparty zostanie na okablowaniu wielomodowym  Okablowanie charakteryzować się będzie parametrami opisanymi w normie ISO 14763-3:2014 oraz kategorią włókien OS2, według ISO/IEC 11801 Ed.3: 2018.

- Interfejsem światłowodowym dedykowanym dla połączeń światłowodowych jest LC/PC.

- System okablowania miedzianego zostanie zrealizowany na bazie systemu nieekranowanego o wydajności co najmniej klasy E/ kat.6 zgodnie z ISO/IEC 11801 Ed.3: 2017 oraz EN 50173-1: 2018.

- Punkt dystrybucyjny zaprojektowany jest zgodnie z ISO/IEC 11801 Ed.3: 2017.

- Zastosowany system okablowania strukturalnego musi charakteryzować się najwyższą elastycznością niezbędną dla ewentualnych rozbudów sieci w czasie użytkowania oraz walorami użytkowymi pozwalającymi na bezproblemową i bezpieczną obsługę systemu przez użytkownika.

- Kabel miedziany: Kat.6, U/UTP, 4P, LSZH, B2ca s1-d1-a1.

- Łącza transmisyjne: Wykorzystywane będą okablowanie miedziane nieekranowane, klasy E, zgodne z ISO 11801 ed.2.2.

- Topologia: Okablowanie poziome w topologii gwiazdy, z wszystkimi kablami doprowadzonymi do szafy dystrybucyjnej.

- Producent systemu okablowania strukturalnego musi posiadać certyfikat zapewnienia jakości ISO9001:2015 oraz ISO 14001 dotyczący projektowania, rozwoju, produkcji i dostaw rozwiązań w zakresie zarządzania informacją i transmisją danych.

- Należy zastosować system okablowania strukturalnego renomowany i sprawdzony w wielu instalacjach, nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach Unii Europejskiej lub kraju z nią stowarzyszonym. Należy zastosować przetestowany system, którego producent ma, co najmniej 20-letnie doświadczenie w produkcji okablowania strukturalnego. Zakres jego działalności w całym tym okresie musi obejmować produkcję okablowania miedzianego (kabli skrętkowych, paneli 19”, złączy RJ45) oraz światłowodowego. W celu wspierania rodzimych firm z Unii Europejskiej, należy zastosować system okablowania, którego producent ma swoją główną siedzibę w jednym z krajów Unii Europejskiej lub w kraju z nią stowarzyszonym.

- Wykonawca musi zatrudniać minimum dwie osoby posiadające aktualne certyfikaty Instalatora Systemu Okablowania Strukturalnego. Wymagane jest przedstawienie certyfikatów imiennych wydanych terminowo bezpośrednio przez producenta. Wymagane jest, aby Inwestor mógł sprawdzić w sposób niezależny np. w witrynie internetowej producenta systemu okablowania strukturalnego, czy firma instalatorska posiada ważne certyfikaty.

- Projektowany system okablowania strukturalnego musi spełniać wymagania aktualnie obwiązujących przepisów i norm oraz tych dających się przewidzieć w najbliższej przyszłości. W związku z tym, wszystkie kable instalowane w projektowanym obiekcie muszą posiadać potwierdzoną zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 tzw. CPR. Określa się, że najniższą klasą CPR jaka może być zastosowana jest B2ca. Należy przedstawić Deklarację Właściwości Użytkowych (DoP) dla oferowanych kabli instalacyjnych zwierającą numer katalogowy i nazwę producenta.

- Połączenia między szafowe / między budynkowe należy wykonać, jako połączenia światłowodowe. Na potrzeby niniejszego projektu założono realizację połączenia światłowodowego poprzez standardowe połączenie oparte na istniejącym kablu instalacyjnym wielomodowym OM4,  a łączenie należy wykonać poprzez spawanie włókien i wykorzystanie złącz LC/PC duplex. Należy stosować uniwersalny kabel światłowodowy z centralną luźną tubą, opancerzony taśmą stalową falistą 12 włóknowy o klasyfikacji ogniowej   B2ca-s1a,d0,a1.

- Kabel światłowodowy należy zaterminować w 19’’ panelach.

- Na potrzeby niniejszego projektu w każdej z szaf należy zainstalować 19’’ 1U panel krosowy jednego typu zarówno do połączeń międzyszafowych / międzybudynkowych (światłowodowych) jak i poziomych (miedzianych).

- Panel nie może zajmować więcej niż 1U miejsca w szafie.

Główny Punkt Dystrybucyjny – budynek „A” (Serwerownia)  oraz budynek „B”:

- Szafa dystrybucyjna budynek „A”: Wolnostojąca szafa 18U przystosowana do wyposażenia w osprzęt aktywny (przełączniki) oraz osprzęt dystrybucji okablowania (patchpanele, półki, organizery kabli).

- W szafie dystrybucyjnej należy zamontować 4 panele krosownicze: RJ-45 19” kat. 6 o wysokości 1U i pojemności 24 portów, zorganizowane modułowo, umożliwiające wypełnienie panelu złączami RJ-45 typu „KEYSTONE” w dowolnym stopniu.

- Nowo projektowany Punkt Dystrybucyjny w budynku „B” tworzyć będzie wisząca  szafa dystrybucyjna 9U przystosowana do wyposażenia w osprzęt aktywny (switch, przełączniki) oraz oprzęt dystrybucji okablowania (patchpanele, półki i organizer kabli). W szafie dystrybucyjnej należy zamontować  1 panel krosowniczy RJ-45 19” kat. 6 o wysokości 1U oraz pojemności 24 portów, zorganizowanych w sposób modułowy, umożliwiający wypełnienie panelu złączami RJ-45 typu „KEYSTONE” w dowolnym stopniu.

- Okablowanie: Bud A -  należy doprowadzić oraz podłączyć 82 kabli 4-parowych U/FTP kat. 6 z poszczególnych gniazd obejmujących projektowaną infrastrukturę sieci LAN. Bud B - Do Głównego Punktu Dystrybucji należy doprowadzić oraz podłączyć 18 kabli 4-parowych U/FTP kat. 6 z poszczególnych gniazd obejmujących projektowaną infrastrukturę sieci LAN.

- Szczegółowe umiejscowienie poszczególnych gniazd zostało przedstawione na rysunkach projektowych (załącznik nr 5 do SWZ).

- Okablowanie pionowe: Główny punkt dystrybucyjny Budynku „B”  należy połączyć kablem światłowodowym z Głównym punktem dystrybucyjnym Budynku „A”. Zakres i sposób realizacji ustalić z Zamawiającym przed przystąpieniem do prac.

- Okablowanie poziome: Szczegółowy schemat prowadzenia okablowania przedstawiają projekty załączone do SWZ (Załącznik nr 5)

Sprzęt:

- Wykaz sprzętu z kosztorysu inwestorskiego:

Budynek A:

| LP. | Nazwa | Ilość | j.m. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | U/UTP 4P 250 MHZ LSZH B2ca s1a-d1-a1 500m | 3350 | m |
| 2. | Path Panel HD-19" 1U | 4 | szt |
| 3. | Moduł RJ45 u-C6-s | 82 | szt |
| 4. | Patch Cord CU cC6 n I GY 0,5m | 82 | szt |
| 5. | Gniazda sieciowe 3 modułowe | 82 | szt |
| 6. | Materiały instalacyjne cisco | 1 | szt |
| 8. | Robocizna | 1 | usł |
| 9. | Pomiary | 1 | usł |

| LP. | Nazwa | Ilość | j.m. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | U/UTP 4P 250 MHZ LSZH B2ca s1a-d1-a1 500m | 3 | szt |
| 2. | Path Panel HD-19" 1U | 2 | szt |
| 3. | Moduł RJ45 u-C6-s | 84 | szt |
| 4. | Patch Cord CU cC6 n I GY 0,5m | 42 | szt |
| 5. | Materiały instalacyjne | 1 | szt |
| 6. | Szafa RACK 42U | 1 | szt |
| 7. | Robocizna | 1 | usł |
| 8. | Pomiary | 1 | usł |

Budynek B:

- Nadleśnictwo Kamienna Góra planuje wdrożenie systemu NAC w oparciu o rozwiązanie Cisco ISE w wersji 3.2. Zakup licencji zostanie zrealizowany przez Zamawiającego we własnym zakresie.

- W tablicy elektrycznej w budynku A nie przewidziano rezerwy aparatury modułowej do zasilania instalacji elektrycznej dedykowanej. Wykonawca zobowiązany jest do określenia w swojej ofercie odpowiedniej liczby miejsc rezerwowych w tablicy elektrycznej, które będą umożliwiały rozbudowę instalacji w przyszłości, w zależności od specyfikacji zasilanej instalacji. Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie niezbędne wymagania dotyczące zapasu miejsca w tablicy oraz odpowiednią aparaturę modułową zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

- W projekcie budynku A nie została uwzględniona tablica elektryczna dla instalacji elektrycznej dedykowanej. W związku z tym, Wykonawca powinien przyjąć dostawę tablicy elektrycznej dedykowanej instalacji elektrycznej w ramach swojej oferty, w zależności od specyfiki instalacji oraz obowiązujących norm i przepisów. Aktualnie brak jest schematu tablicy elektrycznej dedykowanej w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania odpowiedniej tablicy elektrycznej zgodnie z wymaganiami projektu instalacji elektrycznej oraz zapewnieniem zgodności z obowiązującymi normami.

### 4.Harmonogram realizacji

Termin realizacji:
Do 15 września 2025 roku.

### 5. Dokumentacja powykonawcza

Po zakończeniu prac należy sporządzić dokumentację instalacji kablowej, która powinna zawierać:

- Trasy kablowe: Dokumentacja powinna przedstawiać trasy kablowe oraz rozmieszczenie punktów przyłączeniowych w pomieszczeniach zgodnie ze stanem rzeczywistym.

- Raporty z pomiarów: Raporty z pomiarów torów sygnałowych światłowodowych i miedzianych. Mierniki użyte w pomiarach muszą mieć aprobatę producenta systemu okablowania oraz aktualną kalibrację/legalizację. Wyniki pomiarów muszą być dostarczone w formie papierowej jak i w formacie elektronicznym (.flt, .fcm, .dat, .mdb itp.).

- Pomiary sieci elektrycznej: Wykonanie pomiarów sieci elektrycznej związanych z nową infrastrukturą, zgodnie z obowiązującymi normami i standardami.

### 6. Wymagania dotyczące wykonania

Bezpieczeństwo i jakość wykonania:

- Instalacja okablowania strukturalnego musi spełniać wymogi norm, w tym minimalizować zakłócenia elektromagnetyczne oraz zapewniać odpowiednie separacje od przewodów elektrycznych.

Montaż sprzętu:

- Wszystkie gniazda RJ-45, okablowanie, sprzęt oraz inne komponenty powinny być starannie zainstalowane zgodnie z projektem oraz schematami dostarczonymi w załączniku nr 5 do SWZ.

Szkolenie i wsparcie:

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia dla personelu Nadleśnictwa Kamienna Góra w zakresie obsługi nowej infrastruktury, a także zapewnienia wsparcia posprzedażowego i serwisowego.

7. Wizja lokalna:

- Oferta Wykonawcy powinna obejmować wszystkie koszty związane z dostosowaniem dedykowanej sieci elektrycznej w budynkach A i B Nadleśnictwa Kamienna Góra, jak również koszty związane z prowadzeniem robót ziemnych w trakcie realizacji zadania.

W związku z powyższym, Zamawiający wymaga od Wykonawców przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty na realizację przedmiotowego zadania, celem dokładnego zapoznania się z warunkami technicznymi oraz zakresem prac. Wizja lokalna stanowi integralny element procesu przygotowania oferty, a jej przeprowadzenie jest niezbędne do złożenia ważnej i kompletnej oferty.

8.	Zastosowanie rozwiązań technicznych równoważnych.

- Zgodnie z treścią ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zaznacza, iż w przypadku, gdy w dokumentach zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza wszelkie rozwiązania równoważne. Ponadto Zamawiający zaznacza, iż w przypadku gdy w niniejszym dokumencie wskazane zostały normy, aprobaty techniczne lub inne systemy odniesienia, Zamawiający dopuszcza wszelkie rozwiązania równoważne. W sytuacji, gdy wykonawca będzie stosował rozwiązania równoważne do wskazanych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia albo do wskazanych w normach, aprobatach technicznych lub systemach odniesienia, w takim przypadku wykonawca będzie obowiązany wykazać, że oferowane rozwiązania spełniają wymagania Zamawiającego. Przez produkt równoważny rozumie się taki, który w sposób poprawny współpracuje z dedykowanymi sprzętami i programami Zamawiającego, a jego zastosowanie nie wymaga żadnych nakładów związanych z dostosowaniem aplikacji Zamawiającego lub produktu równoważnego oraz posiada wszystkie cechy funkcjonalności przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne, zgodnie z ustawą zobowiązany jest wykazać i udowodnić Zamawiającemu, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Przedstawione w opisie parametry materiałów i urządzeń należy traktować jako wymogi minimalne. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć ofertę o takich parametrach poszczególnych materiałów i urządzeń, które zapewnią należyte funkcjonowanie wdrażanego systemu.