GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

ODDZIAŁ W KIELCACH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna dotycząca podziałów nieruchomości położonych w mieście Końskie, obręb 4 i 5,

zajętych pod rondo znajdujące się w pasie drogowym drogi krajowej Nr 42, w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.).

Kielce, lipiec 2023 r.

# WSTĘP I WYMAGANIA DLA Przedmiotu Zamówienia

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i odbioru:

Dokumentacji geodezyjno-kartograficzna dotyczącej podziałów nieruchomości położonych w mieście Końskie, obręb 4 i 5, zajętych pod rondo znajdujące się w pasie drogowym drogi krajowej Nr 42, w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.).

Wykaz nieruchomości podlegających podziałowi wymieniono w Załączniku nr 1 do niniejszego OPZ.

Przewidywana ilość działek ewidencyjnych podlegających podziałowi – 9 szt.

Przewidywana ilość działek ewidencyjnych po podziale                     – 18 szt.

Ilość działek do wydzielenia może ulec zmianie tj. po wykonaniu analizy materiałów uzyskanych z PODGIK-u, jak również po konsultacji z przedstawicielami GDDKiA O/Kielce i ŚZDW, Wykonawca ustali faktyczną ilość działek do wydzielenia, co może spowodować zwiększenie lub zmniejszenie ilości działek podlegających podziałowi, jak i zwiększenie ilości wydzielonych działek.

Z uwagi na powyższe, ostateczne rozliczenie przedmiotu zamówienia zostanie obliczone jako iloczyn ceny jednostkowej oraz ilości wydzielonych działek.

## Ogólna charakterystyka

Z uwagi na zakończoną inwestycję drogową polegającą na budowie ronda im. Jana Małachowskiego Kanclerza Wielkiego Koronnego wykonanego w ramach realizacji inwestycji Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, które zostało wybudowane 
w ciągu drogi krajowej Nr 42, zachodzi konieczność wydzielenia na tym obszarze części nieruchomości aktualnie zarządzanych i utrzymywanych przez GDDKiA, a będących we własności Województwa Świętokrzyskiego w trwałym zarządzie ŚZDW.

Celem przedmiotu zamówienia jest:

- dokonanie podziału nieruchomości wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego OPZ na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, mającego na celu wydzielenie odrębnych działek ewidencyjnych, poprzez sporządzenie dokumentacji umożliwiającej uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości, uzgodnionych z właściwym przedstawicielem gminy,

- opracowanie wstępnego projektu podziału i uzyskanie opcjonalnie postanowienia opiniującego zgodność proponowanego podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

- wykonanie w terenie pomiaru punktów załamania granicy pasa drogi krajowej
Nr 42, w rozumieniu ustawy o drogach publicznych tj. art. 4. pkt 1 i 2 oraz art. 34a, 
na nieruchomościach podlegających podziałowi, wymienionych w Załączniku Nr 1 do niniejszego OPZ,

- wykonanie mapy z projektem podziału wraz z wykazem zmian gruntowych/wykazem zmian danych ewidencyjnych, na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych opracowań geodezyjno – prawnych, które ewentualnie będą niezbędne do ujawnienia w ewidencji gruntów i księgach wieczystych zmian aktualizacyjnych niezbędnych dla osiągniecia założonych celów i wykonania przedmiotu zamówienia, uzgodnionych z właściwym przedstawicielem gminy np. wykaz synchronizacyjny i opis synchronizacyjny, uzgadniający zapisy w ewidencji gruntów z informacjami zawartymi w księgach wieczystych lub innych dokumentach stanowiących podstawę prawną własności do przedmiotowej nieruchomości.

## Materiały wyjściowe

Wykonawca pozyska we własnym zakresie materiały geodezyjno – kartograficzne oraz dane z zakresu ewidencji gruntów z odpowiedniego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej /zlecenie podlega zgłoszeniu w PODGiK/.

Materiały wyjściowe przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część dokumentów kontraktowych, a wymagania określone w każdym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, w zakresie określonym przez Zamawiającego, tak jakby zawarte były w całej umowie.

## Ogólne wymagania dla Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania robót i opracowań, w taki sposób, aby zadania i założone cele zostały zrealizowane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa regulującymi prowadzenie opracowań i robót z zakresu geodezji i kartografii, prowadzenia państwowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, ewidencji gruntów i budynków, kpa. Przy wykonywaniu przedmiotowego zlecenia Wykonawca będzie stosował analizy, metody pomiarów, sprzęt i oprogramowanie komputerowe oraz inne wymagania wynikające ze stosownych instrukcji i wytycznych oraz właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, właściwego Sądu Rejonowego – Wydziału Ksiąg Wieczystych, Starosty prowadzącego kataster nieruchomości (ewidencję gruntów).

Podstawowe obowiązki Wykonawcy w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla przedmiotu zamówienia określa ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne.

Osoba wykonująca zamówienie powinna posiadać uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie nr 2 - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany ustalić z właściwym przedstawicielem gminy, podstawę prawną podziału nieruchomości w oparciu o przepisy wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami.

## Ochrona i utrzymanie opracowań i materiałów wyjściowych

### Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów wyjściowych wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac do czasu ich przekazania Zamawiającemu.

Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 2 lat od daty odbioru ostateczny egzemplarz archiwalny wszystkich wykonanych opracowań w formie tradycyjnej i elektronicznej.

# wykonanie OPRACOWANIA

## Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiarów, badań z wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia oraz poleceniami Zamawiającego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych.

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach Wykonawca poprawi niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiającego o ich wykryciu.

## Szczegółowe wymagania dla czynności Wykonawcy i zawartości dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dotyczącej podziału nieruchomości zajętych pod pas drogowy drogi krajowej 42

### Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wymaganiami:

- Zamawiającego,

- właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

- właściwego Sądu Rejonowego - Wydziału Ksiąg Wieczystych.

Przedmiotowa praca geodezyjna podlega zgłoszeniu w PODGiK.

### Analiza i ocena zebranych materiałów

Wykonawca w przedmiotowym zleceniu:

- Określi stan, aktualność i jakość dokumentów pozyskanych z miejscowego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

- Ustali, w jaki sposób i w jakim zakresie należy dokonać aktualizacji dokumentów będących w zasobach składnicy ośrodka dokumentacji i danych opisowych ewidencji gruntów prowadzonych przez właściwego Starostę.

- Przeprowadzi analizę stanu prawnego nieruchomości objętej przedmiotem zlecenia uwzględniając:

- zapisy w ewidencji gruntów,

- zapisy w księgach wieczystych,

- pozyskanych dokumentów potwierdzających własność.

- W razie potrzeby odszuka i skompletuje wszystkie dokumenty prawne (np.: decyzje wywłaszczeniowe, decyzje administracyjne, akty notarialne itp.) niezbędne do  uregulowania stanu prawnego nieruchomości objętych przedmiotowym zleceniem.

### 2.2.3. Opracowanie projektu podziału nieruchomości

Po dokonaniu oceny i analizy materiałów Wykonawca:

- jest zobowiązany ustalić podstawę prawną podziału nieruchomości w oparciu o przepisy wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami,

- przy realizacji usługi wykonawca winien ustalić z właściwym PODGiK zasady kompletowania opracowania i tworzenia mapy wynikowych dla nieruchomości znajdujących się w kilku różnych obrębach ewidencyjnych.

- opracuje wstępny projekt podziału i uzyska opcjonalnie postanowienie opiniujące zgodność proponowanego podziału nieruchomości,

- przystąpi do wykonania pomiaru w terenie punktów załamania granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 42, w rozumieniu ustawy  o drogach publicznych art. 34a i art. 4. pkt 1 i 2, na nieruchomościach będących przedmiotem zlecenia.

Punkty załamania granic pasa drogowego powinny być ustalone w terenie z przedstawicielami GDDKiA O/Kielce tj. przedstawicielem Rejonu Dróg w Starachowicach, przedstawicielem Wydziału Dróg oraz przedstawicielami ŚZDW i Gminy Końskie, a następnie wykazane przez Wykonawcę przy ustaleniu projektowej granicy podziału.

- dokona odpowiednio wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic dzielonej nieruchomości wg jej stanu prawnego. W przypadkach, kiedy nie można stwierdzić stanu prawnego, granice nieruchomości należy przyjąć według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości (ewidencji gruntów), zgodnie z art. 26 ustawy o gospodarce nieruchomościami i § 6 rozporządzenia w sprawie sposobu i  trybu dokonywania podziałów nieruchomości, spisując z tych czynności w terenie odpowiedni protokół - § 7 tego rozporządzenia.

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zasady, by punkty załamania granic podziału projektować w miejscach o podwyższonej gwarancji ich utrzymania.

- okaże projekt podziału stronom,

- wyznaczy pomierzone punkty graniczne określające przebieg granic pasa drogowego 
w terenie poprzez zamarkowanie nowych punktów granicznych za pomocą pali drewnianych z farbą odblaskową.

W przypadku, gdy wystąpi taka potrzeba Wykonawca opracuje dokumentację  niezbędną do uzyskania decyzji o zmianie powierzchni nieruchomości i zmian aktualizujących dane ewidencji gruntów.

Przedmiotowe prace Wykonawca pokryje z własnych środków, które będą skalkulowane przez niego w cenie jednostkowej dla przedmiotowego zlecenia.

### Prace polowe - przyjęcie granic nieruchomości do podziału

Określone granice podziału nieruchomości zajętych pod pas drogi krajowej, mają być wyznaczone w terenie i przed uzyskaniem decyzji zatwierdzającej podział, zamarkowane palami drewnianymi z farbą odblaskową.

Z czynności przyjęcia granic nieruchomości do podziału należy sporządzić protokół  - § 7 rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości. Przyjęcie i wyznaczenie w terenie znakami granicznymi, tj. palami, projektowanego pasa drogowego – nowo projektowanej granicy, Wykonawca dokonuje w obecności stron, 
w tym przedstawiciela Zamawiającego - przedstawicieli Rejonu Dróg w Starachowicach 
i Wydziału Dróg oraz przedstawicieli ŚZDW i Gminy Końskie zgodnie z § 6 w/w rozporządzenia.

### 2.2.5. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentację należy skompletować zgodnie z podziałem na:

- akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy,

- dokumentację przeznaczoną dla Zamawiającego (w formie tradycyjnej oraz elektronicznej),

- dokumentację przeznaczoną dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej,

- sposób skompletowania dokumentacji oraz formę dokumentów przeznaczonych dla ośrodka dokumentacji należy uzgodnić z miejscowo właściwym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Dokumentacja dotycząca podziału nieruchomości powinna być skompletowana w formie operatu, zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie.

Dokumentacja ta podlega ocenie i przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego wraz z uzyskaniem stosowanej klauzuli geodezyjnej.

Projekt podziału nieruchomości dla Zamawiającego musi zostać przekazany również 
w formacie dxf.

## 2.2.6. Skład dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla Zamawiającego, objętej niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia

## Dokumentacja przeznaczona dla Zamawiającego powinna być opatrzony klauzulami PODGiK i zostać przekazana w formie papierowej (ilość egzemplarzy została wskazana przy każdej z pozycji) oraz w formie elektronicznej na płycie CD (odpowiednio 
w formatach pdf, dxf, jpg itp.). Skład dokumentacji:

## mapa/mapy z projektem podziału nieruchomości - po 5 egz.

Mapy winny zawierać elementy zagospodarowania terenu, a w szczególności: ogrodzenia, zjazdy, budynki, krawędzie jezdni, obiekty małej architektury.

- wykazy zmian gruntowych/wykazy zmian danych ewidencyjnych – po 5 egz.

- wykazy synchronizacyjne – po 5 egz.

Wykazy synchronizacyjne wykażą i zsynchronizują rozbieżności między zapisami 
w księgach wieczystych, ewidencją gruntów i dokumentami potwierdzającymi własność.

- Wstępny/wstępne projekt/projekty podziału wraz z postanowieniem opiniującym zgodność proponowanego podziału nieruchomości z planem miejscowym – po 1 egz.

- kopie zawiadomień z czynności wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz przyjęcia granic dzielonej nieruchomości w terenie – 1 egz.

- protokół z przyjęcia/ustalenia granic nieruchomości – 2 egz.

- obliczenia powierzchni nowo wydzielonych działek – 1 egz.

- zarys pomiarowy dla nowo dzielonych działek wraz z wykazem współrzędnych – 2 egz.

- opisy topograficzne i zdjęcia (JPG) nowopowstałych punktów wyznaczających przebieg  projektowanej granicy – 2 egz.

- w przypadku wystąpienia takiej potrzeby, inne opracowania geodezyjno–prawne sporządzone w ramach zlecenia, niezbędne do aktualizacji danych w ewidencji gruntów i/lub w księgach wieczystych – 2 egz.

# kontrola jakości OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

## Nadzór procesu realizacji objętego Zamówieniem przedmiotu

Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych 
z wymaganiami umowy wykonywany jest przez Zamawiającego podczas konsultacji.

Ustala się następujące czynności, które będą służyć bieżącej kontroli przebiegu procesu projektowego:

- zgłoszenie wykonania roboty przewidzianej do wykonania i przedłożenie  Zamawiającemu powstałych opracowań,

- spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego 
oraz ew. innych zaproszonych stron, której głównymi celami są:

omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów wynikłych podczas realizacji

opracowań projektowych, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie

Zamawiający (w tym zmiany do umowy).

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowań projektowych, a Wykonawca ma obowiązek, zgodnie z poleceniem Zamawiającego przekazać do oceny sporządzone opracowania i przedstawić zaawansowanie prac.

# odbiór OPRACOWAŃ I TERMIN

Przedmiotowe zlecenie podlega odbiorowi w trakcie którego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację geodezyjno-kartograficzną, która będzie obejmowała dokumenty i materiały  wskazane w pkt 2.2.6 w terminie do 5 grudnia 2023 r.

# płatność

Płatność odbędzie się na podstawie poprawnie wystawionej faktury po uprzednim podpisaniu Protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego, w terminie 30 dni od złożenia faktury na rachunek wskazany w umowie (zmiana rachunku wymaga aneksu).

Jednostką obmiarową będzie działka wydzielona w wyniku podziału nieruchomości wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego OPZ.

Ostateczna wartość zamówienia zostanie obliczona jako iloczyn ilości nowo wydzielonych działek oraz ceny jednostkowej.

# przepisy PRAWNE

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.).

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów 
i budynków (Dz.U. z 2021 r., poz. 1390).

- Ustawia z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2023 r. poz. 146 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków 
o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1322).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1316).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1385).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania 
i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1670).

Załącznik Nr 1 do OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

„Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna dotycząca podziałów nieruchomości położonych w mieście Końskie, obręb 4 i 5, zajętych pod rondo znajdujące się w pasie drogowym drogi krajowej nr 42, w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.).”

Wykaz nieruchomości do podziału:

| L.P. | OBRĘB | NR DZIAŁKI | POW. [ha] | ILOŚĆ DZIAŁEK PO PODZIALE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0005 (m. Końskie) | 4399/1 | 0,2003 | 2 |
| 2 | 0005 (m. Końskie) | 4401/1 | 0,2718 | 2 |
| 3 | 0005 (m. Końskie) | 4404/1 | 0,0696 | 2 |
| 4 | 0005 (m. Końskie) | 4405/5 | 0,0062 | 2 |
| 5 | 0005 (m. Końskie) | 4410/2 | 0,0094 | 2 |
| 6 | 0005 (m. Końskie) | 4410/14 | 0,0064 | 2 |
| 7 | 0005 (m. Końskie) | 4641/6 | 0,0467 | 2 |
| 8 | 0004 (m. Końskie) | 2487/15 | 0,0987 | 2 |
| 9 | 0004 (m. Końskie) | 2703/7 | 1,0235 | 2 |
|  |  | SUMA | 1,7326 | 18 |

Przewidywana ilość działek ewidencyjnych podlegających podziałowi – 9 szt.

Przewidywana ilość działek ewidencyjnych po podziale                     – 18 szt.

Ilość działek do wydzielenia może ulec zmianie tj. po wykonaniu analizy materiałów uzyskanych z PODGIK-u jak również konsultacji z przedstawicielem z przedstawicielami GDDKiA O/Kielce tj. przedstawicieli Rejonu Dróg w Starachowicach i Wydziału Dróg oraz z przedstawicielami ŚZDW i Gminy Końskie, Wykonawca ustali faktyczną ilość działek do wydzielenia, co może spowodować zwiększenie lub zmniejszenie ilości działek podlegających podziałowi, jak i zwiększenie ilości wydzielonych działek.

Z uwagi na powyższe, ostateczne rozliczenie przedmiotu zamówienia zostanie obliczone jako iloczyn ceny jednostkowej oraz ilości wydzielonych działek.