6.  OPIS TECHNICZNY

6.1.  Przedmiot i zakres opracowania

Podstawowe dane charakterystyczne

1.  Całkowita długość drogi (etap 1) objęta przebudową:	-    960mb

2.  Szerokość pasa drogi	-	7-9m

3.  Szerokość jezdni	-	3.2m

4.  Szerokość poboczy	-	0.50m

5.  Pochylenie poprzeczne jezdni -  jednostronne	-	3%

6.  Pochylenie poprzeczne poboczy	-	6%

7.  Największe pochylenie niwelety	-	0.0046 (0.46%)

8.  Łuki poziome,                                                                          -   nie występują

9.  Łuki pionowe                                                                           -   nie występują

10.  Rodzaj nawierzchni      - nieulepszona, tłuczniowa, stabilizowana mechanicznie

11. Konstrukcja nawierzchni:

Typ 1:

- Podbudowa  z kruszywa  kamiennego (mieszanka) frakcji 0-63mm , grubość warstwy 10cm, stabilizowanego mechanicznie na  szerokości jezdni 3.2m i długości 650m, km 0+000 – 0+650 (650m), - 2080.00m2

grubość warstwy 20cm na szerokości 3.2m oraz długości 310m, km 0+650 – 0+960, - 992.00m2

grubość 20cm – 3 zjazdów na skrzyżowaniach – 280.92m2,

12.  Prędkość projektowana	-	30km/h

- Efekty gospodarcze:

  - poprawa ekonomiki i bezpieczeństwa ruchu drogowego,

  - osiągnięcie warunków przejezdności w ciągu roku,

  - umożliwienie zabiegów gospodarczo-hodowlanych,

  - umożliwienie transportu drewna,

  - umożliwienie dojazdu do gaszenia pożaru.

Uwaga !

Objęta przebudową droga leśna po wykonaniu zgodnie z projektem i sztuką

budowlaną spełni wymagania odnośnie nośności 10t i nacisku na jedną oś 5t.

6.2.  Podstawa opracowania

Podstawą opracowania niniejszej dokumentacji jest zlecenie Nadleśnictwa  Brzeg

Do sporządzenia dokumentacji wykorzystano następujące materiały:

- mapę przeglądową Nadleśnictwa w skali 1:25000,

- mapę przeglądowo-gospodarczą Nadleśnictwa  w skali 1:10 000

- dokonaną inwentaryzację drogi przy udziale Inwestora w dniu 20.03.2020 r.

- normatywy techniczne w zakresie projektowania dróg leśnych:

  - Drogi Leśne –Poradnik Techniczny, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie, Warszawa -  Bedoń  2006

  - Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – 2013 r.

  - Kształtowanie Sieci Dróg Leśnych Sz. Antończyk  „UNIVERSITAS” Kraków 1993r,

  - Budowa i Utrzymanie  Dróg i Ulic E. Buszma, J. Domaradzki, S. Rolla, Wydział Komunikacji i Łączności Warszawa 1965r,

  - Rozporządzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 719).

6.3.  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest naprawa uszkodzonej warunkami atmosferycznymi  drogi leśnej nr 259 na długości 960mb, położonej w Leśnictwie Roszkowice. Droga ta posiada  utwardzenie kamienne, lecz wskutek eksploatacji oraz większych opadów atmosferycznych nawierzchnia utraciła nośność i uległa zniszczeniu poprzez powstanie kolein utrudniających komunikację.

Biorąc pod uwagę dostępność lasu w aspekcie pozyskania drewna, zabiegów gospodarczo-hodowlanych, zabezpieczenia przeciwpożarowego, Nadleśnictwo Brzeg podjęło decyzję o  naprawie tej drogi.

6.3.1.  Stan istniejący

Lokalizację drogi objętej niniejszą dokumentacją pokazano na załączonej mapie poglądowej w skali 1:25000 i mapie sytuacyjnej  w skali 1: 10 000.

Przebudowywana droga leży na siedliskach o dużym zagrożeniu pożarowym a sąsiadujące drzewostany są w wieku rębnym.

Teren trasy drogi jest konfiguracyjnie mało urozmaicony –  równinny, w miejscach obniżonych  powstały głębokie koleiny i muldy ze stagnującą wodą zawieszoną, utrudniającą komunikację.

Na  trasie drogi występują grunty mineralne – piaski i piaski gliniaste. Rodzaj gruntu w podłożu określono metodą makroskopową i organoleptyczną.

6.3.2.  Stan projektowany

Do opracowania dokumentacji przyjęto:

-  Kategoria drogi:                             droga leśna wewnętrzna

- Klasa drogi      „D” (dojazdowa)

-  Prędkość projektowana                 30 km/h

-  Obciążenie ruchem                        rzeczywista liczba pojazdów o nacisku 100kN = 4 – 7

lub porównawczych 6 – 13 na dobę

-  Kategoria ruchu                             KR1

Całkowita długość drogi objęta przebudową (etap 1) wynosi 960m.

Na całej długości drogi, przewiduje się  roboty polegające na wykonaniu warstwy wyrównawczej (uzupełniającej) z kruszywa kamiennego (mieszanki) o frakcji 0 – 63mm stabilizowanego mechanicznie, o grubości warstwy 10cm, na długości 650m, o grubości 20cm na długości 310m i na szerokości jezdni równej 3.2m.

W celu umożliwienia manewru dla pojazdów dłużycowych należy przebudować istniejące 3 zjazdy w leśne drogi boczne o łącznej powierzchni 280.92m2, na których również planuje się wzmocnienie istniejącej nawierzchni kamiennej, warstwą mieszanki 0 –63mm o grubości 20cm.

Objęta przebudową droga należy do dróg leśnych kategorii L II. Po wykonaniu robót posiadać będą jezdnię  nieulepszoną  ( tłuczniową ), jednopasową (jednojezdniową), stabilizowaną mechanicznie  o szerokości 3.20m oraz pobocza ziemne o szerokości  0.50m.

Pochylenie poprzeczne jezdni będzie wynosiło 3% i będzie jednostronne  w kierunku ogólnego poprzecznego skłonu terenu. Pobocza należy wykonać ze spadkiem 6%.

6.4.  Warunki gruntowo – wodne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 27.04.2012 r., poz. 463 ustala się:

pierwszą kategorię geotechniczną oraz proste warunki gruntowe na podstawie:

-     rodzaj gruntu -  mineralny: piasek i piasek pylasty

- brak niekorzystnych zjawisk geologicznych

- maksymalna głębokość wykopu 0.20m

- zaleganie poziomu wód gruntowych  - poniżej 2m

Rodzaj gruntu określono metodą makroskopową i organoleptyczną na podstawie próbnych przekopów na głębokość do 2m  (szt. 3), w żadnej odkrywce nie stwierdzono swobodnego zwierciadła wody gruntowej. Grunty te zakwalifikowano do grupy nośności podłoża G1.

6.5.  Konstrukcja nawierzchni

W wyniku badań oraz warunków gruntowo-wodnych występujących na trasie drogi, przyjęto, uzgodnione z Inwestorem, 1 typ konstrukcji nawierzchni, który przedstawiono na załączonym przekroju konstrukcyjnym drogi w dokumentacji, rys. nr 3.

Typ 1:

- Podbudowa  z kruszywa  kamiennego (mieszanka) frakcji 0-63mm , grubość warstwy 10cm, stabilizowanego mechanicznie na  szerokości jezdni 3.2m i długości 650m, km 0+000 – 0+650 (650m), - 2080.00m2

grubość warstwy 20cm na szerokości 3.2m oraz długości 310m, km 0+650 – 0+960, - 992.00m2

grubość 20cm – 3 zjazdów na skrzyżowaniach – 280.92m2,

  - Odwodnienia

6.6.1.  Rowy przydrożne

Na planowanej do przebudowy drodze nie występują  rowy odprowadzające (melioracyjne) ale występują rowy przydrożne.

Rowy te występują po prawej stronie drogi na odcinkach:

km 0+050 – 0+370 (330m)

km 0+420 – 0+596 (176m), razem 516m

Rowy te mają ujście do planowanych 2 zbiorników odparowujących (odparowników), w tym celu dodano do długości rowów po 10m. Dla połączenia zbiornika z rowem przydrożnym.

6.6.2.   Odparowniki

Ze względu na brak rowów odprowadzających (melioracyjnych), dla odwodnienia korony drogi przewiduje się  wykonanie 2 szt odparowników, km  0+050 i km 0+420, po prawej stronie drogi. Jest to mały zbiornik ziemny zlokalizowany w najniższym punkcie terenu, służący do przejęcia wód powierzchniowych z nawierzchni drogi poprzez rowy przydrożne. Wymiary dna odparownika wynosić będą 2 x 3 m  a pochylenie skarp 1:1.5.

Głębokość zbiornika 1.30m. Lokalizację odparowników pokazano na mapie sytuacyjnej. Dla połączenia odparownika z rowem przydrożnym należy wykonać płytki rów łączący o parametrach l = 10m, szerokość dna b=40cm, nachylenie skarp 1:1 oraz głębokość 60cm.

Objętość wykopu obliczono ze wzoru:

V = h6(2a+a1)b + (2a1+a)b1 = 0.22(2x3 + 6.96)x5.96 + (2x6.96 + 3)x2 = 16.63m3

V =  16.63 m3

A dla dwóch zbiorników V = 2 x 16.63m3 = 33.26m3

a powierzchnia skarp wynosi;         P = 48.64m2

A dla dwóch zbiorników P = 2 x 48.64m2 = 97.28m2

6.6.3.   Budowle komunikacyjne

- Ponieważ na drodze nie występują rowy odprowadzające (melioracyjne)  to  nie występują również przepusty pod koroną drogi.

6.6.4.  Sączki poprzeczne

Dla odwodnienia głębokich poprzecznych bruzd w jezdni przewiduje się zastosowanie w tych miejscach sączki poprzeczne z kruszywa kamiennego o grubej frakcji. W wyniku inwentaryzacji drogi zakwalifikowano jedno takie miejsce w km 0+900. W miejscu tym należy wykonać sączek  o długości 5m.  Konstrukcję sączka pokazano na rys. nr 7.

6.7.  Zjazdy

Planowane do przebudowy jest 3 zjazdy w leśne drogi boczne, które pokazano na szkicach rys. nr 4 - 6. Przebudowa polega na uzupełnieniu kruszywa kamiennego na łukach zjazdów i na części jezdni drogi bocznej, aby umożliwić swobodną komunikację dla pojazdów dłużycowych, które dla skrętu w boczne drogi leśne potrzebują odpowiedniego promienia skrętu, przyjęto R=12m. Pomimo jezdni jednopasowej, mijanek nie projektuje się ponieważ w razie wystąpienia pożaru istnieje możliwość zastosowania ruchu okrężnego.  Lokalizację zjazdów pokazano na załączonej mapie sytuacyjnej w skali 1:10 000 a sumaryczna ich powierzchnia do uzupełnienia kamieniem o frakcji 0 – 63mm i grubości warstwy 20cm, wynosi 280.92m2.

6.8.   Granice własności

Planowana trasa przebudowy drogi  leży w całości na gruntach Skarbu Państwa zarządzanych przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzeg  i nie koliduje z gruntami obcymi.

W rejonie początku drogi obok km 0+000 przebiega droga publiczna o nawierzchni gruntowej  Śmiechowice – Nowy Świat. Planowana przebudowa drogi pozostawia margines - nieutwardzenie drogi na długości 2m od krawędzi jezdni drogi publicznej.

Należy podkreślić, że przedmiotowa droga leśna (wewnętrzna), podobnie jak inne drogi wewnętrzne w Lasach Państwowych nie mają wydzielenia geodezyjnego a powierzchnia jej zaliczana jest do działki geodezyjnej przez którą przebiega i traktowana jest zgodnie z Ustawą o lasach,  jako „las”. Droga ta, po wykonaniu robót, również nie będzie stanowiła odrębnej działki ewidencyjnej, nie będzie posiadała pasa drogowego.

6.9.  Dane charakterystyczne wpływu budowy na środowisko

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:

Planowana przebudowa konstrukcji nawierzchni drogi nr 259 w Leśnictwie Roszkowice, przy użyciu takich materiałów jak:  kruszywa kamienne,  są zgodne z Polskimi Normami, posiadają atesty dopuszczające je do użycia w budownictwie drogowym i są obojętne  dla środowiska, nie pogarszają lecz wręcz polepszają istniejący stan oddziaływania obiektu na środowisko i zdrowie ludzi.

a/  zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzenia ścieków – ścieki z wód opadowych odprowadzane będą tak jak dotychczas, powierzchniowo na niższy przyległy teren,

b/  emisji zanieczyszczeń gazowych , w tym zapachów, pyłowych i płynnych z podaniem ich rodzaju , ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się – realizacja inwestycji zlikwiduje  obecnie występujące zapylenie

c/  rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów –  ziemia z profilowania nawierzchni zostanie wbudowana na miejscu, wyrównana.

d/  emisji hałasu oraz wibracji , a także promieniowania w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się – realizacja inwestycji zmniejszy do minimum obecnie występujące z uwagi na nierówności nawierzchni gruntowej wibracje oraz poprzez wykonanie nawierzchni tłuczniowej jezdni zmniejszy się radykalnie emisja hałasu,

e/  wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne – planowana inwestycja do minimum eliminuje  niekorzystny wpływ tego obiektu na otoczenie,

f/  oraz wykazać, przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają lub eliminują wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami – planowana przebudowa konstrukcji nawierzchni drogi zlikwiduje istniejące zagrożenia wypadkowe, poprawi standard użytkowania wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, przedłuży żywotność pojazdów, likwiduje zapylenie, poprzez cichą nawierzchnię tłuczniową zdecydowanie obniży istniejący poziom hałasu powodowany przez pojazdy.

6.10.  Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona jako odrębny załącznik.

| # INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA |  |
| --- | --- |
| ZADANIE | Przebudowa drogi leśnej nr 259 w Leśnictwie Roszkowice, |
| INWESTOR | Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzeg, ul. Kilińskiego 1, 49-300 Brzeg |
| AUTOR | Marceli Matłosz ul. Stabińskiego 1, 42-622 Świerklaniec |

SPIS TREŚCI :

- Podstawa opracowania

- Opis techniczny

Październik,  2021 r.

- Podstawa opracowania

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 120 poz. 1126z 2003r).

- Opis techniczny

  - Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji

Całość zamierzenia obejmuje przebudowę konstrukcji nawierzchni  drogi leśnej nr 259  w Leśnictwie Roszkowice.

Przedmiotem zamówienia jest:

  - Wykonanie  podbudowy z kamienia (mieszanka) o frakcji 0-63mm, stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy 10cm, i 20cm w tym;

Podbudowa o frakcji 0 – 63mm,  grubości warstwy 10cm na długości 650m (km 0+000 – 0+650) i szerokości 3.2m,

Podbudowa o frakcji 0 – 63mm,  grubości warstwy 20cm na długości 310m (km 0+650 – 0+960) i szerokości 3.2m,

Główne parametry:

Jezdnia

Długość –960m,

Szerokość – 3.2m

Powierzchnia do utwardzenia – 3072.00m2

  - wykonanie zjazdów w leśne drogi boczne – szt. 3

Kolejność realizacji poszczególnych etapów budowy zjazdu zgodnie z dokumentacją wykonawczą oraz opisem technicznym.

  - Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Brak.

  - Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia

Ludzi

  - Przewidywane zagrożenie występujące podczas realizacji robót budowlanych

W trakcie realizacji robót budowlanych szczególną uwagę należy zwrócić  na:

  - roboty w pasie drogowym pod ruchem na niej,

  - praca ludzi z pracującymi maszynami drogowymi i sprzętem.

  - Sposób prowadzenia instruktażu pracowników

Przed przystąpieniem do wykonywania robót pracownicy powinni przejść przeszkolenie BHP:

  - szkolenie wstępne w zakresie BHP

  - instruktaż ogólny związany z przepisami BHP,

  - instruktaż stanowiskowy ze szczególnym uwzględnieniem tematów:

- praca pod ruchem,

- roboty drogowe,

- współpraca z maszynami i pojazdami, sygnały komunikacji wewnętrznej w czasie pracy maszyn i sprzętu,

- odzież robocza i ochronna,

- zapoznanie pracowników w ramach w/w szkoleń z zagrożeniami wynikającymi z realizacji zamierzenia budowlanego.

Fakt odbycia w/w szkoleń w zakresie BHP winien być odnotowany w dokumentacji prowadzonej przez wykonawcę robót.

  - Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającą bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację w przypadku wystąpienia zagrożeń:

  - zabezpieczających wymagane do wykonania organizacji ruchu na czas robót,

  - wyposażenie pracowników w niezbędną odzież roboczą i odzież oraz sprzęt ochrony osobistej,

  - określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń,

  - bezpośredni nadzór kierownictwa budowy nad pracami szczególnie niebezpiecznymi w tym przypadku praca ludzi sprzętu i maszyn.

Kierujący robotami powinien zabezpieczyć na okres trwania robót apteczkę pierwszej pomocy w razie zaistnienia wypadku. Po zakończeniu prac teren budowy należy uporządkować.

2.7.  Ustawy i przepisy niezbędne do opracowania „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r, w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 169, poz. 1660 z 2003r.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003r.)

Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych  i mostowych . (Dz. U. nr 7, poz. 30 z 1977r.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001r.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki  z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z 2002r.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2000r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych . (Dz. U. Nr 82, poz. 930 z 2000r.)

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym  (Dz. U. Nr 129, poz. 1444 z 2001r. z póź. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 83, poz. 888 z 2004r.)

Ustawa z dnia 28 czerwca 1974r. Kodeks pracy. (Dz. U. Nr 24, poz. 141 z 1974r. z póź. zm.)

Ogólne specyfikacje techniczne (OST) dla robót drogowych i mostowych

Projekt organizacji ruchu na czas robót

Wyżej wymienione ustawy, rozporządzenia i specyfikacje oraz projekty określają wymagania i warunki prowadzenia robót drogowych i stanowią podstawę opracowania „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

6.11.  Uwagi końcowe

Roboty wykonać należy oraz odbiorów robót dokonywać zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji technicznych.

Nie przewiduje się dla w/w robót konieczności wykonania „Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („BIOZ”) przez wykonawcę robót.