ZAŁĄCZNIK NR 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż 105 sztuk skrzynek lęgowych dla ptaków w ramach działań kompensacyjnych na terenie Nadleśnictwa Drewnica. Zamówienie obejmuje również zapewnienie nadzoru ornitologicznego nad wskazaniem lokalizacji montażu oraz nad samym procesem montażu.

- Podstawa zamówienia

Podstawą realizacji zamówienia jest Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2024 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.4200.26.2016.AL/AB/JSz/SW.56

- Cel zamówienia

Celem zamówienia jest kompensacja przyrodnicza dla awifauny w związku z realizacją inwestycji drogowej (budowa północnego wylotu z Warszawy w kierunku Białegostoku na odcinku od projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Radzymina), poprzez stworzenie warunków lęgowych dla ptaków, zgodnie z wymaganiami decyzji DOOŚ-WDŚ/ZOO.4200.26.2016.AL/AB/JSz/SW.56.

- Wymagania

4.1 Wymagania dotyczące skrzynek lęgowych

- Liczba skrzynek: 105 sztuk.

- Typy i parametry skrzynek zgodne z decyzją GDOŚ:

  - 13 budek typu A1 o wymiarach: średnica otworu wlotowego 2,8 cm, głębokość od wlotu do dna 21 cm, wewnętrzny wymiar dna 11×11 cm, grubość ścianki przedniej co najmniej 4 cm, okap przedni daszka -5-6 cm, okapy boczne daszka -po 2-2,5 cm, górne krawędzie wszystkich 4 ścianek budki powinny zostać ścięte pod kątem zapewniającym ich szczelne przyleganie do daszka, słoje drewna w dnie budki muszą przebiegać prostopadle do jej boków (równolegle do ścianki przedniej i tylnej);

  - 32 budki typu A o wymiarach: średnica otworu wlotowego 3,3 cm, głębokość  od wlotu do dna 21 cm, wewnętrzny wymiar dna 11×11 cm, grubość ścianki przedniej co najmniej 4 cm, okap przedni daszka -5-6 cm, okapy boczne daszka -po 2-2,5 cm, górne krawędzie wszystkich 4 ścianek budki powinny zostać ścięte pod kątem zapewniającym ich szczelne przyleganie do daszka, słoje drewna w dnie budki muszą przebiegać prostopadle do jej boków (równolegle do ścianki przedniej i tylnej);

  - 36 budek typu B o wymiarach: średnica otworu wlotowego 4,7–5,0 cm, głębokość  od wlotu do dna 26 cm, wewnętrzny wymiar dna 14×14 cm, grubość ścianki przedniej co najmniej 4 cm, okap przedni daszka -5-6 cm, okapy boczne daszka -po 2-2,5 cm, górne krawędzie wszystkich 4 ścianek budki powinny zostać ścięte pod kątem zapewniającym ich szczelne przyleganie do daszka, słoje drewna w dnie budki muszą przebiegać prostopadle do jej boków (równolegle do ścianki przedniej i tylnej);

  - 14 budek typu „pełzacz”: szerokość 15 cm, wysokość 48 cm, wloty 3×6 cm po bokach, odległość od dna do wlotu 24 cm;

  - 10 budek półotwartych typu P: dno 12×12 cm, wysokość tylnej ścianki 16 cm, przedniej 5 cm, szczelina 3,5 cm, daszek 20×20 cm.

- Materiał: budki należy wykonywać z litych desek (nie sklejanych i nie łączonych) z drewna sosnowego, olchowego lub modrzewiowego, odpowiednio wysuszonego (wilgotność poniżej 20 %)

- Zabezpieczenie przed dzięciołami: otwór wlotowy obity blachą ocynkowaną o grubości 0,5 mm, Blacha powinna szczelnie przylegać do drewna w taki sposób  aby nie stanowiła zagrożenia dla ptaków.

- Skrzynka lęgowa powinna być zamontowana w pionie lub może być nieznacznie wychylona do przodu aby zapobiec dostawaniu się wody opadowej do wnętrza przez otwór wlotowy (w przypadku skrzynek typu A1, A i B)

- Wytrzymałość: minimum 5 lat.

- Montaż: za pomocą obręczy zaciskowych (preferowane) lub gwoździ aluminiowych (Zamawiający nie dopuszcza stosowania gwoździ stalowych); w sposób zabezpieczający przed obluzowaniem mocowania górnej części skrzynki do drzewa, zapewniający długotrwałą stabilność skrzynki.

  - Lokalizacja montażu

Skrzynki lęgowe zostaną zamontowane na terenie Nadleśnictwa Drewnica w następujących lokalizacjach:

- Oddział leśny 133d (rejon drogi S8 i DW631; GPS: 52.324560, 21.145228),

- Oddział leśny 128c,

- Oddział leśny 122a (GPS: 52.341903, 21.155843).

  - Wymagania dotyczące nadzoru ornitologicznego

Wykonawca zapewni nadzór ornitologiczny:

  - na etapie wskazania dokładnych lokalizacji montażu (konkretnych drzew),

  - podczas samego montażu.

  - Szczegółowa lokalizacja każdej ze skrzynek lęgowych musi zostać wskazana w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego OPZ oraz uzgodniona z Nadleśnictwem Drewnica.

  - Wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich maszyn, ciągników i urządzeń pracujących na powierzchniach leśnych w odpowiednie zestawy (sorbenty lub maty sorpcyjne itp.) do pochłaniania rozlanego paliwa lub oleju oraz innych płynów technologicznych używanych w maszynach, ciągnikach, pilarkach i innych urządzeniach pracujących w lesie oraz użycia tych środków w sytuacjach wymagających zastosowania (awarie, naprawy, tankowania itp.) – w celu zapobieżenia skażeniu środowiska

  - Wymagania dodatkowe

    - Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z ewentualnymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji przedmiotu umowy na koszt własny.

    - Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz wyposażenia w niezbędne do realizacji przedmiotu umowy środki ochrony osobistej osób uczestniczących w realizacji Umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadać polisę potwierdzającą ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla osób uczestniczących w pracach terenowych.

    - W okresie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca ponosi w stosunku do osób trzecich  pełną odpowiedzialność  za  wszelkie  szkody  wyrządzone  podczas prowadzenia tych prac.

    - Przed przystąpieniem do wykonania prac terenowych Wykonawca powinien zgłosić Nadleśnictwo Drewnica oraz Zamawiającego o terminie wykonania prac terenowych z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

- Termin realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie 
21 dni od daty zawarcia umowy.

Niezwłocznie po zawarciu umowy Wykonawca wystąpi do Nadleśnictwa Drewnica o wskazanie lokalizacji w obrębie wymienionych w pkt. 4.2 oddziałów leśnych do montażu skrzynek lęgowych.

W terminie 3 dni roboczych od otrzymania ww. informacji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oraz Nadleśnictwu Drewnica do uzgodnienia zestawienie dokładnych lokalizacji skrzynek lęgowych.

- Podstawa i sposób płatności

Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany protokół odbioru (załącznik nr 3 do umowy), nie zawierający uwag Zamawiającego i przedstawiciela Nadleśnictwa Drewnica.