Załącznik nr 1

………………………………………………………

(miejscowość, data)

Opis przedmiotu zamówienia

- Nazwa przedmiotu zamówienia: „Remont piwnicy w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płońsku, ul. Henryka Sienkiewicza 7A – etap I”.

- Zakres robót:

- Usunięcie ościeżnic drzwiowych.

Zakres obejmuje demontaż istniejących ościeżnic drewnianych poprzez ich wykucie z muru 
(2 szt.). Prace należy prowadzić w sposób ograniczający uszkodzenia przyległych fragmentów ścian.

- Odbicie tynków.

Przewiduje się skucie istniejących tynków cementowych ze ścian (313 m2) i stropów (153 m2). Roboty mają na celu usunięcie warstw zdegradowanych, zawilgoconych lub odspojonych.

- Rozbiórka okładzin ściennych.

Zakres obejmuje demontaż istniejących okładzin z płytek ceramicznych (29 m2). Powierzchnie po demontażu należy oczyścić i przygotować pod nowe warstwy.

- Rozbiórka elementów betonowych i wyrównanie posadzki.

Obejmuje skucie cokołu po kotle (0,68 m3) oraz wykonanie nowych podkładów betonowych (0,34 m3). Prace mają na celu przywrócenie właściwego poziomu i nośności podłoża.

- Usunięcie pozostałości instalacji sanitarnych.

Zakres obejmuje rozbiórkę elementów betonowych związanych z instalacjami (1,5 m3), demontaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych w wykopie (10 m), zaczopowanie odpływów pod ława fundamentową (3 szt.) oraz usunięcie poziomów kanalizacji z PCV (20 m). Wykonanie warstwy podkładowych w miejscach po usuniętym rurociągu (1,5 m3).

- Transport i utylizacja gruzu.

Powstały w trakcie robót gruz (ok. 9,6 m3) należy załadować, przetransportować i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Demontaż nieużywanej instalacji elektrycznej.

Zakres obejmuje demontaż tablic (1 szt.), opraw oświetleniowych (5 szt.), przewodów (50 mb) oraz osprzętu instalacyjnego (12 szt.). Prace należy prowadzić z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

- Przemurowanie przejść instalacyjnych.

W miejscach po instalacjach przewiduje się uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów przy użyciu zapraw cementowych i cegły (0,3 m3).

ZATWIERDZAM ………………………………..…………………………………………

(data, podpis Kierownika jednostki)