Projekt z dnia 22 września 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia …….. 2023 r.

w sprawie szczegółowego zakresu przeprowadzania wstępnej oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym, przypadków wykluczających możliwość uznania terenu za nadający się do lokalizacji obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie  obiektem jądrowym oraz szczegółowego zakresu wstępnego raportu lokalizacyjnego dla takiego obiektu)

Na podstawie art. 5b ust. 8 ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1484 oraz z 2023 r. poz. 595, 1688 i 1890) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)	granicach planowanego miejsca usytuowania obiektu – rozumie się przez to obszar wytyczony okręgiem, o promieniu równym długości od środka do najdalej wysuniętego punktu  nieruchomości, na której jest planowane usytuowanie obiektu, poprowadzonym ze środka tej nieruchomości, tak aby cała nieruchomość, na której jest planowane  usytuowanie obiektu, znalazła się w graniach wytyczonego okręgu;

2)	obiekcie – rozumie się przez to obiekt energetyki jądrowej będący równocześnie obiektem jądrowym w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1173 i 1890);

3)	obszarze lokalizacji – rozumie się przez to teren w odległości do 5 km od granic planowanego miejsca usytuowania obiektu, a w uzasadnionych przypadkach związanych z budową podłoża o istotnym znaczeniu dla jego stateczności podczas sytuowania obiektu i po jego usytuowaniu – teren powiększony w stopniu pozwalającym na uzyskanie wyczerpujących danych i oceny odnośnie do stateczności podłoża;

4)	regionie  lokalizacji – rozumie się przez to teren w odległości do 30 km od granic planowanego miejsca usytuowania obiektu;

5)	strukturze sejsmogenicznej – rozumie się przez to strukturę przejawiającą naturalną lub indukowaną aktywność sejsmiczną lub wykazującą historyczne pęknięcia powierzchni lub wykazującą skutki paleosejmiczności, która może generować makrotrzęsienia ziemi;

6)	uskoku potencjalnie aktywnym – rozumie się przez to uskok, co do którego na podstawie przeprowadzonych studiów literaturowych, badań terenowych lub analiz:

a)	stwierdzono  przejawy  przeszłej  aktywności, takie jak znaczące deformacje lub dyslokacje o powtarzającym się charakterze, wskazujące na możliwą przyszłą aktywność, to jest na możliwość wystąpienia deformacji lub dyslokacji na powierzchni lub bezpośrednio pod powierzchnią terenu, lub

b)	stwierdzono taką relację strukturalną ze znanym uskokiem potencjalnie aktywnym, że uaktywnienie jednego uskoku może spowodować uaktywnienie innego, powodujące deformacje lub dyslokacje na powierzchni lub bezpośrednio pod powierzchnią terenu, lub

c)	stwierdzono, że maksymalna prognozowana magnituda związana z naturalną bądź antropogeniczną strukturą sejsmogeniczną jest na tyle wysoka, że mogą powstać deformacje lub dyslokacje na powierzchni lub bezpośrednio pod powierzchnią terenu.

§ 2. Szczegółowy zakres przeprowadzania wstępnej oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu obejmuje analizy:

1)	z zakresu sejsmiki i tektoniki, biorące pod uwagę:

a)	strukturę geologiczną regionu lokalizacji ze szczególnym uwzględnieniem struktur tektonicznych,

b)	kierunek i reżim współczesnych naprężeń tektonicznych,

c)	ruchy pionowe powierzchni ziemi,

d)	dane dotyczące przeszłej oraz obecnej naturalnej sejsmiczności,

e)	wstrząsy sejsmiczne z określeniem maksymalnego naturalnego i indukowanego wstrząsu sejsmicznego na przestrzeni ostatnich 10 000 lat, z uwzględnieniem parametrów wstrząsów i prognozą ich powtórzenia,

f)	aktywność uskoków wraz z ich wzajemnym oddziaływaniem i uwarunkowaniem strukturą geologiczną oraz prognozę możliwych zmian tej aktywności w wyniku działalności człowieka; analizy uskoku potencjalnie aktywnego w zakresie odnoszącym się do § 1 pkt 6 lit. a obejmują okres co najmniej od początku pliocenu do teraźniejszości,

g)	przeszłą, obecną i planowaną działalność człowieka stanowiącą lub mogącą stanowić zagrożenie przez indukowanie wstrząsów sejsmicznych, powodowanie uaktywnienia struktur uskokowych, przemieszczania, zapadania lub upłynniania gruntów, z uwzględnieniem:

–	zaobserwowanych indukowanych wstrząsów sejsmicznych i ich charakterystyki,

–	geomechanicznej charakterystyki podatności głębokiego podłoża na zmiany naprężeń spowodowanych działalnością antropogeniczną,

–	rozmiarów pozostałych zaobserwowanych zjawisk innych niż wstrząsy, zaistniałych przez prowadzoną działalność,

–	innych czynników mogących negatywnie wpływać na bezpieczeństwo jądrowe obiektu,

h)	stabilność spękań i uskoków oraz wytrzymałość skał podłoża;

2)	z zakresu warunków geologiczno-inżynierskich występujących na obszarze lokalizacji, biorące pod uwagę:

a)	na terenach występowania skał węglanowych oraz gipsowych – charakterystykę ilościową i rodzajową istniejących form krasowych,

b)	warunki geologiczno­inżynierskie podłoża oraz ich zmiany, ze szczególnym uwzględnieniem właściwości fizyczno­mechanicznych podłoża, zwłaszcza nośności, osiadania i zapadowości, jak też ryzyko wystąpienia upłynnienia i pęcznienia oraz innych procesów niekorzystnych dla posadawiania obiektu jądrowego,

c)	prognozę osiadania terenu, z uwzględnieniem lokalnych warunków geologiczno­inżynierskich,

d)	występowanie i możliwość wystąpienia deformacji filtracyjnych typu sufozji, przebicia hydraulicznego i wyparcia hydraulicznego, z uwzględnieniem zmiany dynamiki krążenia wód podziemnych,

e)	występowanie terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują ruchy masowe ziemi, z uwzględnieniem obszarów znajdujących się w rejestrze terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, o którym mowa w art. 110a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz.  2556 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 877),

f)	występowanie  gruntów słabonośnych o dużej ściśliwości, małej wytrzymałości na ścinanie lub podatnych na zmianę wilgotności, w tym:

–	gruntów organicznych (torfów, gytii, kredy jeziornej),

–	gruntów organicznych mineralnych (namułów),

–	gruntów drobnoziarnistych w stanie gorszym niż plastyczny,

–	gruntów gruboziarnistych  i bardzo gruboziarnistych w stanie luźnym,

–	gruntów antropogenicznych,

g)	występowanie skał słabych charakteryzujących się wytrzymałością na jednoosiowe ściskanie równą lub mniejszą niż 5 megapaskali (MPa);

3)	z zakresu warunków hydrogeologicznych, biorące pod uwagę:

a)	charakterystykę systemu hydrogeologicznego z:

–	oceną dostępnych w regionie lokalizacji zasobów wód podziemnych w utworach czwartorzędowych, neogenu i paleogenu oraz starszego podłoża, ze szczególnym uwzględnieniem utworzonych i planowanych stref ochronnych ujęć wód podziemnych i obszarów ochronnych głównych zbiorników wód podziemnych oraz występowania wód mineralnych, termalnych, leczniczych, solanek, a także utworzonych lub planowanych dla nich obszarów górniczych,

–	kierunkami i prędkościami migracji wód podziemnych,

b)	właściwości filtracyjne podłoża, ze szczególnym uwzględnieniem dróg i głębokości migracji wód powierzchniowych i opadowych oraz ich zmian sezonowych,

c)	właściwości fizykochemiczne wód podziemnych,

d)	charakterystykę dynamiki wód podziemnych i jej zmian;

4)	z zakresu hydrologii i meteorologii, biorące pod uwagę:

a)	charakterystykę zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych, w tym najwyższych zarejestrowanych stanów, przepływów i spiętrzeń wód, największych odnotowanych powodzi  lub podtopień, z uwzględnieniem charakterystyki geomorfologicznej i retencyjności podłoża,

b)	ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia  powodzi  na  podstawie wstępnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrożenia powodziowego, map ryzyka powodziowego, planów zarządzania ryzykiem powodziowym, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 i 1688),

c)	zagrożenie powodzią granic planowanego miejsca usytuowania obiektu, w tym określenie maksymalnej powodzi z prawdopodobieństwem wystąpienia raz na 1000 lat,

d)	wartości zmiennych atmosferycznych i hydrometeorologicznych wraz ze wskazaniem wartości skrajnych prędkości wiatru, temperatury, wysokości opadów atmosferycznych, grubości pokrywy śnieżnej i lodowej, wilgotności powietrza, a w przypadku lokalizacji nadmorskich także poziomów morza i prądów morskich,

e)	ekstremalne zjawiska atmosferyczne mogące mieć znaczenie dla bezpieczeństwa jądrowego obiektu, takie jak huragany, trąby powietrzne, wyładowania atmosferyczne,

f)	oblodzenie i zjawiska lodowe, w tym czas ich trwania oraz częstość występowania,

g)	wpływ długotrwałych okresów suchych na reżim wód podziemnych i powierzchniowych,

h)	dane do określenia parametrów do modelu rozpraszania atmosferycznego;

5)	z zakresu zdarzeń zewnętrznych będących skutkiem działalności człowieka, biorące pod uwagę:

a)	charakterystykę infrastruktury transportowej, w tym odległość granic planowanego miejsca usytuowania obiektu od szlaków kolejowych, głównych tras drogowych, wodnych i korytarzy powietrznych, a także ocenę potencjalnych zagrożeń obiektu ze strony infrastruktury transportowej, w tym zagrożeń związanych z wystąpieniem katastrof lotniczych, kolejowych, drogowych i wodnych, z uwzględnieniem odległości granic planowanego miejsca usytuowania obiektu od najbliższego lotniska, usytuowania dróg startowych, typu i częstości lotów, tras korytarzy powietrznych oraz położenia krzyżowania się tych tras,

b)	odległość obiektu od czynnych i planowanych obiektów wojskowych, w szczególności lotnisk, poligonów, magazynów amunicji, z oceną potencjalnego zagrożenia obiektu z ich strony,

c)	potencjalne zagrożenie obiektu ze strony zakładów i instalacji przemysłowych mogących oddziaływać na obiekt chemicznie, biologicznie bądź mechanicznie, w szczególności zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o których mowa w art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,

d)	potencjalne zagrożenie obiektu przez emisję, pożar lub eksplozję w wyniku działalności człowieka,

e)	potencjalne  zagrożenie obiektu związane z uszkodzeniami budowli piętrzących w rozumieniu art. 16 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne i ich części,

f)	potencjalne zagrożenie obiektu działaniami terrorystycznymi lub sabotażowymi,

g)	potencjalne zagrożenie obiektu ze strony urządzeń telekomunikacyjnych, w szczególności urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, oraz innych instalacji emitujących fale elektromagnetyczne lub wytwarzających pole magnetyczne lub pole elektryczne,

h)	zdarzenia niewymienione w lit. a–g mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo jądrowe obiektu;

6)	z zakresu zdarzeń zewnętrznych będących skutkiem działania sił przyrody, biorące pod uwagę:

a)	ryzyko sezonowej utraty lub pogorszenia drożności systemów chłodzenia obiektu przez zablokowanie krą, liśćmi lub innymi materiałami, z uwzględnieniem planowanych środków zapobiegawczych dla nadmiernego trofizmu w systemach chłodzenia obiektu i nadmiernej sedymentacji w tych systemach,

b)	ryzyko szkodliwego wpływu organizmów żywych na obiekt,

c)	możliwy negatywny wpływ aerozoli i pyłów atmosferycznych na obiekt, w szczególności agresywność w stosunku do betonu i stali,

d)	naturalne zagrożenie pożarowe,

e)	zewnętrzne czynniki naturalne niewymienione w lit. a–d mogące sezonowo lub całorocznie mieć wpływ na bezpieczeństwo jądrowe obiektu;

7)	dotyczące tempa, ilości i dróg rozprzestrzeniania się substancji promieniotwórczych na zewnątrz obiektu oraz możliwości sprawnego przeprowadzenia działań interwencyjnych w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego w sytuacji normalnej eksploatacji, przewidywanych zdarzeń eksploatacyjnych oraz warunków awaryjnych;

8)	z zakresu gęstości zaludnienia i zagospodarowania terenu, biorące pod uwagę:

a)	rozmieszczenie:

–	ludności,

–	infrastruktury komunikacyjnej,

–	obiektów użyteczności publicznej,

–	zakładów przemysłowych,

–	obszarów leśnych, rolniczych i hodowlanych,

–	obszarów chronionych przyrodniczo i kulturowo,

b)	występowanie złóż kopalin, w szczególności kopalin objętych własnością górniczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633);

9)	z zakresu rozpoznania budowy geologicznej podłoża.

§ 3. 1. Czynniki, o których  mowa w § 2, rozpatruje się w zasięgu nie mniejszym niż region lokalizacji, z zastrzeżeniem § 2 pkt 2, oraz z uwzględnieniem istniejących danych archiwalnych, uzupełnionych o odpowiednie badania terenowe. Dla sejsmiczności naturalnej – dodatkowo przyjmuje się wszelkie dostępne dane historyczne.

2. Czynniki, o których mowa w § 2 pkt 4, rozpatruje się z uwzględnieniem danych archiwalnych z co najmniej 30 lat bezpośrednio poprzedzających rozpoczęcie badań lokalizacyjnych oraz z uwzględnieniem prognozy długofalowego rozwoju warunków hydrologicznych i meteorologicznych, w szczególności zmian klimatu.

§ 4. Możliwość uznania terenu za nadający się do lokalizacji na nim  obiektu jest wykluczona, jeżeli w wyniku wstępnej oceny tego terenu zostały stwierdzone następujące przypadki:

1)	w podłożu lokalizacji obiektu w odległości nie większej niż obszar lokalizacji występuje uskok potencjalnie aktywny, lub

2)	w granicach planowanego miejsca usytuowania obiektu występują grunty słabonośne, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. f, skały słabe, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. g, grunty pęczniejące, grunty podatne na upłynnienie lub grunty o innych niekorzystnych parametrach dla posadawiania tego obiektu, których usunięcie, zastąpienie lub wzmocnienie jest niemożliwe, lub

3)	w obszarze lokalizacji istnieje ryzyko wystąpienia zjawisk geologicznych zagrażających stabilności podłoża, takich jak silne procesy sufozyjne lub krasowe, obrywy, osuwiska lub inne zjawiska geodynamiczne mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo jądrowe obiektu, które nie mogą być skompensowane konstrukcyjnie, lub

4)	w regionie lokalizacji znajduje się budowla piętrząca w rozumieniu art. 16 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. –  Prawo wodne, której uszkodzenie może wywołać w granicach planowanego miejsca usytuowania obiektu skutki porównywalne do powodzi o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 1000 lat lub większej, jeżeli ten negatywny wpływ nie może być skompensowany konstrukcyjnie, lub

5)	brak możliwości przeprowadzenia niezbędnych działań interwencyjnych w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego w obiekcie, lub

6)	w odległości mniejszej niż 10 km od granic planowanego miejsca usytuowania obiektu jest położone lotnisko cywilne, chyba że prawdopodobieństwo  uderzenia dużego samolotu cywilnego w obiekt jest mniejsze niż raz na 10 000 000 lat.

§ 5. Wstępny raport lokalizacyjny zawiera:

1)	informacje ogólne:

a)	wskazanie rodzaju planowanego obiektu,

b)	wskazanie granic planowanego miejsca usytuowania obiektu, wykonane na mapach topograficznych zawierających aktualne dane topograficzne w odpowiedniej dla nich skali oraz skali obejmującej przynajmniej region lokalizacji,

c)	wskazanie badań przeprowadzonych w terenie wraz z ich lokalizacją na mapie zawierającej aktualne dane topograficzne, w skali przynajmniej 1:10 000, uwzględniającej w szczególności linie profili oraz punkty wierceń,

d)	możliwe scenariusze postępowania awaryjnego dla sytuacji, o których mowa w § 2 pkt 7, z uwzględnieniem charakterystycznych parametrów technicznych planowanego obiektu;

2)	analizę czynników, o których mowa w § 2 pkt 1, obejmującą:

a)	wskazanie specjalistycznych podmiotów wykonawczych i podwykonawczych biorących udział w wykonaniu analizy, w tym w szczególności w badaniach terenowych, symulacjach i opracowaniu prognoz,

b)	wskazanie źródeł pochodzenia danych wykorzystanych do analizy,

c)	opis metod zastosowanych do oceny ryzyka wystąpienia wstrząsów sejsmicznych i uaktywnienia uskoków wraz z podaniem sposobu weryfikacji metod i otrzymanych wyników,

d)	dane wykorzystane do sporządzenia analizy,

e)	ocenę zagrożenia sejsmicznego w regionie lokalizacji wraz z podaniem zastosowanych metod jego wyznaczenia i oceny ich niepewności,

f)	ocenę aktywności uskokowej w regionie lokalizacji w odniesieniu do budowy geologicznej podłoża z prognozą uaktywnienia się uskoków oraz możliwych przemieszczeń lub wstrząsów wraz z podaniem zastosowanych danych,

g)	załączniki graficzne w postaci map i przekrojów geologicznych dokumentujących budowę podłoża,

h)	ocenę, czy na terenie przeznaczonym na lokalizację obiektu występują przypadki wskazane w § 4;

3)	analizę czynników, o których mowa w § 2 pkt 2 i 9, obejmującą:

a)	wskazanie  specjalistycznych podmiotów wykonawczych i podwykonawczych biorących udział w wykonaniu analizy,

b)	wskazanie źródeł pochodzenia danych wykorzystanych do analizy,

c)	prognozę osiadania terenu na obszarze lokalizacji sporządzoną na podstawie dostępnych danych ze wskazaniem danych wykorzystanych do jej sporządzenia oraz metod jej weryfikacji,

d)	proponowane rozwiązania inżynierskie w celu zwiększenia stabilności podłoża, w przypadku gdy cechuje się ono mogącym zagrażać stabilności obiektu występowaniem gruntów słabonośnych, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. f, skał słabych, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. g, gruntów pęczniejących, gruntów podatnych na upłynnienie lub gruntów o innych niekorzystnych parametrach dla posadawiania tego obiektu,

e)	charakterystykę budowy geologicznej podłoża z uwzględnieniem specyfiki oceny lokalizacji obiektu, obejmującą charakterystykę podłoża czwartorzędowego, neogeńskiego, paleogeńskiego oraz starszego podłoża,

f)	charakterystykę geomorfologiczną regionu lokalizacji,

g)	opis zidentyfikowanych niekorzystnych zjawisk i procesów geologicznych oraz geologiczno-inżynierskich dla obiektu występujących lub mogących wystąpić w granicach planowanego miejsca jego usytuowania, na obszarze lokalizacji oraz w regionie lokalizacji,

h)	ocenę, czy na terenie przeznaczonym na lokalizację obiektu występują przypadki wskazane w § 4;

4)	zatwierdzoną przez właściwy organ administracji geologicznej dokumentację geologiczno-inżynierską sporządzoną w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby zagospodarowania przestrzennego, o której mowa w art. 91 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze;

5)	analizę czynników, o których mowa w § 2 pkt 3, obejmującą:

a)	wskazanie specjalistycznych podmiotów wykonawczych i podwykonawczych biorących udział w wykonaniu analizy,

b)	wskazanie źródeł pochodzenia danych wykorzystanych do analizy,

c)	charakterystykę systemu hydrogeologicznego z uwzględnieniem, w szczególności:

–	oceny dostępnych w regionie lokalizacji zasobów wód podziemnych w utworach czwartorzędowych, neogeńskich i paleogeńskich oraz starszego podłoża,

–	kierunków i prędkości migracji wód podziemnych,

–	właściwości filtracyjnych podłoża,

–	właściwości fizykochemicznych wód podziemnych,

–	charakterystyki dynamiki wód podziemnych i jej zmian,

d)	wstępny model rozprzestrzeniania się uwolnień izotopów promieniotwórczych do wód podziemnych dla danej technologii reaktorowej, wraz ze wskazaniem wykorzystanych parametrów i danych, metodyki obliczeniowej oraz sposobów weryfikacji modelu,

e)	ocenę, czy na terenie przeznaczonym na lokalizację obiektu występują przypadki wskazane w § 4;

6)	analizę czynników, o których mowa w § 2 pkt 4-8, w tym:

a)	wskazanie  specjalistycznych  podmiotów  wykonawczych  i  podwykonawczych biorących udział w wykonaniu analizy,

b)	wskazanie źródeł pochodzenia danych wykorzystanych do analizy,

c)	dane wykorzystane do analizy wraz z zakresem czasowym, jaki obejmują,

d)	wstępny model rozprzestrzeniania się uwolnień izotopów promieniotwórczych do atmosfery dla danej technologii reaktorowej, wraz ze wskazaniem wykorzystanych parametrów i danych, metodyki obliczeniowej oraz sposobów weryfikacji modelu,

e)	wstępny model rozprzestrzeniania się uwolnień izotopów promieniotwórczych do wód powierzchniowych dla danej technologii reaktorowej, wraz ze wskazaniem wykorzystanych parametrów i danych, metodyki obliczeniowej oraz sposobów weryfikacji modelu,

f)	ocenę zagrożenia powodzią granic planowanego miejsca usytuowania obiektu, w tym określenie maksymalnej powodzi z prawdopodobieństwem wystąpienia raz na 1000 lat,

g)	ocenę wpływu długotrwałych okresów suchych na  reżim wód  podziemnych i powierzchniowych,

h)	ocenę zagrożenia pożarem pochodzenia naturalnego i powodowanym działalnością człowieka granic planowanego miejsca usytuowania obiektu,

i)	ocenę zagrożenia pochodzącego od czynników, o których mowa w § 2 pkt 5,

j)	ocenę zagrożenia pochodzącego od czynników, o których mowa w § 2 pkt 6 lit. a–c oraz e,

k)	załączniki graficzne ilustrujące czynniki, o których mowa w § 2 pkt 4–8, w szczególności mapy, schematy, przekroje oraz modele, z zastosowaniem skali odpowiedniej do rozpatrywanego zagadnienia,

l)	ocenę, czy na terenie przeznaczonym na lokalizację obiektu występują przypadki wskazane w § 4.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PREZES RADY MINISTRÓW

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM,

LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

Piotr Korzecki

Dyrektor Departamentu Prawnego

Państwowej Agencji Atomistyki

/- podpisano elektronicznie/

)	Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 2009/71/Euratom z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiającej wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych (Dz. Urz. UE L 172 z 02.07.2009, str. 18, Dz. Urz. UE L 260 z 03.10.2009, str. 40 oraz Dz. Urz. UE L 219 z 25.07.2014, str. 42).