OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa po nazwą:

„Analiza możliwości wykonania ekranów przeciwhałasowych na obiektach mostowych w ciągu S1 w m. Sosnowiec”

Zadanie obejmuje:

  - Estakada w ciągu drogi S1 km 544+195 jezdnia prawa, nad rzeką Bobrek i torami kolejowymi w miejscowości Sosnowiec – JNI 35012124.

  - Estakada w ciągu drogi S1 km 544+195 jezdnia lewa, nad rzeką Bobrek i torami                                  kolejowymi w miejscowości Sosnowiec -  JNI 35012125.

- Podstawowe informacje o obiektach.

- Parametry techniczne obiektów.

  - Estakada w ciągu drogi S1 km 544+195 jezdnia prawa, nad rzeką Bobrek i torami kolejowymi w miejscowości Sosnowiec – JNI 35012124.

Parametry techniczno-geometryczne:

Długość: 330,75 m

Rozpiętość teoretyczna: 20,45 + 21,03 + 20,96 + 20,98 + 20,99 + 20,98 + 20,97 + 20,94 + 15,28 + 20,82 + 21,05 + 20,98 + 21,02 + 20,96 + 21,04 + 20,40 m

Szerokość: 12,90 m

Przekrój poprzeczny na obiekcie:

- pobocze techniczne wyniesione: 1,10 m

- opaska zewnętrzna: 0,50 m

- pasy ruchu: 2x3,50=7,00 m

- pas awaryjny: 2,50 m

- opaska zewnętrzna: 0,50 m

- pobocze techniczne: 1,30 m

Ustrój nośny belkowy, swobodnie podparty, bez wsporników. Konstrukcję nośną stanowią prefabrykowane belki strunobetonowe typu „T” rozpiętości 21 m o wysokości 90cm i rozpiętości 15 m o wysokości 75 cm. Rozstaw osiowy belek wynosi 90 cm. 
W przekroju poprzecznym występuje 13 sztuk belek na jedną nitkę estakady. Estakada to obiekt 16 – przęsłowy o przęsłach swobodnie podpartych. Na „końcach” belek wykonane zostały poprzecznice żelbetowe monolityczne z betonu B37 (C30/37) zbrojonego stalą A-IIIN (BSt500S). Na ustroju nośnym wykonany został nadbeton – płyta żelbetowa z betonu B37 (C30/37) zbrojonego stalą A-IIIN (BSt500S) zespoloną z prefabrykowanymi belkami. Grubość nadbetonu zmienna minimum 24 cm. Droga na obiekcie znajduje się na prostej w łuku pionowym wypukłym. Podpory wiaduktu stanowią dwa przyczółki i piętnaście podpór pośrednich.

Przyczółki o konstrukcji słupowej zwieńczone zostały oczepem z monolitycznymi skrzydłami podwieszonymi a podpory pośrednie o konstrukcji słupowej zwieńczone są oczepem.

Posadowienie podpór wykonano jako pośrednie na palach.

Konstrukcja nawierzchni jezdni na obiekcie to 4 cm warstwy ścieralnej z SMA oraz 
5 cm warstwy wiążącej z masy asfaltobetonowej. Nawierzchnię na górnej powierzchni kap chodnikowych wykonano z emulsji poliuretanowo epoksydowej. Nawierzchnia ta stanowi jednocześnie izolację górnych powierzchni betonu.

Ustrój niosący opiera się na podporach za pośrednictwem łożysk garnkowych 
i elastomerowych.

Na obiekcie zastosowano dylatacje bitumiczne szczelne nad każdą podporą.

W pasie rozdziału zabudowano obustronne bariery drogowe stalowe H2/W2/B. Na zewnętrznej krawędzi estakady wykonano barierę betonową H1/W2/B.

Odprowadzenie wód opadowych z obiektu realizowane jest poprzez:

- spadek podłużny niwelety – łuk wypukły

- spadki poprzeczne jezdni 2% i zabudowy gzymsowej 4%

- sączki odwadniające

- wpusty mostowe żeliwne

- kolektor odwodnienia HDPE Ø250

Spośród 16 przęseł jedno jest zajęte przez koryto rzeki Bobrek, a drugie przez nasyp kolejowy.

  - Estakada w ciągu drogi S1 km 544+195 jezdnia lewa, nad rzeką Bobrek i torami                                  kolejowymi w miejscowości Sosnowiec -  JNI 35012125.

Parametry techniczno-geometryczne:

Długość: 330,75 m

Rozpiętość teoretyczna: 20,45 + 21,03 + 20,96 + 20,98 + 20,99 + 20,98 + 20,97 + 20,94 + 15,28 + 20,82 + 21,05 + 20,98 + 21,02 + 20,96 + 21,04 + 20,40 m

Szerokość: 12,90 m

Przekrój poprzeczny na obiekcie:

- pobocze techniczne wyniesione: 1,30 m

- opaska zewnętrzna: 0,50 m

- pasy ruchu: 2x3,50=7,00 m

- pas awaryjny: 2,50 m

- opaska zewnętrzna: 0,50 m

- pobocze techniczne: 1,10 m

Ustrój nośny belkowy, swobodnie podparty, bez wsporników. Konstrukcję nośną stanowią prefabrykowane belki strunobetonowe typu „T” rozpiętości 21 m o wysokości 90cm i rozpiętości 15 m o wysokości 75 cm. Rozstaw osiowy belek wynosi 90 cm. 
W przekroju poprzecznym występuje 13 sztuk belek na jedną nitkę estakady. Estakada to obiekt 16 – przęsłowy o przęsłach swobodnie podpartych. Na „końcach” belek wykonane zostały poprzecznice żelbetowe monolityczne z betonu B37 (C30/37) zbrojonego stalą A-IIIN (BSt500S). Na ustroju nośnym wykonany został nadbeton – płyta żelbetowa z betonu B37 (C30/37) zbrojonego stalą A-IIIN (BSt500S) zespoloną z prefabrykowanymi belkami. Grubość nadbetonu zmienna minimum 24 cm. Droga na obiekcie znajduje się na prostej w łuku pionowym wypukłym. Podpory wiaduktu stanowią dwa przyczółki i piętnaście podpór pośrednich.

Przyczółki o konstrukcji słupowej zwieńczone zostały oczepem z monolitycznymi skrzydłami podwieszonymi a podpory pośrednie o konstrukcji słupowej zwieńczone są oczepem.

Posadowienie podpór wykonano jako pośrednie na palach.

Konstrukcja nawierzchni jezdni na obiekcie to 4 cm warstwy ścieralnej z SMA oraz 
5 cm warstwy wiążącej z masy asfaltobetonowej. Nawierzchnię na górnej powierzchni kap chodnikowych wykonano z emulsji poliuretanowo epoksydowej. Nawierzchnia ta stanowi jednocześnie izolację górnych powierzchni betonu.

Ustrój niosący opiera się na podporach za pośrednictwem łożysk garnkowych 
i elastomerowych.

Na obiekcie zastosowano dylatacje bitumiczne szczelne nad każdą podporą.

W pasie rozdziału zabudowano obustronne bariery drogowe stalowe H2/W2/B. Na zewnętrznej krawędzi estakady wykonano barierę betonową H1/W2/B.

Odprowadzenie wód opadowych z obiektu realizowane jest poprzez:

- spadek podłużny niwelety – łuk wypukły

- spadki poprzeczne jezdni 2% i zabudowy gzymsowej 4%

- sączki odwadniające

- wpusty mostowe żeliwne

- kolektor odwodnienia HDPE Ø250

Spośród 16 przęseł jedno jest zajęte przez koryto rzeki Bobrek, a drugie przez nasyp kolejowy.

- Pozostałe informacje

Obiekty zostały wybudowane w latach 2016 jezdnia lewa i 2017 jezdnia prawa. W ramach przebudowy obiektów na zewnętrznych kapach chodnikowych wykonano bariery betonowe 
z poręczą oraz kotwami pod montaż ekranów akustycznych przewidzianych do zabudowy 
w ramach odrębnego kontraktu. Od początku eksploatacji obiektów pojawiają się problemy 
z bitumicznymi urządzeniami dylatacyjnymi, które ulegają częstym uszkodzeniom, w postaci spękań podłużnych, które skutkują zaciekaniem wody na spód konstrukcji obiektu. Wykonawca obiektów odżegnuje się od dalszych napraw urządzeń dylatacyjnych argumentując to wadliwością rozwiązań projektowych obiektów, które doprowadziły do uszkodzeń dylatacji. Ponadto ze zleconych ekspertyz przez tut. Oddział wynikają następujące nieprawidłowości:

- Zastosowanie na etapie wykonawczym mieszanego systemu łożysk – elastomerowe 
i garnkowe,

- Dobranie urządzeń dylatacyjnych niezgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie na etapie projektowania – dopuszczenie przesuwów +/- 15 mm w Opisie Technicznym przy wymaganych +/- 12,5 mm wg ww. Rozporządzenia.

- Niezastosowanie się do Zaleceń GDDKiA w zakresie obliczania maksymalnych przemieszczeń dla obiektów będących w obszarze, na których występują szkody górnicze na etapie projektowania,

- Przyjęcie na etapie projektowania niepoprawny schemat łożyskowania tj. skrajne łożyska jako stałe.

Zamawiający udostępni Wykonawcy całą posiadaną dokumentację projektowo-wykonawczą obiektów oraz ww. ekspertyzy techniczne.

- Zakres zamówienia

Dla każdego obiektu osobno należy wykonać analizę możliwości wykonania ekranów akustycznych o wysokości 6 m na obiektach (na zewnętrznych kapach chodnikowych) ze szczególnym uwzględnieniem stanu technicznego estakad. W przypadku braku możliwości wykonania ekranów przy obecnym stanie technicznym estakad należy wykonać projekt niezbędnej naprawy obiektów, aby ekrany były możliwe do wykonania.

- Dla każdego obiektu inżynierskiego objętego zamówieniem analiza powinna zawierać:

- Przedmiot i zakres opracowania,

- Podstawy opracowania (przedstawione w formie listy formalne podstawy opracowania,   
 techniczne podstawy opracowania, normy i przepisy),

- Charakterystyka obiektu inżynierskiego,

- Pełną szczegółową inwentaryzację konstrukcji opisową i rysunkową (geometryczną, materiałową),

- Niezbędne analizy, obliczenia, badania i pomiary zgodne z pkt. B,

- Analiza i ocena możliwości wykonania ekranów akustycznych o wysokości 6 m na obiektach z uwzględnieniem aktualnego stanu technicznego obiektów ze szczególnym uwzględnieniem pracy łożysk i urządzeń dylatacyjnych,

- Min. dwie koncepcje usunięcia nieprawidłowości w zakresie urządzeń dylatacyjnych i łożysk (wraz z ewentualnymi robotami niezbędnymi do wykonania przedmiotowego zakresu prac) poprzez wykonanie prac naprawczych i/lub remontu i/lub przebudowy.

- Przedstawienie szacunkowych kosztów realizacji robót, określonych w pkt. 7.

- Podsumowanie - zalecenia i wnioski końcowe.

- Część rysunkową (plan sytuacyjny obiektu, widok z boku, widok z góry, widok spodu konstrukcji przęseł, charakterystyczne przekroje poprzeczne oraz inne niezbędne rysunki 
i szkice, projekt wykonania robót dla min. jednej koncepcji o której mowa w pkt. 7 wraz 
z opisem technicznym umożliwiającym pozyskanie prawomocnego pozwolenia na realizację zadania budowlanego. Za prawomocne pozwolenie Zamawiający uzna skuteczne Zgłoszenia Robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub ostateczną (prawomocną) Decyzję o pozwoleniu na budowę – pozwolenie uzyska Zamawiający. Koncepcja dla której wykonany ma zostać ww. projekt zostanie wybrana przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty przekazania prawidłowego opracowania, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do jej modyfikacji poprzez wybór korzystniejszych rozwiązań).

- Wykaz niezbędnych badań i pomiarów dla poszczególnych obiektów inżynierskich.

Uwaga: Poniżej podano niezbędny, minimalny zakres analiz, obliczeń, badań i pomiarów który należy wykonać dla poszczególnych obiektów inżynierskich. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich badań, pomiarów i sprawdzeń niezbędnych do określenia możliwości wykonania ekranów akustycznych, przyczyn powstawania uszkodzeń łożysk, a także bitumicznych urządzeń dylatacyjnych oraz do prawidłowej analizy i oceny stanu technicznego obiektu w tym badań i pomiarów niewymienionych poniżej.

Niezbędne do wykonania badania i pomiary niewymienione poniżej a konieczne zdaniem Wykonawcy do wykonania w celu  poprawnego przeanalizowania możliwości wykonania ekranów akustycznych oraz zdiagnozowania powodu powstania uszkodzeń bitumicznych urządzeń dylatacyjnych obiektów oraz łożysk, a także sposobu naprawy ewentualnych uszkodzeń nie podlegają odrębnej zapłacie.

Koszt badań i pomiarów niewymienionych poniżej dla wyszczególnionych obiektów, ale niezbędnych do przeanalizowania możliwości wykonania ekranów akustycznych oraz zdiagnozowania przyczyn powstania uszkodzenia obiektów należy uwzględnić w kosztach realizacji Przedmiotu umowy.

- Ocena makroskopowa jakości elementów konstrukcyjnych.

- Analiza wpływu eksploatacji górniczej na przedmiotowe mosty.

III.   Zawartość i forma opracowań objętych zamówieniem

Układ opracowania powinien być zgodny z listą przedstawioną w pkt. III OPZ.

Opracowanie będące przedmiotem zamówienia zostanie wykonana w formie papierowej (wydruk) - 1 egzemplarz oraz w wersji elektronicznej (wersja edytowalna i nieedytowalna) - 1 egzemplarz.

1. Wersja edytowalna:

Opracowanie w wersji edytowalnej należy zapisać w plikach formatu *.dgn lub *.dwg dla części rysunkowej, formacie kompatybilnym z MS Word dla części opisowej, formacie  kompatybilnym z MS Excel dla plików z obliczeniami, formacie kompatybilnym z Norma PRO dla kosztorysów opracowanych w oprogramowaniu dedykowanym do tego celu. Na nośniku danych należy zachować taki układ folderów i nazw plików jaki przyjęto w wersji wydrukowanej.

- Wersja nieedytowalna:

Opracowanie należy zapisać w postaci plików formatu *.pdf. Na nośniku danych należy zachować taki układ folderów i nazw plików jaki przyjęto w wersji edytowalnej.

Pliki należy podzielić na część opisową i część rysunkową. Pliki muszą być jednoznacznie opisane celem ułatwienia ich identyfikacji. Każdy rysunek powinien być zapisany w oddzielnym pliku, którego nazwa odpowiada numerowi i nazwie rysunku. Pliki muszą być wolne od zabezpieczeń przed drukowaniem.

Opracowania w wersji elektronicznej będą przekazane Zamawiającemu w trwałym opakowaniu, na nośniku pamięci USB typ A, oddzielnie każdy egzemplarz odpowiednio opisany.

IV.    Przepisy związane:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000r. nr 63 z późn. zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2000 r. 
w sprawie   numeracji i ewidencji dróg oraz obiektów mostowych.

- PN-99/S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania.

- PN-91/S-10042 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.

- PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia.

- Wytyczne, instrukcje oraz zalecenia projektowe i technologiczne dla obiektów mostowych, obowiązujące w GDDKiA,  między innymi:

- zalecenia dotyczące oceny jakości betonu in-situ w istniejących obiektach mostowych,

- załącznik do Zarządzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia                             1 czerwca   2004 roku – Instrukcja do określania nośności użytkowej drogowych obiektów mostowych,

- załącznik do Zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 roku – Instrukcje przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich,

- Zalecenia dotyczące doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wbudowywania 
i odbioru - Załącznik do Zarządzenia Nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 stycznia 2007 roku.

- Zarządzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących łożyskowania obiektów mostowych oraz kontroli łożysk podczas eksploatacji.

Załączniki:

- Lokalizacja obiektów.

Sporządziła:																			Zatwierdził:

Klaudia Rzepiel																		Artur Kmieć

Załącznik 1  - Lokalizacja obiektów.

Zadanie: Analiza możliwości wykonania ekranów przeciwhałasowych na obiektach mostowych w ciągu S1 w m. Sosnowiec

- lokalizacja obiektów.