2005-7.262.14.2024                                                                        Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie układu do kompensacji mocy biernej dla budynku Prokuratury przy 
ul. Okopowej 2a, 2b w Lublinie, tj. inwertera o mocy 30 kVar.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z realizacją został określony w Załączniku nr 2 stanowiącym wzór umowy.

- Zamówienie obejmuje:

- dostawa i montaż fabrycznie nowego kompensatora mocy biernej,

- dostawę kompletu przekładników prądowych nN,

- połączenie kompensatora z istniejąca rozdzielnią RGnN

- zapewnienie nadzoru nad realizacją prac,

- wykonanie wszystkich niezbędnych połączeń układu kompensacji mocy biernej z istniejącą instalacją elektryczną w budynku,

- uruchomienie układu kompensacji mocy biernej oraz wykonanie nastaw i korekt parametrów pracy,

- wykonanie weryfikacji poprawności wykonania instalacji kompensacji poprzez wykonanie pomiarów potwierdzających prawidłowa prace urządzenia,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

- Szczegółowy opis wymagań dla przedmiotu zamówienia:

- miejsce montażu układu kompensacji mocy biernej musi być uzgodnione z Zamawiającym,

- wyniki pomiaru układu kompensacji należy załączyć do dokumentacji doboru oraz dokumentacji powykonawczej, podłączenie aparatury pomiarowej oraz wykonanie pomiarów nie może skutkować powstaniem nieuzgodnionych przerw w zasilaniu odbiorów Zamawiającego,

- wykonawca na swój koszt i własnym staraniem dostarczy do siedziby Zamawiającego kompletny system do kompensacji tj. urządzenie, przekładniki prądowe, przewody, złącza elektryczne, wsporniki, uchwyty i pozostałe nie wymienione powyżej elementy niezbędne do wykonania montażu i uruchomienia,

- dostarczone urządzenie musi posiadać gwarancję producenta i być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, nieużywane, nieobciążone prawami osób trzecich,

- wykonawca udzieli gwarancji Zamawiającemu na dostarczony układ kompensacji, wszystkie jego elementy składowe oraz wykonane prace przez okres nie krótszy niż 24 m-ce,

- urządzenie powinno być wyprodukowane nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego instalacją, dostarczone w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach producenta,

- w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również wykonywanie serwisu gwarancyjnego / przeglądów serwisowych (zgodnie z wymogami gwarancji producenta) przedmiotowego urządzenia w ramach wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z umowy,

- wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego,

- uruchomienie i ciągła praca urządzenia w miejscu instalacji będzie zgodna z przepisami ppoż., BHP oraz innymi dotyczącymi lokalizacji i eksploatacji urządzeń danego rodzaju,

- pracownicy Wykonawcy wyznaczeni do montażu w obiekcie Zamawiającego urządzenia stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia zobowiązani są posiadać Świadectwa Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci o napięciu do 1kV,

- wykonawca przeszkoli w zakresie bieżącej obsługi urządzenia wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego. Przed złożeniem oferty zalecane jest odbycie wizji lokalnej przez przedstawicieli oferentów w siedzibie Prokuratury przy ul. Okopowej 2a, 2b w Lublinie, w uprzednio uzgodnionym terminie.

- montaż urządzenia można wykonywać w następujących godzinach:

- 8.00 – 15.00 - wszystkie roboty nieuciążliwe dla pracowników prokuratury oraz niepowodujące zakłócenia pracy

- po godzinie 15.00 - roboty uciążliwe np. wyłączenia napięcia i hałaśliwe, brudzące np. kucia.

- wyłączenie napięcia należy zgłaszać Zamawiającemu min. 2 dni przed ich realizacją.

- Wymagania stawiane urządzeniu:

- praca w sieci 3-fazowej 5 przewodowej,

- do sterowania kompensatorem pomiar napięcia i prądu z trzech faz, rządzenie powinno być sterowanie automatycznie,

- wymagane zabezpieczenia: pod i nad napięciowe, zwarciowe, przed nadmierną kompensacją. Zamawiający oczekuje wykonania dostawy przekładników prądowych do toru pomiarowego kompensatora mocy biernej w klasie dokładności ≤0,5.

- Termin realizacji zamówienia:

- Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 8 tygodni od dnia zawarcia umowy o zamówienie publiczne,

- potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru końcowego wraz z dokumentacja powykonawczą,

- Dokumenty wymagane od Wykonawców , które należy załączyć do oferty:

- Formularz ofertowy - wzór zgodnie z Załącznikiem nr 3,

- Parafowany wzór umowy – wzór zgodnie z Załącznikiem nr 2.

- Miejsce, sposób oraz termin złożenia oferty:

- Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz,

- oferta winna zawierać cenę ofertową brutto (zawierającą należny podatek VAT), obliczoną zgodnie z formularzem ofertowym,

- Cena oferty musi być naliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN,

- cena powinna uwzględniać wszystkie koszty realizacji zamówienia,

- W postępowaniu o udzielenie  zamówienia  komunikacja  między  Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności  składanie  ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń,  odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, adres e-mail: barbara.brus@prokuratura.gov.pl

- Termin złożenia oferty – 22.02.2024 godz. 11:00

- Kryteria oceny ofert:

- Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium najniższej ceny ofertowej brutto - 100 %,

- Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczonych wg poniższej formuły matematycznej:

C min.

C = ---------------------  x  100 pkt

C bad.

C min. – najniższa cena ze wszystkich ofert nieodrzuconych

C bad. – cena przedstawiona w ofercie badanej

C -  liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną

- Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia prowadzonego postępowania o udzielenie zmówienia publicznego.