- Oznaczenie prowadzącego Zakład, jego siedziba, numer telefonu/faksu i adres e-mail

Nazwa prowadzącego  : ORLEN Południe S.A.

Kierujący Zakładem      ; Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny

Numer telefonu             : ( 24 ) 20 10 000

Numer faksu                 : ( 24 ) 36 77 414

Adres e-mail                 : sekretariat.poludnie@orlen.pl

Siedziba                       : ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia

NIP                               ; 628 00 00 977

REGON                        : 2726960253

- Nazwa, siedziba, adres strony internetowej zakładu, numer telefonu/faksu i adres e-mail

Nazwa Zakładu            : ORLEN Południe S.A.

Adres                           : ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia,

www                             : www.orlenpoludnie.pl

e-mail                           : Media.Poludnie@orlen.pl

telefon                          : ( 24 ) 20 10 000

fax                                : ( 24 ) 36 77 414

- Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do kategorii dużego ryzyka , z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrożeń jakie powodują

ORLEN Południe S.A. w Trzebini w głównej mierze produkuje i sprzedaje : estry metylowe kwasów tłuszczowych, glicerynę techniczną i farmaceutyczną , paliwa silnikowe, oleje opałowe, pozostałe produkty ropopochodne jak również parafiny, specyfiki parafinowe i woski.

Na terenie Zakładu znajdują się różne substancje niebezpieczne w tym : ropa naftowa, benzyna, oleje napędowe i opałowe, metanol oraz substancje pomocnicze.

Poniższe krótkie zestawienie przedstawia podstawowe informacje na temat właściwości, jakie cechują te substancje :

- ropa naftowa – wysoce łatwopalna ciecz ( H225 ), może powodować raka ( H350 ), działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki ( H411 ),

- olej napędowy – palny, podejrzewa się że  może powodować raka ( H351 ), działa szkodliwie w następstwie wdychania ( H332 ), działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki ( H411 ),

- oleje opałowe – może powodować raka ( H350 ), działa szkodliwie w przypadku wdychania ( H332 ), działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki ( H410 ),

- benzyny – skrajnie łatwopalna ciecz ( H224 ), połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią ( H304 ), może powodować raka ( H350 ), działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki ( H411 ),

1

- metanol – wysoce łatwopalna ciecz ( H225 ), działa toksycznie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania ( H301 + H311 + H331 ), powoduje uszkodzenie narządów ( H370 ),

- wodór sprężony – skrajnie łatwopalny gaz ( H220 ), gaz pod ciśnieniem, ogrzanie grozi wybuchem ( H280 ).

- Instrukcja o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii

- Rodzaj zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie :

Substancje znajdujące się na terenie Zakładu stwarzają zagrożenia :

- pożarowe,

- wybuchowe,

- toksyczne

Zagrożenia wynikające z właściwości stosowanych w zakładzie substancji można podzielić   na następujące grupy :

- zagrożenia wybuchowe, pożarowe i toksyczne,

- zagrożenia dla środowiska naturalnego,

- zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka

Wycieki ciekłych substancji niebezpiecznych ( ropa naftowa ,benzyna,  olej napędowy, olej opalowy, metanol ) - mogą tworzyć rozlewiska, które mogą zbierać się na instalacjach, w tacach przeciwrozlewczych, na szczelnie wykonanych podłożach lub na nieutwardzonym terenie. Awaryjnie uwolniona ciecz z tacy przeciwrozlewczej jest kierowana do studzienek kanalizacyjnych, a następnie do kanalizacji ściekowej zakładowej oczyszczalni ścieków. Substancje niebezpieczne o charakterze palnym mogą po uwolnieniu rozprzestrzeniać się w postaci chmury parowej. W przypadku substancji cięższych od powietrza chmura parowa utrzymuje się przy powierzchni terenu i może wnikać we wszystkie otwory poniżej terenu ( studzienki , zagłębienia ). Natomiast w przypadku substancji lżejszych od powietrza ( wodór ) chmury parowe mogą rozprzestrzeniać się z wiatrem.

Pożar zbiornika z ropą naftową lub substancją ropopochodną – zagrożenie ogranicza się do możliwości przeniesienia zadymienia w kierunku siedzib/ miejsca zamieszkania ludzi. W tym przypadku oceniając zagrożenie, należy podać, że dym o ciemniej barwie będzie przemieszczał się zgodnie z kierunkiem wiatru. Zasięg zadymienia będzie zależał od aktualnych warunków meteorologicznych.

Możliwe są następujące skutki :

- spowodowanie przejściowego zagrożenia dla zdrowia ludności z powodu wdychania produktów niezupełnego i niecałkowitego spalania. Skala zjawiska może być na tyle intensywna, że niezbędna okaże się czasowa ewakuacja,

2

- skażenie powierzchniowe roślinności ( drzewa, trawy, uprawy roślinne ) produktami niecałkowitego spalania. Będzie ono tym większe, im roślinność będzie bliżej źródła pożaru.

- skażenie wód powierzchniowych. W określonych, niekorzystnych warunkach pogodowych ( brak wiatru, mgła, opady atmosferyczne ) produkty niecałkowitego spalania mogą opadać na powierzchnię wód.

W odniesieniu do terenów i ludności znajdującej się poza zakładem przewidziano potencjalną możliwość zaistnienia zdarzeń, które z uwagi na właściwości par substancji

niebezpiecznych uwolnionych w czasie awarii mogłyby zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu. Niezbędne informacje zakład przekazał Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie do opracowania Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego, w którym ustalono postępowanie służb ratowniczych w przypadku wystąpienia zagrożenia obejmującego tereny przyległe do ORLEN Południe S.A. w Trzebini.

- Sposób powiadamiania i alarmowania mieszkańców .

Na terenie ORLEN Południe S.A. w Trzebini alarmowanie w przypadku zaistnienia awarii odbywa się przy pomocy wszelkich dostępnych środków komunikacji tj. :

- sygnał akustyczny przekazywany za pomocą syren alarmowych,

- system rozgłoszeniowy,

- sieci telefonicznej,

- sieci łączności bezprzewodowej,

- poprzez pracowników

Zasięg alarmowania personelu wynika z rodzaju i wielkości zagrożenia w szczególności od rodzaju alarmu tzw. I lub II fazy. Alarm I fazy ogłaszany jest w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej w obrębie jednego obiektu ( instalacji ), natomiast alarm II fazy ogłaszany jest w przypadku zagrożenia masowego na terenie ORLEN Południe S.A. w Trzebini. Alarm ten ogłaszany jest dźwiękiem syren alarmowych, sygnał modulowany w okresie trzy minutowym Odwołanie w/w alarmu to sygnał trzy minutowy ciągły ( jednostajny ).

Tryb postepowania w przypadku zaistnienia zagrożenia rejonów przyległych do ORLEN Południe S.A. w Trzebini  obejmuje następujące czynności :

- ogłoszenie alarmu,

- przekazanie informacji o zdarzeniu służbom ratowniczym, ochrony środowiska i Urzędu Miasta Trzebinia,

- monitorowania prowadzonej akcji likwidacji zagrożenia siłami własnymi służb ratowniczych,

- skierowanie prośby o pomoc do zewnętrznych służb ratowniczych w przypadku problemów związanych ze zwalczaniem awarii,

- bieżące informowanie środków masowego przekazy o zaistniałym zdarzeniu.

3

Do ogłoszenia alarmu II fazy upoważniony jest Kierujący Działaniem Ratowniczym. Decyzję o ogłoszeniu ewentualnej ewakuacji okolicznych mieszkańców podejmuje Kierujący Działaniem Ratowniczym we współpracy z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie oraz Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Trzebini.

W przypadku konieczności skierowania komunikatów dla społeczeństwa podawanie ich następuje przez Państwową Straż Pożarną lub Policję za pośrednictwem środków masowego przekazu

- Sposób zachowania się mieszkańców na wypadek wystąpienia zagrożenia.

W przypadku ogłoszenia alarmu o pożarze, wybuchu lub innym miejscowym zagrożeniu na ternie ORLEN Południe S.A. w Trzebini, konieczna jest współpraca pomiędzy społecznością lokalną a osobami uprawnionymi do kierowania działaniami ratowniczymi.

Podczas intensywnego zadymienia zaleca się wszystkim osobom przebywającym w sąsiedztwie miejsca powstania awarii zastosowanie się do niżej podanych wskazówek :

- zachować spokój, przeciwdziałać panice,

- pozamykać okna i drzwi w pomieszczeniach,

- nie zbliżać się do terenu zakładu,

- oddalić się od strefy zagrożenia w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru,

- osoby znajdujące się w pojazdach powinny zamknąć okna i wyłączyć wentylację oraz jeżeli jest to możliwe oddalić się od terenu zakładu,

- nie tarasować pojazdami dróg dojazdowych dla służb ratowniczych,

- przełączyć radioodbiorniki lub odbiorniki telewizyjne na lokalną stację,

- dostosować się do poleceń Kierującego Działaniem Ratowniczym

W przypadku ogłoszenia alarmu o ewakuacji przez służby lokalne ( Państwowa Straż Pożarna lub Policja ) należy :

- dostosować się do poleceń służb przeprowadzających ewakuację,

- zamknąć zawór gazu w mieszkaniu,

- wyłączyć dopływ prądu elektrycznego,

- odciąć dopływ wody do mieszkania,

- zaopiekować się dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi,

- zabrać ze sobą dokument tożsamości,

- zabrać ze sobą niezbędne lekarstwa w przypadku chorób przewlekłych,

- zabrać ze sobą telefon komórkowy wraz z ładowarką,

- pozamykać okna i drzwi w swoich domach,

- opuścić na czas określone miejsce zamieszkania udając się w miejsce wskazane przez władze lokalne.

4

- Wykaz telefonów alarmowych zakładowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich organów i służb odpowiedzialnych za podjęcie działań operacyjno-ratowniczych.

- Zakładowa Straż Pożarna ORLEN Południe S.A. tel. (24 ) 20 10 300.

- KP PSP w Chrzanowie tel. 998 lub 112,

- KW PSP w Krakowie  tel. ( 12 ) 63 99 100

- Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie tel. 997 lub 112.

- Komisariat Policji w Trzebini tel. ( 32 ) 61 21 384

- Pogotowie ratunkowe tel. 999 lub 112,

- Burmistrz Miasta Trzebinia tel. ( 32 ) 611 04 03,

- Powiatowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Chrzanowie tel. ( 32 ) 625 83 50,

- Centrum Zarządzania Kryzysowego Województwa Małopolskiego w Krakowie       tel. ( 12 ) 61 60 115,

- Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie                      tel. ( 12 ) 42 24 895.

5