HKN.6031–159/17							Radom, dnia 09.11.2017r.

# Ocena zgodności parametrów zbadanych w próbkach wody 
z Aquaparku przy ul. Chrobrego 3 w Radomiu

do sprawozdań  Nr: 431989/17/SOK, 431990/17/SOK/Z1, 431991/17/SOK, 431992/17/SOK, 431993/17/SOK, 431994/17/SOK, 431995/17/SOK i 431996/17/SOK z dnia 31.10.2017r. i 02.11.2017r.

Na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych 
w dniu 17.10.2017r. :

- sprawozdanie z badań nr: 431989/17/SOK dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chloroform | mg/l | 0,008 | - | 0,03 | zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,008 | - | 0,1 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,31 | ± 0,06 | 0,3 – 0,6 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,16 | ± 0,03 | 0,3 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 756 | ±76 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 431990/17/SOK/Z1 dot. wody z basenu rekreacyjnego

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chloroform | mg/l | 0,006 | - | 0,03 | zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,007 | - | 0,1 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,71 | ± 0,14 | 0,7 – 1,0 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,21 | ± 0,04 | 0,3 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 764 | ± 76 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 431991/17/SOK dot. wody z wanny jacuzzi

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chloroform | mg/l | 0,003 | - | 0,03 | zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,004 | - | 0,1 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,81 | ± 0,16 | 0,7 – 1,0 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,25 | ± 0,05 | 0,3 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 769 | ±77 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 431992/17/SOK dot. wody z wanny jacuzzi

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chloroform | mg/l | 0,002 | - | 0,03 | zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,004 | - | 0,1 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,76 | ± 0,15 | 0,7 – 1,0 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,23 | ± 0,05 | 0,3 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 768 | ±77 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 431993/17/SOK dot. wody z wanny jacuzzi

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chloroform | mg/l | 0,008 | - | 0,03 | zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,013 | - | 0,1 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,73 | ± 0,15 | 0,7 – 1,0 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,21 | ± 0,04 | 0,3 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 767 | ±77 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 431994/17/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chloroform | mg/l | 0,025 | ± 0,008 | 0,03 | zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,027 | - | 0,1 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,35 | ± 0,07 | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,18 | ± 0,04 | 0,2 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 760 | ± 76 | - | - |

- sprawozdanie z badań nr: 431995/17/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chloroform | mg/l | 0,014 | - | 0,03 | zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,017 | - | 0,1 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,73 | ± 0,15 | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,19 | ± 0,04 | 0,2 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 765 | ± 77 | - | - |

- sprawozdanie z badań nr: 431996/17/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 20 | zgodność |
| Chloroform | mg/l | 0,012 | - | 0,03 | zgodność |
| ∑THM | mg/l | 0,016 | - | 0,1 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,83 | ± 0,17 | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,19 | ± 0,04 | 0,2 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 769 | ± 77 | - | - |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza zgodność 
w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016).

Otrzymują:

- Poland Business Park XXI Sp. z o. o.

ul. Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa

- Aquapark Radom

ul. Chrobrego 3 26-600 Radom

- a/a