HKN.6031– 57/17							Radom, dnia 29.06.2017r.

# Ocena zgodności parametrów zbadanych w próbkach wody 
z Aquaparku przy ul. Chrobrego 3 w Radomiu

do sprawozdań  Nr: 223052/17/SOK, 223070/17/SOK, 223026/17/SOK, 
223027/17/SOK; 223053/17/SOK; 223071/17/SOK

z dnia 20.06.2017r.

Na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych 
w dniu 06.06.2017r. :

- sprawozdanie z badań nr: 223052/17/SOK dot. wody z basenu rekreacyjnego

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,95 | ±0,1 | 0,7 – 1 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,15 | - | 0,3 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,1 | - | 4 | zgodność |
| Mętność | NTU | 0,25 | - | 0,5 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 755 | - | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 223070/17/SOK dot. wody z wanny jacuzzi

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Legionella Sp. | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,93 | ±0,09 | 0,7 – 1 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,16 | - | 0,3 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 1,8 | - | 4 | zgodność |
| Mętność | NTU | 0,21 | - | 0,5 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 760 | - | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 223026/17/SOK dot. wody z niecki basenowej

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 100 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,59 | ±0,06 | 0,3 – 0,6 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,19 | - | 0,3 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | <0,5 | - | 4 | zgodność |
| Mętność | NTU | 0,4 | ±0,12 | 0,5 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 759 | - | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 223027/17/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 20 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,58 | - | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,18 | ± 0,02 | 0,2 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | <0,5 | - | - | - |
| Potencjał redox | mV | 751 | - | - | - |

- sprawozdanie z badań nr: 223053/17/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 20 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,95 | - | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,15 | - | 0,2 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | <0,5 | - | - | - |
| Potencjał redox | mV | 754 | - | - | - |

- sprawozdanie z badań nr: 223071/17/SOK dot. wody z systemu cyrkulacji

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Liczba mikroorganizmów w 36°C | jtk/1ml | nie wykryto | - | 20 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,9 | - | - | - |
| Chlor związany | mg/l | 0,15 | - | 0,2 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 0,7 | - | - | - |
| Potencjał redox | mV | 755 | - | - | - |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza zgodność 
w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016).

Otrzymują:

- Poland Business Park XXI Sp. z o. o.

ul. Grzybowska 5A

00-132 Warszawa

- Aquapark Radom

ul. Chrobrego 3 26-600 Radom

- a/a