HKN.6031–6/18							Radom, dnia 10.01.2018r.

# Ocena zgodności parametrów zbadanych w próbkach wody 
z Aquaparku przy ul. Chrobrego 3 w Radomiu

do sprawozdań  Nr: 538194/17/SOK/Z1, 538195/17/SOK/Z1 i 538196/17/SOK/Z1 
z dnia 08.01.2018r.

Na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych 
w dniu 19.12.2017r. :

- sprawozdanie z badań nr: 538194/17/SOK/Z1 dot. wody z niecki basenu sportowego

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,45 | ± 0,09 | 0,3 – 0,6 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,22 | ± 0,04 | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 7,2 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 753 | ±75 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 538195/17/SOK/Z1 dot. wody z basenu rekreacyjnego

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 0,8 | - | 4 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,98 | ± 0,20 | 0,7 – 1,0 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,26 | ± 0,05 | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 7,1 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 773 | ± 77 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

- sprawozdanie z badań nr: 538196/17/SOK/Z1 dot. wody z wanny jacuzzi

| Parametr | Jednostka | Wynik | Niepewność | Najwyższa dopuszczalna wartość | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E. coli | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Pseudomonas aeruginosa | jtk/100ml | 0 | - | 0 | zgodność |
| Utlenialność | mg/l | 0,5 | - | 4 | zgodność |
| Chlor wolny | mg/l | 0,93 | ± 0,19 | 0,7 – 1,0 | zgodność |
| Chlor związany | mg/l | 0,24 | ± 0,05 | 0,3 | zgodność |
| pH | - | 7,2 | - | 6,5 – 7,6 | zgodność |
| Potencjał redox | mV | 763 | ±76 | min 750 przy pH 6,5-7,3 oraz min 770 przy pH 7,3-7,6 | zgodność |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdza zgodność 
w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016).

Otrzymują:

- Poland Business Park XXI Sp. z o. o.

ul. Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa

- Aquapark Radom

ul. Chrobrego 3 26-600 Radom

- a/a